## Šardický potok, Šardice

## oprava koryta

###### Průvodní zpráva

# PRIS

# Ing. Provazník Petr

Polní 1146

684 01 Slavkov u Brna

IČO : 454 24 608

Tel./Fax : 544 221 154

E-mail : p_provaznik@volny.cz

červenec 2016                                            Příloha A

OBSAH DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná zpráva

C. Situační výkresy

C.1. Mapa povodí

C.2.1 Situace - část 1	1 : 250

C.2.2 Situace - část 2	1 : 250

C.2.3 Situace - část 3	1 : 250

C.2.4 Situace - část 4	1 : 250

C.3.1 Katastrální situace - část 1		1 : 250

C.3.2 Katastrální situace - část 2		1 : 250

C.3.3 Katastrální situace - část 3		1 : 250

C.3.4 Katastrální situace - část 4		1 : 250

D. Dokumentace objektů

D.1 Podélný řez 			1 : 1000 : 100

D.2 Příčné řezy 1 - 14 		1 : 50

D.3 Příčné řezy 15 - 28 		1 : 50

E. Dokladová část

E.1. Katastrální mapa 1 : 250 viz C.3.1,2,3,4

E.2. Výpis údajů z pozemkového katastru v paré 1

E.3. Informace o parcelách tab. 1-7

E.4. Vyjádření vlastníků pozemků v paré 1,2,3

E.5. Vyjádření orgánů a organizací

F. Plán BOZP, organizace výstavby

G. Výsledky provedených průzkumů

H. Propočet nákladů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

- Identifikační údaje objednatele

Objednavatel :   Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

1.2 Identifikační údaje zhotovitele stavby

Dle výběrového řízení

- Identifikační údaje stavby

Název zakázky       		:  Šardický potok, Šardice - oprava koryta

Vodní tok 			:  Šardický potok

Místo stavby            	:  k.ú. Šardice

Kraj :                        	:  Jihomoravský

Investor 			:  Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

závod Střední Morava

Správce vodního toku  	:  Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

závod Střední Morava

provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147

1.4 Příprava a realizace stavby

Projekt stavby        	:  7 / 2016

Realizace stavby     :

1.5 Identifikační údaje projektanta

Ing. Provazník Petr

Polní 1146

684 01 Slavkov u Brna

IČO : 454 24 608

2. Všeobecné údaje

2.1 Popis současného stavu

Šardický potok je pravostranným přítokem řeky Kyjovky, protéká intravilánem obce Šardice. Předmětný úsek Šardického potoka začíná u mostu 422-022 na trase silnice II/422 mezi obcemi Hovorany a Svatobořice-Mistřín, nad fotbalovým hřištěm TJ Baník Šardice v ř. km 3,868, a končí u výustního objektu nedávno zkolaudovaného poldru s trvalou zvodní v ř. km 5,148.

Koryto bylo stavebně upravené na průtočnou kapacitu koryta 5,4 m3/s, je málo kapacitní neboť je zaneseno splaveninami. Koryto je udržované, pouze v úseku soukromých pozemků v korytě vodního toku je vodní tok špatně přístupný, v době zpracování projektu byly v tomto úseku  z koryta odstraněny náletové dřeviny. Kapacita koryta je dále ovlivněna stávajícími přístupovými lávkami přes potok k rodinným domkům.

Povodně na vodním toku způsobují škody na soukromém i obecním majetku, zejména v intravilánu obce Šardice. Kapacita poldru a nádrže situované nad obcí Šardice nestačí zabezpečit obec před většími povodňovými průtoky.

2.2 Účel stavby

Účelem stavby je zvýšení kapacity koryta tím, že se odtěží nánosy z koryta vodního toku, sníží se tím četnost vybřežování vod z koryta vodního toku na stávající místní komunikaci, zejména v horní části obce.

2.3 Základní technické parametry

Délka opravy .....................................................................................................1280 m

Šířka koryta ve dně v km 3,868 - 4,127 .............................................................3,00 m

Šířka koryta ve dně v km 4,127 - 5,148 .............................................................2,00 m

Niveleta dna v km 3,868 - 4,127 ....................................................................... 2,08 ‰

Niveleta dna v km 4,149 - 4,915 ..................................................................... 4,086 ‰

Niveleta dna v km 4,923 - 5,079 ....................................................................... 7,20 ‰

Sklony svahů .................................................................................................... 1 : 1,5

Kubatura nánosů ............................................................................................. 3234 m3

Svahování zářezů ........................................................................................... 6983 m2

Osetí travním semenem .................................................................................. 6983 m2

Úprava pláně ................................................................................................... 2819 m2

Úseky vodního toku, které jsou opevněny dlažbou zůstávají beze změn, neboť pod dlažbou se nachází stávající trubní sítě. Dlažba bude v těchto úsecích očištěna od nánosů a opravena.

3. Přehled výchozích podkladů :

- Investiční záměr, zpracovatel Povodí Moravy, s.p., Pavel Hála, provoz Veselí nad Moravou, 02/02/2016

- Státní mapa 1 : 10 000

- Pochůzky v terénu

- Fotodokumentace 5/2016

- Hydrologické údaje povrchových vod, zpracovatel ČHMÚ pro poldr Šardice

- Zájmový prostor pro zpracování projektu Šardický potok byl v 04/2016 zaměřen firmou OGIS s.r.o., Zámek 1, Rosice, zak.čís. 1110/2016 a zpracován v měřítku 1 : 250 ve výškovém systému Balt p.v., a v souřadnicovém systému JTSK. Do vyhotoveného zaměření jsou zakresleny hranice KN parcel.

4. Členění stavby :

Stavba je řešena jako 1 objekt

5. Návrh koncepce

Jde o jednoduchou stavbu, která spočívá v odstranění nánosů z koryta vodního toku, takže jde o údržbu stávajícího koryta, nemění se směrové poměry, původní niveleta dna po odtěžení nánosů bude obnovena.

Šířka koryta ve dně v úseku km 3,868 - 4,127 je 3,00 m, sklony svahů 1 : 1,5, v úseku od km 4,127 - 5,148 je šířka dna 2,0 m, sklony svahů 1 : 1,5, pouze v úseku v km 4,740 - 5,035 se sklony břehů přizpůsobí až na sklon 1 : 1,25 tak, aby hrana stávajícího levého břehu zůstala zachována z důvodu blízkosti kanalizace a plynovodu.

Splaveniny v korytě vodního toku jsou zastoupeny jednak sprašemi až sprašovými hlínami a jednak vátými jemnozrnnými písky, částečně zvodnělé. 
V rozpočtu bude uvažováno s 50 % ve třídě 2 a 50% ve třídě 3.

Vodní tok je v celé délce přístupný alespoň z jedné strany, s výjimkou úseku km 4,450 - km 4,570, kde je třeba odstranit překážky po dohodě s vlastníky pozemků. Dle vyjádření vlastníků pozemků v sousedství koryta č.kat. 718/1 a 720 nebyl dán souhlas s přístupem na pozemky, v tomto úseku je možné provádět údržbu jen v prostoru koryta vodního toku na pozemcích 1888/2, 1888/3, 1888/4. Vytěžený materiál se bude v tomto úseku přesouvat v korytě ( přehazovat ) do prostoru, odkud bude možné zeminu nakládat na dopravní prostředek. Dopravní prostředky s vytěženou zeminou se budou muset vracet podél potoka k staveništnímu přejezdu a odtud na skládku.

Cílem dohod s vlastníky pozemků bylo umožnit průjezd dopravy v celé délce opravy vodního toku a průjezd pro budoucí údržbu správce vodního toku, tohoto cíle pro odmítavý postoj vlastníků pozemků 718/1 a 720 nebylo dosaženo.

Žádaná šířka pro údržbu správce vodního toku podél potoka je 6,0 m. Vzhledem k tomu, že převážná část pozemků v sousedství vodního toku je v soukromém vlastnictví, jsou nutné dohody s vlastníky pozemků a souhlasy s přístupem na pozemky.

Přímo v korytě vodního toku se nacházejí pozemky ve vlastnictví státu, jde o pozemky 1888/1 ; 1888/5 a 1888/8, na tyto pozemky byla uzavřena smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, 
č.j. UZSVM/BHO/6877/2016-BHOM.

6.  Zábor zemědělské půdy

Celá stavba se nachází v prostoru koryta vodního toku v intravilánu obce Šardice. Zábor zemědělské půdy není žádný.

7. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu :

Stavba nemá žádnou přímou vazbu na okolní výstavbu a investice.

8. Přehled uživatelů a provozovatelů :

Povodí Moravy, s.p. spolu s orgány ochrany přírody a životního prostředí určí podmínky užívání.

9. Termín výstavby :

Stavba je v plánu investora stavby pro rok 2016 - 2018.

10. Vliv stavby na životní prostředí

Jde o opravu koryta, která slouží ke zvýšení průtočné kapacity vodního toku a snížení četnosti vybřežování vody z koryta toku na stávající silnici v intravilánu obce.

Chráněné území zde není vyhlášeno.

11. Zkušební provoz stavby :

Stavba neobsahuje technologickou část.

12. Zvláštní podmínky stavby :

V prostoru koryta vodního toku jde o běžné stavební práce, v běžných podmínkách, které nevyžadují speciální postupy nebo specializované firmy.

13. Hydrologické údaje

Vodní tok: Šardický potok

Číslo povodí 4 - 17 - 01 - 095

Qa = 22 l/s

N -leté průtoky :

| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | roků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 3,0 | 5,6 | 8,1 | 11,3 | 16,5 | 21,4 | m3/s |

m - denní průtoky

| M | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qm (l/s) | 55 | 24 | 15 | 9,0 | 3,0 | 1,2 |

14. Inženýrské sítě

Vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí jsou doložena v příloze 
E.5 Doklady. Jednotlivé sítě, které se nacházejí v prostoru staveniště jsou zakresleny do situace.

15. Staveniště

Přístup dopravních mechanizmů na místo stavby je možný od stávající silnice vedoucí intravilánem obce Šardice.

- Úsek vodního toku od mostu v km 3,855 po most v km 4,155 je přístupný z levého 	břehu z asfaltové místní komunikace.

- Úsek vodního toku od mostu v km 4,155 - 4,450 je přístupný z levého břehu z 	prostoru soukromých zahrad. V km 4,181 se zřídí z pravého břehu na levý 	břeh staveništní přejezd.

- Úsek vodního toku v km 4,450 - km 4,560 - není povolen přístup na pozemky, 	zemina v tomto úseku bude přesouvána v korytě toku v podélném směru do 	místa odkud bude možné zeminu naložit na dopravní prostředek.

- Úsek vodního toku od km 4,560 po most v km 4,626 je přístupný z levého břehu.

- Úsek vodního toku od mostu v km 4,626 po staveništní přejezd v km 4,740 je vodní 	tok přístupný z levého břehu, z cesty a pole.

- Úsek vodního toku od staveništního přejezdu v km 4,740 až po km 5,040 bude 	čištění koryta vodního toku prováděno z místní komunikace na pravém břehu.

- Úsek vodního toku od km 5,040 po výustní objekt z poldru v km 5,148 je přístupný z 	pole na levém břehu.

Na staveništi nejsou žádné dosavadní objekty, které by mohl dodavatel využít pro svoje zařízení staveniště. Předpokládá se vybudování vlastního ZS dodavatele stavby a to sestavou provozních a sociálních dočasných buněk a skladů.

Umístění buněk a mechanizmů v době klidu je v uzavřeném areálu u objektu na parcele č. 559/1 v Šardicích.

Stavba  nevyžaduje deponie zemin, vytěžená zemina v množství 3234 m3 je ihned odvezena na místo uložení na skládku nebo na povrch terénu a rozhrnut, aby bylo umožněno vyvětrání zeminy. Pro uložení vytěžených nánosů v okolí obce se nepodařilo ani s pomocí obce najít vhodné "ostatní plochy" , nánosy proto budou odvezeny na skládky. Nejbližší skládka je v Mutěnicích s dopravní vzdáleností 10 km s poplatkem 180 Kč/t, ale, kapacita skládky je omezena na 500 t nánosů v roce 2016 a 500 t v roce 2017. Ostatní skládky v okolí kontaminovanou zeminu odmítají přijmout a nejbližší skládka na kterou je možné nánosy uložit byla zjištěna v Buchlovicích OTK Recycling s.r.o., dopravní vzdálenost je 33 km, poplatek za skládku 350 Kč/t. Vzhledem k tomu, že není zcela jasný termín zahájení prací, je uvažována v rozpočtu pouze skládka v Buchlovicích.

Potvrzení o skládkách je vloženo v Dokladové části projektu E.5. v paré 1.

Před zahájením stavebních prací musí být zajištěno vytyčení všech podzemních vedení a ochranných pásem.

Pro stavbu nejsou stanovena zvláštní opatření z hlediska ochrany životního prostředí. V prostoru stavby budou odstraněny jen ojedinělé náletové porosty překážející stavbě.

Při stavbě nesmí být porušena ustanovení nařízení vlády ČR 171/92 Sb., která stanoví ukazatele přípustného znečištění ropnými látkami ze stavebních mechanismů a ke zvýšeným splachům.