VN Smolenská – hydrobiologický průzkum

Objednatel:  		Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: 			Dřevařská 932, Brno 602 00

IČ:    			70890013

DIČ: 			CZ70890013

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Zedníček

ve věcech technických:	Ing. Renáta Najdková

Zpracovatel: 		Ekopontis, s.r.o.

Sídlo:			Cejl 511/43, 602 00 Brno

IČ:    			038 66 866

DIČ: 			CZ 038 66 866

Zastoupený:		Ing. Pavel Obrdlík

Vedoucí projektu:

Mgr. Romana Mravcová

Spolupracující osoby v projektu:

Mgr. Michal Straka, Ph.D

srpen 2016

Identifikační údaje

Zhotovitel: 			Ekopontis, s.r.o.

Cejl 511/43, 602 00 Brno

IČ: 038 66 866

DIČ: CZ 038 66 866

zastoupený: Ing. Pavel Obrdlík – jednatel

Objednatel:			Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932, Brno 602 00

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

zastoupený: Ing. Jiří Zedníček

Název projektu:	VN Smolenská – hydrobiologický průzkum

Termín zpracování:		srpen 2016

OBSAH

1	Úvod	4

2	Hydrobiologický průzkum	5

3	Vliv plánovaného zásahu	7

4	Návrh opatření	8

5	Fotodokumentace	9

6	Použité zdroje	12

# Úvod

V současné době je malá vodní nádrž Smolenská pravděpodobně z části zanesená jemnozrnnými sedimenty. Povodí Moravy, s.p. jako provozovatel malé vodní nádrže Smolenská plánuje vodní nádrž včetně přednádrže uvést do původního stavu (tj. budou odtěženy nánosy a naplaveniny), případně provést nezbytnou opravu nádrže. Z tohoto důvodu byl na nádrži proveden hydrobiologický průzkum. Ten slouží jako podklad pro vyhodnocení přímých i nepřímých vlivů záměru na oživení nádrže. Předkládaná zpráva je výstupem tohoto jednorázového hydrobiologického průzkumu a má za cíl předcházet potenciálním konfliktům při realizaci záměru se zájmy ochrany přírody.

Vlastní průzkum byl zaměřen především na ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), případně dalších zajímavých fenoménů z přírodovědného hlediska. Nádrž byla navštívena dne 8. 8. 2016. Průzkum byl kvalitativní, tzn. nebyl zaměřen na odběr standardizovaných vzorků, ale na zachycení co nejširšího spektra vodních bezobratlých. Vlastní průzkum byl prováděn pomocí hydrobiologické sítě, dospělci vážek byli vizuálně pozorováni, lastury velkých mlžů byly vyhledávány na dostupných místech. Letecký snímek vodní nádrže je uveden na Obrázek 1.

Obrázek 1: Letecký snímek vodní nádrže Smolenská.

# Hydrobiologický průzkum

Vodní nádrž Smolenská (Obrázek 1, Obrázek 2) je v současnosti silně rybářsky využívána a tomu odpovídá i oživení a charakter nádrže. Litorální porosty jsou jen slabě vyvinuty a jsou omezeny na uzounký pás podél břehů (Obrázek 3, Obrázek 4). Voda je zakalená, s nízkou průhledností. Vodní bezobratlí se vyskytují prakticky jen ve zbytcích litorálu, případně ve vlastním dně. Dno je při březích tvořeno kamenným záhozem, dále od břehu se pravděpodobně nachází bahnité sedimenty. Zde ovšem vzhledem ke hloubce vody nebylo možné provést podrobný průzkum.

Vzhledem k velmi slabě rozvinutému litorálnímu pásmu je i jeho oživení velice slabé a sporadické. Dominují v něm především běžní vodní brouci (např. Noterus crassicornis, Haliplus laminatus, Graptodytes pictus), larvy vážek (převážně druh šidélko větší - Ischnura elegans) a jepic (Cloeon dipterum). Na ojedinělých trsech zevaru je možné pozorovat rákosníčka Donacia marginata (Obrázek 5), jehož larvy žijí pod vodou na kořenech mokřadních rostlin. Nejpočetněji je v nádrži zastoupena fauna druhů, které obývají kamenný okraje nádrže. Zde se hojně vyskytují larvy vážky šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes), jepice rodu Caenis, pijavky rodu Erpobdella a Helobdella a drobné ploštice rodu Micronecta. Na výskyt jemnozrnných sedimentů je vázána přítomnost jepice Ephemera vulgata a střechatky Sialis lutaria. Z velkých mlžů, kteří také obývají bahnité dno, byly nalezeny jen lastury druhu škeble říční (Anodonta anatina) (Obrázek 6). Na povrchové blance vody je poměrně silný výskyt dvou druhů bruslařek – Gerris lacustris a Aquarius paludum.

Při vlastním průzkumu nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh živočicha vázaného na vodní prostředí. Nejvýznamnějším nálezem je výskyt malé klešťanky Micronecta minutissima, která je v červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) zařazena do kategorie VU-zranitelný. Při průzkumu nebyla prokázána přítomnost žádného druhu obojživelníka, což je ovšem vzhledem k termínu průzkumu pochopitelné. V rozmnožovacím období obojživelníků je ovšem vysoce pravděpodobná přítomnost druhu ropucha obecná a skokan hnědý (rozmnožování obou druhů bylo prokázáno v přednádrži předchozím průzkumem (VRV, Ekopontis, 2016). Druh ropucha obecná patří mezi zvláště chráněné druhy (ZCHD). Vzhledem k metodickým obtížím (velká hloubka a plocha vodní nádrže) není možné ani vyloučit přítomnost ZCHD mlžů škeble rybničná (Anodonta cygnea), případně velevrub malířský (Unio pictorum) v bahnitých sedimentech nádrže. Jejich přítomnost zde je však málo pravděpodobná, vzhledem k poloze nádrže mimo těžiště výskytu druhů v ČR, nadmořské výšce a nenalezení žádných lastur.

Tabulka 1: Seznam vodních bezobratlých pozorovaných při průzkumu dne 8. 8. 2016, VU – zranitelný druh

# Vliv plánovaného zásahu

Vypuštění nádrže a odstranění sedimentů dna se negativně projeví na populacích vodních organismů. Tento vliv ovšem bude trvat jen po dobu průběhu prací a nebude trvalý. Po ukončení prací a napuštění nádrže dojde velice rychle k rekolonizaci. U žádného z nalezených taxonů nelze předpokládat trvalý negativní vliv.

# Návrh opatření

Obecně pro faunu vodních bezobratlých (včetně druhu Micronecta minutissima) není třeba dělat speciální opatření. Vodní fauna je schopná rychlé rekolonizace a po ukončení prací nádrž rychle osídlí.

Protože průzkum probíhal pouze jednorázově v měsíci srpnu, nepodařilo se potvrdit přítomnost žádného z druhů obojživelníků, kteří jsou zvláště chránění (dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). V dané lokalitě je však vysoce pravděpodobný výskyt a rozmnožování druhu ropucha obecná, zcela nelze vyloučit ani druh ropucha zelená, případně některého z „hnědých“ skokanů. Při realizaci záměru může dojít k dotčení těchto druhů, zejména jejich larválních vývojových stadií. Tomuto negativnímu zásahu do rozmnožování těchto ZCHD je možné se vyhnout načasováním stavebních prací. Pokud dojde k zahájení prací t.j. k vypuštění nádrže mimo období rozmnožování obojživelníků, nebudou tyto druhy negativně dotčeny, neboť adultní jedinci žijí suchozemským způsobem života. Období rozmnožování obojživelníků trvá přibližně od března do srpna.

Přítomnost ZCHD velkých mlžů je málo pravděpodobná a není třeba provádět speciální opatření.

# Fotodokumentace

Obrázek 2: Pohled na vodní nádrž Smolenská od severozápadu

Obrázek 3: Pohled na západní část nádrže

Obrázek 4: Podél hráze nádrže je úzký pás rákosu

Obrázek 5: Na ojedinělých trsech zevaru je možné pozorovat rákosníčka Donacia marginata při žíru

Obrázek 6: Nalezeny byly jen prázdné lastury druhu škeble říční (Anodonta anatina).

# Použité zdroje

- Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.