Technické zadání

„VD Letovice – odstranění sedimentů“

- Základní údaje

Název stavby:				VD Letovice – odstranění sedimentů

Číslo stavby dle VP:			PDC 523 058

Vodní dílo:				VD Letovice

Číslo hydrologického pořadí:		4-15-02-034

Místo stavby (k. ú.):			Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou, Lazinov

ORP:					Boskovice

Okres:					Blansko

Kraj:					Jihomoravský

Charakter stavby:			investice a oprava

Majetek PM (HM):			HM 215226

Účel vodního díla VD Letovice:

- kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě na Qmin = 0,860 m3.s-1 do profilu pod soutokem Svitavy a Křetínky (náhrada za ochuzené průtoky ve Svitavě jímáním vody v prameništi u Muzlova),

- zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod přehradou MZP = 0,100 m3.s-1,

- energetické využití odtoků z nádrže v MVE,

- rekreace,

- chov ryb pro sportovní rybářství,

- snížení povodňových průtoků neovladatelným retenčním prostorem.

- Popis současného stavu

Konec vzdutí na VD Letovice je zanesen dlouhodobě sedimenty, které se vyskytují v celé lokalitě konce vzdutí, kdy tok si vyprofiloval koryto mezi nánosem. U levého břehu jsou deponovány zbytky sedimentu po těžbě z minulých let. V lokalitě se nachází vzrostlá zeleň, která komplikuje přístup k odtěžení a částečně už zasahuje i do prostoru VD a roste na sedimentech. Lokalita je v současné době zaplavena, kdy nad nánosy je cca 10 až 50 cm vody, tudíž je velmi těžko přístupná, sedimenty jsou zavodnělé a rozměklé a přístup pro zaměření je tedy prakticky nemožný pozemní cestou. Příjezd na lokalitu je možný od mostu mezi obcí Křetín a Dolní Poříčí (Lazinov) po břehu rybníka Křetín.

Pracovní rozdělení jednotlivých zanesených lokalit, kde byly prováděny odběry a rozbory vzorků sedimentů.

Plocha č. 1 o výměře cca 15 000 m2: nánosy jsou dnes patrné i při vyšší hladině, porostlé vrbovými keři viz přiložené foto. Odhad kubatury cca 27 000 m3 + 2000 m3 odpadu z dřevní hmoty včetně pařezů.

Plocha č. 2 o výměře cca 4 000 m2: zbytkové nánosy z posledního těžení, které nebylo možno přehozem dostat k levému břehu a byly ponechány v nádrži + nové nánosy za posledních 13 let v objemu cca do 10 000 m3.

Plocha č. 3 o výměře cca 25 000 m2: zbytkové nánosy + nové nánosy, odhad cca 35 000 m3.

Plocha č. 4 (Lazinovská zátoka) o výměře cca 750 m2: zbytkové nánosy + nové nánosy, odhad cca 300 až 500 m3.

Hrubým odhadem by bylo třeba celkem likvidovat 70 až 80 tis. m3 nánosů a cca 2 tis. m3 zbytkové dřevní hmoty.

- Účel navrhované stavby

Účelem stavby je odstranění sedimentů a dřevní hmoty z prostoru konce vzdutí VD Letovice a Lazinovské zátoky, dále vybudování sedimentačního prostoru v lokalitě konce vzdutí a Lazinovské zátoky pro zachycení sedimentů.

- Návrh technického řešení

Zhotovitel provede průzkumné a geodetické práce, na jejichž základě vypracuje variantní řešení ve formě studie. Studie bude obsahovat řešení odtěžení sedimentů a návrh sedimentačních prostor s možností opakovaného těžení sedimentu při zaplnění (např. vybudování vnořených sedimentačních nádrží včetně hráze s korunou hráze pod úrovní běžné hladiny) v lokalitě na konci vzdutí a Lazinovská zátoka.

V případě požadavku příslušného odboru životního prostředí zhotovitel vypracuje biologické hodnocení vlivu zamýšleného záměru na rostliny a živočichy. Následně, na pokyn objednatele, zhotovitel vypracuje požadovaný stupeň dokumentace (DUR, DSP) pro povolení stavby příslušným stavebním/vodoprávním úřadem. Dále, na pokyn objednatele, zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedení stavby tak, aby na jejím základě mohl objednatel vysoutěžit dodavatele stavebních prací.

Existuje možnost financování stavby z dotačního programu MZe. V současné době není vypsán vhodný dotační program. V případě vypsání programu v průběhu zpracování PD, objednatel vyžaduje zapracování podmínek programu do projektové dokumentace.

Na základě výsledků a hodnocení studie proveditelnosti objednatel rozhodne o dalším postupu prací. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce v jakémkoli stupni PD.

- Rozsah zpracování

Průzkumné, geodetické práce, výpočty, posouzení stávajícího stavu:

- provedení sond za účelem zjištění mocnosti sedimentů – předpoklad 20 ks (foto, GPS souřadnice, zpráva),

- provedení inženýrsko-geologického průzkumu za účelem zjištění základových poměrů (založení hráze sedimentačních nádrží) – předpoklad 4 ks vrtů (foto, GPS souřadnice, zpráva),

- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření okolního terénu, břehů a zátopy (sedimentů a prostoru uvažované sedimentační nádrže), na KN mapě a na ortofotomapě, provedeno oprávněnou osobou (autorizovaným geodetem),

- provedení výpočtu kubatury sedimentu k odtěžení.

Upozorňujeme, že zhotovitel musí zvolit vhodnou technologii pro geodetické zaměření s ohledem na nemožnost snížení hladiny v nádrži. Sedimenty na konci vzdutí jsou zvodnělé, většinu roku jsou zaplavené 10 – 50 cm vody.

- identifikace všech dotčených pozemků (soupis pozemků s uvedením p. č., k. ú, druh pozemku, vlastník pozemku; jednotlivé výpisy pozemků),

- případné zpracování biologického hodnocení včetně průzkumu dle požadavků příslušného OŽP,

- zajištění aktuálních údajů ČHMÚ – průtoková řada (m-denní, n-leté), hodnoty potřebné pro hydrotechnické výpočty,

- případné provedení odběrů a rozborů vzorků sedimentů.

Všechny provedené průzkumné práce budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 vyhotovení v elektronické podobě (dwg, dgn, doc, xls + komplet v pdf).

Zpracování studie proveditelnosti:

- vypracování variantního návrhu technického řešení sedimentačních prostor s možností opakovaného těžení sedimentu při zaplnění a návrh odtěžení sedimentů z jednotlivých lokalit, jednotlivé varianty budou obsahovat předpokládané hrubé investiční náklady,

- na základě geodetického zaměření a sond bude proveden výpočet kubatur sedimentu k odtěžení,

- projednání zásahu do VKP s příslušným úřadem,

- projednání odstranění dřevin a porostů pro přístup a pro realizaci,

- vytipování možné skládky pro uložení odtěžených sedimentů (v případě nevyhovujících rozborů),

- vytipování a smluvní zajištění plochy pro dočasné a trvalé uložení sedimentů,

- návrh a projednání přístupu mechanizace na jednotlivé lokality,

- posouzení proveditelnosti záměru z majetkoprávního pohledu,

- projednání potřebných stupňů projektové dokumentace pro povolení navrhovaného záměru příslušným stavebním/vodoprávním úřadem (za účasti objednatele).

- identifikace možných rizik z pohledu povolování a prvotní projednání záměru s dotčenými orgány a subjekty.

Studie bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf).

Objednatel po obdržení zpracované studie proveditelnosti rozhodne o vhodné variantě řešení, a zda je vůbec účelné provádět zpracování projektové dokumentace v dalších stupních. Další stupně dokumentace budou zpracovány pouze na písemný pokyn objednatele. Neprováděné položky v rozpočtu zhotovitel nebude fakturovat.

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí + související inženýrská činnost:

- v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vybranou variantou z výše uvedené studie proveditelnosti a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy,

- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,

- zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury, všech dotčených orgánů a zapracování jejich případných připomínek do PD,

- zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů (např.: NATURA2000 apod.)

- kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně všech nezbytných činností a podkladů.

Zpracování dokumentace pro stavební povolení + související inženýrská činnost:

- v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výše uvedenou studií proveditelnosti a projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

- zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury, všech dotčených orgánů a zapracování jejich případných připomínek do PD,

- projednání změny manipulačního řádu VD Letovice v souvislosti se sedimentačním prostorem, v návaznosti na realizaci akce projednat s příslušným vodoprávním úřadem, se zpracovatelem PD na rekonstrukci VD Letovice (HG partner, s.r.o.) a s útvary 201 (dispečinkem) a 409 (TBD) PM, s.p. míru a lhůty dočasného snížení hladiny v nádrži.

- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,

  - zpracování plánu BOZP v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.

  - Plán BOZP bude předán v počtu 3 paré v listinné podobě a 1 x na CD nebo DVD a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.

Zpracování dokumentace pro provedení stavby

  - dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

  - součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací včetně způsobu jeho kontroly.

  - dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  - dokumentace bude obsahovat návrh povodňového a havarijního plánu stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

-	2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné a 1 v elektronické podobě budou obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

-	ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr bude proveden v podrobnostech pro realizační dokumentaci a pro výběr zhotovitele u jednotlivých položek bude rozebraný podrobně výpočet kubatury, odkazy na výkresy a podrobný popis položky.

- 	všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

Autorský dozor

V případě realizace stavby poskytne zhotovitel realizaci služeb a činností spojených s činností autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přiloženého návrhu příkazní smlouvy.

- Předpokládaný časový harmonogram zpracování

Průzkumné, geodetické práce:							3 měsíce

Zpracování studie:									3 měsíce

Zpracování PD – DÚR + IČ:								6 měsíců

Zpracování PD – DSP + IČ:								6 měsíců

Zpracování PD – DPS:								2 měsíce

- Přílohy

- Výsledky rozborů sedimentů včetně protokolů

- Situace KN a orientační výpisy z KN

- Vrstevnicový podklad vzdutí vodního díla z roku výstavby (na vyžádání)

Zpracoval: Ing. Radek Krupica, projektový manažer investičního útvaru, ŘP