ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

STAVBA	:  REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

V OBJEKTU PROTZKAROVA 1180, UH. HRADIŠTĚ

INVESTOR	:  Česká republika, Ministerstvo zemědělství

Zlín, Zarámí 88, 760 41

MÍSTO STAVBY	:  Uherské Hradiště, Protzkarova č.p. 1180

PROJEKTANT	:  GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště

STUPEŇ PD	:  DPS

DATUM	:  07/2012

ČÍSLO ZAKÁZKY	:  3353

ARCHIVNÍ ČÍSLO	:  12-3353/4

ČÁST PD:	:	E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

Projekt staveniště a provádění výstavby je zpracován na základě vypracované a investorem odsouhlasené dokumentace a průzkumu na místě samém podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb ( stavební zákon ) a jeho prováděcích vyhlášek.

- POPIS  STAVBY

Předmětem stavby jsou vnitřní stavební úpravy sociálního zařízení.

Bourací práce:

- Stávající keramické obklady a keramická dlažba

- Demontáž zařizovacích předmětů včetně instalací od podlahy 2.NP(voda, kanalizace)

- Vybourání příček

Zařizovací předměty budou nové zavěšené. Z důvodu malého prostoru kabinky WC je třeba osadit zavěšený klozet s menší hloubkou (480mm). Stávající příčky budou předezděny nad úroveň podhledu, za umývadly do výšky 1250mm, kde budou vedeny instalace. Svislé instalace budou v místech stávajících stupaček a budou v úrovni 2.NP napojeny na již vyměněné rozvody.

Podlaha i keramické obklady budou položeny nové keramické do tmele.

Do místností WC a vedlejší místnosti kuchyňky budou zavěšeny podhledy kazetové Thermatex, světlá výška místnosti 2600mm. Nad podhledy budou vedeny elektroinstalace a odvětrání místností Spiro potrubí.

- PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAvBY

Dodávku stavby bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Ostatní zhotovitelé budou vybráni vyšším dodavatelem stavby v součinnosti s investorem.

Stavba je posuzována jako stavební úpravy.

Stavební práce budou probíhat za provozu objektu.

Určení lhůty výstavby bude vycházet z dohod mezi zhotovitelem a zadavatelem.

Předpokládaný termín zahájení               09/2012

Předpokládaný termín ukončení             12/2012

Předpokládaná doba výstavby               4 měsíců

Předání staveniště: 			     min. 2 týdny před zahájením stavby

Likvidace zařízení staveniště:	     do dvou týdnů předání stavby investorovi

Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá budování žádných dočasných objektů zařízení staveniště. Zásobování stavby bude v průběhu výstavby. Pro skladování stavebního materiálu se nepředpokládá zábor veřejného prostranství. Dopravně je staveniště možné zásobovat zadním vstupem z nádvoří (sjezd na komunikaci ulice Výpadová).

Vzhledem k tomu že výstavba bude probíhat v obydleném objektu, je třeba minimalizovat nasazení jednotlivých strojních zařízení z hlediska hluku a zamezit šíření prachu do okolí.

Postup prací :

Zadavatel po předáni staveniště zhotoviteli a před započetím prací podle dohody a před předáním staveniště zajistí:

- vyklizení staveniště

- odběrová místa vody, elektřiny

- stavební povoleni

Zajištění některých bodů tohoto odstavce po dohodě mezi zadavatelem a zhotovitelem může zajistit i zhotovitel.

Stavební práce budou zahájeny vybudováním zařízení staveniště podle odsouhlasené prováděcí dokumentace.

Použitá stavební technika:

Budou použita ruční elektrická zařízení. Je třeba minimalizovat nasazení jednotlivých strojních zařízení z hlediska hluku a zamezit šíření prachu do okolí.

Zakrývání prací :

Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (výztuže, kanalizace apod.). Výzva musí být zadavateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku, pokud je takový zápis zástupcem zhotovitele podepsán.

Jestliže se zadavatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje.

Zjistí-li však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Stavební deník :

- Zhotovitel je povinen řádně vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla.

- Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího popř. stavebního dozoru.

- Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku technický dozor investora, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy.

- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

- Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do tří pracovních dnů na základě upozornění do stavebního deníku s uvedením důvodu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

- Pro koordinaci zájmů obou smluvních stran bude technický dozor objednatele svolávat kontrolní dny.

Nakládání s odpady:

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č.185 / 2001 Sb. odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku.

Skládky si zajišťuje vyšší zhotovitel.

Ostatní :

a) Doprava:

Doprava pracovníků na staveniště: doprava pracovníků bude jejich vlastní režii.

b) Ubytování:

V případě nutnosti ubytováni montážních pracovníků si ubytování zajistí dodavatel montážních prací v ubytovnách v okolí.

c) Stravování:

Stravování bude individuální

d) Lékař:

Lékárnička je umístněna v kanceláři mistra. Náplň lékárničky musí být pravidelně kontrolována a doplňována novým materiálem. Součástí výbavy lékárničky musí být i deník o použití náplně a hlavně k záznamům o ošetření zaměstnanců.

e) Telefon:

stavbyvedoucí a mistr budou používat mobilní telefon.

f) Rozvody:

Úpravy pozemních rozvodů, případně přeložky a nové přípojky jsou popsány v samostatných technických zprávách jednotlivých specialistů.

g) Ochranná pásma:

Podzemní vedeni — kabely telefonní a jiné mají ochranné pásmo min. 1,00 m na

každou stranu, měřeno od vnějšího pláště kabelu.

U vzdušného vedení NN /včetně trafostanici je min. ochranné pásmo 10,00 m od

krajního vodiče.

V ochranném pásmu je zakázáno provádět práce zemními resp. zvedacími stroji.

h) Likvidace zařízení staveniště:

Likvidace zařízení staveniště bude uskutečněna do 14 dnů po předání hotového díla odběrateli. Staveniště bude uvedeno do původního nebo projektovaného stavu a takovéto bude písemnou formou předáno odběrateli. Přípojné body, příjezdné komunikace a jiné veřejné nebo i soukromé objekty využívané pro zařízení staveniště budou taktéž písemnou formou předány uživatelům.

Důležitá telefonní čísla:

Hlášení požárů		150

Záchranná služba		155

Policie				158

Vodovody - poruchy 		606 765 276

Elektrárna - poruchy 		840 850 560

Telecom- poruchy 		800 184 084

Plynárna poruchy 		1239 /712 220/

- Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci

Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí respektovat ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb.

V kanceláři stavbyvedoucího je k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní.

Při svařování plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně  8 hodin po skončení svařování.

Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele.

- Zajištění  el. energie  pro  stavbu

## Místo napojení:	stávající rozvod NN

Úhrada spotřeby elektřiny bude provedena na základě dohody mezi dodavatelem a zhotovitelem.

- Zajištění  vody  pro  staveniště

Místo odběru – ze stávajícího rozvodu vody

Úhrada spotřeby vody bude provedena na základě dohody mezi dodavatelem a zhotovitelem.

V Uherském Hradišti  07/2012

Vypracoval: Ing. Miroslav Šišák