TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

STAVBA	: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

V OBJEKTU PROTZKAROVA 1180, UH. HRADIŠTĚ

INVESTOR	:  Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Zarámí 88, 760 41 Zlín

MÍSTO STAVBY	:  Uherské Hradiště, Protzkarova č.p. 1180

PROJEKTANT	:  GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště

STUPEŇ PD	:  DPS

DATUM	:  07/2012

ČÍSLO ZAKÁZKY	:  3353

ARCHIVNÍ ČÍSLO	:  12-3353/4

ČÁST PD:	:	1.1 Architektonicko stavební řešení

1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČEL PROJEKTU

Předmětem projektu jsou stavební úpravy sociálních zařízení objektu ve 2-5.NP.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- požadavky investora

- PD stavební části stávajícího stavu - Zaměření stávajícího stavu objektu v ul. Protzkarova č.p. 1180 „Rekonstrukce elektroinstalace“ 05/2011

- výškopisné a polohopisné zaměření

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající objekt se nachází v katastrálním území Uherské Hradiště, číslo parcely 70. Objekt je součástí bloku dvou velkých objektů. Jde o lokalitu v centrální části města, v památkové zóně. Území v této části města je rovinaté. Ze dvou stran je vedou kolem objektu místní komunikace. Objekt je napojen na inženýrské sítě, které se nacházejí v jeho těsné blízkosti

Objekt i pozemek je v majetku ministerstva zemědělství.

Byl postaven ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Fasáda je zateplená, okna plastová, elektroinstalace byla provedena nová 2011.

Jedná se o pětipodlažní kancelářskou budovu, která je postavena jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. Páté podlaží je ustupující.

Půdorys tvoří pravidelný obdélník. Hlavní vstup je z ulice Protzkarovy, Přízemí objektu na dvou stranách (čelní a zadní) ustupuje dovnitř objektu, rovněž tak ustupuje páté podlaží, a to na třech stranách.

Sociální zařízení jsou zastaralé, v 1.NP byly již rekonstruovány (2011), ve vyšších podlažích budou nyní.

POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Bourací práce:

- Stávající keramické obklady a keramická dlažba

- Demontáž zařizovacích předmětů včetně instalací od podlahy 2.NP(voda, kanalizace)

- Vybourání příček

Zařizovací předměty budou nové zavěšené. Z důvodu malého prostoru kabinky WC je třeba osadit zavěšený klozet s menší hloubkou (480mm). Stávající příčky budou předezděny nad úroveň podhledu, za umývadly do výšky 1250mm, kde budou vedeny instalace. Svislé instalace budou v místech stávajících stupaček a budou v úrovni 2.NP napojeny na již vyměněné rozvody.

Podlaha i keramické obklady budou položeny nové keramické do tmele.

Do místností WC a vedlejší místnosti kuchyňky budou zavěšeny podhledy kazetové Thermatex, světlá výška místnosti 2600mm. Nad podhledy budou vedeny elektroinstalace a odvětrání místností Spiro potrubí.

Toalety budou vybaveny zásobníky na mýdlo, ručníky a toal. papír, koše, zrcadla nad umývadly, … viz standardy.

Dojde také na úpravu elektroinstalace a vzduchotechniky. Do nových podhledů budou osazeny zapuštěná světla, osazena čidla, odvětrávací mřížky,… viz dokumentace Elektroinstalace a vzduchotechnika.

V Uherském Hradišti 7/2012

Vypracoval: Ing. Miroslav Šišák