B. PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

Popis navržených společných zařízení

Společná zařízení, která by se měla realizovat v II. etapě, byla navržena v plánu společných zařízení, který je součástí návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třanovice a části k. ú. Dolní Domaslavice (dále jen KPÚ Třanovice). Plán společných zařízení (dále jen PSZ) byl v souladu s § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech …, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) projednán s dotčenými orgány státní správy, dle § 9 odst. 9 zákona byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstvem obce Třanovice. Návrh KPÚ Třanovice byl rozhodnutím Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ze dne 2. 9. 2009, č.j. 1169/06-1290/2009-130768/Sko, schválen. V říjnu 2010 bude KPÚ Třanovice rozhodnutím o výměně a přechodu vlastnických práv, zřízení a zrušení věcných břemen zapsána do katastru nemovitostí.

Dle priorit realizace společných zařízení odsouhlasených sborem zástupců II. etapa zahrnuje realizaci těchto společných zařízení:

- Lokální biocentrum LBC 1

- Lokální biocentrum LBC 3

- Odvodňovací příkop OP 3

- Polní cesta CH 3

- Polní cesta CV 25 - část

- Polní cesta CV 46

- Biocentrum LBC  Třanovice 1

Je umístěno v nivě potoka a má vymezeno stávající základ, který bude upraven a částečně i doplněn. V PSZ je navrženo rozšíření tohoto biocentra o plochu přilehlého zatravněného hřbetu, který bude částečně zalesněn.

Výměra v obvodu KPÚ:		4,42 ha

Fyziotypy aktuální vegetace: 	VO, MT, BU, KU

Biochora:				4PC

STG:					3BC3, 3BC4-5

Stupeň ekologické stability:		3-4

Způsob využití, druh pozemku:	tok, orná p., les, louka, ostatní pl.

Navrhovaná změna:	tok, louka, les, ostatní - krajinná zeleň nebo neplodná.

Popis současného stavu

Základ tvoří zarůstající svahy nad Černým potokem, les, louky a vodní tok - s břehovým porostem. Okraje dřevinných porostů i lesa zarůstají dřevinnými i bylinnými nálety. Ruderální společenstva je třeba omezit, z ostatních druhů je třeba vybrat ty, které odpovídají cílovým společenstvům odpovídajícím STG 3BC3, 3BC4-5. Ekologická stabilita (ES) současných trvalých dřevinných i bylinných porostů je nadprůměrná (3-4), ES orné půdy je minimální (1).

Návrh opatření

Toto biocentrum má reprezentovat kombinovaná převážně nivní společenstva mezofilní společenstva a společenstva odpovídající 3BC3 v kontaktu s hydrofilními společenstvy u potoka 3BC4-5 biochory 4PC.  Z tohoto důvodu je zachování a doplnění určitého podílu lesa vhodné. Případné dosadby dřevin jsou možné jen druhy dřevin dle STG.

Pro realizaci biocentra LBC 1 je nutno podrobně zpracovat návrh pěstebních zásahů do stávajících dřevinných porostů, návrh doplnění výsadby biocentra a založení bylinných společenstev v biocentru. Po ukončení realizovaných opatření by měla být zajištěna následná péče po dobu 5 let.

V návrhu KPÚ Třanovice byly pozemky pod biocentry v rámci nového uspořádání pozemků navrženy tak, že po zapsání KPÚ do katastru nemovitostí budou převedeny do vlastnictví Obce Třanovice, popř. Lesů ČR. Po realizaci Pozemkovým úřadem Frýdek-Místek bude vysazená zeleň včetně následné tříleté péče o vysazený porost převedena v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. do vlastnictví Obce Třanovice, popř. Lesů ČR.

- Biocentrum LBC  Třanovice 3

Je umístěno v nivě potoka a má vymezeno stávající základ, který bude upraven a částečně i doplněn. V obvodu komplexních pozemkových úprav je jen menší část tohoto biocentra.

Výměra v obvodu KPÚ:		3,49 ha

Fyziotypy aktuální vegetace: 	VO, MT, LO

Biochora:				4PC

STG:					3BC4-5

Stupeň ekologické stability:		3

Způsob využití, druh pozemku:	tok, louka, ostatní pl.

Navrhovaná změna:			tok, les, ostatní - krajinná zeleň nebo neplodná.

Popis současného stavu

Základ tvoří louky s ruderálními porosty a vodní tok – s náletovým břehovým porostem. Okraje dřevinných porostů i navazujícího lesa zarůstají dřevinnými i bylinnými nálety, které se rozšiřují téměř na celý luční porost mezi toky a cestou. Ruderální společenstva je třeba omezit, z ostatních druhů je třeba vybrat ty, které odpovídají cílovým společenstvům odpovídajícímu STG 3BC4-5. Ekologická stabilita (ES) současných trvalých dřevinných i bylinných porostů je průměrná (3).

Návrh opatření

Toto biocentrum má reprezentovat kombinovaná převážně nivní mezofilní společenstva až hydrofilní společenstva u potoka 3BC4-5 biochory 4Nk.  Z tohoto důvodu je doplnění určitého podílu dřevinné vegetace vhodné. Dosadby dřevin a zalesnění jsou možné jen druhy dřevin dle STG.

Pro realizaci biocentra LBC 3 je nutno podrobně zpracovat návrh pěstebních zásahů do stávajících dřevinných porostů, návrh doplnění výsadby biocentra a založení bylinných společenstev v biocentru. Po ukončení realizovaných opatření by měla být zajištěna následná péče po dobu 5 let.

V návrhu KPÚ Třanovice byly pozemky pod biocentry v rámci nového uspořádání pozemků navrženy tak, že po zapsání KPÚ do katastru nemovitostí budou převedeny do vlastnictví Obce Třanovice, popř. Lesů ČR. Po realizaci Pozemkovým úřadem Frýdek-Místek bude vysazená zeleň včetně následné tříleté péče o vysazený porost převedena v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. do vlastnictví Obce Třanovice, popř. Lesů ČR.

- Odvodňovací příkop OP 3

Jedná se o rekonstrukci stávajícího příkopu v celkové délce 595 m, který zachytává srážkové vody z pozemků v trati na Kempě a odvádí je do Stonávky. V rámci rekonstrukce je navržena změna trasy, která křižuje cestu CH3 - navržen propustek P66 (DN 1000), za ním se napojuje na stávající příkop vedoucí k propustku P15 pod silnicí II/474 a následně do Stonávky. Koryto je v současné době zanesené splaveninami včetně nekapacitního propustku P15.

Pro uvedené hodnoty byla v dílčím povodí, vztahujícím se k uzávěrovému profilu u propustku P15, vypočtena hodnota průtoku Q100 = 3,91 m3/s. Na základě tohoto průtoku je navržen profil propustku P15 jako rámový o rozměrech 1500 x 1000 mm.

Profil koryta byl navržen jako lichoběžníkový se šířkou dna 0,6 m, sklonem svahů 1 : 1,5 a minimální hloubkou 0,6 m. Vzhledem k vysokému podélnému sklonu je v km 0,100 - 0,450 navržena úprava podélného sklonu stupni a opevnění dna a svahů lomovým kamenem do betonu, ve zbylých mírnějších úsecích je navrženo opevnění polovegetačními tvárnicemi.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

km 0,050	- telekomunikační kabel

km 0,060	- telekomunikační vedení Telia Sonera

km 0,070 	- plynovod

km 0,125 	- vodovod

km 0,185 	- propustek P66 (navržený - DN 1000)

km 0,195	- telekomunikační vedení Telia Sonera

km 0,325 	- propustek P69 (navržený - DN 1000)

km 0,480 - 0,595 - souběh s telekomunikačním vedení Telia Sonera

S ohledem na nutné přeložky vedení a celkové technické řešení bude realizace značně náročná.

- Polní cesta CH 3

Polní cesta CH 3 navržená v plánu společných zařízení zajišťuje přístup na okolní zemědělské a lesní pozemky v trati Na Kempě a Pod Kempou, současně zpřístupňuje stávající nemovitosti rozptýlené slezské zástavby.

Délka:	930 m

km 0,000 - 0,475	stávající asfaltový povrch navržen k rekonstrukci

km 0,475 - 0,930	navržen asfaltový povrch

Kategorie: 	polní cesta stávající

hlavní, jednopruhová s výhybnami

km 0,000 - 0,475 	kategorie P 3,0-3,5/30

- šířka koruny 3,0 - 3,5 m

km 0,475 - 0,930	kategorie P 3,5/30

- šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m)

třída dopravního zatížení VI - velmi lehká

Popis trasy:	Trasa začíná hospodářským sjezdem HS43 ze silnice II/474, stoupá východním směrem k lesnímu komplexu, kde se stáčí jihovýchodním směrem a klesá podél lesa k cestě C5, na kterou se napojuje za sjezdem S4 a propustkem P20.

Konstrukce vozovky:	km 0,000 - 0,475	stávající s návrhem na rekonstrukci vrstvou asfaltového betonu tl. 10 cm.

km 0,475 - 0,930 	tloušťka vozovky 45 cm

podsypná vrstva ze štěrkopísku tl. 15 cm

nosná vrstva vibrovaný štěrk tl. 20 cm, obalované kamenivo tl. 5 cm

krycí vrstva asfaltový beton tl. 5 cm

Křižovatky:	Stávající hospodářský sjezd HS43 upravit dle podmínek silničního zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. (vybudovat příčný žlab)

V trase jsou čtyři napojení soukromých cest vedoucích k rodinným domům a to v km 0,150,  0,330,  0,440 a 0,470.

Sjezdy na pole: 	Cesta je částečně s levostranným a částečně s oboustranným příkopem - sjezdy budou navrženy s propustkem podle potřeby zpřístupnění obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	km 0,070 - 0,450 	stávající levostranný příkop, který je nutné v km 0,140 - 0,290 zrekonstruovat (opevnit dno a svahy lomovým kamenem do betonu a vybudovat příčné betonové prahy pro zpomalení odtoku)

km 0,475 - 0,770 	navržena pravostranná drenáž

km 0,770 - 0,930 	oboustranný příkop.

Výsadba:	Není navržena, cesta vede částečně podél lesa.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

km 0,010	- plynovod

km 0,070 	- vodovod

km 0,100 	- telekomunikační vedení

km 0,115 	- propustek P66 (navržený - DN 1000)

km 0,140 	- propustek P17

km 0,550 - 0,680	- plošné odvodnění

km 0,560	- venkovní el. vedeni VVN

km 0,915 	- vodovod

km 0,920	- plynovod

km 0,925 	- propustek P20

- Polní cesta CV 25 – část

Polní cesta CV 25 navržená v plánu společných zařízení zajišťuje přístup na okolní zemědělské a lesní pozemky v trati Mušalec, současně zpřístupňuje stávající nemovitosti rozptýlené slezské zástavby.

Délka:	505 m

km 0,000 - 0,200		navrženo zpevnění betonovými panely (kolejová vozovka)

km 0,200 - 0,505		stávající štěrkový povrch

Kategorie:	polní cesta stávající

vedlejší, jednopruhová, P 3/30

šířka koruny 3 m

třída dopravního zatížení VI - velmi lehká

Popis trasy:	trasa začíná hospodářským sjezdem HS37 ze silnice II/474, vede západním směrem přes potok Mušalec, za ním se stáčí na jihozápad k lesnímu komplexu v trati Mušalec, kde končí.

Konstrukce vozovky: 	km 0,000 - 0,200		navrženo zpevnění betonovými panely (kolejová vozovka)

km 0,200 - 0,505		stávající bez nutnosti rekonstrukce.

Křižovatky:	nejsou

Sjezdy na pole: 	budou využity stávající sjezdy

Odvodnění cesty:	km 0,000 - 0,200 	navržena pravostranná drenáž s vyústěním do toku Mušalec

Výsadba:	není navržena

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

km 0,100		propustek P31 - návrh na rekonstrukci - zvětšení profilu z DN 1200 na most (M18) o rozměrech 6000 x 2500

km 0,110 - 0,505		plošné odvodnění

Další požadavky: 	zkoordinování návrhu polní cesty a rekonstrukce propustku P31 s plánovanou přeložkou silnice I/11 dle studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ a projednání navrženého řešení s ŘSD Brno

- Polní cesta CV 46

Polní cesta CV 46 navržená v plánu společných zařízení zajišťuje přístup na okolní zemědělské pozemky v trati Hrabina, současně zpřístupňuje stávající nemovitosti rozptýlené slezské zástavby.

Délka úpravy:	650 m

km 0,000 - 0,240		asfaltový povrch stávající

km 0,240 - 0,650		navržen asfaltový povrch

Popis trasy:	Trasa začíná hospodářským sjezdem HS48 ze silnice II/474 pokračuje jihozápadním směrem přes Stonávku - most M4, kříží se s tokem Mlýnky - propustek P12, v místě napojení s cestou C34 se stáčí na jihovýchod a končí u rodinného domu.

Kategorie:	polní cesta částečně stávající, částečně navržená

vedlejší, jednopruhová, P 3,5/30

šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m)

třída dopravního zatížení VI - velmi lehká

Konstrukce vozovky:	km 0,000 - 0,240		stávající bez nutnosti rekonstrukce

km 0,240 - 0,480		navrhována tloušťka vozovky 45 cm

- podsypná vrstva ze štěrkopísku tl. 15 cm

- nosná vrstva vibrovaný štěrk tl. 20 cm, obalované kamenivo tl. 5 cm

- krycí vrstva asfaltový beton tl. 5 cm

Křižovatky:	V trase je jedna křižovatka v km 0,350 s cestou C34 a čtyři napojení soukromých cest a to v km 0,050, 0,100, 0,140, a 0,200.

Sjezdy na pole: 	budou využity stávající sjezdy

Odvodnění cesty:	km 0,080 - 0,140 	stávající  levostranný příkop s vyústěním do Stonávky

km 0,250 - 0,350	navržen pravostranný příkop, který je potrubím K4 vyústěn do Mlýnky

km 0,350 - 0,650	navržena levostranná drenáž s vyústěním do příkopu

Výsadba:	není navržena

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

km 0,010 - 0,030	- most M4

km 0,145	- propustek P12

km 0,250	- potrubí K4 (navrženo - DN 400)

km 0,290	- venkovní el. vedení VVN

km 0,360 - 0,650	- plošné odvodnění

km 0,550	- vodovod

Předpokládaný termín realizace

Realizace výše uvedených společných zařízení závisí na schválení akce a přidělení finančních prostředků z Programu rozvoje venkova. Předpokládaný termín výstavby je    2012 – 2013.