## Technická zpráva

# Identifikační údaje

název stavby	VD Janov-oprava  drenážní chodby

místo 	stávající podzemní drenážní chodba

(pod vodním dílem Janov)

stupeň	projekt  lokální opravy vnitřních povrchů stěn

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	704037

datum	červen 2017

Předmět PD

Jedná se o lokální opravu vnitřního povrchu podzemní štoly .

Štola dlouhá cca106m, z toho posledních 5 m je rozšířená komora.

Štola šířka 0,8m, výšky 1,36m.

Ve dně převážně mělká kineta , místy bez kinety.

Dno lokálně ve spádu, lokálně beze spádu.

Konstrukce převážně masivní betonová, v komoře lokálně cihelná.

Vedle konce štoly ( u komory) je šachta . cca 12 m od šachty je povrchový odtokový kanál .

Konstrukce lokálně s prolínající vodou.

Štola zakončená komorou.Vedle komory se nachází venkovní šachta , ze které je napájena odvodňovací štola .

Specifikace prací

- zařízení staveniště  , TOI, umístění v souladu s hrázným

- bezpečnostní zajištění šachty -ohražení, zajištění zakrytí, práce s jištěním

- bezpečnostní opatření

- vyčištění prostor vstupu do štoly od spadu z okolí -listí, větve ,...20m2 , 0-50mm materiálu...odvézt na skládku

- vyříznutí nefunkčního ocelového hradítka až ke dnu  u výtoku ze štoly

- odstranění dvou Pe trubek Dn cca5/4", dl.cca 27 a 10m´,volně ložené ve štole,  odvézt na skládku

- odstranit-odříznout litinové potrubí DN 158 mm, cca 3 m, těsně u povrchu , odvézt do sběrných surovin

- vyčištění dna  - 0-20mm  , část (50%) písčitého charakteru vynést , část (50%) jemné jílové frakce  vymést, vyplavit  (101 x0,8 +5x1,22 m)

- do šachty osadit 2 výkonnější (více jak 5 l/s) kalová čerpadla , jedno u dna , druhé o cca 2 m výše

- utěsnění 4 vtoků v koncové komoře , např. těsnícími vaky pro potrubí

- zazdít otvor ve zdivu konce komory -cihly kanalizační, malta cementová CP15, zaspárovat zdící maltou

- provést trasovaní spodní části stěn  - cca 0,5m  (x105,9x2) a celého dna a označit narušení

- oprava trhliny u vstupního portálu -dl.1,2m ,šíře 0-25mm-vyčistit a vyplnit akrylátovým tmelem , úpráce nad hlavou

- provést sanace na stěnách , v místech s kontaktu s vodou provést jílovou hrázku ...v.cca 30mm , dl.cca celkem 80m´

narušení do hloubky cca 30mm (celkem 1,13m2)

- odsekání nepevného betonu cca 10mm

- očištění povrchu VVP 300 barů

- sanační malta 10-40mm ručně nanášená

- povrch hlazený

narušení do hloubky cca 50mm (celkem 7,8m2)

- odsekání nepevného betonu cca 10mm

- očištění povrchu VVP 300 barů

- hrubá reprofilace sanační maltou cca 10-30mm

- vrchní reprofilace sanační maltou  cca 30mm

- povrch hlazený

narušení do hloubky cca 100mm (celkem 3,06m2,  34,44m´obvodu)

- oříznutí narušeného místa do hl. cca 20mm

- odseknutí nepevného betonu cca 20mm

- očištění povrchu VVP 300 barů

- provedení kotev lepených do předvrtaných otvorů,

- kotva R8 ve sponu 250x250mm

- hrubá reprofilace sanační maltou cca 0-50mm

- vrchní reprofilace sanační maltou  cca 20-50mm

narušení do hloubky cca 150mm (celkem 2,04m2,  10,56m´obvodu)

- oříznutí narušeného místa do hl. cca 20mm

- odseknutí nepevného betonu cca 20mm

- očištění povrchu VVP 300 barů

- provedení kotev lepených do předvrtaných otvorů,

- kotva R8 ve sponu 250x250mm

- hrubá reprofilace sanační maltou cca 0-50mm

- hrubá reprofilace sanační maltou cca 0-50mm

- vrchní reprofilace sanační maltou  cca 20-50mm

narušení dna (1,6m2 , 12,48 m´obvod) na hloubku 100mm

- oříznutí narušeného místa do hl. cca 50mm

- odseknutí nepevného betonu cca 0-50mm

- očištění povrchu VVP 300 barů

- provedení kotev lepených do předvrtaných otvorů

- kotva R8 ve sponu 250x250mm

- vytvarování a přichycení Kari sítě 6/100/100

- krytí 50mm

- betonáž betonem C 30/37 XF4 na tl.110mm

Vhodné materiály např.

beton C 30/37 XF4 - Baumit ProofBeton , spotřeba 2kg/mm/1m2

Sika Mono Top 412 N  1,85 kg/mm/m2

- v místech, kde je intenzivní průsak, použít odvodňovací trubku (13x)

- vrt ve spádu profilů 26mm, hl.250mm

- vsunout trubku PPR 25x3,5 dl.200mm na konci rozřízlou

- po ukončení prací trubku vyndat  a odvézt na skládku

- otvor ponechat

- v místech, kde je intenzivní průsak stěnou  použít jako sanační maltu vodotěsnou do aktivních průsaků (např. Sika 4 a  s portlandským cementem )

- předpoklad 50 kg Sika 4a a 200kg portlandského !!!cementu)

- v místě sanace dna provést převod vody potrubím s hrázkami ,sanované místo zakrýt PVC folií (aby se neodplavoval cement )

Aspekty provádění

- zajištění dvou ponorných čerpadel , hloubka výtlaku cca 11m, s odtokem vody cca 12 m vzdáleným ,4 týdny pohotovost, 2 týdny nepřetržitě  (vč. noci, soboty a neděle) čerpání

- čerpání ze dna z prohlubní

- těsnění 4 potrubí DN 40-150

- jílové hrázky výšky 30mm, délky cca 80m´

- převod vody porubím DN 150 , hrázky v.200mm dole i nahoře ( 1x zřídit + 3x přeložit

- sanované dno zakrýt PVC folií

- lokálně stěnou prolíná voda

- elektro pro čerpadla ze zdrojů investor přes podružné měření

- elektro do štoly z mobilního zdroje

- osvětlení osobními svítidla pracovníků

- odstraňované materiály na skládku např. Celio

- doprava materilá profilem ručně

- práce ve stísněné prostoře, s nízkou výškou ,část v sedě nebo v leže na podložce

- doba provádění 4 týdny -1 týden příprava a vyčištění, 2 týdny intenzivní práce na sanacích , 1 týden dokončení a úklid

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.

V případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

Pracovník nesmí pracovat osamoceně ve vodoteči,kde není v doslechu další pracovník,který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN  EN ISO 12944-1-8 –Nátěrové hmoty, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochranými nátěrovými systémy

- ČSN ISO 8501  - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 736203 – Zatížení mostů

- ČSN 736201-Projektování a provádění mostních konstrukcí

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN EN 13383-2 (72 1507) 	– Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

- ČSN 72 1810	– Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

- ČSN 72 1860	– Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

- ČSN 72 2430-1	– Malty pro stavební účely – Společná ustanovení

- ČSN 72 2430–3	– Malty pro stavební účely – Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

## Srovnatelné produkty

Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.).

Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl inženýrem přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla.