Údaje ČHMÚ

Základová výpust

Kapacita výpusti při průtoku s volnou hladinou

Vypocet ustaleneho rovnomerneho proudeni             Datum : 20.9.2016

----------------------------------------             Cas   : 7:21:28

Zpracovani souboru : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

profilu : DN600

Podelny sklon koryta    :  0.024200

Metoda vypoctu C podle  : Manning(0.0139)/Mostkov(10.0)

Vypocet prum. drsnosti  : ni^(3/2)

Nahradni drsnost vody   :    0.0100

Alfa metoda : f(h,n)

h [m]     [m n.m.]        Q [m3/s]         v [m/s]

------     --------        --------         -------

0.000      368.980           0.000           0.000

0.020      369.000           0.001           0.437

0.040      369.020           0.006           0.701

0.060      369.040           0.013           0.920

0.080      369.060           0.024           1.105

0.100      369.080           0.039           1.269

0.120      369.100           0.057           1.418

0.140      369.120           0.077           1.553

0.160      369.140           0.101           1.677

0.180      369.160           0.127           1.792

0.200      369.180           0.156           1.896

0.220      369.200           0.186           1.995

0.240      369.220           0.219           2.084

0.260      369.240           0.253           2.166

0.280      369.260           0.289           2.241

0.300      369.280           0.325           2.310

0.320      369.300           0.362           2.372

0.340      369.320           0.399           2.428

0.360      369.340           0.437           2.477

0.380      369.360           0.474           2.520

0.400      369.380           0.510           2.558

0.420      369.400           0.545           2.587

0.440      369.420           0.578           2.610

0.460      369.440           0.608           2.625

0.480      369.460           0.636           2.633

0.500      369.480           0.660           2.633

0.520      369.500           0.680           2.622

0.540      369.520           0.694           2.600

0.560      369.540           0.702           2.564

0.580      369.560           0.696           2.494

0.600      369.580           0.657           2.333

Profil : DN600

Konsumpční křivka výpusti při tlakovém průtoku

Vypocet konsump. krivky objektu             Datum : 20.9.2016

-------------------------------             Cas   : 7:32

Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

Horni profil   : --------        s1[m] :   ----        s2[m] :   ----

OBJEKT         : Vy             Sc[m2] :  0.2813

Dolni k.krivka : --------     delta[ř] : 90.000

h[m]   h[mnm]   Q[m3/s] v0[m/s] vv[m/s] Sp[%]    Mi

-----   ------  -------- ------- ------- ----- -----

0.000  368.980     0.000  0.000   0.000   0.00  0.40

0.200  369.180     0.044  0.000   0.540  29.13  0.45

0.400  369.380     0.174  0.000   0.872  70.87  0.50

0.600  369.580     0.360  0.000   1.279 100.00  0.55

0.800  369.780     0.500  0.000   1.779 100.00  0.58

1.000  369.980     0.622  0.000   2.210 100.00  0.60

1.200  370.180     0.707  0.000   2.512 100.00  0.60

1.400  370.380     0.782  0.000   2.781 100.00  0.60

1.600  370.580     0.851  0.000   3.025 100.00  0.60

1.800  370.780     0.915  0.000   3.251 100.00  0.60

2.000  370.980     0.974  0.000   3.462 100.00  0.60

2.200  371.180     1.029  0.000   3.660 100.00  0.60

2.400  371.380     1.083  0.000   3.849 100.00  0.60

2.600  371.580     1.133  0.000   4.028 100.00  0.60

2.800  371.780     1.181  0.000   4.200 100.00  0.60

3.000  371.980     1.228  0.000   4.365 100.00  0.60

3.200  372.180     1.272  0.000   4.524 100.00  0.60

3.400  372.380     1.316  0.000   4.678 100.00  0.60

3.600  372.580     1.357  0.000   4.827 100.00  0.60

3.800  372.780     1.398  0.000   4.971 100.00  0.60

4.000  372.980     1.438  0.000   5.111 100.00  0.60

4.200  373.180     1.476  0.000   5.247 100.00  0.60

4.400  373.380     1.514  0.000   5.380 100.00  0.60

4.600  373.580     1.550  0.000   5.510 100.00  0.60

4.620  373.600     1.554  0.000   5.523 100.00  0.60

Převedení Qmin dlužemi požeráku

Vypocet pracovniho bodu objektu             Datum : 20.9.2016

-------------------------------             Cas   : 7:34

Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

Horni profil : --------

-----------------------

v0[m/s]  :   0.000            alfa    :   0.000

OBJEKT : Dluze  [373.100 mnm]

-----------------------------

s1[m]    :   -----            s2[m]   :   4.220

h_[m/mnm]:   0.005/373.105    Q[m3/s] :   0.001

h0[m]    :   0.005            B[m]    :   0.830

hkrit[m] :   0.010            B0[m]   :   0.998

SigS     :   1.000            SumaKsi :   4.000

SigZ     :   1.000            M       :   0.3207

Dolni kons.krivka : KKtlak  [368.980 mnm]

-----------------------------------------

hd[m/mnm]:   0.003/368.983    hz/h    :   -----

hz[m]    :  -4.217            h-hz[m] :   4.222

Poznamka k objektu :  Dluze pozeraku

370,105

370,1005

368,983

Přes dluže požeráku bude přepadová výška zajišťující převedení min. zůstatkového průtoku

5mm.

Konsumpční křivka dlužemi požeráku

Vypocet konsump. krivky objektu             Datum : 20.9.2016

-------------------------------             Cas   : 8:41

Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

Horni profil   : --------                      s1[m] :    -----

OBJEKT         : Dluze                         s2[m] :    4.220

Dolni k.krivka : KKtlak

h[m]   h[mnm]   Q[m3/s] v0[m/s]    M  B0[m]  SigZ  hd[m] h-hz[m]   hz[m]

-----   ------  -------- -------  ---- ----- ----- ------ -------  ------

0.000  373.100     0.000  0.000  0.000  0.00 1.000  0.000   4.220  -4.220

0.050  373.150     0.016  0.000  0.327  0.98 1.000  0.072   4.198  -4.148

0.100  373.200     0.046  0.000  0.343  0.96 1.000  0.203   4.117  -4.017

0.150  373.250     0.090  0.000  0.370  0.94 1.000  0.270   4.100  -3.950

0.200  373.300     0.145  0.000  0.397  0.92 1.000  0.355   4.065  -3.865

0.250  373.350     0.205  0.000  0.412  0.90 1.000  0.434   4.036  -3.786

0.300  373.400     0.264  0.000  0.413  0.88 1.000  0.497   4.023  -3.723

0.350  373.450     0.326  0.000  0.413  0.86 1.000  0.563   4.007  -3.657

0.400  373.500     0.389  0.000  0.414  0.84 1.000  0.642   3.978  -3.578

Bezpečnostní přeliv

Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu

Vypocet konsump. krivky objektu             Datum : 21.9.2016

-------------------------------             Cas   : 7:45

Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

Horni profil   : --------           s1[m] :   ----           s2[m] :   ----

OBJEKT         : Bezpec              Fi   :  0.970            EpsC :  0.950

Dolni k.krivka : --------            Fic  :  0.967            Eps1 :  0.619

Eps2 :  0.712

h[m]   h[mnm]   Q[m3/s] v0[m/s]   M   h1[m]  h2[m]

-----   ------  -------- ------- ---- ------ ------

0.000  373.150     0.000  0.000 0.000  0.000  0.000

0.030  373.180     0.014  0.000 0.369  0.012  0.014

0.050  373.200     0.040  0.000 0.369  0.025  0.029

0.070  373.220     0.074  0.000 0.369  0.037  0.043

0.090  373.240     0.115  0.000 0.369  0.050  0.057

0.110  373.260     0.162  0.000 0.369  0.063  0.072

0.130  373.280     0.215  0.000 0.369  0.075  0.086

0.150  373.300     0.274  0.000 0.369  0.088  0.101

0.170  373.320     0.337  0.000 0.369  0.101  0.115

0.190  373.340     0.406  0.000 0.369  0.114  0.130

0.210  373.360     0.479  0.000 0.369  0.127  0.145

0.230  373.380     0.557  0.000 0.369  0.140  0.159

0.250  373.400     0.641  0.000 0.369  0.153  0.174

0.270  373.420     0.728  0.000 0.369  0.166  0.189

0.290  373.440     0.820  0.000 0.369  0.179  0.204

0.310  373.460     0.917  0.000 0.369  0.193  0.219

0.330  373.480     1.018  0.000 0.369  0.206  0.234

0.350  373.500     1.124  0.000 0.369  0.219  0.248

Kapacita bezpečnostního přelivu

Vypocet pracovniho bodu objektu             Datum : 21.9.2016

-------------------------------             Cas   : 7:49

Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\LIBCHAVY.HC2

Horni profil : --------

-----------------------

v0[m/s]  :   0.000            alfa    :   1.000

OBJEKT : Bezpec  [373.150 mnm]

------------------------------

s1[m]    :   -----            s2[m]   :   0.010

h [m/mnm]:   0.350/373.500    Q[m3/s] :   5.990

h0[m]    :   0.350            B[m]    :   9.000

h1[m]    :   0.206            h2[m]   :   0.234

Fi       :   0.970            EpsC    :   0.950

FiC      :   0.967            M       :   0.3695

Eps1     :   0.619            Eps2    :   0.712

Dolni kons.krivka : KKbezp  [373.170 mnm]

-----------------------------------------

hd[m/mnm]:   0.127/373.267    h2/hz    :  1.994

hz[m]    :   0.117            h2-hz[m] :  0.116

Poznamka k objektu :  Bezpecnostni preliv

373,500

373,267

373,150

373,140

Bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 9m na kótě 373,15m n.m. bezpečně převede návrhový průtok Q100 – 5,9m3/s s převýšením ke koruně hráze 5cm