OBSAH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1. Vodohospodářská situace           	M 1:50 000

C.2. Přehledná situace	M 1:10 000

C.3. Podrobná situace stavby + mapa KN	M 1:500

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva

b) Výkresová část

D.2.1. Podélný profil hrází			M 1:500/100

D.2.2. Příčné řezy hrází			M 1:100

D.2.3. Vzorový příčný řez hrází				M 1:100

D.2.4. Bezpečnostní přeliv				M 1:100

D.2.5. Vzorový řez překopem v ose hráze		M 1:50

D.2.6. Základová výpust					M 1:100

D.2.7. Požerák						M 1:25

D.2.8. Poklop						M 1:10

D.2.9. Česle						M 1:10

D.2.10. Ocelová Lávka					M 1:100

E. Dokladová část

F. Výkaz výměr

G. Pozemkový elaborát

H. Návrh plánu BOZP – samostatná složka

I. Hydrotechnické výpočty - samostatná složka

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.6. Plán kontrolních prohlídek

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:		„MVN Libchavský rybník, rekonstrukce nádrže“

Číslo akce objednatele:		229150012

Místo stavby:	k.ú. Horní Libchavy

Kraj:	Pardubický

Pověřený úřad s RP:	Ústí nad Orlicí

Parcelní čísla pozemků:	          viz. G. pozemkový elaborát

Číslo hydrologického pořadí:	1-02-02-034

Objednatel:                         	Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Investor:		Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Generální projektant: 	Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

Zastoupený		Bc. Jakub Vodseďálek, DiS.

Projektant

+420465423691-2

vodsedalek@agroprojekce.cz

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Projektová dokumentace bude povolena na základě ohláčení, o které bude investorem požádáno.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky č. A952160027

b) další podklady

- Zaměření oblasti geodety

- Mapy 1: 50 000, 1:10 000, 1:2880, 1:500

- Vyjádření dotčených orgánů a institucí

- Příslušné ČSN, TNV

- Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadný systém JTSK

A.3. Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné /nezastavěné území

Rekonstrukce nádrže – objektů se týká MVN Libchavský Rybník v k.ú. Horní Libchavy západně od obce Horní Libchavy. Odtěžení nánosů se dotýká pozemků soukromých osob. Staveniště je přístupné ze stávajících polních cest.

Topografie širšího územního celku

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

V místě stavby se žádné kulturní památky, popř. památkové rezervace nenachází.

- údaje o odtokových poměrech

Jedná se o rybník ležící na bezejmenném pravostranném přítoku (IDVT 10170726) Libchavského potoka západně od obce Horní Libchavy. Správce povodí - podnik Povodí Labe, státní podnik.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou území rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.

Stavba je v souladu s územním plánem.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s územním plánem.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu –

E.Dokladová část.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány další investice (přeložky vedení nejsou v PD navrženy – nedojde ke střetu s vedením). Za podmiňující by bylo možno uvažovat zřízení dočasných sjezdů a příjezdových cest.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Podrobné informace o záborech jsou obsaženy v příloze G. Pozemkový elaborát.

A.4. Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Rekonstrukce je vyvolána požadavkem investora. Z toho vyplívají následné technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajistí neškodný průchod návrhového průtoku.

- účel užívání stavby

Stavba bude realizována na pozemku, který je v současné době veden jako zastavěná plocha. Stavební práce mají charakter rekonstrukce, kterou vyvolala žádost investora. Tato lokalita výrazným způsobem zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

V místě stavby se žádné kulturní památky, popř. památkové rezervace nenachází.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu - E.Dokladová část.

Mero ČR, a.s.

- v zájmovém území nedochází ke střetu se sítěmi společnosti.

CETIN, a.s.

- v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku CETIN

ČEZ Distribuce, a.s.

- v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ ICT Services, a.s.

- v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno

- v dané lokalitě se nenachází žádná stávající plynárenská zařízení

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Parametry

Prefabrikované výpustné zařízení		1ks dl. 4,9m

PVC Výpustné potrubí		DN 600 dl. 18,6m

Bezpečnostní přeliv		dl. přelivné hrany 9m

Vývar		dl. 8m

Vodočetná lať		1 ks

Lávka		dl. 5 m

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno použít dieselagregáty.

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem

Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod.

Spotřeba vody

Po dokončení se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude zajištěna v případě nutnosti dodavatelem stavby z mobilních zdrojů.

Spotřeba elektrické energie

Po dokončení stavby se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude po její dobu dodávka zajišťována dodavatelem stavby mobilními agregáty.

Spotřeba paliv

Během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky.

Spotřeba tepla

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá.

Spotřeba teplé užitkové vody

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá.

Veřejné osvětlení

Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů pro stavbu ani během výstavby.

Množství a druhy odpadů

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována.

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy.

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat:

| Katalog. číslo | Název | Kate-gorie |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu stavby.

Termín zahájení může být ovlivněn hydrologickými a klimatickými podmínkami.

Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2017.

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Dělení stavby na stavební objekty:

SO-01 Výpustné zařízení

SO-02 Bezpečnostní přeliv

SO-03 Úprava hráze

Klasifikace stavebních a inženýrských objektů:

SO-01 Výpustné zařízení	832 34 (Objekty vtokové a výtokové)

SO-02 Bezpečnostní přeliv	832 34 (Objekty vtokové a výtokové)

SO-03 Úprava hráze	832 16 (Hráze rybníků a hospodářských nádrží)

A.6. Plán kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby. A sice:

- kontrolní prohlídka – v době předání staveniště

- kontrolní prohlídka – v době výkopu základové spáry potrubí

- kontrolní prohlídka – v době osazení výpustného zařízení

- kontrolní prohlídka – v době provedení bezpečnostního přelivu

- kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

B.2. Celkový popis stavby

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravní řešení

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

B.1. Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Rekonstrukce se týká funkčních objektů malé vodní nádrže v k.ú. Horní Libchavy západně od obce Horní Libchavy. Rekonstrukce je navržena na pozemku objednatele a z části na pozemku soukromé osoby se kterou bude, před započetím stavebních prací, sepsána smlouva o provedení stavby. Tyto smlouvy nejsou součástí projektové dokumentace.  Staveniště je přístupné ze stávajících polních cest. Další pozemky s dočasným záborem ve vlastnictví soukromých osob jsou nutné k příjezdu do lokality. Veškeré  tyto pozemky jsou uvedeny v části G. Pozemkový elaborát.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na akci nebyl proveden geologický průzkum. V lokalitě byl proveden pouze laboratorní rozbor sedimentu, který je součástí projektové dokumentace.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V prostoru stavby se nenachází ochranná pásma jednotlivých podzemních sítí.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází na bezejmenném pravostranném přítoku (IDVT 10170726) Libchavského potoka západně od obce Horní Libchavy

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby a odtokové poměry území

Stavba nebude mít záporný vliv na své okolní. Pozemky využité k dočasnému použití se po ukončení stavebních prací navrátí do stavu shodného před započetím stavby.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení bude podrobně řešeno.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dotčené/trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby jsou v tabulkách (G. Pozemkový elaborát) uváděny zábory (trvalé, dočasné). Pohybujeme se na parcelách, které jsou vedeny jako zastavěná plocha a vodní koryto.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající polní cestě.

Schéma příjezdových cest viz dále.

Schéma příjezdových cest

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění (čistící pásy)

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu shodného před započetím stavby. Pracovní prostředky budou odpovídající velikosti (úzká příjezdová komunikace s omezenou tonáží).

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vlastní stavba by měla postupovat podle logických kroků na sebe navazujících. Nájezd na staveniště by měl být realizován operativně a pozemky poté uváděny do stavu shodného před započetím stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou v současné době vedeny jako zastavěná plocha. Stavební práce mají charakter rekonstrukce, kterou vyvolala žádost investora. Daná lokalita výrazným způsobem zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu. Stávající využití území je velice limitováno technickým stavem jednotlivých objektů. Na vodním díle nebude provozován intenzivní chov ryb.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce objektů na Libchavském rybníku. Stavba je navržena tak, aby byla přínosem pro životní prostředí. Stávající objekty jsou v nevyhovujícím, nefunkčním a nekapacitním stavu.

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispozičně budou jednotlivé funkční objekty osazeny v místech objektů stávajících, které budou odstraněny (výpustné zařízení, potrubí, výtokové čelo a bezpečnostní přeliv)

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO-01 Výpustné zařízení

Výpustné zařízení je navrženo jakou prefabrikovaný dlužový objekt. Součástí tohoto objektu je dále výměna výpustného potrubí a vytvoření nového výtokového čela a vývaru.

SO-02 Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako soustava dvou železobetonových prahů 500/2000/13400mm v kombinaci s kamennou rovnaninou a kamennou dlažbou do betonu.

SO-03 Úprava hráze

Celý návodní svah bude následně opevněn kamennou rovnaninou do patky tl. 50cm. Hmotnost kamene 80kg.

b) konstrukční a materiálové řešení

Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem.

Kamenné prvky budou provedeny z místně příslušného materiálu. Betonové konstrukce budou řešeny jako monolitické s dovozem betonu přímo do lokality stavebního dvora a následné překládky na techniku adekvátní velikosti. Nepřípustná je technologie „suchého betonu“ Betonové směsi budou obsahovat veškeré přísady dle PD.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu. Veškeré výkopy budou v otevřené stavební jámě se sklony svahu 4:3

B.2.7. Technická a technologická zařízení.

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Stavba neobsahuje žádné výrobní programy ani technologie.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí

- předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno použít dieselagregáty. Vodu bude nutno řešit dovozem.

Spotřeba tepla a paliv se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

a) povodně

Stavba se nenachází přímo v povodňové oblasti.

b) sesuvy půdy

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k výkopům v rozsahu, aby byla ohrožena stabilita svahu.

c) poddolování

Bezpředmětné

d) seizmicita

Bezpředmětné

e) radon

Bezpředmětná

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

V místě stavby se nenacházejí sítě el. vedení, sdělovacího vedení a vodovodního řádu.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nebude napojená na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

K omezení dopravy dojde na místní komunikaci v obci České Libchavy. Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu pohybu vozidel stavby. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace. (úzká komunikace s omezenou tonáží). V případě využití jiných příjezdů (např. přes soukromé pozemky – vznik nového připojovacího místa) je nutné doložení souhlasů vlastníků těchto pozemků a rozhodnutí o dočasném připojení místního silničního úřadu.

Kvůli realizaci bude na komunikaci I tř. č. 14 osazena informační dopravní značka IP 22 s textem Výjezd a vjezd vozidel stavby. Totožné dopravní značení bude provedeno v opačném směru. V případě využití k příjezdu komunikace II tř. č. 312 bude toto dopravní značení osazeno i na tuto komunikaci.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do stavu shodného před započetím stavby. (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí travním semenem apod.)

- doprava v klidu

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech zařízení staveniště.

Po dokončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu shodného před započetím stavby.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající travnaté povrchy budou po ukončení stavby znovu osety. Stávajících porostů se stavba nedotýká a nová výsadba se nenavrhuje.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, vzduch, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. V tuto dobu dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby a tím zásahem do stávajícího stabilizovaného stavu. Dopad na území bude minimalizován výstavbou prováděnou bez zbytečných průtahů. Stavebník bude dodržovat všechny zásady vyplývající z podmínek výstavby.

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně:

- Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy (hrubé odstranění lopatami + opláchnutí vodou) nanesené na komunikaci stavební technikou).

- Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtování)

- Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. Projektant předpokládá odvoz veškereho přebytečného materiálu na skládku EKOLA Libchavy ve vzd. 3km.

- Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.

- Výstavbou nebudou budovány hnojiště ani komposty. Dopravní prostředky budou proti úniku opatřeny záchytnými vanami. Náplně (oleje, maziva apod.) budou ekologicky odbouratelné. Skládky obecně, které by mohli mít vliv na podzemní vody, nebudou zřizovány v ochranném pásmu vodního zdroje. S mytím mechanizačních prostředků není při výstavbě uvažováno.

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat:

| Katalog. číslo | Název | Kate-gorie |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při výstavbě budou použity přírodě blízké materiály. Realizace stavby nebude mít negativní vliv na stávající prostředí.

Ochrana dřevin je navržena dle ČSN 83 9061:

Ochrana dřevin před chemickým znečištěním:

Vegetační plochy nebudou znečišťovány látkami poškozujícími půdu nebo rostliny. Stroje budou v dobrém technickém stavu. Unik provozních kapalin bude eliminován opatřením na konstrukci mechanizačního prostředku. (např. ochrannou vanou). Kapaliny budou dolévány na stavebním dvoře, který bude dostatečně zabezpečen.

Ochrana dřevin před zamokřením a zaplavením:

Kořenové porosty stromů a vegetační plochy nebudou zamokřeny ani zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

Ochrana stromů před mechanickým poškozením:

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k mechanickému poškození

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V dané lokalitě se nenachází žádné MCHÚ a není zde žádná lokalita soustavy Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Akce nepodléhá zjišťovacímu řízení a EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Neuvádí se.

b) odvodnění staveniště

Z důvodu rovinného území není prostor pro zřízení staveniště nutné odvodňovat. Samotné práce jsou navrženy tak, aby bylo možné pracovat za stálého průtoku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

K omezení dopravy dojde na místní komunikaci v obci České Libchavy. Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu pohybu vozidel stavby. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace. (úzká komunikace s omezenou tonáží). V případě využití jiných příjezdů (např. přes soukromé pozemky – vznik nového připojovacího místa) je nutné doložení souhlasů vlastníků těchto pozemků a rozhodnutí o dočasném připojení místního silničního úřadu.

Projektant předpokládá prostor pro zařízení staveniště přímo v lokalitě malé vodní nádrže.

Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění.

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu shodného před započetím stavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Pozemky využité k dočasnému použití se po ukončení stavebních prací navrátí do stavu shodného před započetím stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení bude podrobně řešeno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby jsou v tabulkách (G. Pozemkový elaborát) uváděny zábory (trvalé, dočasné). Pohybujeme se na parcelách, které jsou vedeny jako zastavěná plocha a vodní koryto. Dočasné zábory nutné k přístupu do lokality jsou uvedeny v tabulce parcel přístupů (G. Pozemkový elaborát)

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou )zákon č. 185/2001 sb. O odpadech)

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerá přebytečná zemina a suť z demolovaných objektů bude odvezena na řízenou skládku, kde bude uložena za poplatek. Předpokládá se odvoz vytěžených sedimentů na skládku – EKOLA České Libchavy – 3km.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního prostředí.

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení.

Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny.

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané

ČSN:

- 	Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006

- 	Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce

- 	Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- 	Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- 	Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- 	Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací).

- 	Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- 	Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- 	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- 	Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků.

- 	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků.

- 	Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- 	Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- 	ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace

- 	ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

- 	ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny

- 	ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky.

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření :

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení)

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště

- požární prevence

Projektant dále nepředpokládá nutnost doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Důvodem je, že stavba dle §15 nepřesáhne 500dní, a zároveň nelze předpokládat dobu trvání prací a činností delších než 30pracovních dní při kterých bude současně pracovat 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den. Z těchto důvodu nevzniká povinnost ohlášení oblastnímu inspektorátu práce.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora pro potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. Osoba koordinátora bude dále zodpovědná za návrh plánu BOZP

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

K omezení dopravy dojde na místní komunikaci v obci České Libchavy. Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu pohybu vozidel stavby. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace. (úzká komunikace s omezenou tonáží). V případě využití jiných příjezdů (např. přes soukromé pozemky – vznik nového připojovacího místa) je nutné doložení souhlasů vlastníků těchto pozemků a rozhodnutí o dočasném připojení místního silničního úřadu.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

K výstavbě akce není zpracován návrh časového harmonogramu.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. Vodohospodářská situace           	M 1:50 000

C.2. Přehledná situace	M 1:10 000

C.3. Podrobná situace stavby + mapa KN	M 1:500

D. DOLUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Jedná se o rekonstrukci technických objektů malé vodní nádrže. Objekty jsou v nevyhovujícím stavu, nefunkční a s malou kapacitou.

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska charakteru stavby je Požárně bezpečnostní řešení stavby bezpředmětné. Na nádrži nejsou navrhována odběrná místa pro hasičské vozy.

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva :

SO-01 Výpustné zařízení

Pro manipulaci se stálou hladinou a pro vypouštění nádrže je navržen železobetonový prefabrikovaný požerák – typ Kora, půdorysného rozměru 1600x1230 mm, výšky 4,9 m.

Tento požerák bude osazen na stávající odbouraný základ. Předpokládaná hloubka nabetonávky na stávající základ – 600mm. Dokonalé spojení základu s nabetonávkou je zajištěno pomocí ocelových trnů – kotev osazených na chemickou kotvu. Chemická kotva bude použita rychle tuhnoucí 2- komponentní na bázi epoxidových pryskyřic bez přídavných rozpouštědel.  Kotva bude mít vynikající přilnavost k vlhkému podkladu a proces vytvrzení bude bez smrštění.  Pevnost v tlaku bude 7. den (doba zrání ) cca 114N/mm2 Teplotní odolnost -40 až +45stupňů Celsia. (např. Sika AnchorFix3+). Před samotnou nabetonávkou bude povrch odbouraného betonu důkladně očištěn mechanickou cestou (ometen, oškrabán) a tím zbaven hrubých nečistot. Následně bude provedeno očistění tlakovou vodou (120 – 140atm). Takto připravený povrch bude následně ošetřen stabilizačním nátěrem (např. Sokrates). Do odbouraného základu budou dále navrtány otvory DN 20mm hloubky min 250mm. Otvory budou v jedné řadě ve vzdálenosti 20cm. Do takto připravených otvorů bude na chemickou kotvu osazen ocelový trn  (ocel B500A – 10 505 prům 16mm dl. 500mm) Celkem bude použito 36ks ocelových trnů. Před samotnou betonáží bude povrch znovu zbaven nečistot.

Nabetonávka bude provedena z betonu C20/25- XC2.

Kbel je hrazen dvojitou dlužovou stěnou (dubové fošny tl. 4 cm) a je opatřen uzamykatelným nerezovým poklopem tl. 5mm (900x1200mm) Na výpustném zařízení budou dále osazeny nerezové značky, znázorňující úroveň hladiny H norm a HQ100 Dále bude na výpustném zařízení osazena vodočetná lať. Značky včetně latě budou osazeny tak, aby byla zajištěna přístupnost, trvanlivost a viditelnost.

Výpustné potrubí je navrženo korugovaného PVC DN 600 s tloušťkou stěny 7,2mm. Potrubí je navrženo délky 18,6 m, které je dále osazeno na betonových pražcích 10/10/60 cm á 1,25 m a tyto jsou uloženy na betonové podkladní desce tl. 10 cm z betonu C10/15. Trouby jsou v celé délce obetonovány C25/30 XF3, XA2 tl. 20 cm. Dočasné převedení vody bude řešeno PVC korugovaným potrubím DN 400 délky 20m + hrázkování. Výpustné potrubí je ukončeno betonovým výtokovým čelem o rozměrech 2,7 x 0,5 x 5,5 m. Vývařiště pod výtokovým čelem bude stabilizováno kamenným záhozem (vel. zrn 80-120kg) s urovnáním líce a bude ukončeno železobetonovým prahem 300/2600/6500 mm. Čelo i práh je vyztužen KARI sítí 100/100/6,5 mm po obou stranách.

Z důvodu výměny potrubí spodní výpusti bude stávající hráz překopána. Překop bude proveden odstupňovaným výkopem (hl. výkopu 4,95, šířka výkopu v koruně 18,50m). Šířka překopu v úrovni základové spáry 2,6m. Sklony jednotlivých lavic odstupňování 4:3. Projektant navrhuje zpětné využití vytěžené zeminy (630m3), která bude proseta a zbavena kamenitých prvků. (Předpoklad zemin kategorie CL)

Zásyp výkopu bude proveden po vrstvách tl. 30cm s průběžným hutněním pojezdy válce. Míra vlhkosti (případná nutnost kropení) a počet pojezdů válce bude stanoven při realizaci. (viz. příloha D.2.5)

Při provádění dosypání hráze je nutno dbát čl.7 ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže.

Pro zpřístupnění manipulačního objektu je navržena ocelová lávka. Délka lávky bude 5,0 m a k manipulačnímu objektu je přichycená šrouby a kovovým L — profilem. Pro zajištění bezpečnosti bude k lávce přichyceno oboustranné ocelové zábradlí s uzamykatelnou brankou. Veškeré kovové prvky budou žárově pozinkovány a dále opatřeny dvouvrstvým epoxidovým nátěrem.

Výpustné potrubí je navrženo tak, aby nebylo možné jeho zahlcení a následný vznik tlakového proudění. Výtok z tělesa požeráku je navržen DN 500 a výpustné potrubí od požeráku DN 600. Vzájemné propojení je zajištěno bobtnajícím těsněním (např. Sika Swell)

Demolice:

Stávající potrubí 		beton		18,6m3

Stávající požerák vč. základu	beton		17,1m3

Stávající potrubí beton	dřevo, kámen	3,2m3

SO-02 Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako soustava dvou železobetonových prahů 500/2000/13400mm beton prahů – C30/37-XC4, XF1, XA2. Jako výztuž je použita svařovaná síť 100/100/6,5 mm po obou stranách prahu. Poloha svařovaných sítí je zajištěna distančníky. Viz obr. níže.

obr. č. 1 – Navrhovaný typ distančníku pro svislé i vodorovné použití

Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu je 9 m a je na kótě 373,15 m n.m. Tyto prahy stabilizují kamennou dlažbu tl. 20cm do betonu tl. 10cm (C30/37-XC4, XF1, XA2). Plocha dlažby 34,6m2. Dilatační spáry jsou utěsněny těsněním např. SIKA D19. Dilatační spáry – 2x IPA 400H. Pod tímto přelivem je navrženo opevnění kamennou rovnaninou ukončenou na hranici pozemku. Kamenná rovnanina bude provedena tak, aby byla tlumena vodní energie. Kameny budou střídavě ukládány, aby byla zajištěna vysoká drsnost - alespoň 2/3 kamenů budou uloženy tak, aby 1/3 vyčnívali nad niveletu.

Voda přepadající přes bezpečnostní přeliv dále přirozeným tvarem údolí odvedena zpět do vodoteče.

Návodní strana bezpečnostního přelivu je opevněna kamennou rovnaninou shodného typu jako je navrženo opevnění vodorysu hráze (viz SO – 03) Plocha rovnaniny tvořící nátok a odtok od bezpečnostního přelivu – 34m2.  Hmotnost kamene 80kg.

Kamenivo na kamenné dlažby bude z místních zdrojů s vlastnostmi, které jsou vhodné pro využití u vodohospodářských staveb. Projektant navrhuje využití např. žulových hornin.

Demolice:

Stávající přeliv		beton		16,4m3

Stávající opevnění vodorysu	kámen		4,9m3

SO-03 Úprava hráze

Na návodní straně hráze bude sejmuta vrstva nevhodných zemin o tl. 30 cm (260m3). Sejmutí bude provedeno až do úrovně paty svahu, kde bude provedena rýha pro patku kamenné rovnaniny.

Celý návodní svah bude následně opevněn kamennou rovnaninou do patky tl. 50cm. Hmotnost kamene 80kg. Plocha kamenné rovnaniny – 858m2. Kamenná patka bude v patě vytažena do prostoru zdrže 1m. (viz D.2.3)

Kamenná rovnanina bude provedena výhradně z lomového kamene (žula) 80kg. 80% kamene 80kg, 20% menší frakce.

Součástí tohoto stavebního objektu je i terénní úprava u nového bezpečnostního přelivu. Terénní úprava spočívá v dorovnání koruny hráze a tím vytvoření plynulého zavázání bezpečnostního přelivu. Plocha této úpravy – 130m2 – tl. 0,2m. Na terénní úpravu bude použita zemina CL.

Demolice:

Stávající opevnění vodorysu		kámen beton		51m3

Suť z bouracích prací bude odvezena na nejbližší řízenou skládku EKOLA Libchavy.

Výčet odpadů :

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01 – beton

17 02 01 - dřevo

Výčet dalších předpokládaných odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 030102 | Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí | O |
| 030103 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha | O |
| 080101 | Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel | N |
| 080102 | Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel | N |
| 080103 | Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce | N |
| 080105 | Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení | N |
| 080199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) | N |
| 120101 | Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání sítí | O |
| 120102 | Ostatní železný kov – odpad gabionových sítí | O |
| 120103 | Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce | O |
| 120104 | Ostatní neželezný odpad | O |
| 120105 | Plast | O |
| 120113 | Odpad ze svařování – svařování | O |
| 140103 | Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi | N |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP | O |
| 150102 | Plastový obal – obaly nátěrových hmot | O |
| 150103 | Dřevěný obal – Palety | O |
| 150105 | Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot | O |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O |
| 150199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (obaly zteč. škodlivinami) |  |
| 170101 | Beton – demolice | O |
| 170102 | Cihla – demolice stávajících konstrukcí | O |
| 170103 | Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) | O |
| 200105 | Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál | O |

Technická specifikace materiálů:

Betonové prvky prahů				C30/37-XC4, XF1, XA2konzistence S3

Obetonávky, nabetonávky, beton dlažeb		C20/25- XC2 konzistence S3

Podkladní beton					C10/15

Žula pro vytvoření rovnanin				lomový netříděný do 80kg

80% kamene 80kg, 20% menší frakce k doklínování

Žula pro vytvoření záhozů				lomový netříděný do 80-120kg

80% kamene 120kg, 20% menší frakce k doklínování

Ocelové trny						ocel B500A

Výztuž							KARI  síť 100x100x6,0mm + distančníky

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření

Ze všech těchto kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby.

Případné kontrolní měření a zkoušky budou dohodnuty a zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a dodavatelem stavby na základě výsledků veřejné soutěže.

Požadavky na technologie

Technologie betonáží:

1) Připravenost staveniště:

Před započetím betonáže musí být hotové práce bednící, armovací a musí se překontrolovat:
– rozměry, tvar systémového bednění a tuhost obedňovacích konstrukcí
– vyhotovení a uložení výztuže (poloha distančnímu)
– úpravu betonu již hotového (pracovní spáry)
– kvalitu provedení všech prací, které jsou později těžko kontrolovatelné
– čistotu bednění a výztuže
– úplnost nanesení konzervačního nátěru bednění

O všech provedených kontrolách musí být proveden záznam do stavebního deníku.
Stacionární čerpadlo bude umístěno u míchacího centra, kde betonová směs půjde z míchačky přímo do čerpadla a pomocí čerpadla do bednění. Při betonáži musí být dodržena norma ČSN 73 24 00.

2) Při manipulaci a dopravě s betonovou směsí musíme dbát, aby:

– nedošlo k jejímu rozmíšení, tj k oddělení hrubé frakce kameniva od frakce jemné a střední, případně od cementové malty.
– Nedošlo ke znehodnocení směsi povětrnostními vlivy, případně znečištěním.
– Zůstala zachovaná konzistence betonové směsi.
– Betonová směs nezačala tuhnout před jejím uložením a zhutněním

3) Vlastní postup při betonáži:

Vlastní betonáž bude zahájena uložením betonové směsi do systémového bednění. Bednění plníme postupně, dbáme na řádné hutnění. Beton bude nutno ošetřovat po dobu 6 dnů kropením. Rovněž je možné použít pro ošetření geotextilie v kombinaci s překrytím fólií. Geotextilie se budou po dobu zrání betonu kropit a zároveň fólie budou chránit betonové konstrukce před slunečním zářením (zamezení výparu) Při zpracování, zhutňování a ošetřování je nutno dodržet ČSN 73 24 00.

4) Odbednění:
Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 dnů.

Technologie kamenných záhozů:

Kamenné záhozy budou provedeny výhradně z lomového netříděného kamene (žula) 80 – 120kg. 80% kamene 120kg, 20% menší frakce. Prosypání kamenného záhozu jemnějším materiálem bude provedeno následně po osazení kamenů 120kg. Mezi jednotlivými prvky záhozu nebude vytvářena podélná nebo příčná vazba.

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.

TECHNICKÉ NORMY

Seznam ČSN

ČSN 72 1006 	– Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1010	– Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

ČSN EN 1090	– Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1	– Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-8	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-4-3	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1926	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

ČSN EN 1936	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

ČSN EN 13755	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

ČSN 72 1151	– Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení

ČSN 72 1152	– Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1153	– Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1159	– Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

ČSN EN 1097-1	– Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 933-1	– Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti -Sítový rozbor

ČSN EN 932-1	– Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN EN 932-3	– Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

ČSN EN 1367-1	– Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 1367-2	– Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

ČSN EN 13139	– Kamenivo pro malty

ČSN EN 13383-1	– Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

ČSN EN 13383-2	– Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

ČSN 72 1800	– Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

ČSN 72 1810	– Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 72 1860	– Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

ČSN EN 998-2 ed.2	– Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-1	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN EN 1990	– Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991	– Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1	– Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-2	– Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

ČSN 73 3251	– Navrhování konstrukcí z kamene

ČSN EN 13670 	– Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 83 9061 			– Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 				porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Použitý software:

- AutoCad LT 2013

- Microstation V8 2004 Edition

- KROS plus

- MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional

- Výpočtový program Hydrocheck

b) Výkresová část

D.2.1. Podélný profil hrází			M 1:500/100

D.2.2. Příčné řezy hrází			M 1:100

D.2.3. Vzorový příčný řez hrází				M 1:100

D.2.4. Bezpečnostní přeliv				M 1:100

D.2.5. Vzorový řez překopem v ose hráze		M 1:50

D.2.6. Základová výpust					M 1:100

D.2.7. Požerák						M 1:25

D.2.8. Poklop						M 1:10

D.2.9. Česle						M 1:10

D.2.10. Ocelová Lávka					M 1:100

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E.1.	MERO ČR, a.s. – Kralupy nad Vltavou

E.2.	CETIN a.s. - Praha

E.3.	ČEZ Distribuce, a.s. – Děčín

E.4.	ČEZ ICT Services, a.s. – Praha

E.5.	RWE Distribuční služby, s.r.o. – Brno

E.6.	Záznam z pochůzky ze dne 11.10. 2016

Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky č.A952160027 a dle požadavků investora.

Technické řešení bylo průběžně odsouhlaseno elektronicky a případně telefonicky.

F. VÝKAZ VÝMĚR