PLÁN BOZP

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a osoby pohybující se po staveništi

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Zahájka Hrušky, ř. km 0,000 - 0,940, úprava koryta

Autor  plánu:

Ing. František Marcián,

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb

INFORMACE O STAVBĚ :

Název stavby :  Zahájka, Hrušky, ř. km 0,000 - 0,940, úprava koryta

Druh stavby:    Údržba stávající stavby

Místo realizace: k.ú. Hrušky

Popis stavby:

Jedná se o pročištění dna toku. V rámci stavby budou káceny dřeviny v korytě toku a na březích toku.

INSPEKTORÁT  PRÁCE :

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Telefon :  		+420 950 179 901

Fax:         		+ 420 545 211 303

Adresa:		Milady Horákové 3, 658 60 Brno

E-mail: 		brno@suip.cz

Dat. schránka: 	a9heffd

WWW:		http://www.suip.cz/oip0

INFORMACE O PROJEKTU :

Číslo projektu :  	001/2017

Počet zhotovitelů: 	bude známo po výběru zhotovitele, předpoklad -  1

Počet zaměstnanců na stavbě : bude doplněno při realizaci

Příprava stavby: 	01-06/2017

Realizace stavby: 	předpoklad  r. 2018

| DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |
| --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |

|  | Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického vybavení |  |
|  | Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. |  |
|  | - a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem |  |
|  | - f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace |  |
|  | - g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu |  |
|  | - j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění |  |
|  | - p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů |  |

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Koordinátor BOZP

není

Zástupce zadavatele

Ing. Renáta Blažková

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 350 522, 601 329 983

E-mail : 	blazkovar@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Technický dozor stavby

Ing. Renáta Blažková

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 350 522 601, 329 983

E-mail : 	blazkovar@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Stavby vedoucí

bude určen po výběrovém řízení

Autorský dozor

prozatím není určen

PŘEHLED ZHOTOVITELŮ

Budou známi po výběru zhotovitele

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY

Postup prací :

Předání staveniště

Zajištění a označení staveniště

Odstranění nánosů v ochranném pásmu plynového vedení

Odstranění nánosů v ochranném pásmu podzem. vedení VN

Odstranění zařízení staveniště, uklizení staveniště

Předání staveniště

Staveniště bude předáno v souladu se zák. 183/2006 Sb. Vzhledem k předpokladu krátké lhůty výstavby se nepředpokládá povinnost hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce. Po výběru zhotovitele je nutno situaci opětovně posoudit.

Zajištění a označení staveniště

Před začátkem prací bude zajištěno vytýčení podzemních sítí (plyn, voda, sděl. kabely, kabel NN, VN).  Bude zřízeno zařízení staveniště v souladu s platnými předpisy. Zařízení staveniště budou opatřena proti vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. Vstupy na staveniště budou viditelně označena cedulemi zákazu vstupu nepovolaných osob.

Riziko:

- vstup nepovolaných osob na staveniště

- pád břemene při osazování prvků zařízení staveniště autojeřábem

Opatření:

- areál zařízení staveniště bude po ukončení prací uzamčen

-	vstup na staveniště bude opatřen cedulemi NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

- zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce svěřovat pouze kvalifikovaným osobám, tj. vazač s odbornou kvalifikací

správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene

- nezávadné vázací prostředky

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií, tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule), zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu

- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou

Odstranění nánosů v ochranném pásmu plynového vedení

Pod železničním násypem prochází tok v trubním propustku DN 1200 mm. V toku před propustkem a v propustku je uloženo plynové potrubí INNOGY GAS STORAGE. Čištění toku před propustkem v ochranném pásmu potrubí bude prováděno ručně.

Riziko:

- poškození plynového potrubí, nebezpečí výbuchu a požáru

Opatření:

- práce v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny dle pokynů správce potrubí, tj. INNOGY GAS STORAGE.

- práce v ochranném pásmu plyn. potrubí budou prováděny ručně

- před začátkem prací budou zjištěny nejbližší uzávěry plynu před a za úsekem, kde budou práce prováděny. Po dobu práce bude zajištěna obsluha uzávěrů a přístup k nim.

- po dobu prací v ochranném pásmu plynovodu bude vyloučen přístup osob do vzdálenosti 50 m.

- v případě jakéhokoliv poškození plynového potrubí bude okamžitě uvědoměn HZS JMK a správce potrubí

Odstranění nánosů v ochranném pásmu podzemního vedení VN

V km 0,717 před silničním mostem prochází pod dnem toku kabel VN a NN.  Kabely prochází pod tokem v ocelové chráničce. Nad kabelem bude prováděno odstraňování nánosu. Hloubka uložení kabelu není známa.

Riziko:

- poškození kabelu, nebezpečí úrazu el. proudem.

Opatření:

- práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny dle pokynů správce kabelů, tj. E-ON.

- před začátkem prací bude ověřena hloubka uložení kabelu ručně kopanými sondami.

- před začátkem prací budou zjištěny nejbližší vypínací body. Po dobu práce bude zajištěna obsluha vypínacích bodů a přístup k nim.

- v případě, že krytí kabelů po odstranění nánosů je menší, než 1,0 m, budou práce v ochranném pásmu prováděny ručně.

- v případě jakéhokoliv poškození chráničky nebo kabelů bude okamžitě uvědoměn  správce kabelů (E-ON

Odstranění nánosů v ochranném pásmu podzemního plynového vedení

V km 0,734 (pod silničním mostem) prochází pod dnem toku plynovodní potrubí. Nad potrubím bude z toku odstraňován sediment.

Riziko:

- poškození plynového potrubí, nebezpečí výbuchu a požáru

Opatření:

- práce v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny dle pokynů správce potrubí, tj. společnosti GASNET.

- před začátkem prací bude ověřena hloubka uložení plyn. potrubí ručně kopanými sondami

- práce v ochranném pásmu plyn. potrubí budou prováděny ručně

- před začátkem prací budou zjištěny nejbližší uzávěry plynu před a za úsekem, kde budou práce prováděny. Po dobu práce bude zajištěna obsluha uzávěrů a přístup k nim.

- po dobu prací v ochranném pásmu plynovodu bude vyloučen přístup osob do vzdálenosti 50 m.

- v případě jakéhokoliv poškození plynového potrubí bude okamžitě uvědoměn HZS JMK a správce potrubí

PŘEHLED PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Předání staveniště

Zhotovitel :  bude určen po výběru

Termín: 1. den

Zajištění a označení staveniště

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín : 2. den

Odstranění sedimentů v ochranném pásmu plynovodu

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 3-5. den

Skupina : práce v ochranných pásmech energet. vedení

Odstranění sedimentů v ochranném pásmu podzemního vedení VN a NN

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 10. prac. den

Skupina: práce v ochranných pásmech energet. vedení,

Odstranění sedimentů v ochranném pásmu podzemního vedení plynovodu

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 11. den

Skupina : práce v ochranných pásmech energet. vedení

Odstranění zařízení staveniště, uklizení staveniště

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 30. prac. den

Skupina : montáž těžkých stav. dílců

Vypracoval: Ing. František Marcián

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb