Prezenční listina

z projednání PD „Zahájka, Hrušky, ř.km 0,000-0,940 - úprava potoka".

Dne 31.3.2017

Přítomni:

| jméno | organizace | podpis | telefon email |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Renáta Blažková | Povodí Moravy s.p. |  | blazkovar@pmo.cz |
| Ing. Ladislav Vágner | Povodí Moravy s.p. |  | provozbreclav@pmo.cz |
| Ing. František Marcián | projektant |  | frantisek.marcian@seznam.cz |

Záznam z  projednání  PD

„Šumický potok, Pohořelice, km 0,000-1,700 - oprava koryta

konaného v zasedací místnosti Povodí Moravy, s.p., Dolní Věstonice dne 30.5.2016

V úvodu jednání projektant představil navržené řešení:

-	Úsek toku byl detailně výškopisně a polohopisně zaměřen

-	V celé délce bude odstraněn sediment ze dna toku. V horním úseku mezi propustkem na konci úpravy a začátkem opevnění kam. dlažbou bude odtěžen sediment v tl. do 20cm, většinou ale do 5 cm. Sediment bude v tomto úseku těžen malou mechanizací, pohybující se po dně toku. V levém břehu budou vykácena okna v křovinách a tudy bude sediment nakládán na dopravní prostředek. V úseku km 1,292 až 1,529, tj. v celém úseku, kde jsou dno a pata břehu opevněny bet. dlažbou, je mocnost sedimentu do 5 cm, povětšinou je sediment pouze pomístně. v tomto úseku bude sediment odtěžen ručně a dlažba očištěna. sediment bude ukládán na hromady na levém břehu a odsud nakládán na dopravní prostředek a odvezen k uložení. V úseku km 0,635 až 1,279, tj od mostu na ul. Vídeňská po most na ul. Znojemská je sediment v mocnosti 0 až 30 cm, povětšinou do 10 cm. Zde bude sediment těžen z pravého břehu, bude ukládán na břeh a po odvodnění nakládán na dopravní prostředek a odvážen k uložení. V km 0,000-0,635, tj. od zaústění do mlýnského náhonu po most na ul. Vídeňská, je mocnost sedimentu 10 - 40 cm. Sediment bude těžen z toku pomocí kráčejícího bagru (Menzimuk) a okny vykácenými v pravém břehu bude ukládán na břeh. V tomto úseku dojde ke kácení křovin tak, aby byl umožněn přístup mechanizace a byly vytvořena okna délky 10 - 15 m pro vyložení sedimentu na břeh. Budou káceny keře, nálet jasanů a akáty. Ostatní stromy vyjma dubů, budou ořezány, aby dolní větve nebránily přístupu mechanizace. Poté bude po odvodnění sediment naložen na dopravní prostředek k odvozu na místo uložení. Sediment bude likvidován v souladu se zák.185/2001 Sb. (zákon o odpadech) ve znění pozdějších předpisů. Dle provedených rozborů není možno dle vyhl. 257/2009 sediment ukládat na zemědělskou půdu. Jsou mírně překročeny hodnoty zinku a DDT. Dle vyhl. 294/2005 Sb. je možno sediment uložit na povrch terénu. Koncentrace prvků vyhovují hodnotám uvedeným v tab. č. 10.1, vyhlášky 294/2005.  Sediment bude uložen na bývalou skládku města Pohořelice v k.ú. Smolín na parcele p.č. 2827. město Pohořelice s uložením sedimentů souhlasí.

-	Pod silničními mosty na ul. Vídeňská a Znojemská a pod žel. mostem bude opraveno původní opevnění kam. rovnaninou z lom. kamene 50-200 kg v tl. 40 cm. V úseku pod mostem na ul. Znojemská je obnaženo kanal. potrubí PVC DN 300 mm. Úsek bude ve dně a březích opevněn rovněž kam. rovnaninou tl. 40 cm. Obnažené potrubí bude obsypáno štěrkem a ručně opatrně obloženo kameny.

Diskuse a připomínky

- 	Projektant - je domluvena pochůzka toku se zástupci OŽP Pohořelice k upřesnění možnosti kácení.

-	Pochůzky se zúčastní projektant a za PM  přislíbil účast vedoucí provozu Dolní Věstonice p. Jindřich Grufík, DiS.

-	Projektant - je možno snížit hladinu vody v mlýnském náhonu a tím umožnit těžení sedimentů na suchu.

-	PM - Srážku na náhoně není možno pro tuto stavbu provést.

-	PM - Po naložení sedimentu, dočasně  uloženého na břehu, bude nutno břeh opětovně zatravnit - započítat do rozpočtu

-	PM - není možno provést opravu opevnění pod mosty kam. dlažbou?

-	Projektant - pod mosty se bude pracovat pod hladinou vody 20-30 cm. Dlažba by byla za těchto podmínek těžko proveditelná.

-	PM - pak je nutno použít pro rovnaninu menší kameny, aby bylo možno rovnaninu provést malou mechanizací, příp. ručně.

Zaznamenal : Ing. František Marcián