Zápis z jednání č. 02/2014	zakázka číslo: ZL-2014-1277-0108

| Název projektu: | Jez Olomouc – rekonstrukce manipulační lávky (nová) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výboru: | Konzultace provozních požadavků na tvorbu PD |  |  |
| Místo konání: | Jez Olomouc |  |  |
| Datum: | 15.7.2014 | Čas: | 8:00 |

Účastníci: Josef Holásek (PMO), p. Rozsíval (PMO), Ing. Michal Janeček (AQUA-STYL), Ing. Daniel Lemák, Ph.D. (STATIKA Olomouc)

Program:	Technické upřesnění požadavků na PD

Technické upřesnění objednávky

Na jednání došlo ke stavebnímu a technologickému upřesnění zadání projektové dokumentace návrhu nové obslužné lávky s požadavky na jednotlivé profese:

1, Povodí Moravy, s.p (dále jen „objednatel“) netrvá na návrhu konstrukce zábradlí obslužné lávky pouze z trubek, je možno v PD využít profily určené v zpracované studii.

2, Zábradlí bude tvořeno z ocelových profilů a výplně dle normy ČSN 74 3305 a nebude vyplněno ochranným pletivem

3, Pochozí prostor lávky bude vyplněn pororošty s vroubkovaným nášlapem v provedení – žárově zinkováno.

4, Parovodní potrubí, místní elektroinstalace a kabely spol. ČEZ budou do potrubního mostu obslužné lávky na levém břehu zaústěny z levé strany a místní elektroinstalace z pravé strany (návodní strana) tak, aby byla zachována velká část stávajícího betonu osazená dlažbou.

5, Byly provedeny destruktivní zkoušky betonových nosníků, přítomní byli o výsledcích informováni. Betony jsou pevné, ale špatně zhutněné a obsahují velké kaverny. Bude nutno tyto nosníky proinjektovat. PM s touto injektáží souhlasí.

6, Bylo dohodnuto, že hydroizolační stěrka, která bude nanesena na povrch rekonstruovaných betonových nosníků a bude ukončena odsazením pod strojovnou.

7, Demontáž stávající lávky proběhne ve dvou fázích, tak aby byla vždy přístupná prostřední a levá strojovna. Společně s demontovanou polovinou lávky bude demontována i příslušná transmise.

8, Střední kus (mezi lávkami) o délce cca 1,3m bude spojen pomocí šroubového spoje s lávkami (musí však být zachována „dilatace – volné spojení“) a bude osazen samostatným zábradlím a žebříkem dle normy ČSN 74 3282. Veškerý materiál bude s povrchovou úpravou žárového zinkování.

9, Na zadním betonovém nosníku (na pravém pilíři za plynárnou) bude osazen samostatný kus lávky se zábradlím a brankou. Na místo stávajícího nevyhovujícího žebříku, budou projekčně navrženy schody o šířce 600mm 1000mm dle ČSN EN ISO 14 122-3. Opět veškerý materiál bude s povrchovou úpravou žárového zinkování.

10, Materiálové provedení lávky:

VAR.A - s vnitřním pochozím prostorem 1,35m

- s povrchovou úpravou žárové zinkování (Zinkovací vana na moravě největší 15,2x1,7x2,8m)

- provedení lávky ve 2 kusech spojených šroubovými spoji

VAR B- s vnitřním pochozím prostorem 1,5m

- s povrchovou úpravou – vysoce odolný nátěr

- provedení lávky v jednom kuse

PM upřednostňuje variantu A).

11, V PD bude uvedena položka montáže a demontáže transmise.

12, Obsahem PD bude popis sanace a proinjektování betonových nosníků.

Prezenční listina

|  | Jméno a příjmení | Firma | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapsal: | Ing. Michal Janeček | AQUA-STYL spol. s r.o. | 16.7.2014 |  |
| Schválil: |  |  |  |  |