PLÁN OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ POVODNÍ

S T A V B A :

IDVT 10273501, ř. km 0,42 – 1,62, Brtí, rekonstrukce úpravy

1. Identifikační údaje

Název stavby:  	IDVT 10273501, ř. km 0,42 – 1,62, Brtí, rekonstrukce úpravy

Předmět projektu:	rekonstrukce úpravy koryta toku poškozeného povodní

Typ stavby:    	rekonstrukce vodního díla ve smyslu vodního zákona č. 150/2010

Stupeň dokumentace: 	DSP

Investor a objednatel:	Povodí Vltavy státní podnik

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ:   	   70889953

DIČ: CZ70889953

zástupce: Miloslav Křen

T: 377 307 522 , 607 503 378

E: miloslav.kren2@pvl.cz

Projektant :			Ing. Milan Jícha

Opavská 50

312 00 Plzeň

IČ: 44648146

DIČ: CZ6002101369

T: 603 212 293

M:  voda.ap@volny.cz

Příslušná obec: 		Město Strážov

IČ 00256102

Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou

T: 376 392 465

zástupce města:  Ing. Josef Rousek - starosta

E: mesto@strazov.cz

Okres:				Klatovy

Kraj:  				Západočeský

Místo stavby –  dotčené pozemky:

k.ú. Brtí

- pozemky p.č. 422/12, 422/13, 625/1, 625/20, 625/21, 625/22, 625/23

Správce povodí:

Povodí  Vltavy státní podnik, závod Berounka

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

T: 377 307 111, F: 377 237 361

Provozní úsek Úhlava

Václav Kinský – úsekový technik

T: 376 312 058, 724 279 564

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Náměstí Míru 62

339 20 Klatovy

Ing. Libor Hošek – vedoucí odboru

T:  376 347 353

E: lihosek@mukt.cz

2. Účel

Plán opatření k zajištění staveniště pro případ ohrožení povodí je vypracován v souladu s vodním zákonem č. 150/2010 dle kapitoly o ochraně před povodněmi.

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladin v toku či nádržích, při němž hrozí vylití vody z koryta nebo při kterém se voda vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považuje konkrétní situace při dovršení určitého vodního stavu nebo při očekávaném náhlém tání sněhu a při srážkách velké intenzity.

Nedílnou součástí povodňového plánu je ucelená a vodoprávně schválená dokumentace stavby a havarijní plán výstavby.

Povodňový plán po dobu stavebních prací je vypracován pro stavební práce na rekonstrukci opevnění koryta vodního toku. Nedílnou součástí povodňového plánu pro výstavbu je ucelená a vodoprávně schválená dokumentace stavby – viz přílohy povodňového plánu.

Tento plán řeší potřebná opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod při výstavbě.

3. Rozsah platnosti

Opatření uvedená v povodňovém plánu se týkají zájmového území obvodu staveniště dle ZOV plánované výstavby tj. území, která mohou být ohrožena zvýšenými průtoky v potoce. Způsob vypořádání škod vzniklých průchodem velkých vod tento povodňový plán neřeší.

Příslušné povodňové plány:

Povodňový plán MěÚ OŽP Klatovy (ORP).

Povodňový plán města Strážov.

Seznam členů povodňové komise směrodatné pro danou město Strážov je doložen. Podmínkou je spolupráce správce toku s povodňovými orgány při zvýšeném stavu vody a vydatnějších srážkách v provádění proti záplavových opatření. Uvedená opatření platí vždy od I. stupně povodňové aktivity. Dále platí, kdykoliv dojde k rozlivu vlivem vzdutí a přeplnění současného koryta toků.

Odpovědný pracovník stavby při začínajícím rozlivu mimo koryto toku rozhodne ve spolupráci s investorem o dalším postupu ve smyslu povodňového plánu, vodoprávních předpisů a o nahlášení případným ostatním jiným správním úřadům a organizacím (viz plán vyrozumění v havarijním plánu) dle rozsahu zatopení a škod.

Předpokládaná doba platnosti:  1.1.2018 – 31.12.2019.

4. Rozsah prací

Rozsah prací na díle je dán schválenou dokumentací stavby a vodoprávním povolením.

5. Výchozí podklady

- výškopisné a polohopisné zaměření

- vyjádření správců inženýrských sítí zajištěné zhotovitelem (inženýrskou činností)

- údaje ČHMÚ v dokladech

- mapové podklady 1:10 000 a 50 000

- fotodokumentace z místa stavby -  katastrální podklady orazítkované KÚ

- z. č. 150/2010 Sb. o vodách

- zákon č. 309/2006 o bezpečnosti práce

- povodňová komise ORP MěÚ Klatovy

- ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s el.zařízneími  při požárech a zátopách

- TNV 75 2931 Povodňové plány

6. Recipient – pravobřežní přítok Strážovského potoka

N-leté průtoky, třída IV

N [roky]              1          2          5        10       20       50      100

QN [m3.s-1]     1,22     1,85     2,92    3,91    5,04    6,78    8,28

7. Zařízení pro sledování vodních stavů

Měření vodních stavů bude sledováno při stavbě  na stávající pravobřežní opěrné zdi bezpečnostního přelivu, vzhledem k výši koruny opěrné zdi.

- Za uvedená měření zodpovídá odpovědná osoba díla generálního dodavatele stavby či jeho zástupce v době nepřítomnosti.

8. Technické řešení povodňové ochrany stavby

Vodní dílo není napojeno do hlásné a povodňové služby.

U vodních děl bez stálé obsluhy tj, v daném případě je předepsána povinnost hlídkové služby při nebezpečí povodně. V záplavovém území je zakázáno pracovat na výstavbě toku a objektů od 1. stupně povodňového nebezpečí u profilu.

Při dále stoupající hladině bude započato s vyklízením všech mechanismů a materiálů ze záplavové oblasti. Od 2. stupně výše bude již staveniště vyklizeno od všech mechanismů a materiálů ze záplavových oblastí.

Ostatní pokyny:

Práce spojené s pohybem mechanizace a pracovníků pro výstavbu toku je možné provádět do výšky hladiny I. stupně PA. při dodržení technologických postupů dle charakteru prací. Od 1 st. PA. a vyšší úrovně vody se na stavbě nebude pracovat a od 2.st.PA dodavatel bude mít odstraněny všechny mechanizační prostředky, které používá k výstavbě (nesmí být voda znečištěna mechanismy, eliminace znečištění ropnými látkami).

V případě vybřežení vody z toku nesmí být přejížděno zvodnělé území žádnou mechanizací.  Konkrétní technologický postup zvolí generální dodavatel stavby v rámci IČD (inž. činnosti dodavatelské).

Doporučuje se generálnímu dodavateli zajistit foto či videodokumentaci obvodu staveniště vč. stavu toku a přilehlých pozemků před zahájením stavby vč. přístupových cest. Podmínkou je však dle zákonných podmínek fotodokumentace průtoků n - letých vod na staveništi.

Vlastníci pozemků a staveb, které se nachází v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodní zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně v souladu s §85 z. č. 150/2010 (podrobný seznam), zejména v dané lokalitě:

- provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových poměrů za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí

- na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku

- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku

- v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu

- sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočných profilů

- účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor ČR)

- zajišťují záchranu osob a svého majetku

- provádějí povodňové zabezpečovací práce

- provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni

- odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně

Na rozestavěných stavbách plní úkoly dle §85 stavebník, v daném případě vybraná stavební firma (generální dodavatel stavby) a její odpovědný pracovník.

Umístění veškerých mobilních věcí v době jakéhokoliv povodňového nebezpečí bude mimo dosah vodní hladiny ve všech ohrožených částech objektu. Při požárech a zátopách je nutno splnit veškeré platné elektro vyhlášky. V případě nutnosti (potřeby) bude stávající mechanizace a pracovníci dodavatelské organizace k dispozici místní či jiné povodňové komisi.

9. Trvalá povodňová aktivita

Generální dodavatel stavby bude trvale dbát na úklid obvodu staveniště a přilehlého povodí. Z objektu vtokových objektů, propustků apod. se budou průběžně odstraňovat veškeré zachycené plovoucí předměty, bude zajišťován volný vtok do stávajících mostků a propustků. Musí být zajištěn plynulý odtok bez překážek, bez napadaných větví a kmenů atd.

10. Organizace povodňové služby

Ochranu díla při stavbě organizuje generální dodavatel stavby (GD). Investorem stavby musí být prokazatelně předán povodňový plán s označením dne předání. GD je povinen průběžně sledovat stav vody a v období, kdy budou očekávány vyšší vodní stavy, zajistí GD stavby dle potřeby noční službu či službu po dny pracovního klidu. Uvedené stupně PA jsou vyhlašovány s ohledem na bezpečnost díla jako celku.

Dodavatel stavby bude koordinovat od I. stupně PA práce se správcem toku.

Za stavu bdělosti dodavatel stavby zvýší četnost pozorování minimálně na 3 x denně, případně dle potřeby častěji tak, aby mohl bezpečně sledovat nárůst průtoku.

Tento stav je kritický pro stavbu v případě stoupání hladiny vody. Bude případně využíván vodohospodářský dispečink. Je nutné si uvědomit, že obzvláště u toků s malým povodím se velice rychle přibližuje II. a III stav PA.

I. st. pov. aktivity:

…..provádí se stanovené měření, případně častější dle potřeby a tyto stavy se zapisují, tento stav zaniká, pominou - li příčiny takového nebezpečí

II. st. pov. aktivity:

…...sleduje se stav vody (minimálně 4 x denně, případně častěji), kontroluje se volný průtok, v tocích nesmí být to, co by mohlo ohrozit jakost vody či mohlo být odplaveno, kontroluje se celé zájmové území a ústupové cesty, budou se provádět stavebně zabezpečovací práce rozestavěné stavby určené odpovědnou osobou stavby, stav pohotovosti bude vyhlášen též v případě, kdy v dané oblasti dojde k hromadění ledů nebo jiných předmětů, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně po dohodě se správcem toku

III. st. pov.aktivity:

.……při této výšce již tok může vybřežovat či dosahuje úrovně, kdy nelze na stavbě pracovat a průběh vody je mezi opěrnými zdmi značně vysoko, při dosažení této hladiny bude na dodavateli stavby, aby společně se správcem toku, vodoprávním úřadem a příslušnou obcí řešili operativně opatření k zamezení škod, dojde - li k bezprostřednímu ohrožení s možností vzniku škod oznámí generální dodavatel stavby toto povodňové komisi dle investorem přiloženého seznamu, při  tomto stupni PA se provádějí zabezpečovací a dle potřeby záchranné práce, stav  ohrožení  vyhlašuje při nebezpečí větších vod vodoprávní úřad a rovná se pokynu k zahájení záchranných prací nebo evakuací

11. Povodňová kniha

O činnostech vede dodavatel stavby povodňovou knihu dle z.č. 150/2010, do které se zapisují zejména:

- výsledky povodňových prohlídek

- čtení na vodoměrných latí a  hloubka vody

- znění přijatých a odeslaných zpráv s uvedením jejich odesílatelů a adresátů s časovými údaji.

Povodňová kniha bude uložena u dodavatele stavby, povodňová kniha nenahrazuje stavební deník a zápisy týkající se povodňových stavů se tudíž zapisují dvakrát nebo s odkazem na povodňovou knihu.

12. Odpovědné osoby

Dodavatel stavby určí odpovědnou osobu za dodržování povodňového plánu výstavby. Každá dodatečná změna povodňové komise a tf. spojení musí být uvedena v doplňku povodňovém plánu a v povodňové knize. Po uvedenou lhůtu platnosti tohoto povodňového plánu doplňuje zápisy tento odp. pracovník dodavatelské firmy  dle potřeby a dle zásad tohoto povodňového plánu. Kontrolu provádí investor stavby prostřednictvím stavebního dozoru.

13. Závěr:

Dodavatel stavby vodního díla bude provádět pravidelné preventivní prohlídky s ohledem na zajištění řádné průtočnosti. Dále je třeba, aby všichni pracovníci zainteresovaní do povodňové ochrany, byly  seznámeni s povodňovým plánem. Poté povodňový plán začíná platit dnem jeho schválení a za jeho dodržování odpovídá GD stavby.

Při průchodu zvýšených vodních stavů se podřizuje pokynům povodňové komisi obvodu ORP Stod.

Budou dokládány fotografické snímky a filmové záznamy z povodňových stavů. Zprávy o povodni budou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu.

Povodňový plán doplní generální dodavatel stavby před výstavbou.

Schválený povodňový plán bude umístěn:

Přímo na stavbě u stavbyvedoucího, u TDI investora, u povodňové komise obce Vstiš.

SCHVÁLENÍ:

# Odpovědný pracovník zhotovitele stavby:

zodpovědný za výstavbu vodního díla, za dodržování a kontrolu povodňového plánu:

........................……………………………….

jméno, adresa

tel: ………………………………………………       ……………………………..

podpis a datum

odpovědná osoba – zástupce generálního dodavatele stavby:

.......................……………………………….

jméno, adresa

tel:  ………………………………………………       …………………………….

Investor (objednatel) stavby:

Povodí Vltavy státní podnik

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Ing. Jiří Pechar

pověřený řízením sekce technické                       ……………………………………..

razítko a podpis

Odpovědná osoba investora- stavební dozor:

Miloslav Křen

T:  607 503 378, E: miloslav.kren2@pvl.cz         ……………………………………

razítko a podpis

Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce (město Strážov):

Dne :   ..........................................

…………………………………..

razítko a podpis

Zpracovatel povodňového plánu :	Ing. Milan Jícha

Opavská 50

312 00 Plzeň

IČ: 44648146

DIČ: CZ6002101369

T: 603 212 293

M:  voda.ap@volny.cz

Plzeň dne:………………………….			…………………………………..

razítko a podpis

P ř í l o h y:

Složení povodňové komise Města Strážov

Složení povodňové komise ORP Klatovy

Složení povodňové komise Plzeňského kraje

Přehledná situace

Katastrální situační výkres

Souhrnná technická zpráva stavby

Fotodokumentace

Povodňová komise Města Strážov

Ing. Josef Rousek

Předseda komise – tel. 607 788 228

Miroslav Jiřík

Pavel Prošek

Josef Soušek

Vlastimil Fürbacher