„IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí –rekonstrukce úpravy“

zak.č.: 281/2017

# A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2.	Seznam vstupních údajů

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

A.3.c.	Údaje o ochraně území

A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

A.4.b.	Účel užívání stavby

A.4.c.	Trvalá stavba

A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

A.4.i.	Základní bilance stavby

A.4.j.	Základní předpoklady stavby

A.4.h.	Orientační náklady stavby

A.5.	Členění stavby na objekty

##### A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	„IDVT 10273501, ř.km 0,42 -1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy“

Místo stavby:	k.ú. Brtí

Městský úřad:	Strážov

Předmět dokumentace: pročištění koryta, nové opevnění, oprava opěrných zdí,

zkapacitnění koryta, stabilizace nátrží

Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov

150 00 Praha 5

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

IČO: 44648146

DIČ: CZ6002101369

Hlavní projektant: 	Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

Zapsaný u ČKAIT pod číslem autorizace 0200455

##### A.2.	Seznam vstupních podkladů

- vodohospodářská mapa 1 : 50 000

- přehledná mapa 1 : 10 000

- katastrální mapa 1 : 1 000

- výběr staveniště

- konzultace s investorem

- výrobní výbor

- informace o vybraných parcelách

- zaměření lokality (V. Mazín, 02/2017)

- průzkum sítí

- fotodokumentace

- údaje ČHMÚ (01/2017)

- DÚŘ-IDVT 10273501, ř.km 0,42 -1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy (Ing.Jícha,02/2017)

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

Řešené území se nachází na bezejmenném potoce č.h.p. 1-10-03-0280 v k.ú. Brtí. Jedná se o vodní plochu – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné a  podél opraveného koryta toku jsou místně vedeny přístupové komunikace.

Úprava je řešena od staničení v ř.km 0,910 až do ř.km 1,116, a to přes celou obec Brtí, v délce 206,0 m.

##### A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází přímo v korytě vodoteče a částečně na přilehlých pozemcích vodní plochy a ostatní plochy.

Území je oboustranně částečně zastavěno.

###### A.3.c.	Údaje o ochraně území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území bezejmenného potoka č.h.p. 1-10-03-0280 a je vystavena povodňovým událostem.

###### A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

Říční síť se skládá z bezejmenného potoka.

###### A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

#### A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

###### A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je vypracován v souladu se stavebními a hygienickými předpisy, s požadavky na ochranu zájmů společnosti, životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů.

Byla dodržena vyhl.č.368/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Byly splněny požadavky dotčených orgánů CETIN a.s,RWE distribuční služby, s.r.o., ČEZ distribuce,  Telco Pro Services, a.s. a další, které budou doloženy při vlastním projednávání dokumentace před zahájením řízení.

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisí žádná investice.

###### A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

#### Pozemky dotčené výstavbou – v k.ú. Brtí

č. parcelní		          vlastník			        druh pozemku        výměra (m2)

625/1	Město Strážov, č.p. 71,	ostatní komunikace	98,0+58,0

Strážov		= 156,0 m2

625/23	    ČR, Povodí Vltavy, s.p.,	vodní tok	524,0 m2

Holečkova 3178/8, Praha

422/12	Janda Ladislav, Brtí 8, Strážov	TTP	105,0+25,0

Janda Pavel, Jiráskova 747, Nýrsko		= 130,0 m2

625/22	ČR, Povodí Vltavy s.p.,	vodní tok	93,0 m2

Holečkova 3178/8, Praha

422/13	Toman Josef, Brtí 4, Strážov	TTP	27,0 m2

625/20 	ČR, Povodí Vltavy s.p.,	vodní tok	30,0 m2

Holečkova 3178/8, Praha

625/21	ČR, Povodí Vltavy s.p.,	vodní tok	91,0 m2

Holečkova 3178/8, Praha

#### Pozemky dotčené přístupem v k.ú.Brtí

Jedná se o pozemky p.č.625/1, 12/3, 422/12, 422/13.

#### Pozemky sousední v k.ú. Brtí

Jedná se o p.č. 617/1;  st.21;  st.9;  12/1;  st.6;  st.32;  2;  422/9;  422/14;  625/19;  422/8;  5;  282/2;  284/3;  st.3;  st.2;  625/24;  625/6;  248/14.

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

Jedná se o opravy poškozeného koryta s opravou poškozených opěrných zdí a zkapacitnění koryta, opravy nátrží, odstranění sedimentů.

###### A.4.b.	Účel užívání stavby

Opravou koryta a souvisejících objektů dojde k zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů.

Úprava v kamenné dlažbě a kamenné rovnanině je volena z důvodů vysokých rychlostí s vysokým tečným napětím, s nemožností rozšíření či rozvlnění koryta z důvodů majetkových poměrů a dále z důvodů jednodušší údržby koryta.

###### A.4.c.	Trvalá stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

###### A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

Stavba není chráněna jako kulturní památka.

###### A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

###### A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

###### A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

Jedná se o opravu koryta, včetně opravy poškozených zdí, pročištění a stabilizace nátrží v celkové délce 206,0 m.

###### A.4.i.	Základní bilance stavby

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

#### Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Bude likvidována zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

###### A.4.j.	Základní předpoklady stavby

Předpokládané zahájení stavby 03/2018 - 06/2018.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

###### A.4.k.	Orientační náklady stavby

SO-1   Úprava toku

Úprava sjezdu 	  1 ks  ā   200 000,- Kč/ks 	 200 000,-

Staničení M 910,0 – 958,0 	 48,0 m  ā   8 000,- Kč/m 	 384 000,-

Staničení M 958,0 – 968,0 	 10,0 m  ā   35 000,- Kč/m 	 350 000,-

Staničení M 968,0 – 972,5 	 4,5 m    ā   6 000,- Kč/m 	 27 000,-

Staničení M 972,5 – 989,5 	 17,0 m  ā   40 000,- Kč/m 	 680 000,-

Staničení M 989,5 – 1043,5 	 54,0 m  ā   8 000,- Kč/m 	 432 000,-

Staničení M 1043,5 – 1048,5 	 5,0 m    ā   9 000,- Kč/m 	 45 000,-

Staničení M 1048,5 – 1060,0 	 11,5 m  ā   30 000,- Kč/m 	 345 000,-

Staničení M 1060,0 – 1116,0 	  56,0 m  ā   8 000,- Kč/m 	 448 000,-

Celkem SO-1  	 2 911 000,-	Kč

SO-2   Přeložka vodovodu

Přeložka 	  12,0 m  ā   4 000,- Kč/m 	 48 000,-

Celkem SO-2  	 48 000,-	Kč

SO-3   Úprava potrubí napouštění

Úprava 	  20,0 m  ā   4 000,- Kč/m 	 80 000,-

Celkem SO-3  	 80 000,-	Kč

SO-4   VON

VON 	  1 soub  ā   150 000,- Kč/soub 	 150 000,-

Celkem SO-4  	 150 000,-	Kč

#### Celkem náklady

SO-1  	 2 911 000,-

SO-2  	 48 000,-

SO-3  	 80 000,-

SO-4 		 150 000,-

Celkem (bez DPH)  	 3 189 000,-	Kč

###### A.5.	Členění stavby na objekty

Stavba bude členěna na 4 stavební objekty.

SO-1   Úprava toku

SO-2   Přeložka vodovodu

SO-3   Úprava potrubí napouštění

SO-4	VON (Vedlejší ostatní náklady)