| Projekt/stavba: | „IDVT 10273501, ř.km 0,42 -1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy“ |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita: | k.ú. Brtí , Městský úřad: Strážov |  |
| Zadavatel stavby: | Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, IČ: 70889953 , DIČ: CZ70889953 |  |
| Projektant: | Ing. Milan Jícha, Opavská 1501/50, 312 00 Plzeň, IČ: 44648146 Hlavní projektant: Ing. Milan Jícha, Opavská 1501/50, 312 00 Plzeň Zapsaný u ČKAIT pod číslem autorizace 0200455 |  |
| PLÁN zajištění BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI a POŽÁRNÍ OCHRANY (BOZP a PO) Pro projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) |  |  |
| Související dokumentace | Dle PD a příslušné vyhlášky, normy a předpisy |  |
| Související technologické postupy | Dle PD a příslušné vyhlášky, normy a předpisy |  |
| Sudbodavatelské příručka a postupy | dle výběrového řízení na zhotovitele |  |
| Vypracoval: | ing. Tomáš Honéger |  |
| Zhotovitel plánu BOZP: | Ing. Tomáš Honéger, koordinátor BOZP email: t.honeger@seznam.cz tel.: Ing. Tomáš Honéger – 739 373 243 |  |

OBSAH

| 1. Identifikační údaje .................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Působnost a cíle plánu BOZP ................................................................. | 3 |
| 3. Popis stavby ............................................................................................. | 4 |
| 4. Údaje o dopravních trasách a staveništi................................................... | 4 |
| 4.1 Plochy pro zařízení staveniště a sklad materiálu a nářadí ..................... | 4 |
| 4.2 Časový růběh prací .............................................................................. | 5 |
| 4.3 Vybavení stavby a počet zaměstnanců na stavbě ................................. | 5 |
| 5. Koordinace v BOZP a PO......................................................................... | 5 |
| 5.1 Složení komise: ...................................................................................... | 6 |
| 6. Zodpovědnosti v oblasti BOZP a PO......................................................... | 7 |
| 6.1 Základní povinnosti koordinátora BOZP ……......................................... | 7 |
| 6.2 Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele) .................................... | 8 |
| 6.3 Povinnosti a odpovědnosti stavbyvedoucího a vedoucích pracovníků podzhotovitelů......................................... | 8 |
| 6.4 Povinnosti a odpovědnosti mistra (ved. zam.) pracovních čet ............... | 9 |
| 6.5 Povinnosti a odpovědnosti ředitele stavby (hl. stavbyvedoucího)........... | 9 |
| 6.6 Ostatní pracovníci vedení stavby............................................................ | 10 |
| 7 Požární prevence ...................................................................................... | 10 |
| 8. Záznamy a hlášení BOZP a PO ............................................................... | 11 |
| 9. Kontroly dodržování Plánu BOZP a PO ................................................... | 11 |
| 9.1 Osnova kontroly ..................................................................................... | 11 |
| 10. Pracovní rizika pro pracovníky stavby .................................................... | 12 |
| 10.1 Hlavní zdroje ohrožení na stavbě.......................................................... | 12 |
| 11. Zásady pro udržování pořádku na stavbě ………………………………... | 16 |
| 12. Pracovní oděv a OOPP …………………………………………………….. | 16 |
| 13. Mimořádná událost (úraz, požár, havárie) ……………………………….. | 17 |
| 14. Označení vedení ……………………………………………………………. | 18 |
| Komunikační plán ………………………………………………………….. | 18 |
| 15. Ochranná pásma inženýrských sítí ……………………………………….. | 19 |
| 16. Používání označení, symbolů a signálů ………………………………….. | 20 |
| 17. Údržba komunikací………………………………………………………. | 21 |
| 18. Závěrečná ustanovení ……………………………………………………… | 21 |
| 19. Použitá literatura ……………………………………………………………. | 21 |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Registr rizik stavby

Příloha č. 2 – Vzor oznámení o zahájení stavby

Příloha č. 3 – ŽL, osvědčení a certifikace – ing. Tomáš Honéger

Příloha č. 4 – Prezence plánu BOZP

1.  Identifikační údaje

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor ČR			150

Policie						158

### Záchranná služba					155

Tísňová linka (SOS - Emergency call)		112

Seznam použitých zkratek

BOZP		bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO		požární ochrana

OOPP 	osobní ochranné pracovní prostředky

STL 		středotlaký plynovod

VN 		vysoké napětí

IS 		inženýrské sítě

DZS 		dokumentace zadání stavby

SM BOZP	systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

EMS		environmental management systém

VTZ		vyhrazená technická zařízení

2.  Působnost a cíle plánu BOZP

Projekt bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vypracovaný ve smyslu zákona č.

309/2006 Sb. v platném znění.

Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. Zhotovitelé jsou povinni seznámit s preventivními opatřeními BOZP, zahrnutými v tomto plánu všechny své zaměstnance a ostatní pracovníky a vyžadovat jejich dodržování.

Plán BOZP může být upravovaný v závislosti na plnění úkolu, výskytu úrazu nebo nehod případně dodatečných změn v projektu. Všechny změny plánu musí být schválené koordinátorem BOZP po dohodě se zhotovitelem a se souhlasem zadavatele.

Všechny změny a doplňky musí být zapsané do Knihy BOZP a musí s nimi být seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se to týká.

Cílem plánu BOZP je zajištění bezpečné práce při odpovídajících hygienických podmínkách pro všechny pracovníky zhotovitele a podzhotovitelů v prostoru staveniště a dosáhnout bezpečnou realizaci projektu.

Zvláštní pozornost musí být věnována preventivním činnostem na zabránění výskytu

úrazu. Cílem projektu je zabránit nehodám a zrealizovat stavbu bez výskytu pracovního úrazu.

3.  Popis stavby

Jedná se o vodohospodářská opatření. Součástí stavby jsou úpravy případných stávajících inženýrských sítí a ploch.

Více dle PD.

Během stavby se bude provádět aktualizace Plánu BOZP dle postupu prací.

3.1 Dělení stavby na stavební objekty

Dle PD a VV.

4.  Údaje o dopravních trasách a staveništi

- Dodávky materiálu a hmot pro účely stavby budou organizovány po místních komunikacích. Podrobné údaje jsou dány rozhodnutími správních orgánů.

- Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty, které k nim vedou musí být označené dopravním značením a výstražnými cedulemi - např.:

- Přístupové komunikace, staveniště a ostatní odstavné plochy se musí po celou dobu stavby udržovat v čistotě.

- Vstupy do prostoru stavby, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení osob stavební činností musí být zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob a veřejnosti výstražnými cedulemi případně i viditelnou zábranou a informací: „PŘI NÁVŠTĚVĚ SE NEPRODLENĚ HLASTE U STAVBYVEDOUCÍHO (vedoucího pracovníka stavby)!“

- Upřesňování dopravních tras je součástí koordinace mezi zhotovitelem a podzhotoviteli.

4.1 Plochy pro zařízení staveniště a sklad materiálu a nářadí

- Skládkové plochy a plochy pro zařízení staveniště se předpokládají na uzavřené části staveniště. Připojení na kanalizaci, el. energii, zdroje vody a telekomunikace je věcí zhotovitele.

- Stavební materiál se může skladovat na vyhrazených místech dle pokynu zhotovitele. Mimo zařízení staveniště lze tento materiál skladovat jen ve výjimečných případech na nevyhnutnou dobu tak, aby nepřekážel provozu na veřejných komunikacích.

- Při nakládání a vykládání stavebního materiálu mimo staveniště je nutné zařídit bezpečnost veřejnosti způsobilou a řádně poučenou osobou. Tato osoba odpovídá za bezpečnost nakládky a vykládky, zejména aby se nepovolané osoby nedostaly do pracovního prostoru použitých strojů (jeřáby apod.) a do jízdní dráhy vozidel při couvání, otáčení apod.

- Při ukládání stavebního materiálu musí být zabezpečená jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. V případě, že hrozí nebezpečí sesunutí hromady nebo zřícení stohu, musí se okamžitě bezpečným způsobem rozebrat. Ukládat materiál na okrajích nezpevněných svahu je zakázáno.

- Při ukládání materiálu je nutné nechat dostatečně velký manipulační prostor pro bezpečný odběr již uskladněného materiálu (přístup pro jeřáby, nákladní vozidla apod.). Dovoz materiálu na staveniště je nutné plánovat tak, aby byl na staveništi uskladněn jen na nevyhnutně potřebnou dobu a byl zároveň ekonomicky výhodný.

- Při uskladňování hořlavých a nebezpečných materiálů je potřeba dbát na dodržování nutných odstupových vzdáleností a ochranných pásem od sousedních objektů. Hořlavý a nebezpečný materiál je nutné označit dle platné legislativy, skladovat jej odděleně a v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů Materiál je nutné uskladnit tak, aby byl zabezpečený přístup pro hasičskou techniku.

4.2 Časový průběh prací

Zhotovitel zpracuje harmonogram prací podle stavebních objektů, který bude pravidelně aktualizovat a předloží jej koordinátorovi BOZP.

4.3 Vybavení stavby a počet pracovníků na stavbě

- Evidence mechanizace bude vedena ve stavebním deníku.

- Předpokládaný počet zaměstnanců na stavbě je veden ve stavebním deníku stavbyvedoucím v souladu s náležitostmi vedení stavebního deníku dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2005 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

5.  Koordinace v BOZP a PO

- Koordinaci plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

- Zhotovitelé zohledňují pokyny koordinátora BOZP a nezbavují se zodpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace.

- Zhotovitelé s předstihem informují koordinátora BOZP o nástupu nových podzhotovitelů pro včasnou aktualizaci plánu a koordinaci se stávajícími zhotoviteli.

- Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo, příp. bude zajišťěna při předání staveniště

- Obsahem smluv o dílo  nebo předávacího protokolu staveniště bude určení pracovišť jednotlivých podzhotovitelů, podmínky jejich předání a převzetí včetně písemného předání rizik dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě společných pracovišť stanovit zásady z hlediska udržování pořádku, výstražného značení nebo zabezpečení zdrojů ohrožení, určení režimu vstupu a pohybu pracovníků nebo cizích osob, zabezpečení první pomoci pro případ vzniku úrazu.

- Problematika BOZP a PO bude trvale jedním z bodů na všech koordinačních poradách.

- Podle potřeby se budou konat doplňkové porady před zahájením rizikových prací, na kterých budou diskutovaná specifická rizika prací, příslušné postupy a stanovena dodatečná bezpečnostní opatření.

Koordinace zhotovitele s podzhotoviteli bude probíhat na:

- poradách před započetím prací,

- pravidelných poradách vedení stavby - pravidelné porady vedení stavby za účasti zástupců podzhotovitelů,

- koordinačních poradách - koordinace prací jednotlivých zhotovitelů,

- kontrolních poradách s podzhotoviteli - svolávaných ředitelem stavby a koordinátorem BOZP.

Na úvodních poradách se určí:

- která stavební firma a v jakém termínu udržuje a likviduje společná bezpečnostní zařízení,

- která stavební firma se stará o pořádek a čistotu na staveništi včetně odvozu odpadků a úklidu příp. sněhu.

Na stavbě bude zřízena komise BOZP, kterou jmenuje koordinátor BOZP.

5.1 Složení komise:

- koordinátor BOZP

- hl. stavbyvedoucí

- určení zástupci zhotovitelů (dle potřeby)

- určení zástupci podzhotovitelů (dle potřeby)

- další zaměstnanci jmenovaní hl. stavbyvedoucím nebo koordinátorem BOZP (dle potřeby.

Zasedání komise BOZP organizuje koordinátor BOZP podle potřeby.

Termín zasedání ohlásí koordinátor BOZP s týdenním předstihem příp. ihned v případě řešení smrtelného úrazu popř. mimořádné události.

Ze zasedání komise vypracuje koordinátor BOZP zápis a rozešle všem zainteresovaným stranám.

Témata zasedání:

- Posouzení dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany u jednotlivých zhotovitelů.

- Analýza a zpráva o požárech, nehodách, zraněních a jiných nebezpečných situacích a ztrátách na majetku.

- Diskuse o nových bezpečnostních zásadách a směrnicích.

- Možnosti zpětné vazby od pracovníků k zhotovitelům (podzhotovitelům) a k vedení stavby.

- Aktuální bezpečnostní postupy a problémy následujících prací.

6.  Zodpovědnosti v oblasti BOZP a PO

Koordinátor BOZP je zodpovědný za realizaci plánu BOZP. Plní úkoly koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 101/2005 a dalších souvisejících předpisů.

6.1 Základní povinnosti koordinátora BOZP:

- Spolupracuje s hl. stavbyvedoucím při udržování materiálu BOZP v aktuálním stavu a upozorňuje zainteresované strany na změny pravidel a postupů BOZP a PO.

- Udržuje „Plán BOZP a PO“ v aktuálním stavu a tak, aby byl dostupný pro vedení stavby, technický dozor stavebníka a všechny ved, pracovníky zhotovitelů a podzhotovitelů.

- Organizuje za podpory hl. stavbyvedoucího pravidelný audit BOZP a PO na stavbě za účasti podzhotovitelů.

- Provádí kontroly plnění programů BOZP a PO u zhotovitele a podzhotovitelů.

- Koordinuje ve spolupráci s hl. stavbyvedoucím šetření pracovních úrazů a mimořádných (technických) havárií.

- Udržuje v potřebných případech kontakt s oblastním inspektorátem práce a ostatními státními orgány souvisejícími s BOZP a PO.

- Pracuje v těsné spolupráci se všemi pracovníky stavebníka, zhotovitele a podzhotovitele, kteří jsou zainteresovaní na omezování nebo úpravách všech podmínek a postupů, které jsou považovány za nebezpečné nebo nezdravé prostřednictvím:

  - vydávání bezpečnostních instrukcí,

  - poskytování odborných rad,

  - prosazování pracovních postupů prospěšných BOZP a PO.

- Vede Knihu BOZP a PO s evidencí záznamu o obchůzkách BOZP a PO, evidenci záznamu o nehodách a úrazech, o požárech, dopravních nehodách, technických haváriích, skoronehodách, pracovních úrazech.

- Organizuje školení BOZP a PO na téma „ Plán BOZP na stavbě „ pro vedoucí zaměstnance stavby.

- Organizuje pro všechny členy realizačního týmu a vedení stavby vysvětlování dílčích problémů nebo rizik BOZP a PO.

Péči o BOZP a PO je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení (tzn. každý člen vedení stavby a každý vedoucí zaměstnanec na stavbě) dle § 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

Každý zhotovitel a podzhotovitel odpovídá za bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, ve kterém musí být identifikována nebezpečí, hodnocena a řízena rizika. Dále odpovídá za nakládání s veškerým odpadem ze stavby - vede o tom evidenci, je odpovědný za proškolení svých zaměstnanců a seznámení s plánem BOZP.

6.2 Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele)

- Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a musí se v plné míře dodržovat, jakékoliv výjimky musí být nejprve odsouhlaseny koordinátorem BOZP.

- Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitele) je odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu Knihu BOZP a PO.

- Informovat koordinátora BOZP o nástupu nových podzhotovitelů či časových změnách postupu prací.

- Pozvaní zástupci zhotovitele (podzhotovitele) se zúčastňují zasedání komise BOZP stavby a bezpečnostních obchůzek stavby.

- Dopravní technika, stavební stroje, strojní a elektrické zařízení musí být označené dle platné legislativy.

- Každá mechanizace před zařazením na stavbu musí mít dokladovanou technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky apod.)

- Kniha BOZP a PO obsahuje:

  - přehled podzhotovitelů,

  - výsledky vlastních kontrol BOZP a PO na stavbě,

  - evidenci písemných povolení na práci s otevřeným ohněm,

  - doklady o provedených školeních BOZP,

  - bezpečnostní pokyny od koordinátora BOZP,

  - změna registru rizik (příloha č. 2),

  - přehled svářečských oprávnění včetně evidenčních čísel průkazů,

  - přehled strojnických průkazů včetně evidenčních čísel,

  - přehled pracovníků vyškolených pro příp. činnost protipožárních hlídek,

  - doklady o revizích vyhrazených technických zařízení (zejména elektrických zařízení a kabelů apod.)

  - seznam stavebních strojů,

  - bezpečnostní listy od všech chemických látek použitých na stavbě u nichž je to legislativou vyžadováno,

  - případně kontroly nad technologickými postupy a návody na obsluhu.

6.3 Povinnosti a odpovědnosti stavbyvedoucího a vedoucích pracovníků podzhotovitelů

- Uplatňování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí na stavbě ve smyslu všeobecně právně závazných předpisů, interních směrnic zhotovitele a zejména „Plánu BOZP a PO“.

- Vyšetření a ohlášení pracovních úrazů a přijímání nápravných opatření.

- Dodržování právních včetně interních a ostatních předpisů o PO na daném staveništi.

- Pobyt a činnost návštěv a externích pracovníků zhotovitele (podzhotovitele)při jejich krátkodobých pobytech na stavbě koordinuje s důrazem na dodržování pravidel a vybavení OOPP, školení BOZP, seznámení s významnými body „Plánu BOZP a PO“

- Zpracování nutných technologických a pracovních postupů před zahájením prací na stavbě.

- Pracovní nářadí, stroje a zařízení, které potřebují zaměstnanci k práci je v odpovídajícím provedení, udržované v bezpečném stavu a že metody a postupy ve výstavbě jsou v souladu se směrnicemi a předpisy BOZP a PO.

- Pracovníci dbají na dodržování BOZP, PO a dodržují odborné rady a pokyny koordinátora BOZP.

- Evidenci osob přítomných na stavbě (po jednotlivých zhotovitelích).

- Realizaci nápravných opatření, pokud jsou zjištěny nedostatky v oblasti BOZP a PO.

Další povinnosti a odpovědnosti stavbyvedoucího a vedoucích pracovníků podzhotovitelů

- Předkládá koordinátorovi BOZP seznam svých pracovníků s jejich odbornou způsobilostí (např. řidičské průkazy, průkazy řidičů motorového vozíku, obsluhy pojízdných-výsuvných žebříků, jeřábnické a vazačské průkazy, lešenářské průkazy, školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, obsluha motorových pil, strojnické průkazy, svářečské průkazy, osvědčení obsluhy tlakových nádob, obsluhy plynových zařízení, osvědčení elektrikářů, zdvihacích zařízení atd.) a dále zdravotní způsobilostí.

- Dále předkládá koordinátorovi BOZP platné revizní zprávy všech vyhrazených technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací), která jsou na stavbě užívána.

- Zúčastňuje se auditu BOZP a PO na stavbě.

- Formou obchůzek vykonává přímý dozor nad uplatňováním pravidel BOZP a PO na stavbě.

- Koordinuje a v případě nutnosti vydává povolení pro práci mezi sebou a svým podzhotovitelem.

- Pro aktivity na vyčleněných stanovištích (po odsouhlasení podmínek koordinátorem BOZP), vydává písemné povolení na práce se zvýšeným nebezpečím.

6.4 Povinnosti a odpovědnosti mistra (ved. zam.) pracovních čet

- Mistři a vedoucí pracovních čet jsou odpovědní za přenášení informací BOZP a PO a za přímý dohled nad dodržováním pravidel BOZP a PO u své čety.

- Zodpovídají za znalosti svých podřízených pracovníků a praktické dodržování zásad BOZP a PO.

- Mistři musí znát „Plán BOZP“ a musí být schopni zajistit dodržování pravidel standardu BOZP a PO.

- Každý pracovník zhotovitele nebo podzhotovitele je povinen dodržovat pravidla BOZP, metody a postupy, používat odpovídající OOPP, nástroje a přístroje a chovat se tak, aby neohrozil ostatní pracovníky a nezavdal příčinu k pracovnímu úrazu nebo vzniku požáru.

- Technický dozor stavebníka je v oblasti BOZP metodicky veden koordinátorem BOZP, musí být podrobně seznámen s problematikou BOZP a PO v oblasti své odborné způsobilosti.

6.5 Povinnosti a odpovědnosti hl. stavbyvedoucího

- Kompletní problematiku BOZP a PO na stavbě ve smyslu všeobecně právně závazných předpisů, interních směrnic zhotovitele a zejména dodržování plánu BOZP a PO.

- Dodržování právních a interních předpisů o PO na daném staveništi.

- Projednání témat z plánu BOZP:

    - na úvodních poradách s podzhotoviteli,

    - na poradách vedení stavby,

    - na koordinačních poradách,

    - na kontrolních poradách s podzhotoviteli.

- Pobyt a činnost návštěv vedení stavby a kontrolních pracovníků zhotovitele při jejich krátkodobých pobytech na stavbě, s důrazem na jejich vybavení OOPP, školení BOZP a seznámení s významnými body Plánu BOZP a PO.

- Vypracování nutných technologických (pracovních) postupů před zahájením prací.

- Při předání staveniště podzhotoviteli, si od něj vyžádat jmenování zástupce pro BOZP.

- Zúčastňuje se auditu BOZP a PO na stavbě.

- Schvaluje vyhodnocení vykonaných kontrol a obchůzek BOZP a odpovídá za brzké odstranění zjištěných nedostatků.

- Formou obchůzek vykonává přímý dozor nad uplatňováním pravidel BOZP a PO na stavbě.

6.6 Ostatní pracovníci vedení stavby

- Jsou to například: geodet, geolog, manažer řízení kvality a SM BOZP, EMS apod., jsou zodpovědní za dodržování všeobecných pravidel BOZP a PO, zjištěné nedostatky jsou povinni hlásit hl. stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP

- Všechny osoby, které se pohybují v prostoru stavby jsou povinny se identifikovat a nahlásit důvod návštěvy.

7. Požární prevence

- Zabezpečení požární ochrany je povinností každého zaměstnance.

- Každý ved. zaměstnanec odpovídá za zabezpečení PO v rozsahu jeho působnosti a nemůže ji přenést na svého podřízeného či zaměstnance požární ochrany.

- Na staveništi musí být ustanovena požární hlídka s patřičným vybavením.

- Základní pravidla požární ochrany jsou obsažena ve vstupním školení BOZP a PO, školení nutno obnovovat každé dva roky – na vyzvání koordinátora BOZP je zhotovitel povinen předložit příslušné doklady.

- Požární poplachové směrnice a příp. Požární evakuační řády budou vyvěšeny na dobře viditelném místě v blízkosti vstupu na stavbu.

- Práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, práce s otevřeným ohněm v prostoru činností se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím budou prováděny na písemné povolení a ve zvláštních případech za asistence požární hlídky.

- Sklady s uloženými hořlavinami, buňky sociálního zařízení a kanceláře musí být vybavené přenosnými hasicími přístroji. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše (max.) 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu (např. opatřit hasicí přístroj řetízkem).

- Všechny podložky, zástěny a plachty pro svářeče musí být z nehořlavého materiálu.

- Hasící přístroje musí být jednou ročně kontrolovány oprávněnou osobou.

- Požární hydranty a věcné prostředky PO musí být trvale přístupné a plně použitelné.

- Elektrické spotřebiče musí být udržované v dobrém stavu a pravidelně kontrolované v souladu s ČSN 33 16 00, ČSN 33 15 00, ČSN 33 16 10.

- Zneškodnění hořlavých nebo jedovatých látek musí být provedeno v souladu s postupy o nakládání s nebezpečnými odpady, nesmí být vypouštěny do kanalizace.

- Zneškodnění odpadu pálením na stavbě je zakázáno!!!

- Zásoby tlakových lahví a barev nesmí být skladovány v prostoru výrobních jednotek a ve vzdálenosti méně než 10 m od otevřeného ohně.

- Hořlavé a snadno zápalné látky musí být skladovány v označených uzavřených nádobách, odděleně od jiného materiálu, mimo pracovní prostory. Tyto prostory musí být označen značkou zákaz kouření. Případné vchody, východy a přístupy k nim musí být trvale volné. Průchozí šířka musí být minimálně 0,8 m.

- Zhotovitelé a podzhotovitelé odpovídají za instalaci a stav vhodných přenosných hasících přístrojů na staveništi a jejich dostatečný počet.

- Při odchodu z pracoviště je nutno celý pracovní prostor zkontrolovat a zajistit proti vzniku požáru.

8.  Záznamy a hlášení BOZP

Všechny zhotovitelské firmy jsou povinny vést průběžné záznamy všech případů úrazů, skoronehod, technických havárií, porušení předpisu nakládání s odpady, dopravních nehod, ekologických havárií, úmrtí, požárů všech velikostí, vykonaných kontrol státními orgány v Knize BOZP.

Při některých případech nadále trvá povinnost oznámit vznik události orgánům ve smyslu zákonů a předpisů ČR.

O všech případech musí být doručená písemná zpráva hl. stavbyvedoucímu, který je povinný tyto informace neodkladně předat koordinátorovi BOZP.

9.  Kontroly dodržování Plánu BOZP a PO

Všichni zástupci zhotovitelských firem v řídících funkcích včetně technického dozoru a koordinátora BOZP vykonávají nepřetržitou (neformální) kontrolu dodržování Plánu BOZP a PO jako součást své pracovní náplně.

Dozor zhotovitele tvoří základní kámen systému kontrol BOZP a PO na stavbě.

Odpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen:

- pravidelně kontrolovat dodržování pravidel BOZP a PO na stavbě,

- zjišťovat nedostatky u vlastních zaměstnanců a pracovníků podzhotovitelů,

- v případě zjištění nedostatku tyto ihned řešit.

Pravidelné kontrolní obchůzky stavby organizuje koordinátor BOZP za účasti zástupců zhotovitelů.

9.1 Osnova kontroly:

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP a PO,

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě,

- platné doklady od vyhrazených technických zařízení (revizní zprávy),

- prokazatelnost provedení školení BOZP a PO,

- evidence pracovníků včetně jejich kvalifikace a zaškolení pro různé činnosti včetně jejich zdravotní způsobilosti,

- další problémy dle aktuální situace na stavbě,

- výsledky a závěry kontrol vyhotovuje koordinátor BOZP zápisem do Knihy BOZP.

10. Pracovní rizika pro pracovníky stavby

Bezpečné pracovní postupy pro jednotlivé činnosti jsou zpracované v technologických postupech příp. v pracovních postupech.

10.1 Hlavní zdroje ohrožení na stavbě

10.1.1 Stavební a montážní činnosti

Po dobu těchto prací hrozí poranění v důsledku pádu přes překážky na ploše, vniknutí cizích těles nebo prachu do očí, kontaktem s pracovními nástroji nebo stavebními stroji, je možný i úraz elektrickým proudem (odkryté vedení, stavební rozvody) a pádem zvedaného břemene, zavalením či zasypáním osob, pádem do hloubky apod.

Opatření na snížení rizik:

- vytyčení a označení staveniště,

- oplocení staveniště,

- zabezpečení výkopů a jejich označení,

- snižování prašnosti volbou vhodných technologií,

- dočasná instalace výstražných a zákazových tabulek BOZP,

- bezpečnostní školení

10.1.2 Práce ve výškách

Materiál, nářadí a prac. pomůcky se musí uložit, příp. skladovat ve výškách tak, aby po celou dobu uložení byl zabezpečen proti pádu, sklouznutí nebo shozením větrem.

Pracovní nářadí se zakazuje zavěšovat na části oděvu, pokud na to není upravený

nebo pokud pracovník nepoužije vhodnou výstroj (opasek s poutky).

Konstrukce na práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení,

pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesáhnout normou dané náhodné zatížení konstrukce.

Prostory, nad kterými se pracuje se musí bezpečně zajistit, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a jiných osob. Zaměstnanci, pracovníci a veřejnost musí být chráněni před pádem předmětu kolektivním zajištěním OOPP, pokud je to technicky možné. A upřednostňovat kolektivní zajištění před osobním zajištěním pracovníků.

Materiál musí být uložen tak, aby nemohl sklouznout nebo se zřítit. Pokud je potřeba,

zřídí se na staveništi kryté přechody nebo se zamezí vstup k nebezpečným místům. Shazování předmětů, zbytku stavebního materiálu z výšky je povoleno pouze na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami do kontejneru. Je zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu (plechy, krytina, desky) nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky.

Práce ve výškách se musí přerušit při:

- nepříznivých povětrnostních vlivech - bouřce, silném dešti, námraze apod.

při větru nad 8m/s-na zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10m/s viditelnosti menší jak 30 m

 teploty prostředí nižší jak - 10 °C

- nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje

- živelné události

- jiných nepředvídatelných okolnostech

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednané se zhotoviteli a koordinátorem BOZP.

10.1.3 Zemní práce

Před zahájením zemních prací musí zodpovědný pracovník zhotovitele zabezpečit v terénu vytyčení trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Toto vytyčení inženýrských sítí a objektů musí být ověřené a potvrzené jejich provozovatelem. Pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámení s druhem podzemních sítí, jejich trasami a hloubkou a jejich ochrannými pásmy. To platí také pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

V rámci projektu musí být stanovený způsob zajištění stěn výkopu proti sesunutí nebo sklony svahu výkopu. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek proti projektu je odpovědný pracovník povinen po konzultaci s projektantem upravit sklon svahu.

Opatření pro zajištění bezpečnosti práce pro jednotlivé výkopy musí být stanoveny ještě před jejich započetím.

Před zahájením zemních prací je nutné stanovit:

- postupy v případě nepředvídaných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí, výskyt balvanu nebo skalního podloží, zbytky stavebních konstrukcí, výskyt nesoudržných zemin, staré munice apod.),

- místa vybudování přechodu a přejezdu a způsob jejich provedení,

- zajištění zásobování, příjezdu záchranných sborů a pod.,

- pracovníka, zodpovědného za odbornou kontrolu stavu zábran, pažení, lávek, přechodu a četnost této kontroly (nejméně 1x za den)

Před zahájením zemních prací je nutno prověřit, zda se v blízkosti pracoviště nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by mohly ohrozit stabilitu stěn výkopu nebo svahu (např. beranění štětových stěn a pilot, používání pneumatického kladiva) a navrhnout adekvátní opatření na zajištění stability svahu a

bezpečného výkonu zemních prací. Tato opatření musí být projednána s koordinátorem BOZP.

Zásady pro provádění zemních prací:

- Výkopy v zastavěných územích musí být zajištěné proti pádu osob (např. zábradlím, oplocením, výkopkem do výšky 0,9m).

- Výkopy na veřejných komunikacím nebo do nich zasahující musí být označené výstražnou dopravní značkou.

- Pro zaměstnance pracující ve výkopu se musí zajistit bezpečný sestup(výstup).

- Před prvním vstupem zaměstnanců do výkopu nebo při přerušení prací déle jak 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Výkopové práce, kde hrozí nebezpečí zavalení, sesunutí nebo jiné zvýšené riziko nesmí provádět zaměstnanec osamoceně. Také nesmí pracovník provádět osamoceně výkopové práce na odlehlých pracovištích od hloubky 1,3 m.

- Okraje výkopu se nesmí zatěžovat ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

- Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné jen za předpokladu, že se provedou opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k vedením – opatření se projednají se správci těchto sítí.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci rozmístěni tak, aby se navzájem neohrožovali. Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v nebezpečném prostoru. Při zjištění nebezpečných předmětů se musí práce zastavit až do odstranění těchto předmětů.

- Svislé stěny výkopu se musí zabezpečit pažením od hloubky 1,3 m v zastaveném území.

- Svislé stěny výkopu v nezastavených územích se musí pažit od hloubky 1,5 m.

- V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných na sesunutí a v místech, kde je třeba počítat s opakovanými otřesy, se stěny musí zabezpečit i při menších výškách.

- Je zakázáno sestupovat či vystupovat z výkopu po konstrukci pažení.

- Obnažená vedení potrubí ve stěně výkopu se musí ihned zabezpečit proti průhybu, vybočení a rozpojení.

- Při ručním odstraňování výztuže se musí postupovat odspoda při současném zasypávání odpaženého výkopu tak , aby byla zajištěna BOZP.

- Pokud hrozí nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování výztuže, pažení se ponechá v potřebné výšce ve výkopu.

- Podkopávání svahu je zakázáno, pokud vzniknou pochybnosti o stabilitě svahu, pracovník odpovědný za provádění zemních prací musí určit opatření na zabezpečení svahu.

- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu a pod ním.

- Při práci na svazích se sklonem větším než 1:1 a výšce nad 3 m se musí provést opatření proti uklouznutí osob nebo sesunu materiálu.

- Pracovat současně na více stupních na svahu nad sebou je přípustné, pouze jsou-li vytvořeny bezpečné podmínky pro osoby na nižších stupních.

- Stroje na zemní práce může obsluhovat jen pracovník, který má pro tuto činnost odbornou (zdravotní) způsobilost a dostatečnou praxi.

- Stroje na zemní práce se mohou pohybovat nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje výkopu, aby nedošlo ke zřícení stroje.Tyto vzdálenosti jsou určené technologickým postupem nebo je určí odpovědný pracovník na místě dle skutečnosti a prokazatelně s nimi seznámí obsluhu. O použití strojů v blízkosti podzemních inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě se správcem těchto sítí.

- Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno zdržovat se v nebezpečném dosahu stroje. Pokud obsluha nemá dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v práci.

- Je zakázáno vstupovat bez vhodné ochrany osob do strojně vykopaných výkopů,které nejsou zabezpečené proti sesunu.

- Pokud je stroj v pohybu, nikdo se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu stroje, před strojem ve směru jízdy ani mezi tahačem a vlečným strojem.

- Při práci více strojů na jednom pracovišti se musí mezi nimi zachovat bezpečná vzdálenost pro manipulační prostor druhého stroje.

- Obsluha stroje nesmí opustit své místo bez toho, aby pracovní zařízení nebylo spuštěné na zem, příp. na podložku na zemi nebo umístěné v předepsané poloze a mechanicky zabezpečené.

- Obsluha je povinna zaznamenat závady stroje, případně provozní odchylky zjištěné po dobu provozu do provozního deníku. Po přestávce a po ukončení směny, pokud se obsluha stroje střídá, musí být se závadami střídající seznámen.

- O přestávkách a při ukončení prací se mobilní stroj musí zabezpečit proti samovolnému pohybu spuštěním pracovního zařízení na zem, zabržděním parkovací brzdou nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně.

- Mobilní stroj se musí odstavit na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do pozemních komunikací, není ohrožená jeho stabilita a není ohrožen padajícími předměty.

10.1.4 Práce vykonávané v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí

Vlastní ohrožení vyplývá z pohybu a pobytu osob a zařízení v prostoru možného ohrožení po dobu vykonávání prací.

Opatření na snížení rizik:

- Je nevyhnutelné bezpodmínečně dodržovat závazné předpisy a Plán BOZP a PO.

- Přijmout zvláštní opatření podle konkrétního případu.

- Informovat zúčastněné osoby o nebezpečí.

10.1.5 Doprava materiálu jako zdroj ohrožení

Jedná se o dopravu materiálu na staveniště a po staveništi, na místa stavebních a montážních prací, včetně vertikálního transportu.

Opatření na snížení rizik:

- Zajištění prostoru manipulace s materiálem proti vstupu nepovolaných osob.

- Průběžná očista staveništních komunikací od bláta, sněhu, omezování prašnosti kropením.

- Očista mechanizace od nečistot před opuštěním staveniště.

- Minimalizace možných komplikací v provozu na komunikacích

- Při nakládce či vykládce materiálu bude doprava řízena pověřenou osobou.

- Dočasná instalace výstražných tabulek BOZP, pro noční hodiny pak dodržet příslušné osvětlení.

- Max. povolená rychlost na stavbě pro všechny dopravní prostředky je omezená na 5 km/h.

11.  Zásady pro udržování pořádku na stavbě

Pořádek na stavbě je základním předpokladem bezpečnosti při pracovních činnostech. Proto se od hlavního zhotovitele a podzhotovitelu očekává dodržování následujících pravidel:

- Všechny pracovní prostory, staveniště a příslušenství udržovat v čistém, hygienickém a zdravotně nezávadném stavu.

- Udržovat čistotu schodišť, cest pro pěší a komunikací.

- Lahve a jiné obaly je zakázáno nechávat na staveništi, shromaždují se pro odvoz s komunálním odpadem nebo tříděným odpadem do kontejneru,

- Skladovat materiál, nářadí a různá zařízení tak, aby nebyl překážkou pro jiné stavební činnosti.

- Denně uklízet odpad z pracovišť i z okolí a zabezpečit jeho roztřídění.

- Hořlavý odpad shromaždovat v samostatně vyčleněném kontejneru, odstraňovat v pravidelných intervalech.

- Zvláštní pozornost věnovat lokalizaci a odstraňování nebezpečného odpadu například olejů, čistících prostředků.

- Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a komunikací.

- Před uložením použitého stavebního dřeva nejprve odstranit všechny hřeby nebo zajistit úložiště tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví.

- Očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) ihned po jejich znečištění.

12.  Pracovní oděv a OOPP

- Každý pracovník musí být vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétní práce.

- Pracovníci cizích právnických nebo fyzických osob, při výkonu pracovní činnosti na pracovištích jsou povinni používat OOPP stanovené příslušným bezpečnostním předpisem.

- Používané OOPP musí být schváleného typu (s osvědčením oprávněné zkušebny na příslušné riziko) a s platnou dobou použitelnosti.

Všichni pracovníci musí při pobytu na stavbě používat:

  - oranžovou halenu nebo vestu,

  - ochrannou přilbu,

  - pracovní oděv a obuv.

Ostatní zainteresované strany (např. technický dozor investora, geodet, zainteresovaná veřejnost apod. musí při pobytu na stavbě používat:

  - oranžovou halenu nebo vestu,

  - ochrannou přilbu,

  - pracovní obuv.

    - V mrazech se ochranná přilba doplňuje zateplovací vložkou, používají se zateplené rukavice, obuv a zateplovací vložky pod vrchní oděv.

    - V prašném prostředí s rizikem poškození zdraví škodlivinami se používají ochranné prostředky dýchacích orgánu.

    - Dále musí být zaměstnanci vybaveni dle profesních požadavku a platných předpisů.

13.  Mimořádná událost (úraz, požár, havárie)

V rámci tohoto dokumentu za mimořádnou událost považujeme:

- úrazy, poranění a náhlé nevolnosti osob,

- požár,

- živelná pohroma (v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy apod.)

- ohrožená bezpečnost dopravy,

- havárie, únik škodlivin

První pomoc, lékařské ošetření:

- Musí být poskytnuta v případe každého poranění, otravy nebo náhlého vážného zhoršení zdravotního stavu.

- Poskytování první pomoci musí být zaměřené vždy na zachování hlavních životních funkcí.

- Každý pracovník je povinen:

ihned po zjištění pracovního úrazu poskytnout první pomoc

  - přivolat zdravotní záchranou službu,

  - informovat nadřízeného nebo stavbyvedoucího,

  - podle vlastních možností zamezit vzniku následných škod na zdraví, pracovníků a škodám na zařízení.

- Nelze-li zajistit okamžité vyproštění vlastními silami a prostředky je nutno přivolat hasičský záchranný sbor

- Všichni pracovníci musí vědět, kde jsou prostředky první pomoci.

- Všichni pracovníci musí být seznámeni se zásadami a způsoby poskytování první pomoci a způsoby vyproštění zraněného z nebezpečných prostorů (zejména při úrazech elektrickým proudem a v prostorách zamořených plynem), poskytování první pomoci je součástí školení BOZP zaměstnavatelem.

Lékárničky první pomoci

- Lékárnička musí být řádně vybavená, označená a lehce dostupná.

- Za vybavení, používání a doplňování lékárničky zodpovídá stavbyvedoucí.

- Na samostatných pracovištích musí být k dispozici přenosné lékárnicky (brašny).

- Lékárničky v nástěnných skříňkách se instalují v budově vedení stavby a v objektech zařízení staveniště zhotovitelů.

- Vedle lékárničky je viditelně umístěno telefonní spojení na záchrannou službu příp. hasičský sbor.

Havarijní stavy – vyhlašování a evakuace

- Při vzniku havarijní situace se činnost pracovníků na stavbě podřizuje pokynům stavbyvedoucího.

- V prostoru staveniště je určeno shromažďovací místo ke krátkému shromáždění a spočítání pracovníků.

- Při všech druzích havarijních situací jsou zástupci podzhotovitelů povinni nahlásit stavbyvedoucímu, zda všichni pracovníci opustili pracoviště a jsou ve shromažďovacích místech.

Požáry

- Každý, kdo zpozoruje vznik požáru je povinný jej uhasit dostupnými hasícími prostředky.

- Ostatní pracovníci musí být upozornění voláním „HOŘÍ“ nebo výstražnou houkačkou.

- V případě vzniku požáru se provádí též evakuace osob a materiálu z ohroženého prostoru s důrazem na nebezpečná zařízení (tlakové lahve s plynem, kanystry s hořlavými kapalinami), motory a elektrická zařízení je třeba vypnout (v rámci možností).

- Každý požár (bez ohledu na velikost) musí být ohlášen vedení stavby, koordinátorovi BOZP a příslušnému Hasičskému sboru kraje.

- Nahlásit požár je nutno i v případe jeho zdolání vlastními prostředky.

Postup při vzniku mimořádných událostí

- Poplach – postup je zřejmý z grafického „Komunikačního plánu“ (každý, kdo zpozoruje mimořádnou událost informuje všechny ohrožené osoby, nadřízené osoby, zásahové síly).

- Zajištění a záchrana – nebezpečná místa je potřeba zabezpečit před zahájením záchranných prací, aby se zabránilo větším škodám na majetku a ohrožení dalších osob.

- Podávání informací – každý zhotovitel musí mít zpracovaný poplachový telefonní seznam, který je viditelně umístěný na zařízení staveniště.

- Další opatření – všechna opatření, která jsou potřebná, aby byly splněny všechny zákonné či smluvní povinnosti, které vznikly mimořádnou událostí, a aby byly co nejvíce potlačeny negativní důsledky.

- Závěrečná porada – je svolávaná příslušným vedoucím zaměstnancem a jejím cílem je vyhodnotit všechny postupy, vypracovat jejich eventuální vylepšení. Analýzu události s přijatými opatřeními zařadí stavbyvedoucí do dalšího školení pracovníků.

14.  Označení vedení

1. Podzemní vedení se označují výstražnými fóliemi předepsané barvy.

2. Výstražné fólie se kladou 0,20 m až 0,30 m nad uloženým vedením.

3. Povrchové označení kabelu se provádí kabelovými označníky nebo značkovacími tyčemi. Při značení musí být dodržena ustanovení platných ČSN.

U místní kabelizace se značení neprovádí. U kabelu elektro se označují všechna vícenapěťová křížení dálkových a napájecích kabelu. Kabely do napětí 1000 V se neznačí. U kabelu sdělovacích a zabezpečovacích se označují křížení s překážkami (vozovka, potok) a všechny spojky dálkových kabelů.

KOMUNIKAČNÍ PLÁN

Dle PD (POV)

15.  Ochranná pásma inženýrských sítí

15.1 Elektrická zařízení

Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně je:	- pro vodiče bez izolace 7 m

- pro vodiče s izolací základní 2 m

- pro závěsné kabelová vedení 1 m

Ochranná pásma nadzemního vedení (měřená od krajního vodiče u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně; nad 110 kV do 220 kV včetně; nad 220 kV do 400 kV a nad 400 kV) jsou: 12 m; 15 m; 20 m; 30 m.

Ochranná pásma závěsného kabelového vedení 110 kV a zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence jsou: 2 m; 1 m.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a nad

110 kV po obou stranách kabelu je: 1 m; 3 m.

Ochranné pásmo venkovní elektrické stanice (dále stanice s napětím vyšším než

52 kV) a výrobny elektřiny je 20 m.

Ochranné pásmo u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je 7 m.

Ochranné pásmo u kompaktních a zděných stanic a u vestavěných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je: 2 m; 1 m.

Pásmo s podzemními vedeními bez odpovídajících konstrukčních vrstev nad vedením mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t včetně.

V ochranném pásmu venkovního vedení a pod ním je zákaz:

- Zřizovat stavby a konstrukce.

- Skladovat hořlavé a výbušné látky.

- Pěstovat porosty s výškou přesahující 3 m, ve vzdálenosti od 5 m od krajního vodiče vzdušného vedení je možno porosty pěstovat do takové výšky, aby při pádu nemohly poškodit vedení.

- Provádět činnosti, při kterých by se mohla ohrozit bezpečnost osob a majetku nebo poškodit elektrické vedení a ohrozit bezpečnost provozu.

Osoby, které zřizují stavby nebo vykonávají činnosti při kterých se mohou přiblížit k elektrickým zařízením, jsou povinny oznámit svou činnost správci tohoto zařízení a řídit se jeho pokyny.

Provozovatelé zařízení napájených jednosměrným proudem v blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů způsobujících poškození podzemního vedení jsou povinni informovat správce vedení a ve spolupráci s ním zabezpečit ochranu podzemního elektrického vedení.

Práce na elektrickém zařízení musí zhotovitel provádět s dodržováním ČSN 34 31 00, ČSN 34 31 01, ČSN 34 31 03, ČSN 34 31 04 a ČSN 34 31 08, při práci na trakčním vedení a v jeho blízkosti se postupuje podle ČSN 34 31 09.

15.2 Plynárenská zařízení

Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie je: 2,5 m po obou stranách zařízení.

Ochranné pásmo pro technologické plynárenské objekty je 4 m na všechny strany

půdorysu (max. 200 m - určuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve zvláštních případech).

Ochranné pásmo pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastaveném území je: 1 m.

Ochranné pásmo pro ostatní plynovody a přípojky je 4m na obě strany půdorysu.

Práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení může stavební úřad povolit jen za souhlasu správce tohoto zařízení, při vysokotlakých plynovodech se vyžaduje předchozí souhlas ministerstva, práce se mohou provádět pouze za přímého dozoru správcem pověřeného pracovníka.

Právnická nebo fyzická osoba, která způsobí poškození provozu plynárenského zařízení, je povinna uhradit škody na tomto zařízení včetně škody za uniklý plyn a škody způsobené uniklým plynem.

15.3 Telekomunikační vedení

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.

15.4 Potrubí

Doporučené ochranné pásmo vodovodního potrubí je 2 m na obě strany.Při soubězích sítí stanovuje požadavky ČSN 73 6005.

16.  Používání označení, symbolů a signálů

- Trvalé značky se musí používat na označení zákazu, výstrahy, příkazu, na označení nouzových východu, únikových cest a na umístění a označení prostředku první pomoci.

- Na trvalé označení umístění požárního zařízení a jeho označení se musí použít značka a bezpečnostní barva.

- Místo, kde je nebezpečí pádu nebo srážky s překážkou se musí označit bezpečnostní barvou a značkou.

- Světelné označení, akustické signály nebo slovní komunikace se musí použít pokud je třeba signalizovat nebezpečí nebo upozornit pracovníky a jiné osoby na pracovišti, aby provedli mimořádná opatření, nebo upozornit na nouzovou evakuaci. Přitom je třeba zohlednit vzájemnou záměnu a kombinaci označení.

- Ruční signály nebo slovní komunikace se musí použít, pokud to situace vyžaduje, na upozornění osob vykonávajících činnost, která muže ohrozit bezpečnost nebo zdraví.

- Současně lze použít tyto kombinace:

  - Světelné označení a akustické signály.

  - Světelné označení a slovní komunikace.

  - Ruční signály a slovní komunikace.

- Minimální požadavky na slovní komunikaci.

- Mluvené zprávy mají být krátké, jednoduché a srozumitelné. Komunikující osoby musí být schopné správně vyslovovat a správně porozumět mluvené zprávě.

- Minimální požadavky na ruční signály:

  - Ruční signály musí být přesné, jednoduché, lehce vykonatelné, srozumitelné a zřetelně odlišné od ostatních signálu. Pokud se používají současně obě dvě ramena nebo ruce, musí se pohybovat symetricky a ukazovat jen jeden signál.

  - Osoba dávající signály nesmí vykonávat jinou činnost krom zajišťování bezpečnosti pracovníků popř. dalších osob v jeho blízkosti.

  - Signalista musí být schopen sledovat zrakem všechny činnosti, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost, pokud to není možné musí se zabezpečit více signalistů.

  - Pokud není obsluha schopná bezpečně vykonat příkazy, které přijala, musí přerušit probíhající činnost, aby si vyžádala nové pokyny.

17.  Údržba komunikací

Údržba komunikací se provádí za dodržení technologických postupu pro letní a zimní

údržbu pozemních komunikací, technologického postupu pro běžnou prohlídku a úklid komunikací a technologického postupu pro provádění přechodného dopravního

značení. Zpracování uvedených technologických postupu je povinností správců dotčených komunikací .

Údržbu inženýrských sítí provádí jejich správci v rámci pravidelných revizí těchto zařízení za podmínek daných příslušnými ČSN.

18.  Závěrečná ustanovení

V okamžiku zahájení stavebních prací bude Plán BOZP aktualizován dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a sladěn s POV.

Manuál údržby bude aktualizován před dokončením stavby dle skutečného provedení.

Tento materiál je duševním vlastnictvím ing. Tomáše Honégera a nelze ho tedy distribuovat bez jeho vědomí.

19.  Použitá literatura

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákoník práce

Zákon č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákon o požární ochraně

Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - energetický zákon

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů  - o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - katalog odpadu

Vyhláška č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o skladování výbušnin

Vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 87/2000 Sb. - kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

ČSN 33 16 00 – Revize elektrického nářadí

ČSN 33 15 00 – Revize elektrického zařízení

ČSN 33 16 10 – Revize elektrospotřebičů během užívání

ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrické zařízení staveniště

ČSN EN 12 845 – Stabilní hasící zařízení

ČSN EN 12 416-2 – Stabilní prášková hasící zařízení

ČSN 34 31 09 – Elektrotechnické předpisy.

ČSN 75 56 30 Vodovodní potrubí

ČSN 75 62 30 Kanalizační potrubí

ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení