Projekce Máša s.r.o.

Rumburská 483/6

190 00 Praha 9, Střížkov

Bezděkovka (IDVT 10175214), Bezděkov, úprava koryta v obci

D. – Dokumentace objektů

Seznam příloh:

Technická zpráva

- Situace 1:200

- Podélný profil potoka

- Příčné řezy 1- 10

- Příčné řezy 11- 24

- Vzorové příčné řezy potoka-ukončení výustí

- Vzorový příčný řez přejezdné lávky

- Podrobná úprava dna potoka

- Lávky-detaily žb. desek

Investor     : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Datum       : 02/2018

Zak. číslo : 27/2017

Obsah:

1)	Popis stavby

2)	Členění stavby na stavební objekty

3)	Technické řešení stavby

4)	Inženýrské sítě

5)	Vytýčení stavby

6)	Podklady pro zpracování technické zprávy

7)	Soupis norem k provedení stavby a zkoušek kvality díla

# Popis stavby

a) Účel stavby

Projekt je zpracován na základě požadavku investora stavby tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

Vodní tok Bezděkovka prochází středem obce Bezděkov a pod obcí ústí do vodního toku Cerhovka. Jedná se o hydrologické číslo povodí 1-03-05-008 s plochou povodí 1,78 km2. Úsek potoka od návsi směrem k zaústění do Cerhovky byl v nedávné době již upraven. Jedná se tedy o úpravu potoka přes náves až k místnímu rybníku.

V současné době dochází v zastavěné části obce při velkých vodách k častému zaplavování přilehlých pozemků a způsobování škod na majetku občanů obce. Z tohoto důvodu je navržena úprava koryta vodního toku Bezděkovka. Úprava koryta je navržena na průtok Q100= 8m3/s.

Hlavním účelem stavby je zamezit rozvodnění vodního toku Bezděkovka a zaplavování přilehlých pozemků v zastavěné části obce Bezděkov.

b) Současný stav

Potok je v současné době opevněn kamennou dlažbou, která je značně rozpadlá a nestabilní. Dno současného potoka má šíři cca. 1m a sklon břehů je 1:1. Současná hloubka potoka je cca 80 cm. Průtočná kapacita současného potoka je v dolní části 3,62m3/s, což je cca Q10 – výpočet viz. příloha č. 1 a 2. Ani v horní části potok nevyhovuje na Q100 – viz. příloha 3.

Jelikož dochází k častému vylití vody z koryta potoka a zaplavování okolních zastavěných pozemků je tento průtok nedostatečný.

Z tohoto důvodu je navrženo rozšíření dna potoka a úprava břehů v zastavěné části obce na průtočnou kapacitu Q100= 8 m3/s. N-leté průtoky viz. příloha Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové.

c) Návrh úprav vodního toku

Rekonstrukce vodního toku Bezděkovka je navržena od již provedené úpravy koryta potoka až k místnímu rybníku. Úsek pod mostem přes státní silnici III/34527 není součástí tohoto projektu.

Na vodním toku se nachází dvě přejezdné lávky pro osobní automobily do 3,5t a jedna lávka pro pěší. Tyto lávky jsou navrženy nové v místě současných lávek. Dále se na vodním toku nachází kamenný schod, který bude upraven.V současné době dochází v zastavěné části obce při velkých vodách k častému zaplavování přilehlých pozemků a způsobování škod na majetku občanů obce. Z tohoto důvodu je navržena úprava koryta vodního toku Bezděkovka. Úprava koryta v zastavěné části obce je navržena na průtok Q100= 8m3/s.

Úprava potoka je navržena v délce 195,7m.

Úprava potoka

Po současný most přes silnici III/34527 tj. km 0,00 – 0,07816 je navrženo rozšíření dna potoka na šíři 2,0 m se sklonem dna 1,2%. Sklon břehů je v tomto úseku potoka navržen 1:1. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100= 8m3/s, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 4-6.

V km 0,0255-0,0307 je navržena úprava současného kamenného stupně. Výška stupně byla snížena na 23 cm z důvodu zvětšení spádu dna potoka a tím dojde k zvětšení průtoku potoka.

V úseku pod současným mostem v oblouku tj. km 0,052 – 0,07816 je navržena na levém břehu zemní hrázka, která zabrání při  velkých vodách vylití vody na okolní pozemky. Zemní hrázka bude ohumusována tl. 15 cm a oseta travním semenem.

Za mostem tj. km 0,09168 – 0,1334 je navrženo rozšíření dna koryta na 2m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100= 8m3/s, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 7-9.

V km 0,1334 – 0,1374 a km 0,146 – 0,1542 místě současných přejezdných lávek jsou navrženy nové přejezdné lávky š. 4m a 4,6m. V tomto úseku bude potok proveden s kolmými břehy š. 2m z betonu C16/20 XC2. Dno potoka bude provedeno z kamenné dlažby do betonu tl. 45 cm. Přejezdná lávka bude provedena jako prefabrikovaný panel tl. 20cm s únosností min. 3,5t pro osobní auta. Ke kolaudaci bude předložen certifikát o únosnosti tohoto panelu. Přejezdná lávka bude opatřena zábradlím.

Koryto potoka pod přejezdnou lávkou je navrženo na průtok Q100= 8m3/s. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 19-21.

Přejezdná lávka bude provedena dle výkr. D.06.

Mezi první a druhou přejezdnou lávkou tj. km 0,1374 – 0,1496 je navrženo rozšíření dna koryta na 1,8m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100= 8m3/s, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 10-12.

Za druhou přejezdnou lávkou tj. km 0,1542 – 0,165 je navrženo rozšíření dna koryta na 1,6m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100= 8m3/s, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 13-15.

Od km 0,165 až na konec úpravy potoka je navrženo rozšíření dna koryta na 1,6m se sklonem dna 2,3%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100= 8m3/s, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky. Výpočet průtoku Q100, Q50 a Q20 viz. příloha č. 16-18.

V místě současné lávky pro pěší je navržena nová lávka š. 1m. Lávka bude provedena jako prefabrikovaný panel tl. 15cm s únosností pro pěší provoz. Ke kolaudaci bude předložen certifikát o únosnosti tohoto panelu. Přejezdná lávka bude opatřena zábradlím.

Lávka bude provedena dle příčného řezu č. 21 výkr č. D.04.

Na konci úpravy potoka se nachází odtokový objekt z rybníka. Tento objekt bude vyčištěn a současná kamenná dlažba bude vyspárována.

Opevnění celého koryta je navrženo z kamenné dlažby do betonu tl. 45 cm. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky.  Dle Českého hydrometeorologického ústavu  Q100= 8 m3/s.

Současné kamenné schody v opevnění potoka budou demontovány a po vyrovnání navrženého sklonu břehu budou opětovně osazeny.

Do potoka jsou svedeny různé odtokové potrubí. Toto potrubí bude zachováno. Umístění potrubí je zřejmé z výkr. č. D01. Situace.

V km 0,0024 vede pod potokem současný vodovod a v km 0,004 současný plynovod. Tato potrubí musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jejich poškození. V tomto úseku bude proveden ruční výkop a základy pod opevněním potoka budou provedeny dle skutečného krytí tohoto potrubí, případně budou vynechány.

V km 0,092 – 0,158 se na pravém břehu nachází v blízkosti potoka spojový kabel. Tento spojový kabel bude ručně okopán na přeložen blíže k plotu. Toto provede vlastník sítě a v nabídkovém rozpočtu bude přeložka zahrnuta částkou 50 000 Kč bez DPH.

Dále se v km 0,146 – 0,170 se na pravém břehu nachází plynovod. Plynovod musí být při stavbě řádně zajištěn, aby nedošlo k jeho poškození. Před zahájením stavby je nutné tyto sítě řádně vytyčit a na plynovodu udělat sondu. V případě, že plynovod bude zasahovat do objektu opevnění potoka bude nutné jeho přeložení.

Na současné přejezdné lávce k rodinnému domu čp. 27 se nachází potrubí plynovodu. Toto plynovodní potrubí musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jeho poškození. Nová přejezdná lávka bude umístěna v souběhu s tím potrubím.

Výpočty průtoků koryta viz. přílohy č. 1-21.

Úprava koryta vodního toku je navržena v celkové délce 195,7 m.

# Členění stavby na stavební objekty

Stavba není členěna na stavební objekty.

# Technické řešení stavby

Opevnění potoka je navrženo z kamenné dlažby do betonu C16/20 XC2 tl. 45 cm.

Nejdříve bude provedeno rozebrání současného kamenného opevnění včetně kamenného stupně. Dále bude provedena demontáž současných lávek. Na současné přejezdné lávce k rodinnému domu čp. 27 se nachází potrubí plynovodu. Toto plynovodní potrubí musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jeho poškození. Na začátku úpravy potoka se nachází současný vodovod a plynovod. V tomto úseku bude proveden ruční výkop a základy pod opevněním potoka budou provedeny dle skutečného krytí tohoto potrubí (popřípadě budou vynechány)..

Kámen z opevnění bude opětovně použit na stavbu nového opevnění koryta potoka.

Po odstranění současného opevnění potoka budou provedeny výkopy pro koryto potoka a pro základy pod opevnění koryta potoka. Následně bude provedeno opevnění koryta potoka a kamennou dlažbou do betonu C16/20 XC2, který bude vyztužen KARI sítěmi 150/150/8 mm. Krytí výztuže bude min.50 mm. Na opevnění koryta budou použity převážně kameny ze současného koryta.

Opevnění potoka bude provedeno dle vzorových příčných řezů výkr. č. D.05.

V km 0,012; 0,02; 0,035; 0,045; 0,055; 0,065; 0,103; 0,115; 0,127; 0,140; 0,160; 0,180 bude dno koryta upraveno dle výkr. č. D.07 – Podrobná úprava dna potoka (požadavek CHKO Železné hory)

V místech přejezdných lávek budou provedeny kolmé stěny z betonu C16/20 XC2 tl. 40 cm vyztužené KARI sítí 150/150/8. Krytí výztuže bude min.50 mm. Na tyto stěny budou osazeny prefabrikované panely s únosností min. 3,5t. Lávky budou opatřeny zábradlím.

Přejezdné lávky budou provedeny dle výkr. č. D.06.

V horní části úpravy potoka tj. v km 0,172 – 0,183 bude demontováno současné oplocení pro snadnější přístup k potoku při jeho úpravě. Toto oplocení bude po stavbě opětovně osazeno.

Úprava potoka bude probíhat po úsecích z důvodu přečerpávání vody v potoce.

Směrové vedení potoka

Osa potoka je složena z přímek a kruhového oblouku.

Km 0,000     -  0,00668 osa je v přímá délky 6,68m

Km 0,00668 -  0,02332 osa je v kruhovém oblouku R = 100m, dl. 16,64m

Km 0,02332 -  0,05575 osa je v přímé délky 32,43m

Km 0,05575 -  0,07681 osa je v kruhovém oblouku R = 30m, dl. 21,06m

Km 0,07681 -  0,09186 osa je v přímé délky 15,05m

Km 0,09186 -  0,09589 osa je v kruhovém oblouku R = 6m, dl. 4,03m

Km 0,09589 -  0,1061   osa je v přímé délky 10,21m

Km 0,1061   -  0,12491 osa je v kruhovém oblouku R = 100m, dl. 18,81m

Km 0,12494 -  0,1957   osa je v přímé délky 70,79m

Směrové vedení potoka je zřejmé z výkresu č. D.01 – Situace 1:200.

Podélný sklon potoka

Podélný sklon potoka vychází ze současného spádu potoka. V dolní části potoka až po současný most je sklon potoka 1,2%. Za mostem je sklon potoka 1,1% a v horní části potoka (pod rybníkem) je sklon dna potoka 2,3%.

Podélný profil vodního toku je zřejmý z výkr. č.2 – Podélný profil potoka.

Příčný profil potoka

Příčný profil koryta je navržen v souladu s požadavky na jeho průtočnou kapacitu a stabilitu.

Koryto potoka je navrženo na průtočnou kapacitu Q100= 8 m3/s.

V km 0,00 – 0,07816 je navrženo rozšíření dna potoka na šíři 2,0 m se sklonem dna 1,2%. Sklon břehů je v tomto úseku potoka navržen 1:1.

V km 0,09168 – 0,1334 je navrženo rozšíření dna koryta na 2m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1.

V km 0,1334 – 0,1374 a km 0,146 – 0,1542 místě současných přejezdných lávek jsou navrženy nové přejezdné lávky. V tomto úseku bude potok proveden s kolmými břehy š. 2m se klonem dna 1,1%.

V km 0,1374 – 0,1496 je navrženo rozšíření dna koryta na 1,8m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1.

V km 0,1542 – 0,165 je navrženo rozšíření dna koryta na 1,6m se sklonem dna 1,1%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1.

Od km 0,165 až na konec úpravy potoka je navrženo rozšíření dna koryta na 1,6m se sklonem dna 2,3%. Sklon břehů je v tomto úseku navržen 2:1.

Příčný profil potoka bude proveden dle příčných řezů výkr. č.D.03 a D.04.

Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky v okolí vodního toku uvedeny do původního stavu. Pozemky s travním porostem budou po dokončení prací ohumusovány tl. 15cm a osety travním semenem.

# Inženýrské sítě

Podzemní inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny svými správci. Před zahájením zemních prací, musí investor stavby zajistit vytyčení všech stávajících sítí a zabezpečit je tak, aby nedošlo k jejich poškození. Stávající sítě jsou ve výkresové části dokumentace zakresleny pouze informativně.

V km 0,0024 vede pod potokem současný vodovod a v km 0,004 současný plynovod. Tato potrubí musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jejich poškození. V tomto úseku bude proveden ruční výkop a základy pod opevněním potoka budou provedeny dle skutečného krytí tohoto potrubí, případně budou vynechány.

V km 0,092 – 0,158 se na pravém břehu nachází v blízkosti potoka spojový kabel. Tento spojový kabel  bude ručně okopán na přeložen blíže k plotu.

Dále se v km 0,146 – 0,170 se na pravém břehu nachází plynovod. Plynovod musí být při stavbě řádně zajištěn, aby nedošlo k jeho poškození. Před zahájením stavby je nutné tyto sítě řádně vytyčit a na plynovodu udělat sondu. V případě, že plynovod bude zasahovat do objektu opevnění potoka bude nutné jeho přeložení.

Na současné přejezdné lávce k rodinnému domu čp. 27 se nachází potrubí plynovodu. Toto plynovodní potrubí musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jeho poškození. Nová přejezdná lávka bude umístěna v souběhu s tím potrubím.

V horním úseku potoka se dále nachází nadzemní el. vedení.

Při stavbě musí být dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.

# Vytýčení stavby

Souřadnicový systém mapy je pro projektovou dokumentaci proveden v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Vytyčovací body jsou v situaci fixovány souřadnicovým systémem. Hlavní vytyčovací přímkou je osa potoka. Vytyčení stavby bude provedeno dle výkr. č. D.01 – Situace 1:200.

Předpokládá se, že stavbu vytýčí odborný geodet.

# Podklady pro zpracování technické zprávy

Průzkumy a posouzení:

Stavebně geologický průzkum nebyl proveden.

Průtoky velkých vod:

N-leté průtoky – Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

Mapové a geodetické podklady:

Zaměření zájmové oblasti bylo pro projektovou dokumentaci provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

# Soupis norem k provedení stavby a zkoušek kvality díla

ČSN  73 3050  Zemní práce

ČSN  73 6005  Prostorové uspořádání inženýrských sítí

ČSN  73 2400  Provádění a kontrola beton. konstrukcí

ČSN  73 1209  Vodostavební beton

ČSN  73 1311  Zkoušení betonové směsi a betonu

ČSN  73 0031  Stavební konstrukce a základy

ČSN  73 3150  Tesařské práce stavební

ČSN  73 0420  Vytyčovací odchylky ve stavebnictví

ČSN  72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin

TNV 752102 Úpravy potoků

ČSN 736510 Vodní hospodářství