| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Lačnov |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 1/2018 |
| NÁZEV AKCE: Lačnovský potok, Lačnov |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223412 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Lačnovský potok byl do správy Povodí Moravy, s.p. předán 1. 1. 2011 na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.  35935/2010-15110 ze dne 21. 12. 2010 a opravného Rozhodnutí MZe č. j. 86336/2011-15112 ze dne 10. 5. 2011.

Předchozím správcem toku Zemědělskou vodohospodářskou správou byly na Lačnovském potoce evidovány 3 úpravy, a to v ř. km 0,000 – 2,115, ke které byla předána i původní projektová dokumentace z r. 1972. Dále ZVHS evidovala 2 úpravy Lačnovského potoka, a to v délkách 285 m a 690 m. Umístění kratší úpravy bylo zřejmé z předaného zákresu v mapě, projektová dokumentace se nedochovala. Úprava byla dle zákresu v mapě provedena od mostu na silnici III. třídy č. 4943 proti toku po most u hasičské zbrojnice (aktuální kilometráž toku v osách mostů je ř. km 2,256 a 2,536). K poslední úpravě byla Povodí Moravy, s.p. předána projektová dokumentace na odstranění povodňových škod z r. 1999, podle které byla provedena úprava v dl. 410 m, a to v ř. km cca 3,060 – 3,470.

Koryto toku v ř. km 0,000 – 2,115 bylo upraveno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce 0,9 m se sklony svahů 1:1,5 s opevněním 2 bet. dlaždicemi 0,5 x 0,5 x 0,1 m nad sebou, zapřenými ve dně o bet. obrubníky 1 × 0,25 × 0,15 m. Dle PD měla být niveleta toku zajištěna zděnými kamennými prahy, a to v ř. km 1,755, 1,835 a 1,995 – při pochůzce nebyly prahy zachyceny. V místě zatrubněného PB přítoku nad mostem u hřiště (ř. km 1,906) mělo být dno toku zpevněno na š. 6 m dlažbou z lom. kamene zajištěnou zděnými prahy, opevnění nebylo při pochůzce zachyceno. Nátokový a výtokový rozšířený úsek koryta byl rovněž zpevněn kam. dlažbou v dl. 3 m ve dně, na celou výšku svahů v dl. 2 m a s plynulým snížením opevnění na běžnou výšku v dl. 1 m, a to nad i pod mostem. V minulosti byl horní úsek úpravy v ř. km 2,069 – 2,115 zatrubněn, zatrubnění nebylo provedeno správcem toku, ale došlo ke zkrácení původní úpravy, která nyní končí v ř. km 2,069. Koryto je v úseku podél fotbalového hřiště (ř. km 1,777 – 1,898) zaneseno nánosy v množství cca 0,2 m3/bm, v úseku nad mostem u hřiště cca 0,3 m3/bm, v rozšířeném úseku nad a pod mostem u hřiště je nánosů více. Opevnění koryta je v dobrém stavu, pomístně je bude potřeba urovnat, případně nahradit poškozené dlaždice.

Zatrubnění koryta končí v ř. km 2,201 a dále až po silniční most na silnici III. třídy č. 4943 v ř. km 2,253 bylo koryto původně upraveno stejně jako v navazujících úsecích do tvaru jednoduchého lichoběžníku se sklonem svahů 1:1 a s opevněním kam. rovnaninou. V současné době je koryto upraveno do obdélníkového tvaru s opevněním bet. panely 2 × 1 × 0,15 m, 2 panely jsou uloženy ve dně a po 1 na každé straně toku. Úprava byla provedena neznámým stavebníkem zřejmě z prostorových důvodů. Konstrukce není stabilní, tlak okolní zeminy způsobuje vyvracení panelů do toku. V tomto úseku toku se nachází cca 0,3 m3/bm nánosů.

Mezi silničním a cestním mostem v ř. km 2,260 až po most u hasičské zbrojnice v ř. km 2,507 byla provedena úprava koryta toku do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně cca 0,9 m, se sklony svahů 1:1 a s opevněním svahů kam. rovnaninou na šikmou výšku 0,5 m, která je pravděpodobně zapřena o záhozovou patku ve dně. V tomto úseku se v korytě toku nachází malé množství nánosů max. 0,05 m3/bm, opevnění není urovnáno, plní však svou stabilizační funkci. V ř. km 2,413 – 2,421 je na levém břehu toku proveden násyp pro parkoviště, násyp je zapřen trámy – jedná se o nepovolenou stavbu v korytě toku, která tvoří překážku průtoku vody.

V následujícím úseku podél hasičské zbrojnice v ř. km 2,515 – 2,532 je pravý břeh stabilizován bet. opěrnou zdí v. 1,8 m, zeď je v dobrém stavu, bez závad, vlastník opěrné zdi není znám. Koryto toku je zde rozšířeno na šířku ve dně 2 m, z tohoto důvodu se zde nachází větší množství nánosů – cca 0,3 m3/bm. Opevnění LB se jeví v dobrém stavu.

Nad cestním mostem v ř. km 2,539 až po cestní most v ř. km 2,616 je koryto upraveno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce 1 – 1,5 m ve dně s opevněním břehů na šikmou výšku 0,5 m kam. rovnaninou, břehy jsou provedeny ve sklonu 1:1. V dl. cca 10 m na horním konci úpravy je opevnění provedeno na celou výšku břehů, jedná se o opevnění přechodu kanalizace. Nánosy se v tomto úseku nacházejí v množství cca 0,35 m3/bm, opevnění je překryto travním drnem, není zřejmě dokonale urovnáno, plní však svou stabilizační funkci.

Podél komunikace v ř. km 2,616 – 2,699 (lávka pro pěší) je koryto opevněno bet. panely s drážkovaným lícem o rozměrech 2 × 1 × 0,2 m, které jsou uloženy na obou březích ve sklonu 1:1 a zapřeny ve dně o bet. obrubníky 1 × 0,35 × 0,2 m. Dno toku má šířku 1,5 m. Opevnění je v dobrém stavu. V tomto úseku se nacházejí nánosy v množství cca 0,25 m3/bm.

V následujícím úseku až po most u Obecního úřadu v ř. km 2,808 bylo koryto upraveno do lichoběžníkového tvaru o šířce ve dně 0,9 m se sklony svahů 1:1. Projektová dokumentace úpravy tohoto úseku se nedochovala, v korytě se nachází zbytky kamenného opevnění, předpokládá se, že původně bylo koryto opevněno obdobným způsobem, jako v níže položených úsecích kamennou rovnaninou. V korytě se nachází minimum nánosů, opevnění je však nutno obnovit v celém úseku. Strmý levý břeh podél nemovitosti manželů Krahulíkových jeví značné známky eroze.

Následující úseku v ř. km 2,813 (cestní propustek) – 2,908 (lávka pro pěší) je upraven do lichoběžníkového tvaru o šířce ve dně cca 1 m a sklonech svahů 1:1, opevnění je překryto travním drnem, anebo chybí. Na horním úseku došlo sedimentací splavenin k vytvoření mírných meandrů. Pravý břeh na spodním konci úseku je snížen a zřejmě zde dochází k rozlivům.

Následující úsek se jeví jako přirozený vodní tok, koryto meandruje, je doplněno vzrostlou vegetací. Příčný profil je přirozený ve tvaru U. V mapě předané současnému správci toku předchozím správcem ZVHS je v tomto úseku zakreslena úprava. Šířka toku ve dně je cca 0,5 m. Vzhledem k tomu, že koryto v tomto úseku protéká nezastavěnou oblastí, není nutno zde koryto toku upravovat.

Od ř. km 3,060 (u nemovitosti Liedermannových na pozemku parc. č. st. 324/1) až po cestní most k nemovitosti č. p. 28 v ř. km 3,470 je provedena úprava dle PD z r. 1999. Koryto toku je zde upraveno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 0,9 m se sklonem svahů 1:1,5 – 1:1. Břehy toku na šikmou výšku 0,5 m byly opevněny kam. rovnaninou zapřenou ve dně o záhozovou patku. Úprava je přerušena zatrubněním vodního toku, které není ve správě Povodí Moravy, s.p., a navazujícím silničním mostem (ř. km 3,145 – 3,200) s výtokovým profilem v bet. opěrných zdech o dl. 5 m. Dle původní projektové dokumentace bylo v otevřeném profilu vybudováno 11 příčných prahů z kulatiny, při pochůzce byl zachycen pouze 1, nad silničním mostem. Koryto toku je v dobrém technickém stavu, v korytě se nacházejí nánosy v množství cca 0,2 – 0,3 m3/bm, opevnění zejména v meandru za nemovitostí č. p. 134 není dokonale urovnáno, plní však svou stabilizační funkci.

V celém opravovaném úseku se v korytě toku nacházejí náletové dřeviny.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd k Lačnovskému potoku pro opravu je řešen po komunikacích souběžných s vodním tokem, popř. pojezdem po souběžných zatravněných plochách, v nepřístupných úsecích je příjezd navržen přejezdem přes soukromé zahrady a dále korytem toku. V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků a správci inženýrských sítí informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na cizí pozemky. Budou dohodnuty konkrétní trasy a případné podmínky pojezdu, termíny demontáže oplocení a případných dalších zásahů. Sjezdy z komunikace č. III/4946 ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje na pozemcích parc. č. 130/3 a 3457/54 v k. ú. Lačnov budou zpevněny silničními panely. Bude zhotoven nájezd na chodník u mostu na komunikaci č. III/4943 např. z dřevěných fošen, násypu recyklátu apod. a zajištěna ochrana chodníku před poškozením pojezdem stavební mechanizací – rozebráním dlažby, překrytím panely, apod.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov ryb a vodních živočichů a jejich záchranný transfer.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí (např. položení silničních panelů), které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Z koryta toku v ř. km 1,777 – 3,470 budou odstraněny sedimenty a bude provedena oprava břehového opevnění bet. dlaždicemi zapřenými o bet. obrubníky a kamennou rovnaninou, opřenou ve dně o záhozovou patku. V úseku ř. km 2,201 – 2,245 bude provedena rekonstrukce původního opevnění kamennou rovnaninou, opřenou ve dně o záhozovou patku s napojením na obdélníkový profil nad a pod tímto úsekem zborcenými plochami za kamenného zdiva opřeného o patku z kam. záhozu prolitého cem. maltou.

Ve všech úsecích budou odstraněny dřeviny z průtočného profilu toku a další dřeviny, které byly označeny např. z důvodů zdravotních, ppř. zasahují do elektrického vedení apod. V úseku od začátku opravy až po zatrubnění v ř. km 2,069 budou veškeré pařezy dřevin vyfrézovány, případně co nejvíce osekány a zatřeny proti obrůstání. V úseku ř. km 2,699 – 2,810 budou dle volby a možností zhotovitele vyfrézovány, co nejvíce osekány a zatřeny proti obrůstání, ppř. vytrženy.

ř. km 1,655 – 1,777

V tomto úseku budou odstraněny dřeviny z průtočného profilu toku označené reflexní barvou. Pařezy dřevin budou vyfrézovány. Těžba sedimentů, ani oprava opevnění v tomto úseku prováděna nebude.

ř. km 1,777 – 1,898

Z koryta toku budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,2 m3/bm, v dl. 10 m pod mostem u hřiště v množství cca 0,5 m3/bm. Opevnění je v tomto úseku překryto travním drnem, nebylo možno zhodnotit skutečný stav případného poškození, předpokládá se, že bude po odtěžení nutno vyměnit 2 % bet. dlaždic vel. 0,5 × 0,5 × 0,1 m a urovnat dalších cca 10 % opevnění, zejména v blízkosti kácených dřevin.

Příjezd k tomuto úseku je navržen po pravobřežní souběžné komunikaci na pozemcích parc. č. 3442/1 a 3442/2. Stavební materiál je možno dočasně uložit na levobřežním zatravněném pozemku podél následujícího úseku, který je ve správě Povodí Moravy, s.p.

ř. km 1,898 – 2,069

Z koryta toku budou odtěženy sedimenty v množství 0,3 m3/bm. Opevnění je v horším stavu, než v předchozím úseku, bude je nutno urovnat cca 50 % plochy, zejména na LB (dlaždice i obrubníky ve dně) a doplnit, případně vyměnit dalších 15 % bet. dlaždic.

Příjezd je navržen po levobřežním zatravněném pozemku, který je v KN veden jako koryto vodního toku s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. a částečně pozemek parc. č. 12/1. Po stavbě by bylo vhodné koryto zaměřit a narovnat zde majetkoprávní vztahy. Stavební materiál je možno uložit na levobřežním pozemku ve správě Povodí Moravy, s.p.

ř. km 2,069 – 2,201

Zatrubnění toku v tomto úseku není v majetku správce toku, v rámci stavby zde nebudou prováděny žádné stavební práce.

ř. km 2,201 – 2,245 (přechod plynovodu)

V tomto úseku se v korytě toku nacházejí nánosy v množství cca 0,3 m3/bm, které budou v rámci stavby odstraněny z koryta toku. Koryto toku bude rekonstruováno do tvaru jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 1 m, svahy budou upraveny ve sklonu 1:1. Rekonstrukce bude provedena v úseku mezi koncem zatrubnění až po křížení plynovodu, které nebude stavbou dotčeno.

Panely z břehů i dna toku budou odstraněny, pravý břeh bude odkopán ve sklonu 1:1 ode dna, z výkopového materiálu bude na levém břehu prováděn hutněný násyp ve sklonu 1:1 tak, aby dno toku bylo v celém úseku široké 1 m.

Na začátku a konci úseku bude v dl. 3 m koryto plynule napojeno na zatrubnění a obdélníkový úsek o šířce 2 m. Sklony svahů budou zborcenou plochou přecházet ze sklonu 1:1 do sklonu 10:1, opevnění břehů se bude zvyšovat s rostoucím sklonem z šikmé výšky 0,5 m v běžné trati až na celou výšku svahu cca 1,2 m.

Opevnění v běžné trati bude provedeno obdobně jako v jiných úsecích Lačnovského potoka kamennou rovnaninou z lom. kameniva o hmotnosti 80 – 200 kg na šikmou výšku 0,5 m, která bude ve dně zapřena o záhozovou patku z lom. kameniva o hm. 80 – 200 kg. V přechodových úsecích bude opevnění provedeno zdivem z lomového kamene na cem. maltu MC 10 opřeným o patku z lom. kamene s prolitím cem. maltou MC 10.

Povrch neopevněného terénu dotčeného zemními pracemi bude urovnán a oset travní směsí.

Průtok ve vodním toku bude po dobu stavby v tomto úseku převáděn potrubím se zřízením příčných sypaných hrázek na začátku a konci potrubí pro usměrnění průtoku vody. Hrázky budou provedeny ze sedimentů usazených v korytě toku. Po dokončení stavebních prací bude odstraněno potrubí pro převádění vody a rozebrány příčné hrázky. Materiál hrázek (sedimenty) bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

V blízkosti inženýrských sítí, zejména přechodu plynovou a dešťové kanalizace na PB (není zakreslena v situace, nebyl zjištěn vlastník!!!) je nutno dbát zvýšené opatrnosti, odkopy provádět ručně. V tomto úseku toku jsou do koryta svedeny 2 výustě dešťové kanalizace. Výustě je nutno zachovat, předpokládá se seříznutí potrubí na PB a prodloužení potrubí na LB. Oplocení levobřežního pozemku bude dle potřeby rozebráno a následně uvedeno do původního stavu.

Příjezd k toku pro stavební mechanizaci je navržen z pravobřežního pozemku soukromé zahrady, na tomto pozemku je možno dočasně ukládat stavební materiál.

Stávající panely z koryta toku je možno v průběhu stavby využít pro ochranu přejížděných inženýrských sítí, po dokončení stavby budou předány k dalšímu využití, případně zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

V tomto úseku bude provedena náhradní výsadba za dřeviny vykácené podél toku v jiných úsecích – předpokládá se 5 kusů dřevin podél pravého břehu. Druhy a umístění vysazovaných dřevin budou konzultovány s majiteli přilehlé nemovitosti.

ř. km 2,245 – 2,253 (hrana mostu)

V tomto úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,3 m3/bm. Vzhledem k množství inženýrských sítí křížících koryto toku a špatnému přístupu zde sedimenty budou těženy ručně a přepraveny do úseku níže, odkud budou odváženy a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Stávající opevnění bet. panely zůstane v tomto úseku zachováno, opevnění je stabilní a při manipulaci s bet. panely by mohlo dojít k poškození inženýrských sítí v korytě toku.

ř. km 2,260 – 2,507 (mostek u hasičské zbrojnice)

V tomto úseku bude rozebráno a zpětně urovnáno břehové opevnění toku kam. rovnaninou ve sklonu 1:1 na šikmou výšku 0,5 m opřenou o záhozovou patku ve dně. Opravováno nebude opevnění konkávního břehu v oblouku v ř. km 2,458 – 2,478, kde je opevnění v dobrém stavu, opevnění konvexního břehu je překryto travním dnem, v případě, že po odstranění travního drnu bude shledáno v dobrém stavu, nebude rovněž opravováno. Nebude rozebíráno opevnění v místech křížení kanalizace (4x), které není ve správě Povodí Moravy, s.p. Předpokládá se, že bude nutno doplnit chybějící materiál opevnění v množství cca 50 % lom. kameniva o hm. 80 – 200 kg. V ř. km 2,413 – 2,421 bude odstraněn nepovolený násyp parkoviště na LB vč. podpěr. Terén po odstranění násypu bude urovnán a oset travní směsí. Materiál parkoviště bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Přístup do koryta toku je v tomto úseku problematický, v ř. km 2,260 - 2,383 je nutno pohybovat se korytem toku se šířkou ve dně 0,9 m, koryto toku je vedeno mezi nepřístupnými zahradami. Přístup k vodnímu toku je navržen od silničního mostu přes zatravněný parčík a z horní části úseku přes zatravněné pozemky parc. č. 41/2 a 3457/76. Pro pohyb korytem toku bude nutno dočasně odstranit z koryta toku 3 lávky pro pěší, po dokončení oprav budou lávky uloženy zpět. Navazující úsek od ř. km 2,383 výše je přístupný ze souběžné komunikace přejezdem přes travnatý pás podél toku. V tomto úseku není vhodný pozemek pro skládku stavebního materiálu. Skládka je navržena na pozemcích v areálu ZD AG-STEMA, spol. s r.o., Lidečko.

ř. km 2,516 – 2,532 (podél hasičské zbrojnice)

V tomto úseku podél bet. opěrné zdi u hasičské zbrojnice je šířka koryta ve dně 2 m, nachází se zde větší množství nánosů – cca 0,3 m3/bm. Opevnění levého břehu je překryto nánosy, břeh nejeví známky poškození, s opravou opevnění v tomto úseku projekt nepočítá.

Koryto toku je přístupné ze souběžné komunikace. V tomto úseku není vhodný pozemek pro skládku stavebního materiálu. Skládka je navržena na pozemcích v areálu ZD AG-STEMA, spol. s r.o., Lidečko.

ř. km 2,539 – 2,616

V tomto úseku budou odtěženy nánosy v množství 0,35 m3/bm. Po odtěžení nánosů bude dle potřeby pomístně rozebráno a zpětně provedeno opevnění břehů, předpokládá se nutnost urovnání 50 % plochy opevnění kam. rovnaninou ve sklonu 1:1 na šikmou výšku 0,5 m a doplnění chybějících 10 % materiálu (kamenivo o hm. 80 – 200 kg). Koryto je v tomto úseku přístupné ze souběžné komunikace.

ř. km 2,616 – 2,699

V tomto úseku budou odtěženy sedimenty z koryta v množství 0,25 m3/bm. Opevnění toku z bet. prefabrikátů je v dobrém stavu, nebude opravováno. S vytěženými sedimenty bude naloženo v souladu se zákonem o  odpadech.

Koryto je v tomto úseku přístupné ze souběžné komunikace.

ř. km 2,699 – 2,765

V tomto úseku bude obnoveno opevnění toku kam. rovnaninou opřenou o záhozovou patku ve dně. Nánosy se zde nenacházejí, koryto toku mírně meandruje. Dle potřeby budou upraveny – odkopány/přisypány břehy tak, aby šířka dna v celém úseku byla 0,9 m a koryto bylo napřímeno. Rovnanina bude provedena na šikmou výšku 0,5 m z LK o hm. 80 – 200 kg. Opevnění v celém úseku bude provedeno ve sklonu 1:1.

Označené dřeviny v korytě toku (vč. 5 ks smrků na PB) budou vykáceny a stávající i nové pařezy, které se nacházejí v průtočném profilu a brání provedení opevnění, budou vyfrézovány, vytrženy, případně ořezány.

Příjezd k vodnímu toku je navržen z pravého břehu těsně nad lávkou pro pěší na začátku úseku, kde bude nutno demontovat část oplocení drátěným pletivem a z dřevěných latěk, vč. odstranění bet. sloupku a vykácet 3 jehličnaté stromy o Ø do 30 cm. Kácení se vzhledem k blízkému vedení NN uvažuje jako rizikové. Jedná se o neoprávněně oplocenou část pozemku vodního toku, který byl přidán k pozemku zahrady parc. č. 83/2. Oplocení bude zpětně uzavřeno, ne však do původního stavu, hrana pozemku zahrady je dle KN ve vzdálenosti cca 6,5 m od lávky pro pěší. Detaily zpětného provedení oplocení budou projednány s vlastníky zahrady. Další přístup k toku je navržen v horní části úseku přes pozemek parc. č. 3457/3 u Obecního úřadu. Pojezd podél toku není množný, dále je nutno pohybovat se korytem vodního toku se šířkou ve dně 0,9 m. Skládka stavebního materiálu je pro tento úseku navržena na pozemku parc. č. 81/2 na LB nad propustkem u Obecního úřadu.

ř. km 2,765 - 2,808 (propustek u obecního úřadu)

V tomto úseku bude obnoveno opevnění toku kam. rovnaninou opřenou o záhozovou patku ve dně. Nánosy se zde nenacházejí. Rovnanina na pravém břehu bude provedena na šikmou výšku 0,5 m z kameniva o hm. 80 – 200 kg. Na levém břehu podél nemovitosti bude v dl. 35 m provedeno opevnění zvýšené na šikmou výšku 1,5 m z důvodu stabilizace postupujícího sesuvu terénu. Patka a spodní část opevnění na v. 0,7 m bude provedena z kameniva o hm. 200 – 500 kg. V dl. 3 m před a 3 m za úsekem zvýšeného opevnění bude výška plynule přecházet z 0,5 m na 1,5 m a naopak. Poslední úseku pod propustkem v dl. 2 m bude opevnění provedeno na v. 0,5 m. V přechodových úsecích bude rovněž spodní část opevnění provedena z kameniva o hm. 200 – 500 kg a to tak, že v délce 1 m (v. opevnění 0,5 - 0,83 m) bude opevnění vč. patky provedeno z kameniva o hm. 80 – 200 kg. Dále bude patka provedena z kameniva o hm. 200 – 500 kg a opevnění břehu z kameniva o hm. 80 - 200 kg. Úroveň opevnění z těžšího kameniva se bude plynule zvyšovat až na 0,7 m v místě napojení na úsek zvýšeného opevnění. Opevnění v celém úseku bude provedeno ve sklonu 1:1 a bude nasazeno na stávající terén levého břehu, nebudou prováděny výkopy do nestabilního břehu, dle potřeby bude upraven – odkopán/přisypán pravý břeh tak, aby šířka dna byla v celém úseku 0,9 m.

Ve dně toku v ř. km 2,785 bude obnoven práh z dřevěné kulatiny. Práh bude zapuštěn do stávající úrovně dna. Kulatina bude mít dl. 1,8 m a Ø 300 mm a bude na povodní straně zajištěna 2 dřevěnými pilotami Ø 150 mm o dl. 1,5 m (v případě kamenitého podloží budou piloty zaraženy min. 600 mm a ořezány v úrovni horní hrany prahu). Z obou stran bude dno podél prahu opevněnou kamennou rovnaninou z lom. kameniva o hm. 80 – 200 kg, která bude provedena na š. 2 × 0,5 m a hl. 0,3 m.

Označené dřeviny v korytě toku budou vykáceny a stávající i nové pařezy, které se nacházejí v průtočném profilu a brání provedení opevnění, budou vyfrézovány, vytrženy, případně ořezány.

Příjezd k vodnímu toku je navržen z pravého břehu přes soukromou zahradu na pozemku parc. č. 83/2 a přes pozemek parc. č. 3457/3 u Obecního úřadu. Pojezd podél toku není množný, je nutno pohybovat se korytem vodního toku se šířkou ve dně 0,9 m. Skládka stavebního materiálu je pro tento úseku navržena na pozemku parc. č. 81/2 na LB nad propustkem u Obecního úřadu.

ř. km 2,813 – 2,841 (podél obchodu)

V tomto úseku budou z koryta toku odtěženy sedimenty v množství cca 0,3 m3/bm. Z důvodu snížení pravého břehu pojezdem nákladními auty bude břeh navýšen do původní úrovně hutněným násypem výkopového materiálu, popř. těžených sedimentů. Výška násypu bude cca 300 mm s plynulým napojením na výškovou úroveň terénu na horním konci úseku. Šířka násypu v koruně bude min. 0,5 m. Povrch násypu bude urovnán a oset travní směsí.

Bude rozebráno a obnoveno opevnění kamennou rovnaninou na šikmou výšku 0,5 m ve sklonu 1:1 vč. záhozové patky. Předpokládá se, že bude možno využít 50 % původního materiálu. Nebude zasahováno do opevnění přechodu kanalizace nad mostním propustkem. Opevnění bude provedeno s ohledem na předpokládané zahlubování toku do větší hloubky, a to 0,45 m, namísto původních 0,3 m. Ostatní rozměry opevnění zůstanou v původních parametrech. Objem opevnění se tím zvýší o 40 %.

Na LB budou v rámci stavby ořezány výmladky na 2 pařezech vrb.

Přístup k toku je možný po pravobřežním pozemku parc. č. st. 355. Skládka stavebního materiálu je pro tento úseku navržena na pozemku parc. č. 81/2 na LB nad propustkem u Obecního úřadu.

ř. km 2,841 - 2,908 (lávka pro pěší)

V tomto úseku budou z koryta toku odtěženy sedimenty v množství cca 0,3 m3/bm, na horním konci úseku dojde odtěžením sedimentů k narovnání trasy toku. Bude rozebráno a obnoveno opevnění kamennou rovnaninou na šikmou výšku 0,5 m ve sklonu 1:1 vč. záhozové patky. Předpokládá se, že bude možno využít 50 % původního materiálu. Opevnění bude obnoveno do původního stavu.

Přístup k toku je možný po levobřežním zatravněném pozemku parc. č. 81/2, popř. korytem toku, pozemek je podmáčený. Skládka materiálu je navržena na tomto pozemku. Přístup na pozemek parc. č. 81/2 je problematický, mostní propustek je ve špatném technickém stavu, pro přejezd přes tok bude nutno zřídit nové přemostění, např. bet. potrubím DN1000 o dl. 4 m s přesypem vhodným nezávadným materiálem, případně jinak dle volby zhotovitele. Toto provizorní přemostění bude po dokončení stavebních prací v tomto úseku beze zbytku odstraněno.

ř. km 2,908 - 3,060 (RD Liedermannových č. p. 181)

Koryto v tomto úseku protéká mimo zastavěnou část obce, případný rozliv vody, nebo nestabilita profilu by měla minimální vliv na vznik škod, nebo ohrožení zdraví a života. V tomto úseku nebudou prováděny žádné stavební práce.

ř. km 3,060 – 3,140 (bet. opěrné zdi)

V tomto úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,2 m3/bm. Narušené opevnění břehů toku kam. rovnaninou bude rozebráno a zpětně provedeno do původního stavu. Projektovaná šířka koryta ve dně je 0,9 m, sklon svahů 1:1 - 1:1,5 a opevnění je provedeno na šikmou výšku 0,5 m. Vzhledem k zjištěné nedostatečné velikosti stávajícího materiálu opevnění se předpokládá nutnost nahrazení 90 % původního materiálu kamenivem o hm. 80 – 200 kg.

V úseku podél nemovitosti č. p. 181 až po lávku pro pěší by v korytě měly být vybudovány 2 dřevěné příčné prahy, které nebyly při pochůzce zachyceny, jejich přesné umístění není známo. Při těžbě sedimentů a rozebírání opevnění je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. V tomto úseku nedochází k zahlubování toku, nebo vzniku tůní, proto i pokud prahy nebudou při stavbě zachyceny, nebudou v rámci stavby obnovovány.

Přístup do koryta toku je navržen po cca 2,2 m široké cestě k lávce pro pěší, cesta je vpravo ohraničena násypem, proto je nutno využít pro dopravu materiálu do tohoto úseku menší mechanizaci (např. Multicar apod.). Pojezd podél toku zde z prostorových důvodů není možný, nad a pod lávkou je nutno vstoupit do koryta toku a dále se pohybovat korytem o š. 0,9 m ve dně. Stavební materiál je možno během stavby dočasně ukládat na levobřežních pozemcích podél tohoto úseku toku.

ř. km 3,140 – 3,200

Koryto toku je v tomto úseku v dl. 5 m vedeno v bet. opěrných zdech a následně zatrubněno, na zatrubnění navazuje silniční most. Zatrubnění, opěrné zdi, ani opevnění toku pod mostem není v majetku správce toku. V tomto úseku nebudou prováděny žádné stavební práce.

ř. km 3,200 – 3,470 (hrana mostu)

V tomto úseku budou odtěženy sedimenty v množství cca 0,3 m3/bm. Narušené opevnění břehů toku kam. rovnaninou bude rozebráno a zpětně provedeno do původního stavu, předpokládá se nutnost přeskládání cca 60 % plochy opevnění břehů. Projektovaná šířka koryta ve dně je 0,9 m, sklon svahů 1:1 - 1:1,5, opevnění je provedeno na šikmou výšku 0,5 m. Předpokládá se nutnost nahrazení 30 % kamenného materiálu z opravované plochy.

V úseku meandru za nemovitosti č. p. 134 by v korytě měly být vybudovány 3 dřevěné příčné prahy, při pochůzce byl zachycen pouze 1 – nad silničním mostem, přesné umístění zbývajících 2 není známo. V následujícím úseku podél silnice by mělo být vybudováno dalších 6 dřevěných prahů, žádný z nich nebyl při pochůzce zachycen. Při těžbě sedimentů a rozebírání opevnění je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. Prahy nebudou v rámci stavby obnovovány.

Přístup do koryta toku v meandru za nemovitostí č. p. 134 je problematický. Od silničního mostu je možný přístup po polní cestě na PB a dále po svažitých zatravněných pozemcích parc. č. 120 a 119. Z úseku nad nemovitostí je přístup do koryta vhodnější - přes zatravněný pozemek parc. č. 130/1, koryto toku je však v meandru přerušeno bet. propustkem, který nesmí být poškozen. Je možné jej po dobu stavby dočasně odstranit a poté uvést do původního stavu, toto řešení je nutno projednat s vlastníky nemovitosti č. p. 134 a po uvedení do původního stavu jim propustek protokolárně předat zpět. V meandru za nemovitostí je nutno pohybovat se korytem toku o š. 0,9 m ve dně. Následující úsek až po konec opravy je přístupný ze souběžné levobřežní komunikace. Stavební materiál je možno dočasně uložit na levém  břehu toku v úseku nad meandrem, kde je pozemek toku širší.

V úseku nad meandrem jsou ke kácení navrženy 3 trsy vzrostlých olší zasahujících do vedení NN. Toto rizikové kácení bude provedeno oprávněnou osobou tak, aby nedošlo k poškození vedení NN, např. s postupným spouštěním částí kmene a koruny. Pařezy nebudou odstraňovány, ani zatírány proti obrůstání.

Výsadba dřevin

Součástí stavby bude provedení náhradní výsadby dřevinami vhodnými pro výsadbu podél vodních toků (olše lepkavá, jeřáb obecný, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská, svída krvavá, hloh obecný apod.), které budou vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou, a to na LB na pozemku parc. č. 3472 v úseku podél fotbalového hřiště až po začátek zatrubnění, dále na PB na pozemku parc. č. 3471 (konkrétní dřeviny zde budou dohodnuty s majiteli sousedního RD) a na LB na pozemku parc. č. 3470/5 podél pozemku parc. č. 81/2.

Při výsadbě budou vysazovány střídavě stromy a keře ve vzájemných vzdálenostech cca 8 m. Množství dřevin bylo stanoveno s ohledem na prostorové možnosti na výše uvedených pozemcích s chybějícím porostem na 55 kusů.

Vysazené stromy budou mít výšku min. 1 m, keře min. 0,5 m. Stromy budou ukotveny k dřevěnému kůlu o v. 1,5 m.

Při těžbě sedimentů i realizaci dalších stavebních prací v korytě toku nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce cizích objektů – zejm. výústních objektů, vedení inženýrských sítí, mostů apod.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení sedimentů, nevhodného kameniva z původního opevnění, panelů, bet. dlaždic, ořezaných pařezů a větví a likvidaci případných dalších odpadů zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Projekt předpokládá uložení na skládku odpadu ve Smolině a předání silničních panelů Obci Lačnov k dalšímu využití. Doklad o předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci (nikoliv pouze sítě dle orientačních podkladů v Dokladové části).

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení, ochranu IS před poškozením pojezdem stavební mechanizací je možno zajistit položením bet. panelů vyjmutých z koryta toku v úseku ř. km 2,201 – 2,245.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

- Odstranění sedimentů

ř. km 1,777 – 1,898 … 0,2 × 111 + 0,5 × 10 = 27,2 m3

ř. km 1,898 – 2,069 … 0,3 × 171 = 51,3 m3

ř. km 2,201 – 2,253 … 0,3 × 52 = 15,6 m3

ř. km 2,260 – 2,507 … 0,05 × 247 = 12,35 m3

ř. km 2,515 – 2,532 … 0,3 × 17 = 5,1 m3

ř. km 2,538 – 2,616 … 0,35 × 78 = 27,3 m3

ř. km 2,616 – 2,699 … 0,25 × 83 = 20,75 m3

ř. km 2,813 – 2,908 … 0,3 × 95 = 28,5 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 0,2 × 80 = 16 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 0,3 × 270 = 81 m3

celkem: 285,1 m3

- Výkop pro opevnění:

ř. km 2,201 – 2,204 a 2,242 – 2,245 … 2 × 3 × (1,1×1,1/2 + 0,5 × 0,3 + 1,2 × 0,3 –

- 0,15×1/2)/2 + (0,5+0,35)/2×0,15 = 3,184 m3

ř. km 2,204 – 2,242 … 38 × (1,1×1,1/2 + 0,5×0,25 + (0,5+0,35)/2 × 0,15) = 30,163 m3

ř. km 2,699 – 2,765 … 2 × 66 × 0,5 × 0,25 = 16,5 m3

ř. km 2,765 – 2,808 … 43 × 0,5 × 0,25 = 5,375 m3

ř. km 2,785 práh vč. kam. opevnění … 0,3×0,3×1,8 + 2×0,5×0,3×0,9 = 0,432 m3

celkem: 55,654 m3

- Hloubení rýh pro patky opevnění:

ř. km 2,201 – 2,245 … 2 × 44 × 0,15 × (0,2+0,35)/2 = 3,63 m3

ř. km 2,699 – 2,808 … 2 × 109 × 0,3 × (0,2+0,5)/2 = 22,89 m3

ř. km 2,813 – 2,841 … 2 × (28-1) × ((0,65+0,2)/2×0,45 – (0,5+0,2)/2×0,3)  = 4,83 m3

celkem: 31,35 m3

- Hutněný násyp:

ř. km 2,201–2,204 a 2,242–2,245 … 2 × 3 × (1,1×1,1/2 – 0,5×0,3)/2 = 1,365 m3

ř. km 2,204 – 2,242 … 38 × (1,1×1,1/2 - 0,5×0,25) = 18,24 m3

ř. km 2,813 – 2,841 … 28 × 0,3 × (0,5+1,1)/2 = 6,72 m3

celkem: 26,325 m3

- Rozebrání opevnění:

Bet. dlaždice a obrubníky:

ř. km 1,777 - 1,898 … 2 × 1 × 121 × 0,1 × 0,12 = 2,904 = cca 2,925 m3 … 117 kusů

ř. km 1,898 - 2,069 … 2 × 1 × 171 × 0,1 × 0,65 = 22,23 = cca 22,25 m3 … 890 kusů

4 × 0,15 × 0,25 = 0,15 m3 …  obrubníky

Bet. panely:

ř. km 2,201 – 2,245 … 4 × 1 × 44 × 0,15 = 26,4 m3

Kam. rovnanina/zához:

ř. km 2,260 – 2,507 … (2×247 – 20 – 4×2) × (0,5×0,25 + (0,5+0,2)/2×0,3) = 107,18m3

ř. km 2,538 – 2,616 … 2 × 78 × (0,5×0,25 + (0,5+0,2)/2×0,3) × 0,6 = 21,528 m3

ř. km 2,813 – 2,908 … 2 × (95-1) × (0,5×0,25 + (0,5+0,2)/2×0,3) = 43,24 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 2 × 80 × (0,5×0,25 + (0,5+0,2)/2×0,3) = 36,8 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 2 × 270 × (0,5×0,25 + (0,5+0,2)/2×0,3) × 0,6 = 74,52 m3

celkem: 283,268 m3

- Oprava/urovnání opevnění s použitím původního materiálu:

Bet. dlaždice + obrubníky:

ř. km 1,777 – 1,898 … 2 × 121 × 0,1 = 24,2 = cca 24,25 m2 … 97 kusů

ř. km 1,898 - 2,069 … 2 × 171 × 0,5 = 171 m2 … 684 kusů

4 × (0,15 + 0,25) = 1,6 m2 … obrubníky

Kam. rovnanina z LK 80 – 200 kg:

ř. km 2,260 – 2,507 … (2×247 – 20 – 4×2) × 0,5 × 0,25 × 0,5 = 29,125 m3

ř. km 2,538 – 2,616 … 2 × 78 × 0,5 × 0,25 × 0,5 = 9,75 m3

ř. km 2,813 – 2,908 … 2 × (95-1) × 0,5 × 0,25 × 0,5 = 11,75 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 2 × 80 × 0,5 × 0,25 × 0,1 = 2 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 2 × 270 × 0,5 × 0,25 × 0,3 = 20,25 m3

celkem: 72,875 m3

Kam. zához z LK 80 – 200 kg:

ř. km 2,260 – 2,507 … (2×247 – 20 – 4×2) × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,5 = 24,465 m3

ř. km 2,538 – 2,616 … 2 × 78 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,5 = 8,19 m3

ř. km 2,813 – 2,908 … 2 × (95-1) × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,5 = 9,87 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 2 × 80 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,1 = 1,68 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 2 × 270 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,3 = 17,01 m3

celkem: 61,215 m3

- Opevnění z nového materiálu:

Bet. dlaždice:

ř. km 1,777 - 1,898 … 2 × 121 × 0,02 = 4,84 = cca 5 m2 … 20 kusů

ř. km 1,898 - 2,069 … 2 × 171 × 0,15 = 51,3 = cca 51,5 m2 … 206 kusů

Zdivo z LK na MC 10:

ř. km 2,201 – 2,204 a 2,242 - 245 … 4 × 3 × (0,5 + 1,2)/2 × 0,3 = 3,06 m3

Kam. rovnanina z LK 80 – 200 kg:

ř. km 2,204 – 2,242 … 2 × 38 × 0,5 × 0,25 = 9,5 m3

ř. km 2,260 – 2,507 … (2×247 – 20 – 4×2) × 0,5 × 0,25 × 0,5 = 29,125 m3

ř. km 2,538 – 2,616 …  2 × 78 × 0,5 × 0,25 × 0,1 = 1,95 m3

ř. km 2,699 – 2,808 PB … 109 × 0,5 × 0,25 = 13,625 m3

ř. km 2,699 – 2,765 LB … 66 × 0,5 × 0,25 = 8,25 m3

ř. km 2,765 – 2,808 LB … 2 × (0,5+0,83)/2 × 0,25 + 39 × 0,8 × 0,25 + 2 × 0,5 × 0,25

= 8,383 m3

ř. km 2,785 opevnění prahu … 2 × 0,5 × 0,3 × 0,9 = 0,27 m3

ř. km 2,813 – 2,908 … 2 × (95-1) × 0,5 × 0,25 × 0,5 = 11,75 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 2 × 80 × 0,5 × 0,25 × 0,9 = 18 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 2 × 270 × 0,5 × 0,25 × 0,3 = 20,25 m3

celkem: 121,103 m3

Kam. rovnanina z LK 200 - 500 kg:

ř. km 2,766 - 2,805 LB … 35 × 0,7 × 0,25 + 2 × 2 × 0,7/2 × 0,25 = 6,475 m3

Kam. zához z LK 80 – 200 kg:

ř. km 2,201 – 2,204 a 2,242 - 2,245 … 4 × 3 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 = 1,26 m3 s prolitím MC 10

ř. km 2,204 – 2,242 … 2 × 38 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 = 7,98 m3

ř. km 2,260 – 2,507 … (2×247 – 20 – 4×2) × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,5 = 24,465 m3

ř. km 2,538 – 2,616 … 2 × 78 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,1 = 1,638 m3

ř. km 2,699 – 2,808 PB… 109 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 = 11,445 m3

ř. km 2,699 – 2,766 a 2,805 – 2,808 LB … 70 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 = 7,35 m3

ř. km 2,813 – 2,841… 2×(28-1)×((0,65+0,2)/2×0,45 – (0,5+0,2)/2×0,3×0,5) = 7,493m3

ř. km 2,841 – 2,908 … 2 × 67 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,5 = 7,035 m3

ř. km 3,060 – 3,140 … 2 × 80 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,9 = 15,12 m3

ř. km 3,200 – 3,470 … 2 × 270 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 × 0,3 = 17,01 m3

celkem: 100,796 m3

Kam. zához z LK 200 – 500 kg:

ř. km 2,766 - 2,805 LB … 39 × (0,5+0,2)/2 × 0,3 = 4,095 m3

- Svahování v zářezech + osetí:

ř. km 1,777 - 1,898	… 121 × 0,5 = 60,5 m2

ř. km 1,898 - 2,069… 171 × 1 = 171 m2

ř. km 2,201 - 2,204 a 2,242 - 2,245 … 2 × 3 × 0,6 = 3,6 m2

ř. km 2,204 - 2,242	… 38 × 1,2 = 45,6 m2

ř. km 2,260 - 2,507	… (247 -20 - 4 × 2) × 0,5 = 109,5 m2

ř. km 2,515 - 2,532	… 17 × 0,5 = 8,5 m2

ř. km 2,538 - 2,616	… 78 × 0,5 = 39 m2

ř. km 2,699 - 2,808	PB … 109 × 0,5 = 54,5 m2

ř. km 2,813 - 2,908	… 95 × 1,5 = 142,5 m2

ř. km 3,060 - 3,140 … 80 × 0,5 = 40 m2

ř. km 3,200 - 3,470	… 270 × 0,5 = 135 m2

celkem: 809,7 m2

- Svahování násypů + osetí:

ř. km 2,201 - 2,204 a 2,242 - 2,245 … 2 × 3 × 0,6 = 3,6 m2

ř. km 2,204 - 2,242	… 38 × 1,2 = 45,6 m2

ř. km 2,813 - 2,841	…  28 × 0,85 = 23,8 m2

celkem: 73 m2

- Urovnání + osetí:

ř. km 2,813 - 2,841 … 28 × 0,5 = 14 m2

- Jednoduchý dřevěný práh:

z kulatiny Ø 300 mm, dl. 1,8 m, zapřený 2 pilotami Ø 150 mm, dl. 1,5 m (min. 0,6 m) s opevněním kam. rovnaninou š. 2 × 0,5 m, hl. 0,3 m

- Převádění vody v ř. 2,201 – 2,245:

zřízení a následné odstranění 2 hrázek z těžených sedimentů o dl. 2 m, v. 1 m, š. v koruně 0,5 m, se sklony svahů 1:1 + převádění vody potrubím v dl. 44 m

- Náhradní výsadba:

55 kusů dřevin – 30 kusů stromů v. min. 1 m, 25 kusů keřů v. min. 0,5 m: olše lepkavá, jeřáb obecný, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská, svída krvavá, hloh obecný apod., které budou vysazovány ve vzájemných vzdálenostech cca 8 m, stromy budou ukotveny 1 kůlem dl. 1,5 m

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k Lačnovskému potoku pro opravu je řešen po komunikacích souběžných s vodním tokem, popř. pojezdem po souběžných zatravněných plochách. V nepřístupných úsecích (362 m) je příjezd navržen přejezdem přes soukromé pozemky a zahrady a dále je nutno pohybovat se korytem toku o š. 0,9 m ve dně. Zhotovitel musí pro tyto podmínky zohlednit použitím vhodné mechanizace. V rámci přípravy stavby budou vlastníci soukromých pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty konkrétní trasy a případné podmínky pojezdu.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Sjezdy z komunikace III/4946 ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje budou zpevněny položením bet. silničních panelů (např. odstraněných z vodního toku v úseku ř. km 2,201 – 2,245), sjezdy budou zřízeny 2 na travnatou plochu, a to na pozemku parc. č. 130/3 a na pozemku parc. č. 3457/54 na konci opravy v ř. km 3,470. Dále bude zhotoven nájezd na chodník u mostu na komunikaci č. III/4943 např. z dřevěných fošen, násypu recyklátu apod. a zajištěna ochrana chodníku před poškozením pojezdem stavební mechanizací – rozebráním dlažby, překrytím panely, apod.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací. Následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

V případě poškození větví břehových porostů stavební mechanizací, budou poškozené větve odřezány a řez zatřen nátěrem proti plísním.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se zeminou, kamenivem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, pojezdových ploch a mostů. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. V několika úsecích je nutno pohybovat se korytem toku o šířce ve dně 0,9 m, do úseku ř. km 3,060 – 3,140 je zúžená příjezdová komunikace. Zhotovitel zohlední výběr mechanizace těmto omezujícím podmínkám.