| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Lačnov |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 1/2018 |
| NÁZEV AKCE: Lačnovský potok, Lačnov |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223412 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu upraveného vodního toku v intravilánu obce Lačnov do původního stavu. Z koryta toku budou odtěženy sedimenty a odstraněny náletové dřeviny z průtočného profilu, dle potřeby bude opraveno, resp. zrekonstruováno břehové opevnění.

Příjezd k toku pro opravu je řešen po souběžných komunikacích, v nepřístupných úsecích příjezdem přes soukromé zahrady a dále korytem toku. Podrobný zákres příjezdových tras viz Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Pro potřeby projektu byl proveden rozbor sedimentů z koryta toku – sedimenty nesplňují limitní hodnotu uvedenou v tabulce 10.3 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve sledovaném parametru PAU, nelze je tedy využít pro terénní úpravy.

- U předloženého vzorku jsou prokazatelně dodrženy požadované limity parametrů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. příloha č. 2, tab. 2.1. pro třídu vyluhovatelnosti I.

- Sedimenty je možno uložit na skládku skupiny S – inertní odpad.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí a kanalizačních výústí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Lačnovského potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Lačnovského potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Kapacita toku bude po dokončení stavby (odstranění sedimentů) obnovena, dojde ke zlepšení odtokových poměrů.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení opravy dojde k obnovení kapacity a stability koryta a tím ke zlepšení protipovodňové ochrany v území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, ani demolice. V rámci stavby budou vykáceny dřeviny z průtočného profilu toku. Pařezy dřevin budou vyfrézovány, zcela odstraněny, anebo ořezány na úrovni terénu a zatřeny proti obrůstání.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích, na kterých se v současné době nachází koryto vodního toku. Pozemky parc. č. 12/1, 3469/3 a 149/1 jsou v KN vedeny jako trvalý travní porost. Po dokončení stavby bude koryto toku zaměřeno a proveden výkup částí pozemků, na kterých se nachází koryto vodního toku.

Příjezd ke stavbě bude částečně řešen přes soukromé zahrady a pozemky s trvalým travním porostem. Celková doba realizace stavby nepřesáhne dobu 1 roku, pozemky není nutno vyjímat ze ZPF.

Příjezd ani vlastní stavba nebudou realizovány na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Pro stavbu nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů.

Dopravní napojení:

Příjezd k Lačnovskému potoku pro opravu je řešen po komunikacích, případně zatravněných pozemcích souběžných s korytem vodního toku. V nepřístupných úsecích je příjezd k toku navržen přejezdem přes soukromé zahrady a pozemky s travním porostem, dále se stavební mechanizace bude pohybovat korytem vodního toku. Podrobný zákres příjezdových tras viz Situace ZOV, výpis pozemků dotčených příjezdem je uveden v Průvodní zprávě PD.

Sjezdy z komunikace III. třídy ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje musí být zajištěny proti poškození komunikace, a to položením bet. panelů při sjezdu na zatravněnou plochu – 2 sjezdy a zhotovením nájezdu z dřev. fošen, příp. násypem recyklátu a ochranou chodníku proti poškození při přejezdu přes chodník – 1 sjezd.

Po dokončení oprav budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů:

SO1 – oprava toku

V rámci stavby budou v ř. km 1,777 – 3,470 Lačnovského potoka odtěženy sedimenty až na původní projektovaný profil a bude provedena oprava břehového opevnění. Svahy nad opevněním dotčené stavebními pracemi budou urovnány v projektovaném sklonu 1:1 - 1:1,5 a osety travní směsí.

V rámci stavby bude v ř. km 1,655 – 3,470 provedeno kácení náletového porostu v průtočném profilu toku vč. vyfrézování, vytržení, popř. ořezu pařezů dřevin a bude provedena náhradní výsadba za vykácené dřeviny v počtu 55 kusů.

SO2 – rekonstrukce toku v ř. km 2,201 – 2,245

V rámci stavby bude zrekonstruován původní stav koryta v ř. km 2,201 – 2,245 do tvaru jednoduchého lichoběžníku o sklonech svahů 1:1 s opevněním kam. rovnaninou zapřenou ve dně o záhozovou patku. Napojení na obdélníkový profil u silničního mostu a zatrubnění bude proveden zborcenou plochou z kamenného zdiva opřeného ve dně o záhozovou patku prolitou cem. maltou.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Není součástí řešení.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k Lačnovskému potoku pro opravu je řešen po souběžných komunikacích a zatravněných pozemcích a v nepřístupných úsecích přejezdem přes soukromé pozemky a dále korytem vodního toku.

Sjezdy z komunikace III. třídy musí být zabezpečeny proti poškození komunikace položením bet. panelů.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Součástí stavby je odstranění náletových dřevin z průtočného profilu toku vč. pařezů, u větších dřevin budou pařezy vyfrézovány, nebo ořezány na úrovni terénu a zatřeny proti obrůstání, mimo 3 trsů olší na PB v úseku ř. km 3,200 – 3,470, které budou ponechány k obrůstání.

Jako kompenzace za vykácené dřeviny bude provedena výsadba 55 kusů dřevin vhodných jako břehový porost (olše lepkavá, jeřáb obecný, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská, svída krvavá, hloh obecný apod.), které budou vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou, a to na LB na pozemku parc. č. 3472 v úseku podél fotbalového hřiště až po začátek zatrubnění, dále na PB na pozemku parc. č. 3471 (konkrétní dřeviny zde budou dohodnuty s majiteli sousedního RD) a na LB na pozemku parc. č. 3470/5 podél pozemku parc. č. 81/2.

Při výsadbě budou vysazovány střídavě stromy a keře ve vzájemných vzdálenostech cca 8 m. Množství dřevin bylo stanoveno s ohledem na prostorové možnosti na výše uvedených pozemcích s chybějícím porostem na 55 kusů.

Vysazené stromy budou mít výšku min. 100 cm, keře min. 0,5 m. Stromy budou ukotveny k dřevěnému kůlu o v. 1,5 m.

Břehy toků dotčené zemními pracemi při těžbě sedimentů budou po urovnání osety travní směsí.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené příjezdem uvedeny do původního stavu, terén urovnán a mimo komunikace oset travní směsí.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna na území s ochranou Natura 2000, stavba ani její průběh nebude mít vliv na tato území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Realizací stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů, ochrana obyvatelstva před povodňovými průtoky bude zlepšena. Po dokončení stavby bude obnovena kapacita i stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryt a blízkosti toků.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – kamenivo, cementovou maltu, bet. dlaždice, dřevo (příčný práh) a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci sedimentů, kameniva, poškozených betonových dlaždic a panelů, dřevní hmoty a veškerých dalších odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Stavební práce při opravě toku (těžba sedimentů, kamenná rovnanina/zához) je možno realizovat bez odvodnění, realizace se doporučuje v sušším období roku. Při rekonstrukci koryta v úseku ř. km 2,201 – 2,245 bude úsek toku shora a zdola zahrazován a průtok bude převáděn potrubím.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zajistí zhotovitel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, v rámci stavby budou káceny náletové dřeviny z průtočného profilu vodního toku vč. odstranění pařezů.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány horními hranami stávajícího koryta vodního toku, který se nachází na pozemcích parc. č. 3472, 3471, 3467/5, 3470/5, 3469/1 a 3469/2 a částečně na pozemcích parc. č. 3442/1, 3457/21, 12/1, 3469/3, 151/2, 149/1 a 3457/54 v k. ú. Lačnov. Na jihovýchodní straně ve spodní části opravovaného úseku toku budou stavební práce ukončeny na konci fotbalového hřiště, kácení dřevin z průtočného profilu bude provedeno až po ř. km 1,655 pod zaústěním PB přítoku, na severní straně na horním konci opravovaného úseku bude stavba ukončena u propustku pod cestou k RD č. 28.

Příjezdové trasy ke stavbě jsou popsány výše a zakresleny ve výkresu Speciální situační výkres - ZOV.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí ve spolupráci se zástupcem Obce Lačnova.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

15 01 01 	Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 	Beton

17 02 01	Dřevo

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Sedimenty z vodních toků a přebytečná výkopová zemina v množství cca 345 m3 budou průběžně odváženy a předány osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich předání.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 - 3 měsíce v termínu 9/2018 – 12/2018

Postup opravy bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby