Název akce:      VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou

I. ETAPA OPRAVY

Č. zak.: 16/218	Příloha A.

A. Průvodní ZPRÁVA

Zpracováno pro:

AZ CONSULT, spol. s r.o.

16/218

Číslo zakázky………………………….

Výrobek uvolněn k použití

II. 2017

Datum………………………………….

Obsah:

A.1	Identifikace stavby	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	3

a)	Rozsah řešeného území	3

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

c)	Údaje o odtokových poměrech	4

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

e)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	4

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	4

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	4

h)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	4

i)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	5

A.4	Údaje o stavbě	5

a)	Nová stavba, nebo změna dokončené stavby	5

b)	Účel užívání stavby	5

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	5

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	5

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	5

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

h)	Navrhované kapacity stavby	6

i)	Základní bilance stavby	6

j)	Základní předpoklady výstavby	6

k)	Orientační náklady stavby	6

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby:	VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou I. ETAPA OPRAVY

místo stavby:		zdymadla T. G. Masaryka v Ústí nad Labem

katastrální území:	Střekov, číslo k.ú.: 775258

dotčené pozemky:	p.p.č.: 2960/39, 2140/93, 2140/161

předmět PD:	Oprava tubusu nad železniční tratí

Údaje o stavebníkovi:

Investor:			Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,

500 03 Hradec Králové

tel: 495 088 111

fax: 495 407 452

e-mail : labe@pla.cz

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval:		Ondřej Švábek

Kontroloval:		Ing. Petr Vít

# Seznam vstupních podkladů

[1]	Zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o.

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

Předmětem dokumentace je oprava tubusu pro pěší na zdymadlech T. G. Masaryka v Ústí nad Labem v části přímo pod hradem Střekov. Řešený objekt je v majetku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové. Pozemek v k.ú. Střekov na p.p.č. 2140/93, pod lávkou je v majetku provozovatele dvoukolejné železniřní tratě mezinárodního významu a patří Správě železniční dopravní cesty státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha.

Stavební práce budou probíhat v říčním staničení řeky Labe, říční km 767,769

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Výstavbou je dotčena kulturní památka. Zdymadla T. G. Masaryka jsou kulturní památkou – jedná se o památkově chráněné území.

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území – CHKO České středohoří.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční tratě.

Během stavby nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu.

## Údaje o odtokových poměrech

Stavební práce budou prováděny v I. Etapě výhradně na tubusové lávce pro pěší nad pozemkem p.p.č. 2140/93 v k.ú. Střekov. Stavba v čase realizace bude přímo ovlivňovat provoz na trati Střekov – Sebuzín. Stavba neovlivní odtokové poměry a není součástí PPO.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Dokumentace je v souladu s územním plánem obce Ústí nad Labem - Střekov.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhl. 269/2009 Sb..

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Případné požadavky, které vyplynou z podmínek stavebního povolení, budou zapracovány do projektové dokumentace.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Nepředpokládají se.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci této projektové dokumentace nebudou vyvolány jakékoliv investice.

## Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| K.Ú. | p.č. | VLASTNÍK | DRUH POZEMKU | ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI | DRUH ZÁBORU | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střekov, číslo k.ú.: 775258 | 2960/39 | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 3 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 0 |
|  | 2140/93 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 | Ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 30 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 0 |
|  | 2140/161 | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 3 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 0 |

# Údaje o stavbě

## Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu stávající tubusové lávky pro pěší veřejnost. Jedná se o dočasné zajištění objektu proti odpadávání omítky. Jde o změnu dokončené stavby.

## Účel užívání stavby

Rozsáhlé vodní dílo – zdymadla.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu dočasnou – jde o dočasné zajištění objektu.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba po svém dokončení nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.

Stavba vzhledem ke své povaze nemá požadavek na bezbariérové přístupy.

V rámci stavby nebudou budovány chodníky.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Případné požadavky, které vyplynou z podmínek stavebního povolení, budou zapracovány do projektové dokumentace.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Nepředpokládají se.

## Navrhované kapacity stavby

Netýká se.

## Základní bilance stavby

Stavba bude po vybudování bez nároků na energii.

Jedná se bezpečnostní opatření. Stavba nebude nijak měnit svůj charakter.

## Základní předpoklady výstavby

Před zahájením prací bude provedeno dle souhlasu a v souladu se SŽDC odstavení nejdřív jedné koleje a provedení prací a pak následně druhé koleje. Časový rozptyl na prováděné práce určí výhradně SŽDC.

## Orientační náklady stavby

Orientační investiční náklady stavby: 1 mil. Kč