Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa

V rámci akce bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor budovy A v 1PP,1NP a 2NP v rozsahu cca 700m2 dle zpracované projektové dokumentace.

1PP se týká pouze rekonstrukce prostor před výtahy, kde dojde k výměně dlažby, montáži podhledu včetně osvětlení, nástřiku zavěšeného vedení technologie pod stropem, opravě omítek a výmalbě. V části dna schodišťového tubusu dojde k vybourání šikminy skladových prostor a uzavření vnitřní obvodové části schodiště. Podlaha bude předlážděna a bude navazovat na prostory před výtahy.

U 1NP se jedná o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, zahrnující zejména částečnou změnu dispozic stávajících kanceláří (bourání příček a dozdívky), nové elektrorozvody od patrových rozvaděčů, demontáž a montáž nových datových rozvodů, výměnu povlakových podlah včetně vyspravení podkladu a nivelační stěrky, převěšení klimatizačních jednotek kanceláří do nových poloh a pozvednutí vedení v podhledu chodby, SDK podhledy chodeb, kompletní výměnu osvětlení, výstavbu nové kuchyňky, dámského WC, rekonstrukci pánského WC, opravy zárubní, dodávku nových dveří a kancelářského nábytku včetně montáže. K zapravení a vyrovnání stěn chodeb bude použito obkladu stěn dle specifikace projektanta.

Prostor vstupu a vrátnice bude přestavěn na vstupní halu s otevřenou recepcí. Práce zahrnují zejména bourání stávajících příček, dočasné převedení stávající EPS a centrálního vypínače elektřiny na provizorní vrátnici na druhé straně místnosti a následně do prostoru nové recepce, vybudování nového vstupu s uzavřeným zádveřím, opravu podlah včetně doplnění mramoru a kompletní renovace povrchu, nové elektrorozvody a datové rozvody v místnosti s vyvedením do prostoru nové recepce, převěšení radiátoru včetně krytu, výměnu skleněné mozaiky obložení výtahů, nové SDK podhledy s osazením stropními svítidly, dodávku a montáž nábytku, dodávku a montáž reklamních prvků a orientačního systému, rekonstrukci WC pro návštěvy v prostoru za výtahy, dodávku dveří s požární odolností.

U 2NP se jedná o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, zahrnující zejména částečnou změnu dispozic stávajících kanceláří (bourání příček), nové elektrorozvody od patrových rozvaděčů, demontáž stávajících a montáž nových kabeláží datových rozvodů, výměnu povlakových podlah včetně vyspravení podkladu a nivelační stěrky, převěšení klimatizačních jednotek kanceláří do nových poloh a pozvednutí vedení v podhledu chodby, SDK podhledy chodeb, kompletní výměnu osvětlení, výstavbu nové kuchyňky, rekonstrukci pánského a dámského WC, opravy zárubní, dodávku nových dveří a kancelářského nábytku včetně montáže. K zapravení a vyrovnání stěn chodeb bude použito obkladu dle specifikace projektanta.

V prostoru schodiště dojde u 1 a 2 NP k výměně dveří za dveře s odpovídající požární odolností s přívody kabeláží pro zámky na čipové karty a automatické odblokování EPS, k renovaci teraca, výměně zábradlí, rekonstrukci patrových elektrických rozvaděčů, nátěru přívodů a těles ústředního topení a výmalbě dle grafického návrhu projektanta.