# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	VD Bystřička - rekonstrukce přístupových schodů pod hráz

Místo stavby:	Levý břeh pod hrází VD Bystřička,

k.ú.Bystřička I, č.parc. 26/2, 45/9

Předmět dokumentace:	Vypracování PD pro rekonstrukci schodů vedoucích z hráze ke strojovně pod hrází, vč. zábradlí

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant:		Ing. Milan Bartolšic

ČKAIT 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Odpovědný pracovník:	Ing. Michal Bartolšic

1004643

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření prostoru stávajícího schodiště vybudovaného ve svahu mezi levobřežním zavázáním hráze vodního díla Bystřička a strojovnou pod hrází v rozsahu daném zadáním stavby a upřesněném při místním šetření. Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace " VD Bystřička - rekonstrukce přístupových schodů pod hráz " ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Dokumentace bude řešit rekonstrukci stávajícího schodiště vybudovaného ve svahu mezi levobřežním zavázáním hráze vodního díla Bystřička a strojovnou pod hrází. Přístup ke stávajícímu schodišti je z tělesa hráze po přístupové pěšině trasované po vrstevnici v místě zavázání koruny levého vzdušného svahu hráze na stávající terén.  Šířka přístupové pěšiny je 0,60-0,90m, celková délka 16,20m.

Celková délka stávajícího schodiště je 75m. Schodiště se skládá ze 6 ramen, jednotlivé stupně jsou vyzděny z různorodého materiálu (pískovec, žula). Stupně jsou široké 0,60-0,90m, vysoké cca 0,25m, délka stupnic je v rozmezí od 0,30 do 0,80m. Ramena schodiště jsou opatřena zábradlím o výšce 80 cm.

Schodiště slouží obsluze vodního díla a je přístupné pro odbornou veřejnost v rámci exkurzí. V blízkosti stávajícího schodiště se nachází sdělovací kabely investora.

Stávající schodiště se stupni různé výšky a stupnicemi nestejnoměrné délky a nesplňuje požadavky pro bezpečný provoz. Současným normám rovněž neodpovídá

nízké zábradlí zřízené v celé délce schodiště.

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v červnu 2017.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR a totální stanice TOPCON GTS 229.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:100 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - soubor  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - SITUAČNÍ VÝKRES.

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 05. 2017								 Ing. Jan Varadínek