KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko			                   PRO OBDOBÍ:  2019

VODNÍ TOK:   Studený potok (IDVT 10206834)

K.Ú.:  Svitavy-předměstí

Lokalita č. 9

Dílčí úsek 9.4

Popis úseku:

Staničení v km: 1,105 – 1,900 (795 m), 2,155 ( nátok do zatrubnění, cca 3x3 m2)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 1 590 m

orientační výměra: 5 800 m2

Jedná se upravené koryto toku – v celé délce má charakter vegetační úpravy.

Začátek úseku je u vtoku do zatrubnění na ulici Sokolovská a konec u výtoku ze zatrubnění na úrovni ulice Lipová, dále bezprostředně okolo nátoku do zatrubnění pod železničním tělesem.

Požadované práce:

1) Pokos travního porostu (2 x za rok) včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu + dno). V úseku mezi trafostanicí a výtokem ze zatrubnění na úrovni ulice Lipová pokos rákosu na pravém břehu v rozsahu cca 2 m za horní břehovou hranu.

2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty)je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 95 % křovinořez, z 5 % svahová sekačka, přístupné pomístně z přilehlých pozemků.

První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.