KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko			                   PRO OBDOBÍ:  2019

VODNÍ TOK:   Svitava (IDVT 10206834)

K.Ú.:  Bílovice nad Svitavou

Lokalita č.10.1.

Popis úseku:

Staničení v km: 15,036 – 16,010 (974 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 1 338 m

orientační výměra: 9 650 m2

Začátek úseku je u levobřežního výustního objektu ČOV a konec úseku u levobřežního vyústění odpadního koryta od jalového přepadu MVE.

Požadované práce:

- 1) Pokos travního porostu (2x za rok) včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu). Pokos křídlatky v místě PB nátrží pod vlakovým nádražím (přístup pouze z koryta toku).

2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Dílčí úsek 1

LB - výusť ČOV Bílovice až trubní most, včetně louky za ČOV, ř.km 15,036 – 15,234 o celkové délce 198 m a výměře cca 1450m2.  Od telefonního kabelu křížící vodní tok až po hydrologickou stanici u silničního mostu ř.km 15,492 – 15,552 (sečení ruční křovinořezem 100%) délka úseku 60 m o výměře cca 250m2.

PB – od začátku oplocení ČOV Bílovice na LB až po silniční most, ř.km 15,100 – 15,552 o celkové délce 452 m a výměře cca 2400m2.

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 80 % křovinořez, z 20 % svahová sekačka, přístupné pomístně z  místní komunikace.

Dílčí úsek 2

LB – podél „ostrůvku“ až po ocelovou lávku, ř. km 15,676 – 15,846 o celkové délce 170 m a výměře cca 1270m2.

PB – od silničního mostu po ocelovou lávku, ř. km 15,552 – 15,846 o celkové délce 294 m a výměře cca 1580m2.

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 100 % křovinořez, přístupné pomístně z  místní komunikace.

Dílčí úsek 3

LB – od ocelové lávky po vyústění jalového přepadu z MVE, včetně louky za mlýnem, ř.km 15,846 – 16,010 o celkové délce 164 m a výměře cca 2700m2.

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 30 % křovinořez, z 70 % svahová sekačka, přístupné pomístně z  místní komunikace

První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.