DVT Úlický potok, ř.km 4,6 – 5,2, Úlice,

opravy dlažeb a zdí

zak.č.: 288/2017

# D.1.1.1.2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SO-1  Odstranění sedimentů

- SO-2  Oprava koryta

- SO-3  Zábradlí + vstupy

- SO-4  Sanace zakrytí

- SO-5  VON

###### 1.   SO-1  Odstranění sedimentů

V úseku staničení M 4.600,00 (Ř.KM  4,600) až  4.651,80 v délce 51,80 m a v M 4.013,0 m – 4.160,00 v délce 147,00 m bude stávající zemní koryto pročištěno dle uvedených řezů.

Sedimenty budou odvezeny po stávající cestě v zámecké zahradě, která bude opravena štěrkem v ploše 3000 m2.

Stávajících 7 ks stromů v zahradě bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.651,80 až 4.686,60 v délce 34,80 m a v M 4.971,90 – 5.013,00 v délce 41,10 m bude stávající otevřené koryto v opěrných zdech s kamenným dnem taktéž pročištěno.

Úseky staničení M 4.686,60 – 4.690,3 v délce 3,70 m, M 4.715,6 – 4.741,7 v délce 26,10 m, M 4.768,10 – 4.774,30 v délce 6,20 m a M 4.791,60 – 4.920,30 v délce 128,70 m budou pročištěny při ponechaném zakrytí (místně budou v delším úseku zřízeny samostatné vstupní šachty).

Úseky staničení  M 4.690,30 – 4.715,60 v délce 25,30 m, M 4.741,70 – 4.768,10 v délce 26,40 m, M 4.774,30 – 4.791,60 v dl. 17,30 m a v M 4.920,30 – 4.971,90 v délce 51,60 m budou pročištěny po vybourání stávajícího zakrytí.

Sedimenty budou likvidovány zákonným způsobem.

Vzhledem k tomu, že dle rozboru vzorků jsou překročeny hodnoty Arsenu a Rtuti, je nutné toto při likvidaci sedimentu zohlednit.

2.   SO-2  Oprava koryta

V úseku staničení M 4.651,80 – 4.686,60 v délce 34,80 m, budou opraveny stávající opěrné kamenné zdi v objemu 25 % plochy, s opravou spárování v ploše 75 % plochy, včetně doplnění kamenných parapetů, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše v ploše 90%,včetně omytí tlakovou vodou v ploše 100%.

Zbytky stávající zdi mezi řezy 6-8 budou zachovány v délce 20,0 m a při stavbě zajištěny.

Zeď oplocení mezi řezy 7-8 bude při stavbě zajištěna v délce 21,2 m.

Zeď přilehlého objektu mezi řezy 8-10 bude při stavbě taktéž zajištěna v délce 17,50 m.

V úseku staničení M 4.686,60 – 4.690,30 v délce 3,70 m, bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu zakrytí z panelů bude řešena v samostatném objektu.

Stávající oplocení na desce zakrytí bude zachováno, se zajištěním při stavbě.

Veškeré materiály včetně sutě v prostoru zámecké zahrady budou dopravovány po stávající cestě, která bude opravena ( viz. sedimenty).

Přilehlé zatravněné plochy v zahradě u koryta budou přehrnuty, upraveny a osety travním semenem v ploše 600,0 m2.

Stávajících 5 ks přilehlých stromů v zahradě bude chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.690,30 – 4.715,60 v délce 25,30 m bude vybourána krycí deska z panelů včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

Stávající 2 ks výustí DN 500 budou respektovány.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 1 a 2.

Zábradlí je součástí samostatného objektu.

V úseku staničení M 4.715,6 – 4.718,10 v délce 2,50 m bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Dojde zde ke křížení s kabely SEK, které budou respektovány.

Bude podchycena stávající výust DN 200.

V úseku staničení M 4.718,10 – 4.729,50 v délce 11,40 m bude stávající propustek pouze

očištěn omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

V úseku staničení M 4.729,50 – 4.741,70 v délce 12,20 m bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Dojde zde ke křížení s kabely NN, které budou respektovány.

Bude podchycena stávající výust DN 500.

V úseku staničení M 4.741,70 – 4.768,10 v délce 26,40 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

Stávající výusti DN 200 a DN 400 budou respektovány, stejně jako plynovod STL.

Budou opraveny stávající kamenné schody v ploše 10% obkladu, s 90% opravou spárování a 100% omytí tlakovou vodou.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 3 a 4.

Zábradlí je součástí samostatného objektu.

Stávajících 8 ks stromů bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.768,10 – 4.774,30 v délce 16,20 m bude ponecháno stávající zakrytí a panely a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

V úseku staničení M 4.774,30 – 4.791,60 v délce 17,30 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 5 a 6.

Stávajících 6 ks stromů bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.791,60 – 4.920,30 v délce 128,70 m bude ponecháno stávající zakrytí ze železobetonové desky a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Stávající výusti 2x DN 150 a DN 300 (od ČOV), DN 300 a DN 100 budou respektovány, stejně jako plynovod STL.

Osazení nových vstupních poklopů je řešeno v samostatném objektu.

Pro stávající vodovodní přípojky DN 25 budou zřízeny 2 protlaky DN 50 s chráničkou DN 50 v dl. 4.20 m, se startovací a cílovou jámou.

V úseku staničení M 4.920,30 – 4.971,90 v délce 51,60 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, pravobřežní zeď bude ubourána 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděna z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Levobřežní zeď bude kompletně vybourána včetně základů (výrazné poruchy stability), zřízen nový železobetonový základ a zeď, s obkladem lomovým kamenem.

Dno z kamenné dlažby bude vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem, stávající stupeň bude zachován s opravou spárování

V místě ponechaného zakrytí bude přechod řešen osazením atypického železobetonového překladu  7.

Součástí je oprava 2 ks stávajících schodů v ploše zdiva 10% a oprava spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Budou respektovány stávající výust DN 100 i plynovodní přípojka STL.

V úseku staničení M 4.971,90 – 5.013,0 v délce 41,10 m budou opraveny stávající opěrné kamenné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, včetně doplnění kamenných parapetů, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby a vývar budou opraveny v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, včetně omytí tlakovou vodou v ploše 100%.

Zábradlí je řešeno v samostatném objektu.

Část vybouraných nepoškozených panelů bude využita na zpevnění komunikací v majetku obce Úlice, zbytek bude jako suť likvidován zákonným způsobem.

Po dobu stavby budou případné průtoky převedeny trubním odpadem DN 300.

3.   SO-3  Zábradlí + vstupy

Pro současnou stavbu i pro budoucí údržbu je navrženo 5 ks nových vstupů do zakryté části. V místě každého vstupu bude odstraněna živice včetně podkladu, vyříznut pás šířky 1,20 m v celé šíři zakrytí a osazen nový poklop 1,0 x 1,0 m, včetně rámu na nově vybetonovanou železobetonovou desku stropu.

Živičný povrch bude znovu obnoven.

U každého vstupu budou osazena kapsová stupadla do stávající zdi.

Bude zřízeno nové zábradlí ocelové, pozinkované, osazení na patku, a to

mezi řezy 11 – 15 v délce  26,0 + 3,7 +3,3 = 33,0 m,

mezi řezy 20 – 22 v délce  26,5 + 26,5 + 2,5 + 3,0 = 58,5 m,

mezi řezy 24 – 27 v délce  17,5 + 17,5 +2,5 +2,5 = 40,0 m

a mezi řezy 41 – 55 v délce 95,0 + 95,0 = 190,0 m.

4.   SO-4  Sanace zakrytí

U ponechaných zakrytých úseků mezi řezy 9-11, 14-20, 22-24 bude strop očištěn tlakovou vodou v ploše 100%, provedena hrubá reprofilace v ploše 5% a jemná reprofilace v ploše 10%.

U úseku mezi řezy 24-41 je poškození vyšší, a proto po očištění tlakovou vodou v ploše 100%, provedení adhezního můstku v ploše 5%, hrubou reprofilací v ploše 5 % a jemnou reprofilací v ploše 10%.

5.   SO-5  VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.