DVT Úlický potok, ř.km 4,6 – 5,2, Úlice,

opravy dlažeb a zdí

zak.č.: 288/2017

# A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2.	Seznam vstupních údajů

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

A.3.c.	Údaje o ochraně území

A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

A.4.b.	Účel užívání stavby

A.4.c.	Trvalá stavba

A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

A.4.i.	Základní bilance stavby

A.4.j.	Základní předpoklady stavby

A.4.h.	Orientační náklady stavby

A.5.	Členění stavby na objekty

##### A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	DVT Úlický potok, ř.km 4,6 – 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí

Místo stavby:	k.ú. Úlice

Obecní úřad:	Úlice

Předmět dokumentace: pročištění koryta, oprava opevnění, oprava kamenných zdí ,

otevření koryta s odstraněním zakrytí

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

IČO: 44648146

DIČ: CZ6002101369

Hlavní projektant: 	Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

Zapsaný u ČKAIT pod číslem autorizace 0200455

##### A.2.	Seznam vstupních podkladů

- vodohospodářská mapa 1 : 50 000

- přehledná mapa 1 : 10 000

- katastrální mapa 1 : 1 000

- výběr staveniště

- konzultace s investorem

- výrobní výbor

- projednání s OÚ Úlice

- projednání s vlastníkem pozemků (Vykupělová Hana)

- informace o vybraných parcelách

- zaměření lokality (V. Mazín, 07/2017)

- doměření zakrytých úseků ( V. Mazín, 07/2017)

- průzkum sítí

- fotodokumentace

- údaje ČHMÚ (07/2017)

- kamerový průzkum (REPO MOLEK, 07/2017)

- průzkum odkrytím části panelů

- PD „Kanalizace a ČOV Úlice“ (VODOPLAN)

- rozbory sedimentů – odpad na povrch terénu (SEKOLAB, 07/2017)

- rozbory sedimentů výluh (SEKOLAB, 07/2017)

- PD „Rekonstrukce MK ZC, Úlice (Ing. Škubalová, 03/2014)

- Pasport vodního zdroje „Studna u Kouby“ (Šámalová, 10/2015)

- Rozhodnutí k povolení vypouštění odpadních vod z ČOV – č.j. OŽP-Hra/14169/2014 (MěÚ Nýřany, 06/2014)

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

Řešené území se nachází na Úlickém potoce, č.h.p. 1-10-01-1770 v k.ú. Úlice. Jedná se o vodní plochu – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, ostatní plochy, ostatní komunikace. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné a  podél a přes opravené koryto toku jsou místně vedeny přístupové komunikace.

Úprava je řešena od staničení v ř.km 4,600 až do ř.km 5,160, a to přes obec Úlice, v délce 560,0 m.

##### A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází přímo v korytě vodoteče a částečně na přilehlých pozemcích ostatní plochy a ostatních komunikací.

Území je oboustranně částečně zastavěno.

Úsek koryta je v části zakryt panely a betonovou deskou.

###### A.3.c.	Údaje o ochraně území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území Úlického potoka a je vystavena povodňovým událostem.

###### A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

Říční síť se skládá z Úlického potoka.

###### A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

Část lokality je vedená jako nemovitá kulturní památka.

#### A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

###### A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je vypracován v souladu se stavebními a hygienickými předpisy, s požadavky na ochranu zájmů společnosti, životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů.

Byla dodržena vyhl.č.368/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Byly splněny požadavky dotčených orgánů O2 CETIN a.s, GasNet, s.r.o., ČEZ distribuce,  ČEZ Telco Pro Services, a.s. a další, které budou doloženy při vlastním projednávání dokumentace před zahájením řízení.

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisí žádná investice.

Umístění objektů plánované kanalizace je v souladu s navrhovaným stavebním řešením.

###### A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

#### Pozemky dotčené opravou a pročištěním – v k.ú. Úlice

č. parc.		          vlastník			        druh pozemku     dotčená plocha

(m2)

1383/3	Vykupělová Hana,	vodní plocha	200,0

č.p. 1, Úlice

30/1	Vykupělová Hana,	zeleň	14,0

č.p. 1 Úlice	(nemovitá kulturní památka)

1383/1	    Obec Úlice,	vodní plocha	132,0

č.p. 50, Úlice

30/6	ČR, Státní pozemkový úřad,	zeleň	9,0

Husinecká 1024/11a, Praha

30/2	Kurfirstová Martina Mgr.,	zastavěná plocha	1,0

Macháčkova 812/52, Plzeň

2471/8	Obec Úlice,	ostatní komunikace	138,0

č.p. 50, Úlice

2471/4	Obec Úlice,	ostatní komunikace	41,0

č.p. 50, Úlice

2471/1	Obec Úlice,	ostatní komunikace	760,0

č.p. 50, Úlice

627	Obec Úlice,	ostatní plocha	355,0

č.p. 50, Úlice

2490/1	ČR, Státní pozemkový úřad,	ostatní komunikace	1,0

Husinecká 1024/11a, Praha

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

Jedná se o opravy úpravy koryta s opravou poškozených opěrných zdí, pročištění vodoteče a odkrytí zatrubněné části.

###### A.4.b.	Účel užívání stavby

Opravou kamenných zdí a souvisejících objektů dojde k zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů.

###### A.4.c.	Trvalá stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

###### A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

Stavba není chráněna jako kulturní památka.

Pouze část pročištění se nachází na pozemku, který je určen jako nemovitá kulturní památka.

###### A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

###### A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

###### A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

Jedná se o opravu opevnění koryta, včetně opravy poškozených zdí v celkové délce 560,0m.

###### A.4.i.	Základní bilance stavby

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

#### Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Bude likvidována zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

Protokoly o zkoušce jsou uvedeny v dokladové části.

Dle vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1 – výluh, sedimenty vyhoví.

Dle vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1 – odpad na povrch terénu, sediment nevyhoví v ukazateli Arsenu a Rtuti.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Část nepoškozených vybouraných panelů bude využita na zpevnění komunikací v majetku obce Úlice.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

###### A.4.j.	Základní předpoklady stavby

Předpokládané zahájení stavby 05/2018 - 08/2018.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

###### A.4.h.	Orientační náklady stavby

Uvažujeme s náklady ve výši   6 000 000,- Kč (+DPH).

###### A.5.	Členění stavby na objekty

Stavba bude členěna na 3 stavební objekty.

SO-1   Odstranění sedimentů

SO-2   Oprava koryta

SO-3   Zábradlí + vstupy

SO-4   Sanace zakrytí

SO-5   VON (Vedlejší ostatní náklady )