DVT Úlický potok, ř.km 4,6 – 5,2, Úlice,

opravy dlažeb a zdí

zak.č.: 288/2017

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků

určených k plnění funkce lesa

B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území se nachází na Úlickém  potoce č.h.p. 1-10-01-1770 v k.ú. Úlice. Vlastní stavba se nachází na pozemcích vedených jako vodní tok, ostatní plocha a ostatní komunikace. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem. Koryto vodního toku Úlického potoka je s právem hospodaření na těchto pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik.

Dojde zde ke křížení se sítěmi.

Terén na lokalitě je sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.3 – 100 %

Úprava je řešena v ř.km 4,600 až do ř.km 5,160 a řeší opravu koryta přes obec Úlice v délce 560,0 m.

V ř.km 0,715 – 0,972 v délce 257,0 je koryto toku zakryté.

V celé délce úseku se nachází poškozené opěrné kamenné zdi, poškozené dno a nánosy a stávající zakrytí.

###### B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 250 – souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Před zahájením stavby bude dodavateli předána situace v digitální formě.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu. Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

Geologický průzkum nebyl prováděn.

###### B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dojde zde ke křížení se vzdušným vedením CETIN, kabely SEK, vzdušným vedením NN, kabely NN, vodovodními přípojkami DN 25, STL plynovody.

Stávající kanalizační výusti budou podchyceny.

Při provádění bude zajištěna stabilita přilehlých sloupů.

Nutno dodržet podmínky správců sítí v případě křížení či přiblížení.

Je respektováno budoucí křížení koryta toku s plánovanými kanalizacemi a umístění plánované čerpací stanice splaškových vod.

U stávající studny „U Kouby“ bude respektováno ochranné pásmo s tím, že se před stavbou a během stavby zaměří hladina vody ve studni.

##### B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Navržené úpravy zvýší stabilitu koryta.

Byla posouzena kapacita stávajícího koryta a ta je max. Q50.

###### B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází místní komunikace.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek.

Opravou zdí dojde k zajištění stability přilehlých objektů.

###### B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

V rámci stavby nebudou káceny dřeviny.

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění

funkce lesa

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nenachází lesní pozemky.

###### B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

Pozemky budou po provedení upraveny do původního stavu.

Dopravní řešení je uvedeno v koordinační situaci.

###### B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.

B.2.	Celkový popis stavby

###### B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

Jedná se o opravu toku s opravou stávajících zdí, poškozených úseků a odstranění zakrytí v dl. 560,0 m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Celkem bude pročištěno zemní koryto v dl. 51,80 + 147,0 = 198,80 m, opravené zdi a dna včetně pročištění v dl. 34,80 + 41,10 = 75,90 m, oprava opěrných zdí, dna, zastropení a pročištění v dl. 3,70 + 26,10 + 6,20 + 128,70 = 164,70 m, oprava opěrných zdí, nové dno, odstranění zastropení v dl. 25,30 + 26,40 + 17,30 = 69,00 m, oprava opěrné zdi a zeď nová, nové dno odstranění zastropení, pročištění v dl. 51,60 m.

###### B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Rekonstrukce koryta bude mít z pohledu urbanistického pohledu vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

###### B.2.3.	Celkové provozní řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

###### B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o úpravu toku v zastavěném území bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

Stávající mosty  i lávky budou zachovány ve stávajícím stavu.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

###### SO-1  Odstranění sedimentů

V úseku staničení M 4.600,00 (Ř.KM  4,600) až  4.651,80 v délce 51,80 m a v M 4.013,0 m – 4.160,00 v délce 147,00 m bude stávající zemní koryto pročištěno dle uvedených řezů.

Sedimenty budou odvezeny po stávající cestě v zámecké zahradě, která bude opravena štěrkem v ploše 3000 m2.

Stávajících 7 ks stromů v zahradě bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.651,80 až 4.686,60 v délce 34,80 m a v M 4.971,90 – 5.013,00 v délce 41,10 m bude stávající otevřené koryto v opěrných zdech s kamenným dnem taktéž pročištěno.

Úseky staničení M 4.686,60 – 4.690,3 v délce 3,70 m, M 4.715,6 – 4.741,7 v délce 26,10 m, M 4.768,10 – 4.774,30 v délce 6,20 m a M 4.791,60 – 4.920,30 v délce 128,70 m budou pročištěny při ponechaném zakrytí (místně budou v delším úseku zřízeny samostatné vstupní šachty).

Úseky staničení  M 4.690,30 – 4.715,60 v délce 25,30 m, M 4.741,70 – 4.768,10 v délce 26,40 m, M 4.774,30 – 4.791,60 v dl. 17,30 m a v M 4.920,30 – 4.971,90 v délce 51,60 m budou pročištěny po vybourání stávajícího zakrytí.

Sedimenty budou likvidovány zákonným způsobem.

Vzhledem k tomu, že dle rozboru vzorků jsou překročeny hodnoty Arsenu a Rtuti, je nutné toto při likvidaci sedimentu zohlednit.

SO-2  Oprava koryta

V úseku staničení M 4.651,80 – 4.686,60 v délce 34,80 m, budou opraveny stávající opěrné kamenné zdi v objemu 25 % plochy, s opravou spárování v ploše 75 % plochy, včetně doplnění kamenných parapetů, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše v ploše 90%,včetně omytí tlakovou vodou v ploše 100%.

Zbytky stávající zdi mezi řezy 6-8 budou zachovány v délce 20,0 m a při stavbě zajištěny.

Zeď oplocení mezi řezy 7-8 bude při stavbě zajištěna v délce 21,2 m.

Zeď přilehlého objektu mezi řezy 8-10 bude při stavbě taktéž zajištěna v délce 17,50 m.

V úseku staničení M 4.686,6 – 4.690,3 v délce 3,70 m, bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu zakrytí z panelů bude řešena v samostatném objektu.

Stávající oplocení na desce zakrytí bude zachováno, se zajištěním při stavbě.

Veškeré materiály včetně sutě v prostoru zámecké zahrady budou dopravovány po stávající cestě, která bude opravena ( viz. sedimenty).

Přilehlé zatravněné plochy v zahradě u koryta budou přehrnuty, upraveny a osety travním semenem v ploše 600,0 m2.

Stávajících 5 ks přilehlých stromů v zahradě bude chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.690,3 – 4.715,6 v délce 25,30 m bude vybourána krycí deska z panelů včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

Stávající 2 ks výustí DN 500 budou respektovány.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 1 a 2.

Zábradlí je součástí samostatného objektu.

V úseku staničení M 4.715,6 – 4.718,10 v délce 2,50 m bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Dojde zde ke křížení s kabely SEK, které budou respektovány.

Bude podchycena stávající výust DN 200.

V úseku staničení M 4.718,10 – 4.729,50 v délce 11,40 m bude stávající propustek pouze očištěn omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

V úseku staničení M 4.729,50 – 4.741,70 v délce 12,20 m bude ponecháno stávající zakrytí a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Dojde zde ke křížení s kabely NN, které budou respektovány.

Bude podchycena stávající výust DN 500.

V úseku staničení M 4.741,70 – 4.768,10 v délce 26,40 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

Stávající výusti DN 200 a DN 400 budou respektovány, stejně jako plynovod STL.

Budou opraveny stávající kamenné schody v ploše 10% obkladu, s 90% opravou spárování a 100% omytí tlakovou vodou.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 3 a 4.

Zábradlí je součástí samostatného objektu.

Stávajících 8 ks stromů bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.768,10 – 4.774,30 v délce 16,20 m bude ponecháno stávající zakrytí a panely a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

V úseku staničení M 4.774,30 – 4.791,60 v délce 17,30 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, boční kamenné zdi budou ubourány 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděny z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Dno z kamenné dlažby bude kompletně vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem.

V místě ponechaných zakrytí budou přechody řešeny osazením atypických železobetonových překladů 5 a 6.

Stávajících 6 ks stromů bude při výstavbě chráněno bedněním.

V úseku staničení M 4.791,60 – 4.920,30 v délce 128,70 m bude ponecháno stávající zakrytí ze železobetonové desky a opraveny opěrné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby bude opraveno v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Sanace stropu je řešena v samostatném objektu.

Stávající výusti 2x DN 150 a DN 300 (od ČOV), DN 300 a DN 100 budou respektovány, stejně jako plynovod STL.

Osazení nových vstupních poklopů je řešeno v samostatném objektu.

Pro stávající vodovodní přípojky DN 25 budou zřízeny 2 protlaky DN 50 s chráničkou DN 50 v dl. 4.20 m, se startovací a cílovou jámou.

V úseku staničení M 4.920,30 – 4.971,90 v délce 51,60 m bude vybourána krycí deska z panelů, včetně mazaniny a překrytí zeminou, pravobřežní zeď bude ubourána 0,50 m pod stávajícím uložením panelů a zpětně dozděna z lomového kamene.

Zbytek zdi bude opraven v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100 %.

Levobřežní zeď bude kompletně vybourána včetně základů (výrazné poruchy stability), zřízen nový železobetonový základ a zeď, s obkladem lomovým kamenem.

Dno z kamenné dlažby bude vybouráno a nově zřízeno z kamenné rovnaniny s prolitím betonem, stávající stupeň bude zachován s opravou spárování

V místě ponechaného zakrytí bude přechod řešen osazením atypického železobetonového překladu  7.

Součástí je oprava 2 ks stávajících schodů v ploše zdiva 10% a oprava spárování v ploše 90%, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Budou respektovány stávající výust DN 100 i plynovodní přípojka STL.

V úseku staničení M 4.971,90 – 5.013,0 v délce 41,10 m budou opraveny stávající opěrné kamenné zdi v objemu 25% plochy, s opravou spárování v ploše 75%, včetně doplnění kamenných parapetů, s omytím tlakovou vodou v ploše 100%.

Dno z kamenné dlažby a vývar budou opraveny v ploše 10%, s opravou spárování v ploše 90%, včetně omytí tlakovou vodou v ploše 100%.

Zábradlí je řešeno v samostatném objektu.

Kamenná přehrázka bude očištěna tlakovou vodou a opraveno spárování v ploše 50%.

Část vybouraných nepoškozených panelů bude využita na zpevnění komunikací v majetku obce Úlice, zbytek bude jako suť likvidován zákonným způsobem.

Po dobu stavby budou případné průtoky převedeny trubním odpadem DN 300.

SO-3  Zábradlí + vstupy

Pro současnou stavbu i pro budoucí údržbu je navrženo 5 ks nových vstupů do zakryté části. V místě každého vstupu bude odstraněna živice včetně podkladu, vyříznut pás šířky 1,20 m v celé šíři zakrytí a osazen nový poklop 1,0 x 1,0 m, včetně rámu na nově vybetonovanou železobetonovou desku stropu.

Živičný povrch bude znovu obnoven.

U každého vstupu budou osazena kapsová stupadla do stávající zdi.

Bude zřízeno nové zábradlí ocelové, pozinkované, osazení na patku, a to

mezi řezy 11 – 15 v délce  26,0 + 3,7 +3,3 = 33,0 m,

mezi řezy 20 – 22 v délce  26,5 + 26,5 + 2,5 + 3,0 = 58,5 m,

mezi řezy 24 – 27 v délce  17,5 + 17,5 +2,5 +2,5 = 40,0 m

a mezi řezy 41 – 55 v délce 95,0 + 95,0 = 190,0 m.

SO-4  Sanace zakrytí

U ponechaných zakrytých úseků mezi řezy 9-11, 14-20, 22-24 bude strop očištěn tlakovou vodou v ploše 100%, provedena hrubá reprofilace v ploše 5% a jemná reprofilace v ploše 10%.

U úseku mezi řezy 24-41 je poškození vyšší, a proto po očištění tlakovou vodou v ploše 100%, provedení adhezního můstku v ploše 5%, hrubou reprofilací v ploše 5 % a jemnou reprofilací v ploše 10%.

SO-5  VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

Nebude změněn účel využití.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba je bez nároku na energie.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

B.2.11.	  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích.

Trasy přístupů jsou dostatečně únosné.

Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

Dopravní značení je uvedeno v koordinační situaci.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby není řešena náhradní výsadba a související úpravy.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

- Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů na Úlickém potoce, ale pouze krátkodobě.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Na ponechanou vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv, porosty budou při stavbě chráněny.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území. V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby není nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod,

v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací je 4 měsíce.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí, odstraněním stupňů dojde ke snížení tvorby nánosů.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, příslušnému  vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude v blízkosti pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány v blízkosti  stavby .

Všechny tyto  objekty nutno umístit mimo zátopovou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem z Úlického potoka. Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a přilehlých pozemcích.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 99 | kovový nebo plastový obal se zbytky nátěrových hmot vodou ředitelných | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 01 28 | Barva, lepidla a pryskyřice včetně obalu neuvedené pod číslem 20 01 27 | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | Q14 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Jedná se o následující odpady:

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 99 | směsný odpad, obaly | Q1, Q6 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |
| 17 05 04 | zemina vytěžená s kameny | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 09 04 | směsný stavební odpad | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 06 04 | izolační materiály netoxické | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 20 01 38 | Dřevo | Q1 | D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo jako palivové dřevo) |
| 20 01 13 20 01 28 | zbytky barev a ředidel | C41, H3 H4, H5, H6 | D1 (odvoz na řízenou skládku) |

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána

investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006:

č.1   Další požadavky na staveniště

č.2   Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

č.3   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4   Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními, ev. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá dle par.133 a 134 Sb.183/2006 a plán lze uvést takto:

- kontrolní prohlídka po vybourání části zakrytí

- kontrolní prohlídka po odkrytí spáry opěrné zdi – v četnosti dle harmonogramu stavby.

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.