Podrobná specifikace

Bezpilotní prostředek typu hexakoptéry se složitelnými rameny a složitelnými vrtulemi vybavený stabilizovaným závěsem funkčně připraveným pro integraci a nesení senzorové kamerové techniky v podobě hyperspektrální kamery Rikola, termokamer Wiris, Wiris mini, RGB kamery Sony A6400 a RTK GNSS Emlid Reach M+ včetně 2 náhradních bateriových setů k bezpilotnímu prostředku.

Základní požadavky zadavatele

Zadavatel poptává bezpilotní prostředek se stabilizovaným podvěsem (gimbálem) pro nesení senzorové techniky v podobě termokamer Wiris a Wiris mini, hyperspektrální kamery Rikola a RGB kamery.

| Požadované technické a funkční vlastnosti Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. | Zadavatelem požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného zboží |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | hexakoptéra |  |
| Složitelná ramena a vrtule | Ano |  |
| Řídící jednotka A3 v redundantní konfiguraci | 3x |  |
| Ovladač | Ano |  |
| Chrániče složených vrtulí | 6ks |  |
| Nabíječka pro současné nabíjení 6 baterií a ovladače | Ano |  |
| 2x přistávací nohy, 2x přistávací podvozek, 2x pružina | Ano |  |
| Přepravní box | Ano |  |
| Dosah ovládání | minimálně 4km |  |
| 6x inteligentní akumulátor | Ano |  |
| 2 náhradní sety inteligentních akumulátorů (12ks) | Ano |  |
| Nabíjecí kabel | Ano |  |
| 2x nabíjecí kabel k ovladači | Ano |  |
| Micro USB kabel | Ano |  |
| 6x zajišťovací konzole | Ano |  |
| Páska, nálepky, šroubky | Ano |  |
| Manuál | Ano |  |
| Maximální rychlost stoupání | 4-5 m/s |  |
| Maximální rychlost klesání | 2-3 m/s |  |
| Doba letu se 6 bateriemi bez zátěže | minimálně30 min |  |
| Doba letu se 6 bateriemi včetně 6 kg zátěže | minimálně15 min |  |
| Hmotnost hexakoptéry se šesti akumulátoy | 9 - 10 kg |  |
| Vzletová hmotnost | 15-16 kg |  |
| Zvedací podvozek | Ano |  |
| Stabilizovaná závěs plně kompatibilní s dodaným bezpilotním prostředkem | Ano |  |
| - Stabilizace ve 3 osách | Ano |  |
| - Vysílač 2.4 GHz | 1ks |  |
| - Stojan a ruční závěs | Ano |  |
| - akumulátor | 2ks |  |
| - nabíječ akumulátoru 220V | Ano |  |
| - síťová kabel 220 V | Ano |  |
| - micro USB kabel | Ano |  |
| - CAN kabel | Ano |  |
| - montážní plošiny pro kamery | Ano |  |
| - antivibrační set pro montáž na gimbálu na bezpilotní prostředek | Ano |  |
| - cz manuál | Ano |  |
| - dosah ovládání | 5km |  |
| - osa otáční 360° | Ano |  |
| - komunikační rozhraní Lightbridge 2 | Ano |  |
| Příprava kabelů pro provoz hyperspektrální kamery Rikola – tj. napájecí kabel, kabel pro připojení iradiačního senzoru, kabel pro připojení samostatné GPS | Ano |  |
| Příprava kabelů pro připojení termokamery Wiris a Wiris mini | Ano |  |
| Kabelová příprava pro připojení RGB kamery Sony A6400 | Ano |  |
| Kabelová příprava pro integraci RTK GNSS Emlid Reach M+ | Ano |  |

Součásti dodávky

- bezpilotní prostředek

- 2 náhradní sety (6ks) baterií (celkem 12 ks)

- stabilizovaná závěs (gimbál) - příprava pro provoz hyperspektrální kamery Rikola  (kabeláž pro napájení, propojení s GPS a iradiačním senzorem), termokamery Wiris, Wiris mini, RGB kamery Sony A6400 a RTK GNSS Emlid Reach M+

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele, předvedení provozní funkčnosti a kompatibility s požadovanými kamerami apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.