TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÁ ČÁST

INFORMAČNÍ DATA

Stavba :   	Stanovnica - Hráz poldra

Jméno, přijmení a titul spracovatele:	Ing. Krčmárik Jozef, aut. ing.

Rozsah odborné spůsobilosti:   		Z * 2 - 2 Inžinierske stavby

Registrační číslo spracovatele:    		1407 * Z * 2 - 2

Sídlo kanceláře:  				Prešovská 55, 821 02 Bratislava

Jméno, přijmení a titul spracovatele:	Ing. Lenč Peter, aut. ing.

Rozsah odborné spůsobilosti:  		A * 3 - 1 Statika stavieb

Registrační číslo spracovatele:  	         1132 * A * 3 - 1

Sídlo kanceláře: 					Púpavová 48, 841 05 Bratislava

Datum spracování 11/2016

- IDENTIFIKAČNÍ DATA STAVBY

Název objektu :  			Stanovnica - Hráz

Stupeň:			      	Projektová dokumentáce pro realizáci stavby

Místo:			      		Stanovnica

Objednávateľ:

Generální projektant :       		HycoProjekt a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava

Spracovatel části statika:   	Ing. Lenč Peter jr. - VODOEKOPROJEKT

Púpavová 48, 841 05 Bratislava

2. PŘEDLOŽENÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ

Pro zpracování statické části byli použity tyto podklady:

- projekt stavebních a technologických požadavek

- stavební výkresy

- situace

- výpočetní program GEO5

3. CELKOVÝ POPIS

Obsahem projektu pro provedení stavby je objekt hráze poldra, kterou tvoří tížná zeď umožňující překonání výškového rozdílu hladiny vody přitékající ke zdi.

4. OBSAH STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY

Obsahem projektu je návrh konstrukčního systému na základě provedeného statického výpočtu a na základě předložených technologických požiadavek.

#### 5.  PŘEHLED POUŽITÝCH TECHNICKÝCH NOREM

Projektová dokumentace byla spracována v soulade s platnými předpisy a normami. Jsou to především:

EN 1991-1-1 	Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-1

EN 1992-1-1 	Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1

6. GEOLOGICKÉ A ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Při posouzení překlopení, posunu a únosnosti základové půdy bylo uvažováno se zeminou F1 MG (štěrkovitá hlína) tuhé konzistence.

7. POPIS OBJEKTU

Hráz poldra je monolitickou železobetonovou konstrukcí tvořenou tížnou zdí s kamenným obkladem hr. 250 mm. Šířka spodní části hrázového tělesa je 1500 mm a výška železobetonové konstrukce (bez kamenného obkladu) je 2750 - 2850 mm. V středě hráze je propadová hrana šířky 4000 mm, která se oboustranně zvyšuje ve sklonu 1:1. Šířka tížné zdi je v horní části 1000 mm (včetně kamenného obkladu).

8. POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A MATERIÁLŮ

Objekt hráze je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu C30/37-XC2,(CZ,F.2)-Cl 0,4-Dmax16-S3. Výztuž je z betonářské oceli 10 505(R). Stykování výztuže je nutno uskutečnit přesahem, podle ČSN EN 1992-1-1. Krytí výztuže je navrženo v celé konstrukci 50 mm. Předepsané krytí výztuže je nutno zabezpečit použitím distančních přípravků ve smyslu ČSN EN 1992-1-1. Stabilitu výztuže stěny provést pomocí spon. Spodní část tížné zdi bude vybetonována na podkladím betonu C 12/15 hr. 100 mm.

#### Základní výškové parametry objektu hráze

- Kóta horní hrany hráze (včetně obkladu)                         	639,300

- Kóta hrany přepadu (včetně obkladu)                    		638,300

- Kóta spodní hrany zdi						635,550

#### Navrhovaný stavebný materiál

Podkladní beton C12/15

Konstrukční beton C30/37-XC2,XF3(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 dle EN 206-1/Z3

Ocel 10 505 (R)

Požadované krytí výztuže 50 mm

#### 9. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Bratislava, 11/ 2016        				Spracoval: Ing. Peter Lenč, aut. Ing.