PLÁN BOZP

VN Tetětice, oprava nádrže

a odstranění nánosů

V Brně, 17.10.2017                                                         Vypracoval :  Ing.Vítězslav Hráček

Obsah

- Identifikační údaje stavby

- Situační výkres stavby

- Základní informace o stavbě a postupech na staveništi

Přílohy :

- Záznamy o seznámení s Plánem BOZP

¨

# IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE STAVBY

# Údaje o stavbě

Název stavby:		VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů

Místo stavby:                   	k.ú. Tetětice

kraj: Zlínský

okres: Kroměříž

Vlastník vodního díla :        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Správce povodí:		Povodí Moravy, s.p.

Správce toku:                     	Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava,

Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště

Provozovatel :                    	Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín,

Tečovská 1109, 763 02 Zlín

Vodní tok:			Dřínovský potok

ID toku:                             	10194474

Hydrologické pořadí: 	4-12-02-0320

- Základní údaje o druhu stavby : oprava a rekonstrukce stávající vodní nádrže a jejich objektů

- Název stavby : VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů

- Místo stavby : k.ú.Tetětice, okres Kroměříž, Jihomoravský kraj

- Charakter stavby : oprava a rekonstrukce, odstranění starých objektů

- Účel užívání stavby : vodní dílo-akumulace vody v krajině

- Základní předpoklady výstavby : předpoklad zahájení 06/2018, ukončení 12/2018

- Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby

Obnovením vodní plochy dojde k posílení biodiverzity v okolí nádrže. V okolí nádrže se nevyskytují stavby, na které má nádrž negativní vliv, nad hrází nádrže vede venkovní vedení VN, jehož ochranné pásmo musí být při provádění stavby respektováno.

# Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na stavbě VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů a určuje pravidla platná pro tuto stavbu tak, aby vyhovovala potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jako takový umožňuje zejména identifikaci nebezpečí, která vznikají v důsledku provádění prací současně nebo v těsné návaznosti. Plán obsahuje opatření potřebná na této stavbě s ohledem na druh prováděných prací a jejich časovou potřebu.

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula z požadavku Zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. z Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Přílohy č. 5 :

-    Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení

technického vybavení

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Jedná se o plán BOZP ve fázi přípravy stavby. Zadavatel stavby  před zahájením prací určí koordinátora BOZP na staveništi a zajistí, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován (aktualizován) plán BOZP pro fázi realizaci stavby a tento pak byl při realizaci stavby a přizpůsobován skutečnému stavu a všem podstatným změnám.

Vzhledem ke skutečnosti, že plán BOZP nemůže vzhledem k obsáhlosti vzít v úvahu všechna potenciální rizika vyskytující se na daném staveništi, která ohrožují bezpečnou práci fyzických osob, životní prostředí nebo požární ochranu, musí řešení prevence na staveništi zajišťovat všichni zhotovitelé stavby v technologických a pracovních postupech.

Platná verze Plánu BOZP pro realizaci stavby bude uložena na staveništi. Se změnami a aktualizací plánu  budou prokazatelně seznámeny všechny odpovědné a jiné osoby mající vztah k provádění stavebních prací.

Přehled vybraných právních předpisů  :

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a  zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zákon č.88/2016, Sb.)

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (NV č.136/2016, Sb.)

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:	Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373

Ing. Ondřej Horák

# Údaje o zadavateli stavby

Stavebník:	Povodí Moravy, s.p.

adresa:  		Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ :                      	70890013

Stejnopis

Oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou

dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

- SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

- ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ A POSTUPECH NA STAVENIŠTI

### Technické řešení stavby

Předmětem díla je údržba a opravu stávajícího vodního díla, konkrétně oprava návodního svahu hráze a břehů nádrže, úprava dna a odtěžení nánosů, výměna požeráku, výpustného potrubí včetně čela výusti, opevnění koryta pod hrází a opevnění nátoku do vodní nádrže. Dále bude obnoven nouzový boční bezpečností přeliv na břehu nádrže zatravněným průlehem o délce 5 m.

Oprava vodní nádrže a jejich objektů zajistí technicky funkční vodní dílo a umožní napuštění a akumulaci vody v nádrži v souladu s platnou legislativou. Oprava vodní nádrže tak přispěje jak ke zlepšení jejího technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí.

Vodní dílo Tetětice je vodní nádrž umístěná na Dřínovském potoku, v jeho pramenné oblasti. Plocha vodní hladiny je cca 0,18 ha. Hráz nádrže je umístěna v km 4,0 Dřínovského potoka. Nádrž je situovaná severně od obce Tetětice, cca 100 m od okraje areálu družstva a 450 m západně od prameniště Dřínovského potoka. Toto vodní dílo leží na několika pozemcích, které jsou ve vlastnictví jak Obce Počenice-Tetětice, tak i fyzických a právnických osob. Správcem vodní nádrže a Dřínovského potoka je Povodí Moravy, s.p.

V současné době je nádrž s ohledem na její nevyhovující technický stav vypuštěna. Návodní svah hráze je zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Toto opevnění je jednak ve velmi prudkém sklonu cca 2:1 a jednak vykazuje značné poškození a poruchy a zčásti je dokonce v havarijním stavu. Po obvodu nádrže jsou erodované břehy (abrazní sruby), které je nutné stabilizovat.

Jako výpustné zařízení sloužil objekt požerákovitého typu s jednoduchou dlužovou stěnou, objekt je umístěn v nejhlubším místě nádrže. Konstrukce ve tvaru U je z betonového prefabrikátu. Dřevěné dluže jsou uloženy do profilů U. Vnitřní půdorysný rozměr je 700 x 650 mm, tl. stěn 200 mm. Vrch objektu je zakryt kovovou mříží, přes kterou voda přepadá do šachty při zvýšených přítocích do nádrže. Sloužil zároveň i pro odvádění povodňových průtoků. V současné podobě je požerák v nevyhovujícím technickém stavu a neumožňuje  manipulaci s vodou v nádrži.

Odtok z nádrže zajišťuje betonové potrubí DN 500 mm. Délka odpadního potrubí je cca 13,3m, pod hrází je vyústěno do otevřeného koryta toku. Vyústění je provedeno čelem z lomového kamene na cementovou maltu. V současné době je potrubí a konstrukce čela výusti ve špatném technickém stavu, potrubí je zdeformováno a místy staticky porušeno (praskliny).

Koryto toku za vyústí je opevněno v délce cca 4,4 m kamennou dlažbou ukončenou kamenným prahem. Za konstrukcí kamenného prahu je provedena konstrukce z dřevěných latí tvaru U šířky 1,5m výšky 1,1m a délky 4,5m. Tato dřevěná konstrukce je v naprosto nevyhovujícím stavu a bude v rámci opravy odstraněna.

Vodní nádrž je značně zanesena sedimenty. Příjezd k nádrži je zajištěn po komunikaci vedoucí přes areál zemědělského družstva s napojením na státní silnici v Tetěticích (II/ 428 Kroměříž – Morkovice).

### Členění stavby na stavební objekty

### Číslo SO	Název                                                                 .

### SO-01               Odbahnění

### SO-02               Oprava břehů

### SO-03               Oprava výpustného objektu

### SO-04	             Oprava bezpečnostního přelivu

SO 01	Odbahnění

V rámci opravy vodní nádrže bude provedeno odbahnění (odtěžení sedimentu) a úprava dna nádrže do požadovaných tvarů a sklonů.

Účelem navrhovaného opatření je oprava a odtěžení sedimentu z prostoru nádrže a tím zvýšení její retenční schopnosti.

V rámci průzkumných prací byl proveden rozbor sedimentu. S vytěženými sedimenty bude nakládáno dle platné legislativy (viz níže).

Postup prací při odbahňování vodní nádrže:

- odstraňování - odtěžování nánosů a to hrnutím na hromady, nakládání na dopravní prostředky, odvoz a uložení na deponii

Objem nánosů je předpokládán 1122 m3. Průměrná výška sedimentů je 75 cm.

Sediment bude uložen na zemědělských pozemcích Agrodružstva Morkovice, a to na p.č.2031, k.ú. Dřínov. Množství vytěženého sedimentu je 1122 m3  a jeho průměrná mocnost v nádrži je 0,75 m

Při ukládání sedimentu na ornou půdu bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu písčitohlinité textury 600 t sušiny na 1 ha a hlinité textury 750 t na 1 ha běžné půdy, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy. Nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou bude sediment ukládán.

Stanovená dávka sedimentu bude na pozemku použita v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku v maximální výšce 10 cm. Sediment bude zapraven do půdy do deseti dnů od jeho rozprostření.

SO 02	 Oprava břehů

Stávající zpevnění hráze vodního díla z kamenné dlažby vyspárované betonem je ve velmi prudkém sklonu cca 2:1, dlažba je opřena do kamenné patky zalité betonem. Toto zpevnění je v současné době v nevyhovujícím stavu. Kamenná dlažba je místy značně narušena, beton je již ze spár vyplaven a líc dlažby je porušen. Pod dlažbou jsou kaverny. V nejvíce narušeném místě v havarijním stavu. Toto zpevnění bude odstraněno a nahrazeno opevněním z rovnaniny z lomového kamene do 80 kg tl. 0,3m s urovnáním ve sklonu 1:2, které bude stabilizováno kamennou patkou provedenou ze záhozu z lomového kamene do 80kg v celém obvodu vodní nádrže. Opevnění bude provedeno do výšky 0,2m nad Hsn. Zbytek svahu bude ohumusován a oset travním semenem.

Celková délka úpravy břehů je 153,0 m.

SO 03	 Oprava výpustného a nápustného objektu VN

V rámci opravy objektů vodní nádrže bude odstraněn stávající betonový požerák a nahrazen novým prefabrikovaným o rozměrech 1,4 x 1,23 x 2,7m z betonu C30/37.

Na objektu bude zřízena vodní značka pro určení kóty normálního nadržení.

Pod hrází bude zajištěn min. zůstatkový průtok ve vodním toce podle metodického pokynu MŽP a to Q330=0,15 l/s a bude měřen  (případně kontrolován) ve výpustném objektu na výtoku z osazeného ventilu 2" ve dlužové stěně, pomocí kalibrované nádoby, plněné za časovou jednotku.

Dále bude provedena výměna odtokového potrubí ze železobetonu DN 600, které bude následně obetonováno z vodostavebního betonu C20/25 tl. 0,25m.

V rámci opravy odtokového potrubí bude provedena výměna čelní zdi výusti potrubí. Čelo výusti bude ze železobetonu vyztuženého kari sítí 100x100x8mm o rozměrech: šířka 600-800mm, délka 6,0m a výška 2,33m. Založení bude provedeno minimálně do hloubky 1,2m na podkladní beton C16/20 tl. 0,1m.

V podhrází, za čelem výusti, bude proveden vývar o hloubce 0,45m ze záhozu z lomového kamene 80-200kg s urovnáním líce, stabilizovaný betonovým prahem šířky 0,3m. Navázání na stávající koryto potoka bude provedenou kamennou rovnaninou z lomového kamene tl. 0,3m stabilizovanou betonovým prahem šířky 0,3m.

Dále bude proveden bezpečností přeliv koruně hráze průlehem o šířce 5m a výšce 0,3-0,5m se sklony svahů 1:2.

V rámci údržby hráze bude odstraněna kovová konstrukce sloužící v minulosti jako čerpající zařízení. V současné době je zařízení mimo provoz a v chátrajícím stavu.

Z důvodů nevyhovujícího stavu nápustného objektu do vodní nádrže bude provedena jeho stabilizace a opevnění viz. výkres opravy nápustného objektu.

Veškeré objekty určené k odstranění  budou odstraňovány (bourány) podle technologického postupu zhotovitele stavebních prací ( plánu bouracích prací).

SO 04	 Oprava bezpečnostního přelivu

V rámci provedení údržby vodní nádrže bude provedena revize a oprava bezpečnostního přelivu umístěného v boční části vodní nádrže. Jedná se o zemní průleh lichoběžníkového profilu. Bezpečnostní přeliv bude terénními úpravami upraven do provozuschopného stavu. Oprava bezpečnostního přelivu. Návodní líc bude po přelivnou hranu opevněn kamennou rovnaninou do 80kg do výše 0,1 m nad Hmax (317,35). Opevnění bude ukončeno na přelivné hraně kamenným prahem z rovnaniny z lomového kamene do 200kg tl. 0,5m. Zbytek přelivu bude zatravněn a oset travním semenem tl. 0,2m. Sklony svahu přelivu budou upraveny na 1:2, výška přelivu bude 1,0m a délka přelivné hrany 5,0m.

- Zadavatel stavebních prací

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

- Povinnosti pracovníků stavby

### Všichni pracovníci stavby jsou povinni

  - dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,

  - používat přidělené OOPP včetně ochranné přilby

  - při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy,

  - respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,

  - zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,

  - neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění,

  - nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení

  - předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, sklopit a pod.,

  - opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod.,

  - nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích,

  - nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na manipulaci nepodílí,

  - nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např.u nakladačů, rypadel),

  - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou pod místem  práce  (záchytné lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního zajištění tj. záchytným postrojem apod.,

  - nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná osoba, která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím

  - otravy, výbuchu, zasypání, utonutí, pádu z výšky a pod.

  - při zacházení s el.zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně klást a chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po ukončení práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz práce s poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd.,

  - neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy

  - nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště zařízení, která k tomu nejsou určena

  - neopírat předměty o části strojního zařízení

  - dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod vlivem alkoholických nápojů

- Technologické a pracovní postupy

Zhotovitel před zpracováním tohoto plánu předá soupis technologických a pracovních

postupů, které se budou na stavbě provádět.

Technologické a pracovní postupy budou prováděny v souladu s požadavky dle př.č.3 k NV č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Stroje

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.

- Příprava před zahájením prací

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci budou před zahájením zemních prací vytýčeny trasy všech podzemních vedení a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení. Jedná se o tyto nadzemní vedení : VN.

Při provádění stavebních pracív ochranném pásmu VN je nutné dodržet podmínky stanovené

E.ON Česká republika,s.ro.,Regionální správa Otrokovicve ze dne 4.10.2017, zn.L4570-

1620894.Veškerá stavební činnost bude před jejím zahájením konzultována s Regionální

správou. V ochranném pásmu VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při činnosti

může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m, tzn.bagry, nákladní automobily se sklápěcí

korbou atp.Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit

k vodičům v ochranném pásmu VN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení.

- Zajištění a provádění výkopových prací

V ochranných pásmech budou dodrženy podmínky stanovené správci vedení, které jsou uvedeny v jejich vyjádření a povolení s prováděním prací v ochranném pásmu VN.

V ochranném  pásmu vedení VN lze provádět výkopové práce pouze za dodržení podmínek

stanovených jeho vlastníky nebo provozovateli. Prováděním výkopových prací nesmí být

ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu

v pásu od okraje výkopu nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stroji nebo

materiálem.

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než

24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení,

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo

nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu,

musí být neprodleně zajištěny proti volnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina,

spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani

sousedních staveb.

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce

Od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby,

činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním

- Betonářské práce a práce související

Bednění bude v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a

částí. Při jeho montáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. Před zahájením

betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce

bednění a její kontrole provede osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací

písemný záznam. Betonářské práce budou prováděny dovozem hotového betonu na

staveniště. Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi osobou provádějící

ukládaní a obsluhou čerpadla pomocí vysílačky.

-	další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- Montážní práce

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.

- O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců

- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu.

- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.

- Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky

- Každá montážní četa musí být pro montáž vybavena příslušným počtem

montážních a bezpečnostních přípravků a zařízení, které jsou specifické pro

různé konstrukční systémy (ochranná zábradlí, poklopy apod.). Jejich skladba a

rozsah použití musí být stanoveny v technologickém postupu.

- Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být voleny tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno

bezpečně.

- Ruční manipulace smí provádět pouze zdravotně způsobilí zaměstnanci. Hmotnost břemene manipulovaného jedním pracovníkem nesmí přesáhnout 30 kg, občasně (půl hodiny denně) 50 kg

- Bourací práce

- Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.

- Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů zhotovitel zajistí zpracování technologického postupu bouracích prací (dokumentaci bouracích prací) - plán. Jedná-li se o bourání menšího rozsahu, postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:

  - ohrožený prostor včetně přístupu k bouranému objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),

  - zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),

- Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení nosných prvků.

- Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.

- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů.

- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.

- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy.

- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.

- Rizikové činnosti

Na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Přílohy č. 5 :

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

Ochranná opatření:

-	pro montážní práce musí být zpracován technologický postup

-	pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být  vypracovány Systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1

-	další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Ochranná opatření:

- Ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i

podzemních překážek,

- Stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí

s jejich provozovateli

- Ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět

- Zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních dle platných českých technických norem

- Další opatření - viz NV ČR č. 591/2006 Sb.; zákon č. 458/2000 Sb.

- Staveniště a organizace výstavby

### 8.1. Informace o stavu staveniště

Pro plochu zařízení staveniště využije zhotovitel plochy určené pro opravu vodní nádrže. Případně jiné plochy po dohodě se zástupci obce nebo zemědělského družstva.

Staveniště bude označeno se zákazem vstupu nepovolaných osob, výkopy rýhy pro odpadní potrubí budou oploceny mobilními přenosnými plotovými dílci výšky 1,8 m.

Příjezd na staveniště je po polní cestě z areálu zemědělského družstva.

### 8.2. Sítě technické infrastruktury

Na území staveniště se nacházejí sítě technické infrastruktury – venkovní vedení VN. Před zahájením stavebních prací bude vytýčeno ochranné pásmo VN a objekty vedení VN ochráněny před poškozením během výstavby a budou dodrženy podmínky stanovené správcem vedení VN (EON.) pro práce v ochranném pásmu VN.

### 8.3.  Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Staveniště je přístupná po polní cestě z areálu družstva. Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu.

8.4. Požární ochrana

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy

související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále veškeré pokyny vedoucího stavby, koordinátora BOZP a techniků PO jednotlivých zadavatelů i nad rámec obecně platných předpisů, které budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.

### 8.5  Vybavení zařízení staveniště

Zhotovitelé budou mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení.

Rovněž musí být označeny skládky materiálu, místa skladování odpadů, která musí být též řádně ohraničeny. Na staveništi musí být na určeném místě – u stavbyvedoucího umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. V prostoru staveniště na viditelném místě, nejlépe na některém skladu s materiálem nebo buňce stavbyvedoucího budou uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice.

Na pracovišti musí být dostupná  tato dokumentace:

Stavební deník

Kniha úrazů

Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků

Doklady provozovaných strojů a zařízení

Technologické, pracovní postupy

Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání (pokud vznikají)

Vyhodnocená rizika pro činnosti vykonávané na této stavbě (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi).

### 8.6  Požadavky na zajištění staveniště

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Zabezpečení staveniště bude každý den po ukončení pracovní doby kontrolovat stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.

Výkop bude souvisle oplocen do výšky nejméně 1,8 m. Na oplocení musí být uveden Zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí pádu a na začátku a konci úseku staveniště v obci tabulky Pozor procházíte stavbou, dbejte zvýšené opatrnosti. V případě potřeby je nutné osadit směrové šipky a značky, které určí chodcům komunikační koridor.

Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel musí přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí.

  - Zajištění dopravy na staveništi

Dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se zajišťuje dostatečným počtem náležitě a prokazatelně poučených osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností.

Přípojné stroje musí být při připojování zabrzděné a bezpečně založené zakládacími klíny.

Zpětný chod nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťováno standardním způsobem – zvukovým signálem, pokud jím nejsou vozidla vybavena, musí couvání zajišťovat pověřený pracovník.

Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu.

Případný únik provozních kapalin musí každý řidič nahlásit vedoucímu zaměstnanci a učinit takové opatření, aby se tomuto v budoucnu zabránilo.

Při připojování a odpojování vozidel a jejich zajišťování proti nežádoucímu pohybu je nutno dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí.

Při vyjíždění z prostor staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit si vozidlo.

Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropícího vozu.

Pro příjezd na staveniště se používají stávající komunikace.

V Brně  17.10.2017                                                                      Vypracoval  Ing.Vítězslav Hráček

PŘÍLOHA č.1

PROTOKOL O SEZNÁMENÍ SE S PLÁNEM BOZP

- Zadavatel : Povodí Moravy, s.p.

Odpovědná osoba zadavatele svým podpisem stvrzuje, že se s celým tímto dokumentem seznámila.

Příjmení, jméno, funkce :

Telefon :

V ………………………, dne                                        …………………………………………

Jméno, podpis

- Zhotovitel :  ……………………………………………………………………

Odpovědná osoba hlavního zhotovitele svým podpisem stvrzuje, že se s celým tímto dokumentem seznámila. S jeho obsahem a aktualizovaným obsahem seznámí i všechny podřízené pracovníky účastnící se na stavbě a také další dodavatele stavby.

Příjmení, jméno, funkce :

Telefon :

V ………….., dne                                        …………………………………………

Jméno, podpis