Obsah:

A.  Průvodní zpráva	2

A.1. Identifikační údaje	2

A.2. Seznam vstupních podkladů	3

A.3. Údaje o území	3

A.4. Údaje o stavbě	6

A.5. Členění stavby na stavební objekty	8

## A.  Průvodní zpráva

### A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:		VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů

Místo stavby:                   	k.ú. Tetětice

kraj: Zlínský

okres: Kroměříž

Vlastník vodního díla :       Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Správce povodí:		Povodí Moravy, s.p.

Správce toku:                     	Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava,

Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště

Provozovatel :                    	Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín,

Tečovská 1109, 763 02 Zlín

Vodní tok:			Dřínovský potok

ID toku:                             	10194474

Hydrologické pořadí: 	4-12-02-0320

Stupeň PD:			ohlášení, provádění stavby

Informace o stávajícím vodním díle:

Povolení stavby vydal ONV Kroměříž, 29.5.1961

Kolaudační rozhodnutí vydal : ONV Kroměříž, 26.11.1962

Investor : JZD Rozkvět Počenice-Tetětice

Manipulační řád schválil MěÚ Kroměříž, 29.8.2007, č.j.08-231/2/197/9673/07-No

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami-k jejich akumulaci vydal Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, dne 29.8.2007, sp.zn.:08-231/2/197/9673/07-No.

Kategorie vodního díla z hlediska TBD : IV, dle zápisu o prohlídce podle §62 Zákona č.254/2001 Sb., v platném znění,-TBD nad vodními díly, 10.4.2015.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Povodí Moravy, s.p.

adresa:  		Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ :                       	70890013

A.1.3. Údaje o zpracovateli PD

Projektant:		Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373

Ing. Ondřej Horák

### A.2. Seznam vstupních podkladů

- mapové podklady, katastrální mapa

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště

- terénní šetření

- vyjádření správců sítí a dotčených organizací

- rozbor a hodnocení sedimentu (Labtech s.r.o., Polní 23/340, 639 00 Brno)

- Manipulační řád pro VN Tetětice (Vodní díla TBD,12/2006)

### A.3. Údaje o území

Vodní dílo Tetětice je malá vodní nádrž umístěná na Dřínovském potoku, v jeho pramenné oblasti. Hráz nádrže je umístěna v km 4,0 Dřínovského potoka. Nádrž je situovaná severně od obce Tetětice, cca 100 m od okraje areálu družstva a 450 m západně od prameniště Dřínovského potoka. Toto vodní dílo leží na několika pozemcích, které jsou ve vlastnictví jak Obce Počenice-Tetětice, tak i fyzických a právnických osob. Vlastníkem a správcem vodní nádrže a Dřínovského potoka je Povodí Moravy, s.p. Nádrž byla vybudována na začátku 60. let minulého století.

V současné době je nádrž s ohledem na její nevyhovující technický stav vypuštěna. Návodní svah hráze je zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Toto opevnění je jednak ve velmi prudkém sklonu cca 2:1 a jednak vykazuje značné poškození a poruchy a zčásti je dokonce v havarijním stavu. Po obvodu nádrže jsou erodované břehy (abrazní sruby), které je nutné stabilizovat.

Jako výpustné zařízení sloužil objekt požerákovitého typu s jednoduchou dlužovou stěnou, objekt je umístěn v nejhlubším místě nádrže. Konstrukce ve tvaru U je z betonového prefabrikátu. Dřevěné dluže jsou uloženy do profilů U. Vnitřní půdorysný rozměr je 700 x 650 mm, tl. stěn 200 mm. Vrch objektu je zakryt kovovou mříží, přes kterou voda přepadá do šachty při zvýšených přítocích do nádrže. Sloužil zároveň i pro odvádění povodňových průtoků. V současné podobě je požerák v nevyhovujícím technickém stavu a neumožňuje  manipulaci s vodou v nádrži.

Odtok z nádrže zajišťuje betonové potrubí DN 500 mm. Délka odpadního potrubí je cca 13,3m, pod hrází je vyústěno do otevřeného koryta toku. Vyústění je provedeno čelem z lomového kamene na cementovou maltu. V současné době je potrubí a konstrukce čela výusti ve špatném technickém stavu, potrubí je zdeformováno a místy staticky porušeno (praskliny).

Koryto toku za vyústí je opevněno v délce cca 4,4 m kamennou dlažbou ukončenou kamenným prahem. Za konstrukcí kamenného prahu je provedena konstrukce z dřevěných latí tvaru U šířky 1,5m výšky 1,1m a délky 4,5m. Tato dřevěná konstrukce je v naprosto nevyhovujícím stavu a bude v rámci opravy odstraněna.

Vodní nádrž je značně zanesena sedimenty. Příjezd k nádrži je zajištěn po komunikaci vedoucí přes areál zemědělského družstva s napojením na státní silnici v Tetěticích (II/ 428 Kroměříž – Morkovice).

a) rozsah řešeného území

Jedná se o stávající vodní nádrž o ploše vodní hladiny cca 0,18 ha v k.ú. Tetětice (723134).

b) dosavadní využití, zastavěnost

Vodní nádrž.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Nejedná se o záplavové území.

d) údaje o odtokových poměrech

Vodní nádrž je průtočná a je napájena z Dřínovského potoka, odtok z nádrže je zajišťován potrubím do koryta Dřínovského potoka.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná opatření jsou v souladu s územním plánem obce Tetětice.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou (podle katastru nemovitostí)

katastrální území: 	Tetětice

| p.č. | LV | Výměra parcely celkem [m2] | druh pozemku – využití, ochrana | druh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 305/1 | 10001 | 1471 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/13 | 10001 | 157 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/14 | 10001 | 239 | zastavěná plocha a nádvoří – vod. dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž | Oprava břehů, výpustné potrubí |
| 743/4 | 10001 | 1084 | ostatní plocha – ostatní komunikace | Výpustné potrubí, čelo výusti |
| 304/1 | 10001 | 1943 | vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Úprava opevnění pod hrází |
| 305/6 | 507 | 485 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/10 | 10002 | 75 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/12 | 160 | 62 | zastavěná plocha a nádvoří – vod. dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/4 | 160 | 144 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/11 | 380 | 24 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/2 | 380 | 173 | zastavěná plocha a nádvoří – vod. dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž | Odbahnění, oprava břehů |
| 304/11 | 505 | 2 | vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Úprava opevnění pod hrází |
| 305/7 | 505 | 19 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |
| 305/5 | 411 | 30 | vodní plocha - vodní nádrž umělá | Odbahnění, oprava břehů |

| LV | Vlastník, sídlo | podíl podíll podíl |
| --- | --- | --- |
| 10001 | Obec Počenice-Tetětice, Počenice 74, 76833 Počenice-Tetětice |  |
| 507 | AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |  |
| 10002 | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 |  |
| 160 | Horáková Marie, Uhřická 588, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |  |
| 380 | Jägerová Stanislava, Tetětice 99, 76833 Počenice-Tetětice Káňová Dagmar, Rolnická 662/9, Bohunice, 62500 Brno Navrátil Stanislav, Tetětice 4, 76833 Počenice-Tetětice Valenta Josef, č. p. 42, 69614 Terezín Valenta Stanislav, Úzká 878, 69615 Čejkovice | 1/3 1/9 1/3 1/9 1/9 |
| 505 | Barnet Vít, Tetětice 12, 76833 Počenice-Tetětice |  |
| 411 | Krpcová Blanka, Slížany 27, 76833 Morkovice-Slížany |  |

### A.4. Údaje o stavbě

a) Charakter stavby

Jedná se o údržbu a opravu stávajícího vodního díla, konkrétně oprava návodního svahu hráze a břehů nádrže, úprava dna a odtěžení nánosů, výměna požeráku, výpustného potrubí včetně čela výusti, opevnění koryta pod hrází a opevnění nátoku do vodní nádrže.

Dále bude obnoven nouzový boční bezpečností přeliv na břehu nádrže zatravněným průlehem o délce 5 m.

Oprava vodní nádrže a jejich objektů zajistí technicky funkční vodní dílo a umožní napuštění a akumulaci vody v nádrži v souladu s platnou legislativou. Oprava vodní nádrže tak přispěje jak ke zlepšení jejího technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí.

b) účel užívání stavby

Posílení retence a akumulace vody, podpora a zvyšování biodiverzity.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních přepisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle platné legislativy. Stavba neklade nárok na bezbariérové užívání.

Vybrané normy pro provádění stavby jsou především ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) kapacity stavby, základní technické údaje:

Technické údaje vodní nádrže

Typ nádrže :                                                        		průtočná

Kóta dna nádrže u výpusti                                 		315,29 m n.m.

Kóta maximální hladiny					317,35 m n.m.

Kóta hladiny zásobního prostoru		           	317,05 m n.m.

Kóta hladiny stálého nadržení				316,95 m n.m.

Plocha hladiny zásobního prostoru			1750 m2

Plocha hladiny stálého nadržení			 	1714 m2

Plocha při max.hladině 	                                  	2310 m2

Objemy a kóty vodní nádrže         	    m 3                       	m n.m.              .

Celkový prostor nádrže           	Vc        2100       Mmax    	317,35

(při max.hladině)

Při hladině stálého nadržení 	Vo         1220       MO        	316,95

Při hladině zásobního prostoru     Vz          1400       MZ        	317,05

Zásobní prostor                                            180

Maximální hloubka vody              2,06 m

(při max.hladině)

Objekty hráze : 	1x požerák, 1x nátokový objekt, 1x spodní výpust, bezpečnostní přeliv nouzový nehrazený

i) základní bilance stavby

Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise.

j) základní předpoklady výstavby

Výstavba bude probíhat v jedné etapě (předpoklad 2018-2019).

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu.

## A.5. Členění stavby na stavební objekty

Číslo SO	Název                        .

SO-01           Odbahnění

SO-02           Oprava břehů

SO-03           Oprava výpustného objektu

SO-04		Oprava bezpečnostního přelivu