# Příloha č. 3

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 4 ks kolových traktorů“

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do ZS Uherský Ostroh:

- traktor s předním náhonem, výkon motoru min. 55 kW,

- mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, příprava inst. autorádia,

- sklopný volant, tlaková kabina, klimatizace, topení, uhlíkové filtry,

- převodovka plně synchronizovaná, otáčky vývodového hřídele 540/1000 ot/min,

- kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno i dvookruhové,

- sada závaží zadních kol min. 200 kg, přední závaží min. 200 kg, přední blatníky,

- šplhací závěs s mechanickou hubicí, spodní závěs kombinovaný s agrozávěsem,

- hydraulika: max. zvedací síla min. 33 kN, vnější vývody 6+1,

- možnost doplnění o čelní nakladač,

- zadní tříbodový závěs kat. II., rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládáním ramen,

- kultivační kola s roztečí os kol 142 – 150 cm,

- přestavitelný přední i zadní disk kol, šíře pneu 24 – 28 cm,

- povinná výbava, (výstražný trojúhelník, lékárnička …).