### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Předmětný úsek Prušánky začíná pod silničním mostem v km 20,8400 v obci Čejkovice a končí napojením koryta Prušánky na stabilizační práh výtoku z bezpečnostního přelivu VN Čejkovice v km 22,6610. Celková délka zájmového úseku je 1.821m, šířka koryta mezi břehovými liniemi je cca 6-10m. V současnosti je vodní tok značně zanesen a v horním úseku km 21,710 - 22,6610 částečně zarosten křovinami.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 20,9020 – vyústění kanalizace DN 300 (PB)

- km 20,9491 – vyústění kanalizace DN 600 (LB)

- km 20,9639 – křížení CETIN

- km 20,9719 – křížení NN

- km 21,0021– vyústění kanalizace (PB)

- km 21,0217 – křížení plyn

- km 21,1241 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,2981 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3227 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3288 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 1,3347 – křížení NN

- km 21,6119 – vyústění kanalizace DN 500 (LB)

- km 21,7044 – vyústění kanalizace DN 1000 (LB)

- km 21,708 – křížení kabel NN

- km 21,7101 – vyústění kanalizace DN 500 (PB)

- km 21,7112 – křížení CETIN

- km 21,7252 – křížení kabel NN

- km 21,7272 – křížení kanalizace

- km 21,7348 – křížení plyn

- km 21,7862 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 21,8008 – vyústění kanalizace DN 150 (LB)

- km 21,8175 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 22,0567 – vyústění kanalizace LB+PB

- km 22,0567 – křížení plyn

- km 22,0643 – křížení vodovod

- km 22,0660 – křížení kanalizace

- km 22,4819 – křížení vodovod

- km 22,4855 – křížení kanalizace

- km 22,4891 – křížení plyn

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 20,9056 - silniční most š. 27,00m

- km 20,9056 - silniční most š. 5,30m

- km 21,1118 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,2037 - silniční most š. 4,20m

- km 21,2488 - lávka pro pěší š. 1,20m

- km 21,3366 - silniční most š. 4,20m

- km 21,4484 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,5020 - silniční most š. 4,20m

- km 21,7120 - silniční most š. 13,00m

- km 22,0596 - lávka pro pěší š. 1,50m

- km 22,4330-22,5222 - LB+PB opěrná stěna

- km 22,4855 - lávka pro pěší š. 3,00m

- km 22,6610 - stabilizační práh VN Čejkovice

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS

- konzultace s investorem

- mapa KN

- MND - Protokol o zkoušce

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě toku Prušánka. Stavba se nachází mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Stávající objekty nebudou stavebně upravovány, budou pouze opraveny (přespárování kamenného zdiva opěrných zdí, oprava stávajícího opevnění dna a svahů). Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a stávající objekty v toku nesmí být při realizaci stavbou poškozeny.

e.2) Ochrana okolí

Opravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta a úpravu koryta Prušánky.

V zájmovém úseku jsou na koryto toku napojeny přítoky - meliorační kanály. Tyto kanály nejsou trvale zvodnělé a přivádějí vodu do koryta toku Prušánka pouze při intenzivních nebo trvalejších srážkách. Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta Prušánky. Stavbou se odtokové poměry na území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou není vyvolána nutnost asanací

f.2) Požadavky na demolice

V rámci bouracích prací budou odstraněny poškozené části opevnění dna a svahů Bourací práce jsou malého rozsahu, nepoškozené úseky opevnění zůstanou zachovány.

f.3) Požadavky na kácení dřevin

Stavbou není vyvolána nutnost kácení

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Pozemky stávajícího koryta jsou v KN vedeny jako vodní a ostatní plocha. Z tohoto důvodu nebude nutné trvalé ani dočasné vynětí pozemků ze ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup ke korytu je možný po místních zpevněných komunikacích (SO02). Přístup ke korytu toku je v jedné části veden přes parkoviště, které je konstrukčně provedeno ze zámkové dlažby. Jedná se o pozemek p.č. 5237. Zde je nutné uvažovat s tím, že skladba parkoviště nebude odpovídat pojezdu techniky stavby a bude nutné po dokončení stavby provést lokální opravu (přeskládání) parkovací plochy do původního stavu. Dále se zde dá předpokládat poškození vzrostlé zeleně (3 ks stromů) z důvodu úzkého pruhu pro průjezd. Po dokončení stavby musí být poškozené stromy nahrazeny. Nutno zahrnout mimo jiné i tyto náklady do rozpočtu (položka č. 10 vedlejších rozpočtových nákladů u SO01). Dále je přístup možný po místních zpevněných komunikacích a dále po nezpevněných plochách vedoucích ke korytu a v pruhu šířky 6,00m podél levého a pravého břehu koryta.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta  a úpravu koryta Prušánky.

V zájmovém úseku upraveného koryta se nenachází objekty zahrnuté do stavby vyžadující si napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Koryto Prušánky slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta  a úpravu koryta Prušánky. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty.

SO01 - Úprava koryta

SO02 - Odstranění nánosů

h.1) SO01 - Úprava koryta

Součástí objektu SO01 je opevnění dna a svahů koryta betonovou meliorační dlažbou. Svah nad dlažbou bude oset travní směsí.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	951,00m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu							…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,44%

h.2) SO02 - Odstranění nánosů

Součástí objektu SO02 je odstranění nánosů v úseku ř.km 20,8400 - 21,710 ze zpevněného dna a svahů koryta a lokální oprava opevnění dna z dlaždic a odstranění nánosů z ř.km 21,7100 – ř.km 22,6610.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	870,00m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu							…	kopíruje 												stávající svah

- podélný sklon nivelety dna					…	kopíruje stávající 											sklon

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta a úpravu koryta Prušánky. Úprava bude spočívat v opevnění dna a svahů koryta meliorační dlažbou. Koryto je lichoběžníkového profilu se šířkou dna 1,00m a sklonem svahů 1:1,5. Opevnění bude zřízeno na výšku cca 0,80m nad patu svahu.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Realizací díla se celkové provozní řešení stavby nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Upravený tok Prušánka je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter díla nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob podél upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta a úpravu koryta Prušánky. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty.

SO01 - Úprava koryta

SO02 - Odstranění nánosů

a) Stavební řešení

SO01 - Úprava koryta

Součástí objektu SO01 je opevnění dna a svahů koryta betonovou meliorační dlažbou. Svah nad dlažbou bude oset travní směsí.

Dlažba bude ukládána do betonu na podklad ze štěrkopísku. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění budou naloženy a odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

SO02 - Odstranění nánosů

Součástí objektu SO02 je odstranění nánosů v úseku ř.km 20,8400 - 21,710 ze zpevněného dna a svahů koryta a lokální oprava opevnění dna z dlaždic a odstranění nánosů z ř.km 21,7100 – ř.km 22,6610. Zemní práce budou realizovány strojně a ručně tak, aby stávající opevnění dna a svahů nebylo při odstraňování nánosů poškozeno. Poškozené úseky dlažby budou opraveny. Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění budou naloženy a odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Dlažba bude z PREFA melioračních Konstrukční betony budou třídy B30/37, podkladní betony budou třídy B 25/30. Štěrkopísek bude fr. 0-32mm.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je dána navrženým technickým řešením stávajících a nových konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Upravené koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Použitá literatura

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami.

Celkové posouzení stavby

Objekt stavby úpravy koryta toku Prušánka je pozemní liniová stavba z nehořlavého materiálu (opevnění dna a svahů z melioračních dlaždic, vyhloubení zaneseného koryta toku odvoz přebytečné zeminy na skládku, opevnění upraveného koryta z meliorační dlažby do betonu na podklad ze štěrkopísku - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznámka

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané lokalitě zajistit příjezd, popř. průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky).

Závěr

Navrhované objekty výstavby úpravy koryta toku (odstranění nánosů, zpevnění dna a břehů koryta meliorační dlažbou) jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána původním technickým řešením které není stavbou měněno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Přístup ke korytu je možný po místních zpevněných komunikacích (SO02). Přístup ke korytu toku je v jedné části veden přes parkoviště, které je konstrukčně provedeno ze zámkové dlažby. Jedná se o pozemek p.č. 5237. Zde je nutné uvažovat s tím, že skladba parkoviště nebude odpovídat pojezdu techniky stavby a bude nutné po dokončení stavby provést lokální opravu (přeskládání) parkovací plochy do původního stavu. Dále se zde dá předpokládat poškození vzrostlé zeleně (3 ks stromů) z důvodu úzkého pruhu pro průjezd. Po dokončení stavby musí být poškozené stromy nahrazeny. Nutno zahrnout mimo jiné i tyto náklady do rozpočtu (položka č. 10 vedlejších rozpočtových nákladů u SO01). Dále je přístup možný po místních zpevněných komunikacích a dále po nezpevněných plochách vedoucích ke korytu a v pruhu šířky 6,00m podél levého a pravého břehu koryta.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Náhradní výsadba bude provedena dle předepsaného množství na pozemcích stavby, nebo obce. Dále se zde dá předpokládat poškození vzrostlé zeleně (3 ks stromů) z důvodu úzkého pruhu pro průjezd. Po dokončení stavby musí být poškozené stromy nahrazeny. Související terénní úpravy budou minimální a souvisí s napojením opravovaných konstrukcí na stávající terén.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Upravené koryto toku Prušánka slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter ani projektované parametry díla nemění.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Při realizaci se počítá s čerpáním prosáklé vody. Voda bude sváděna stavební drenáží do čerpací studny odkud bude čerpána do koryta toku pod úpravou. Drenáž bude umístěna v ose koryta pod úrovní podkladu ze štěrkopísku. Po ukončení stavebních prací se drenáž zaslepí.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup ke korytu je možný po místních zpevněných komunikacích (SO02). Přístup ke korytu toku je v jedné části veden přes parkoviště, které je konstrukčně provedeno ze zámkové dlažby. Jedná se o pozemek p.č. 5237. Zde je nutné uvažovat s tím, že skladba parkoviště nebude odpovídat pojezdu techniky stavby a bude nutné po dokončení stavby provést lokální opravu (přeskládání) parkovací plochy do původního stavu. Dále se zde dá předpokládat poškození vzrostlé zeleně (3 ks stromů) z důvodu úzkého pruhu pro průjezd. Po dokončení stavby musí být poškozené stromy nahrazeny. Nutno zahrnout mimo jiné i tyto náklady do rozpočtu (položka č. 10 vedlejších rozpočtových nákladů u SO01). Dále je přístup možný po místních zpevněných komunikacích a dále po nezpevněných plochách vedoucích ke korytu a v pruhu šířky 6,00m podél levého a pravého břehu koryta. Mezi lávkou pro pěší (km 22,4855) a hranicí pozemků 284/9-284/1 se budou veškeré práce provádět z koryta toku.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je oprava realizována.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

7 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění bude část použita ke zpětným zásypům v místě napojení nových konstrukcí na stávající terén, přebytek bude naložen a odvezen na skládku.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1/2 2019 - konec roku 2020, upřesní se podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná doba realizace je 4 měsíce.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

o) Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především v následujících fázích výstavby:

* při geodetickém vytyčení stavby nebo jejích částí (objektů)

* při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních konstrukcí.

* při převzetí výztuže železobetonových konstrukcí před jejích zakrytím

* před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár konstrukcí apod.)

* při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím zasypáním

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

Břeclav 10.2018								 Ing. Jan Varadínek