### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází na stávajícím objektu – jezu Bradovský. Jez je umístěn napříč toku Vsetínská Bečva. Vlastní stavební práce na sanaci průsaků budou probíhat v prostoru mezi levobřežním zavazovacím křídlem jezu a pravým břehem náhonu (Obecnice) v místě napojení náhonu na jezové těleso. Jedná se o území plochy cca 400m2.

zavazovací křídlo jezu je betonové a tvoří svislou hranici sanace. Svah levého břehu Vsetínské Bečvy navazující na zavazovací křídlo je opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. Koryto náhonu (Obecnice) je opevněno záhozem z lomového kamene. Povrch terénu mezi břehovými liniemi Vsetínské Bečvy a náhonu (Obecnice) je nezpevněn a zatravněn, travní porost je pravidelně kosen. Pozemek v místě stavby je prostý stromových porostů.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na předmětném pozemku byly provedeny následující průzkumy:

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- IGP

- ověření pevnosti betonové konstrukce zavazovacího křídla Schmidtovým kladívkem

- ověření rozsahu kaveren pod dlažbou vrtáním

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Práce budou probíhat v ochranném pásmu zemního kabelu propojujícího MVE s velínem MVE. Tento kabel bude z důvodu zřízení betonové podzemní stěny přeložen. Kabel bude v celé délce uložen pod zemí a bude v celé délce opatřen chráničkou.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází na záplavovém území toku Vsetínská Bečva.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu. Stavbou nejsou měněny odtokové poměry povrchových vod z území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanaci

f.2) Požadavky na demolice

V rámci oprav budou na stávajícím objektu jezu prováděny pouze bourací práce malého rozsahu za účelem odstranění stávajících poškozených konstrukcí opevnění levého břehu koryta Vsetínské Bečvy v místě napojení na levé zavazovací křídlo jezu. Odstraněno bude pouze opevnění nad kavernami způsobenými sufozí při průsacích. Odstraněné opevnění bude po zasypání kaveren nahrazeno opevněním novým ve stejném rozsahu.

Nutnost demolic objektů se stavbou přímo nesouvisející není stavbou vyvolána.

f.3) Kácení dřevin

Z důvodu provádění stavby není vyvolána nutnost kácení stromových porostů.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Stavba bude realizována na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha a ostatní plocha. Z tohoto důvodu není nutné dočasné ani trvalé vynětí ze ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Jez slouží ke vzdouvání vody na toku Vsetínská Bečva za účelem zásobování vodou náhonu (Obecnice), výrobě el. energie na MVE, která je součástí jezu a ke stabilizaci dna toku Vsetínská Bečva.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

Oprava se bude týkat následujících konstrukcí:

- Oprava stávajícího zemního těsnění navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

- Oprava poškozeného opevnění svahů koryta (dlažba z lomového kamene) navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

h.1) Oprava zemního těsnění

Základní parametry těsnící stěny:

- délka	...	6,00m

- šířka		...	1,00m

- hloubka	...	2,40m

h.2) Oprava poškozeného opevnění svahu

- plocha dlažby z LK	...	40m2

- plocha záhozu	...	12,00m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

Oprava se bude týkat následujících konstrukcí:

- Oprava stávajícího zemního těsnění navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

- Oprava poškozeného opevnění svahů koryta (dlažba z lomového kamene) navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

h.1) Oprava zemního těsnění

Zemní těsnění bude nahrazeno podzemní betonovou těsnící stěnou napojenou na stávající levobřežní zavazovací křídlo. Betonová těsnící stěna bude celým svým objemem pod úrovní terénu, koruna stěny bude v úrovni okolního upraveného terénu.

h.2) Oprava poškozeného opevnění svahu

Stávající poškozené opevnění (dlažba z lomového kamene do betonu) a opevnění nad kavernou bude odstraněno. Kaverny budou zasypány a odstraněné opevnění bude nahrazeno opevněním novým (dlažba z lomového kamene do betonu). Nové opevnění (dlažba z lomového kamene do betonu) bude zřízeno v ploše a úrovni odstraněného opevnění. Současně s opevněním levého břehu koryta Vsetínské Bečvy se provede i oprava opevnění pravého břehu náhonu záhozem z lomového kamene.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o opravu stávajícího objektu.  Veškeré stavební práce budou probíhat pod úrovní stávajícího terénu. Povrch opravovaných konstrukcí je v úrovni okolního trénu. Opravou se dostupnost území nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost užívání stavby je dána provozním řádem. Oprava nemá na způsob užívání vliv, užívání bude nadále probíhat v souladu s platným provozním řádem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

Oprava se bude týkat následujících konstrukcí:

- Oprava stávajícího zemního těsnění navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

- Oprava poškozeného opevnění svahů koryta (dlažba z lomového kamene) navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

a) Stavební řešení

Oprava zemního těsnění

Zemní těsnění bude nahrazeno podzemní betonovou těsnící stěnou napojenou na stávající levobřežní zavazovací křídlo. Betonová těsnící stěna bude celým svým objemem pod úrovní terénu, koruna stěny bude v úrovni okolního upraveného terénu.

Těsnící stěna bude zřízena betonáží do pažené rýhy. Rýha bude vykopána ručně. Spára mezi stávajícím levobřežním zavazovacím křídlem jezu a těsnící stěnou bude vodotěsně izolována.

Oprava poškozeného opevnění svahu

Stávající poškozené opevnění a opevnění nad kavernou bude odstraněno. Kaverny budou zasypány a odstraněné opevnění bude nahrazeno opevněním novým. Nové opevnění bude zřízeno v ploše a úrovni odstraněného opevnění. Při základové spáře dlažby se v linii podél napojení na levobřežní zavazovací křídlo jezu zřídí drenáž. Drenáž bude vyústěna v patě opevnění do koryta toku Vsetínská Bečva.

Současně s opevněním levého břehu koryta Vsetínské Bečvy se provede i oprava opevnění pravého břehu náhonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Betony budou třídy B30/35, lomový kámen použitý do dlažby bude získán očištěním lomového kamene z odstraněného opevnění, podkladní beton pod dlažbu bude třídy B25/30. Spárování bude provedeno MC. Drenáž bude PVC flex. DN 150mm, filtr drenáže bude kamenivo drcené fr. 4-8mm. Zához bude z lomového kamene velikosti do 200kg.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost je dána typem použitých materiálů vhodných pro konstrukce objektů vodních staveb.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba je prostá technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní dostupnost území se stavbou nemění.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Veškeré stavební materiály použité do konstrukcí musí odpovídat požadavkům na materiály vhodné do konstrukcí vodních staveb. Jde především o normovou odolnost použitých hmot a materiálu na zmrazovací cykly.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

B.4 Dopravní řešení

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu. Napojení jezu na stávající dopravní systém je postačující.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Z důvodu provádění stavby není vyvolána nutnost kácení stromových porostů. Terénní úpravy jsou minimální a souvisí s napojením opravovaných konstrukcí na stávající terén.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Těžké stavební stroje budou na vlastní pohon. Lehké stavební stroje a nářadí budou na el. pohon, případně na ruční pohon. Jako zdroj el. energie se předpokládá malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude při výstavbě dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Konfigurace stávajícího terénu umožňuje odtok povrchových vod mimo staveniště. Při realizaci stavby se nepočítá se zřízením dočasného systému na odvádění povrchových vod mimo staveniště.

Během realizace stavby bude v korytě náhonu zřízeno provizorní předení vody potrubím. Při zakládání pod pracovní úrovní hladiny vody se počítá s čerpáním vody.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup na staveniště je po místních zpevněných komunikacích. Z místních komunikací je možný přímý vstup na staveniště.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jako zdroj el. energie bude malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady dodavatele stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavbou nejsou vyvolány související asanace. Bourací práce budou prováděny pouze v rámci stavby – odstranění poškozených částí objektů nahrazení objekty novými. Stávající stavby vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

Stromové a keřové porosty vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

f) Maximální zábory pro staveniště

Obvod staveniště je v rámci pozemků nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. V rámci obvodu staveniště bude zřízeno zařízení staveniště.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly 		Materiálové využití

15 01 06 		Směsné obaly 				Skládka odpadů

17 01 01 		Beton 					Recyklace

17 01 07 		Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel 	Recyklace

17 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

17 04 05 		Železo a ocel 				Recyklace

17 04 11 		Kabely neuvedené po 170410 		----

17 06 04 		Izolační materiály neuvedené

pod č. 17060 				Odstranění - spalovna odpadů, skládka

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Vytěžená zemina bude použita ke zpětným zásypům konstrukcí, případně k hutněným násypům v rámci terénních úprav v okolí stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, likvidace bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou okolní stavby dotčeny

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- zahájení výstavby:	 1/2 roku 2019

- ukončení výstavby: 2/2 roku 2019

Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

#### Břeclav 08. 2017								 Ing. Jan Varadínek