### B Souhrnná technická zpráva

Stavební řešení

Přípravné práce

Součástí přípravných prací je odstranění stávajícího ocelového schodiště vedoucího z prostoru stavby na těleso jezu. Odstraněná část schodiště bude uložena u správce MVE.

Dále je součástí přípravných prací osazení potrubí do koryta náhonu za účelem převedení průtoku vody v náhonu úsekem koryta sousedícím se stavbou (zřízení podzemní betonové stěny). Nátok do potrubí bude fixován v provizorně zřízeném hrazení (navzájem svázaná hradítka z dubového dřeva s otvorem pro osazení potrubí DN 600mm) výtoku z tělesa jezu do koryta náhonu. Nátok do potrubí bude opatřen regulační klapkou. Výtok bude ukončen zemní hrázkou zřízenou napříč korytem náhonu. Koruna zemní hrázky bude na úrovni +0,60m nad vodu. Prosáknutá voda do koryta mezi tělesem jezu a hrázkou bude trvale čerpána.

Zemní práce

Z důvodu velmi omezeného přístupu těžké stavební techniky budou veškeré výkopové práce při realizaci podzemní betonové stěny prováděny ručně. Výkopové práce při opravě opevnění budou prováděny strojně v kombinaci s ručním výkopem.

Oprava zemního těsnění

Zemní těsnění bude nahrazeno podzemní betonovou těsnící stěnou napojenou na stávající levobřežní zavazovací křídlo. Betonová těsnící stěna bude celým svým objemem pod úrovní terénu, koruna stěny bude v úrovni okolního upraveného terénu.

Těsnící stěna bude zřízena betonáží do pažené rýhy. Rýha bude vykopána ručně. Výkop rýhy bude pažen. Část vytěžené zeminy bude mezideponována na místě stavby a použita do zásypu kaverny pod opevněním, přebytek bude vyvezen na skládku. Po ukončení výkopových prací se očistí v celé ploše styková plocha stěny zavazovacího křídla jezu a podzemní stěny a provede se její zarovnání cementovou stěrkou. Následně se ke stěně ukotví svislé těsnění spáry stěna zavazovacího křídla - podzemní stěna.

Betonáž (beton B30/35) bude probíhat řidší směsí přímo do výkopu za postupného vysouvání pažení. V koruně (úrovni okolního upraveného terénu) bude okraj stěny zabedněn, povrch betonu bude zahlazen dřevěným hladítkem.

Oprava poškozeného opevnění svahu

Po ukončení prací na podzemní stěně se provede oprava poškozeného opevnění svahu.

Stávající poškozené opevnění a opevnění nad kavernou bude odstraněno. Kameny budou očištěny, uložena na meziskládku a opět použity do opravované konstrukce. Kaverny budou zasypány a odstraněné opevnění bude nahrazeno opevněním novým. Nové opevnění bude zřízeno v ploše a úrovni odstraněného opevnění. Při základové spáře dlažby se v linii podél napojení na levobřežní zavazovací křídlo jezu zřídí drenáž. Drenáž (PVC flex. DN 150mm + obsyp filtr kam. drc. fr. 4-8mm) bude vyústěna v patě opevnění do koryta toku Vsetínská Bečva.

Současně s opevněním levého břehu koryta Vsetínské Bečvy se provede i oprava opevnění pravého břehu náhonu záhozem z lomového kamene velikosti do 200kg.

#### Břeclav 08. 2017								 Ing. Jan Varadínek