příloha č.1

Vzor zápisu o havárii (zpráva původce havárie)

Základní údaje o vzniku havárie

- Údaje o majiteli objektu ve kterém došlo k havárii..

- Název a adresa provozovny, kde došlo k úniku závadných látek.

- Čas vzniku  havárie a jejího zjištění.

- Druh a množství uniklých závadných látek.

- Důvod a způsob úniku závadných látek.

- Recipient, do něhož závadné látky unikly nebo je jejich únikem ohrožen (kanalizace, vodní tok, podzemní vody).

Hlášení havárie (ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.254/2001 Sb. o vodách)

- Datum a hodina ohlášení havárie.

- Údaje o ohlašovateli.

- Údaj o příjemci hlášení.

- Stručný obsah hlášení.

Průběh zneškodnění havárie

- Popis bezprostředních opatření (zamezení dalšího úniku závadných látek, zabezpečení místa havárie, opatření provedená za účelem zneškodnění uniklých závadných látek).

- Postup následných opatření.

- Způsob zabezpečení proti dalším únikům závadných látek.

- Plnění opatření uložených vodoprávním  úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

Ukončení havárie

- Míra dosažení předchozího nebo požadovaného stavu.

- Údaje o použitém technickém zařízení, druhu a množství použitého materiálu.

- Bilance uniklých závadných látek.

- Údaje o vzniku odpadů a způsobu jejich  zneškodnění.

- Spolupracující organizace, objednané odborné firmy.

- Náklady na  zneškodnění havárie.

- Odhad škod na majetku a životním prostředí.

příloha č.2

Charakteristika závadných látek

Podrobnosti ohrožení povrchových vod havarijním únikem závadných látek.

Organoleptické vlastnosti vody

Mezi organoleptické vlastnosti vody patří teplota, barva, zákal, pach a chuť. Organoleptickými vlastnostmi jsou takové, které jsou zjistitelné smyslovými orgány.

Teplota je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastností vody. Ovlivňuje chemickou a biochemickou reaktivitu. U povrchových vod má teplota velký význam ovlivněním rozpustnosti kyslíku, což významně ovlivňuje proces samočištění.

Nepřirozená barva vody může být jedním z ukazatelů havarijního znečištění.

Obdobně může být jedním z ukazatelů havarijního znečištění zákal, tj. snížení průhlednosti vody nerozpuštěnými látkami.

Stopové znečištění vod se často projevuje pachem, který může být v případě havarijního úniku některých závadných látek intenzivní.

Chuťové vlastnosti vody jsou při haváriích bezvýznamné (nezkoumají se).

## Rozpustnost závadných látek ve vodě

## Rozpustnost závadných látek ve vodě je významným prvkem při posouzení možností zneškodnění havarijního úniku. Rozpustné látky jsou ve vodním i horninovém prostředí velmi pohyblivé, sanace je obtížná, odstranění z vodního prostředí v praxi nemožné. Všechny látky jsou ve vodě částečně rozpustné, některé však jen velmi omezeně, používané chemikálie a přípravky v technologii pokovování jsou však obecně neomezeně rozpustné, tj. dochází k mísení s vodou ve všech poměrech.

Anorganické látky ve vodách

Z praktického hlediska je převážný výskyt jednotlivých prvků v anorganických látek ve vodách následující:

- převážně jako kationty – vápník, hořčík, sodík, draslík a amoniakální dusík,

- převážně jako anionty – hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, fluoridy a fosforečnany,

- převážně v neiontové formě – křemík a bor.

##### Kovy a polokovy

Mezi toxické kovy ve vodách patří zejména Hg, Cd, Pb, As, Se, Cr, Ni. Z hlediska toxicity má prioritní význam rtuť, kadmium, olovo a arsen

Podle hygienické závadnosti lze kovy (polokovy) rozdělit do následujících skupin:

- Toxické kovy a polokovy - Hg, Cd, Pb, As, Se, Be, V, Ni, Ba, Ag, Zn.

- Kovy a polokovy mající účinek karcinogenní nebo teratogenní – As, Cd, CrVI,Ni, Be.

- Kovy a polokovy vykazující chronickou toxicitu – Hg, Cd, Pb, As.

- Kovy významně ovlivňující organoleptické vlastnosti vody – Mn, Fe, Cu, Zn.

##### Nekovy

Mezi hlavní anionty přírodních vod patří hydrogenuhličitany, chloridy a sírany. Ostatní anionty jsou spíše nežádoucí. Z hlediska havarijního úniku závadných anorganických látek je dominující povaha kationtu.

## Organické látky ve vodách

Přítomnost organických látek může významně ovlivňovat chemické a biologické vlastnosti vody. Základní účinky organických látek:

- Karcinogenní, mutagenní, alergenní nebo teratogenní (polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, polychlorované bifenyly).

- Ovlivnění barvy (huminové látky, barviva, ligninsulfonany).

- Ovlivnění pachu a chuti (chlorované uhlovodíky, chlorfenoly).

- Ovlivnění pěnivosti (tenzidy, ligninsulfonany).

- Vytvoření povrchového filmu a tím zhoršení přístupu kyslíku (ropné produkty).

- Ovlivnění komplexační kapacity vody (dedesorpce toxických kovů ze sedimentů).

Pozn.

Pojem „nepolární extrahovatelné látky“ je nadřazen pojmu „ropné látky“, protože zahrnuje i látky nepocházející z ropy.

Následkem větších havarijních úniků závadných látek (a to jak z hlediska množství, druhu nebo koncentrace závadné látky) je  poškození nebo úhyn ryb a ostatních vodních organismů. Úhyn ryb v povrchových vodách může být způsobem jednak přímým působením závadných látek nebo nepřímo poklesem obsahu rozpuštěného kyslíku působením závadné látky. Neobvyklé chování ryb je také jedním z indikátorů havarijního úniku závadných látek a v mezních případech slouží zjištěné poškození ryby i k vlastní indikaci přítomnosti závadné látky.

Hořlavé kapaliny

Kapaliny, suspenze nebo emulze splňující při normálním  atmosferickém tlaku současně tyto podmínky:

- nejsou při teplotě +35oC tuhé ani pastovité,

- mají při teplotě +50oC tlak nasycených par max. 294 kPa,

- mají teplotu vzplanutí max. + 250oC,

- lze u nich stanovit teplotu hoření.

## Ropné látky

Uhlovodíky a jejich směsi s bodem tuhnutí nižším než + 40oC.

Ropné látky na vodě vytvářejí povlak až vrstvu, za určitých  podmínek vytvářejí s vodou olejové emulze, velmi omezeně se  ve vodě rozpouštějí. Rozpuštěný nebo emulgovaný podíl ropného  znečištění vody vytváří nejvíce nebezpečnou část havarijního  úniku především vlivem přímé toxicity uhlovodíků. Oddělení  těchto podílů je obtížné. Při vzniku souvislé vrstvy volné  olejové fáze na povrchu vodní hladiny se snižuje nebo  znemožňuje přístup kyslíku. Již při malé koncentraci obsahu  ropných látek se voda stává obtížně upravitelnou pro  vodárenské účely.

Automobilové benzíny

Směsi kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí 30 až 215 oC

Motorové nafty

Směsi kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí přibližně 150 až 360 oC. Obsah lehkých podílů je dán požadavkem na bod vzplanutí, obsah těžkých podílů předepsaným minimálním množstvím destilátu do 370 oC.

Minerální oleje

Třídí se především podle viskozity a podle druhu a množství přísad.

Oleje neropné povahy

Jedná se především o oleje syntetické a rostlinné, modifikované. Vyznačují se především dobrou biologickou rozložitelností.

Chladící kapalina (nemrznoucí směs)

Vodný roztok ethylenglykolu s obsahem inhibitorů koroze. S vodou ředitelná ve všech poměrech. Toxická látka.

Elektrolyt baterie

Vodný roztok s obsahem kyseliny sírové, žíravina s dehydratačními účinky. S vodou ředitelná ve všech poměrech. Toxická látka.

příloha č.3

Zásady bezpečnosti práce při havárii

Při havarijním úniku všech závadných látek je nutné používat ochranné pomůcky a být vybaven vhodným oděvem a obuví. Prostor zasažený únikem těchto látek se uzavře a vhodným způsobem označí (výstražnou tabulkou, označovací páskou).

V průběhu zneškodnění havárie, při práci se závadnými látkami a nasycenými sorbenty je zakázáno jíst, pít a kouřit. Osoba, která se účastní likvidačních prací musí být poučena o práci se závadnými látkami, je povinna dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví platné pro práci v provozu.

Při havarijním úniku hořlavých kapalin je nutné dodržovat  obecné protipožární zásady, tj. v místě výskytu hořlavých  kapalin a v bezprostředním okolí nekouřit, nezacházet s  otevřeným ohněm a používat nejiskřivých pomůcek a zařízení. Obdobná pravidla platí i pro manipulace se sorbenty nasycenými hořlavými kapalinami. Při úniku hořlavých kapalin na otevřené plochy je nutné zajistit vypnutí nebo odpojení elektrických spotřebičů, které by mohly jiskřením iniciovat vznik ohně. Do prostoru zasaženého únikem hořlavin se zabrání vjezdu vozidel (s výjimkou zásahových vozidel HZS), místo se vhodným způsobem označí.

Doporučené ochranné pomůcky a prostředky:

- Pryžové holínky a rukavice.

- Ochranné brýle nebo štítek.

- Kožené pracovní rukavice.

- Pevná pracovní obuv.

Při havarijním úniku všech závadných látek je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob.

# Zásady první pomoci při úrazech způsobených chemickými škodlivinami

Uvedené zásady jsou jen pro základní orientaci, plně platí zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví a zásady poskytování první pomoci při úrazu platné pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.

##### Postup po inhalaci toxických látek

Po inhalační otravě je nutné postiženého vynést na čerstvý vzduch, případně odstranit zamořený oděv. Nedoporučuje se inhalace protijedu nebo neutralizačního prostředku. Vždy je nutná odborná zdravotnická pomoc.

##### Postup po poleptání kůže

Odstranit potřísněný oděv tak, aby se nepoškodila pokožka, vydatně a dlouho oplachovat zasažené místo proudem čisté vody (bez tlaku). Překrýt poraněné místo sterilním obvazem. Vždy je nutná odborná zdravotnická pomoc.

Postup při poleptání očí

Ihned zahájit výplach oka čistou vodou (bez tlaku). Výplach provádět delší dobu, okamžitě zajistit odbornou zdravotnickou pomoc. Nikdy neprovádět neutralizaci, oko nemnout.

Příloha č.4

Seznámení s plánem havarijních opatření

| jméno | funkce | datum a podpis |
| --- | --- | --- |

Příloha č.5

1)	situace širších vztahů VD Orlík

2)	přehledná mapa s vyznačením důležitých objektů VD Orlík

3) 	mapa odvodnění VD Orlík

# Grafická a obrazová příloha

###### Příloha č.6

Aktuální seznam prostředků havarijní soupravy VD Orlík

Doporučený obsah havarijní soupravy

- Práškový olejový sorbent (vapex, hydrofobní drť).

- Vlákenný hydrofobní sorbent (rohož, sorpční had, koberec).

- Univerzální a chemický sorbent (např.univerzální drť, rohož, koberec).

- Sorpční norná stěna.

- Tvarovaná zátka.

- Nádoby na sebrané závadné látky.

- Obaly na sebrané sorbenty a odtěženou zeminu (plastové  pytle).

- Nářadí na zemní práce, prkna,trámky.

- Osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice a obuv).

- Nezávislé osvětlení.

Pro potřeby objektu je základní vybavení následujícími zásahovými prostředky

- náhradní obaly – 10 x 200 l sud, 5 x 10 l kbelík

- vlákenný hydrofobní sorbent 20 kg

- práškový hydrofobní sorbent (vapex) 10 pytlů – 50 kg

- nářadí, plastové pytle, plastová folie, dřevěné ucpávky

- havarijní souprava Reo Amos – uložená v plastovém sudě 100 l

V případě potřeby lze použít materiál z výbavy havarijní čety.

Příloha č.7

Odborná způsobilost a školení zaměřená na plnění úkolů stanovených havarijním plánem

# Plán školení

(doporučení – 1 x za rok)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

# Provedená školení

| jméno (funkce) školitele | obsah školení | datum |
| --- | --- | --- |

Dále je třeba připojit doklady o účasti (presenční listiny) provedených školení.

###### Příloha č.8

## Umístění havarijního plánu

(Kopie havarijního plánu, případně výpisy z něho musí být umístěny tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení nebo objektů, kde je nakládáno se závadnými látkami.).

###### 1 paré havarijního plánu je uloženo v kanceláři hrázného VD Orlík.

###### Příloha č.9

### Dokumentace provedených opatření

Doklady o zneškodnění odpadů

Prevence

Připojí se záznamy (fotodokumentaci) o prováděných opatření při havárii, kopie protokolu z havárie, doklady o zneškodnění odpadů z havárie.

Dále je třeba připojit záznamy o kontrolách prováděných preventivních opatřeních.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Příloha č.10

# Doplňky a změny

Příloha č.11

Bezpečnostní listy závadných látek

Příloha č.12

###### Předpis pro provoz dopravních prostředků a mechanizace

V areálu vodního díla je možné provozovat jen dopravní prostředky a  mechanizaci v dobrém technickém stavu. Denně před zahájením prací souvisejících s údržbou vodního díla se provede prohlídka nasazených dopravních prostředků a  mechanizace se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic,  spojů apod. Zjištěné závady se odstraní, do doby odstranění  závad se technika odstaví. Na vodním díle nelze ani výjimečně  připustit provoz dopravních a mechanizačních prostředků, ze kterých uniká olej nebo pohonné hmoty. V olejových systémech trvale používané mechanizace se  doporučuje nahradit (je-li to technicky možné) minerální oleje oleji  rostlinnými nebo oleji syntetickými, biologicky lehce  odbouratelnými. Obdobně nemrznoucí směsi chladících systémů s obsahem  toxických podílů (glykoly) se doporučuje nahradit netoxickými kapalinami. Doplňování pohonných hmot a olejů do dopravních prostředků a mechanizmů se provádí na vodohospodářsky zabezpečené ploše, která se přiměřeně zabezpečí záchytnými prostředky (ocelové vaničky, hydrofobní sorpční tkanina).  Mechanizmy krátkodobě umístěné v prostoru vodního díla se zabezpečí  sorpční rohoží (kobercem) nebo záchytnou vanou zhotovenou z ocelového plechu nebo plastu. Dno vany se vyplní vlákenným hydrofobním sorbentem. Dopravní prostředky a mechanizaci je nutné zabezpečit před manipulací nepovolanou osobou. Uvedená pravidla provozu dopravních prostředků a mechanizace platí i pro smluvní práce a dopravu.

Příloha č.13

Doklad o dosaženém vzdělání autora „Havarijního plánu“, včetně výpisu z obchodního rejstříku