# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 – 87,000

(LANŽHOT – TVRDONICE)

Místo stavby:	k.ú. Lanžhot,

Předmět dokumentace:	Zpevnění koruny hráze – v linii cyklotrasy Moravská stezka

Vodní tok:	Morava

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

email: sekretariat@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant:		Ing. Milan Bartolšic

ČKAIT 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

- Investiční záměr „ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 – 87,000 (LANŽHOT – TVRDONICE)“

- Konzultace s investorem

- Mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v celé šířce koruny stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava v říční kilometráži 79,50 – 87,00. Celková délka opravované koruny hráze je 7,402 km (měřeno v ose hráze včetně odpočtu úseku hráze v ochranném pásmu železnice, který se nebude realizovat).

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající pravobřežní hráz upraveného koryta toku Morava je součástí protipovodňové ochrany území Lanžhot – Hodonín.

Seznam objektů hráz křížících

km 2,615 úpravy (ř.km 82,115)	…	železniční most (trať Břeclav – Bratislava)

Práce budou ukončeny na hranici ochranného pásma železnice. V pásu ochranného pásma se práce provádět nebudou.

Km 3,598 úpravy (ř.km 83,105)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,693 úpravy (ř.km 83,200)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,947 úpravy 			…	nadzemní VVN

km 4,020 úpravy 			…	nadzemní VVN

km 5,884 úpravy (ř.km 85,385)	…	propustek odpadu TH, 2X150/210

(prochází tělesem hráze)

km 7,529 úpravy 			…	hrázová propust DN 800

(prochází tělesem hráze)

Přejezdy přes hráz

km 0,473, km 1,739, km 2,500, km 2,692, km 4,796, km 7,119.

Hraniční znaky

Opravou koruny hráze dojde k dotčení hraničních znaků na PB hrázi řeky Moravy. Po celé délce koruna hráze dochází k úpravě úrovně nivelety koruny hráze (uvedení do úrovně projektu z roku 1970). Předpokládá se tedy, že bude nutné některé hraniční znaky vyjmout, uložit na bezpečné místo a po dokončení stavby je nechat MV osadit, to vše na náklady investora stavby. Minimální výšky hraničních znaků jsou stanoveny ve Směrnici pro vyznačování, zaměřování a údržbu státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Rozlišení je dle typu hraničního znaku.

1. Základní hraniční znak (rozměr 30 x 30 cm): opracovaná část má být 100 cm nad terénem, minimálně však 80 cm,

2. Hlavní hraniční znak (rozměr 25 x 25 cm): opracovaná část má být 75 cm nad terénem, minimálně však 50 cm,

3. Mezilehlý hraniční znak (rozměr 20 x 20 cm): opracovaná část má být 40 cm nad terénem, minimálně však 25 cm.

c) Údaje o ochraně území

Území je součástí NATURA 2000, ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko.

d) Údaje o odtokových poměrech

Povrchové vody ze zpevněné koruny hráze volně odtékají na návodní a vzdušné svahy hráze, kde jsou vsakovány.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň koruna hráze.

Stávající těleso hráze nebude navyšováno ani rozšiřováno nad projektovanou a kolaudovanou úroveň, stávající hrázová komunikace nebude půdorysně rozšiřována, provede se pouze výměna poškozených konstrukčních vrstev.

Stavba je navržena v souladu s ÚPD města Lanžhot a obce Tvrdonice.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou jsou obecné požadavky na využití území dodrženy.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Lanžhot)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

1994/8				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

3964				vodní plocha	.		Parcela není zapsána na LV

1994/7				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

3966				vodní plocha	.		Parcela není zapsána na LV

3968				vodní plocha	.		Parcela není zapsána na LV

1994/3				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

1994/1				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

3969				vodní plocha	.		Parcela není zapsána na LV

3975				vodní plocha	.		Parcela není zapsána na LV

j.2) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Tvrdonice)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

1126/1				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

1126/2				zastav. plocha a nádvoří	Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové,

50008 Hradec Králové

1126/10			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/9				zastav. plocha a nádvoří	Straková Františka,

adresa neznámá, Slovensko

Uher Albert, Slovensko

Uher Anton, Slovensko

Uher Hubert, Slovensko

Uher Jan, Slovensko

Uher Jaromír, Nádražní 680/25,

69151 Lanžhot

Uhrova Anastazia, Slovensko

Uhrova Terezia, Slovensko

Uhrová Agnesa, Slovensko

1126/11			zastav. plocha a nádvoří

| Bolebruchová Anna, Mládeže 645, Gbely, Slovensko | 1/162 |
| --- | --- |
| Čambalová Anastázia, č. p. 1003, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Gálová Mária, Prof. Čárského 279, Gbely, Slovensko | 1/108 |
| Hazlinger Jakub, Slovensko | 9/1728 |
| Hazlingerová Anastázia, Mládeže 644, Gbely, Slovensko | 144/1728 |
| Hazlinger1 Ferdinand, Slovensko | 72/6912 |
| Hazlinger2 Jan, Slovensko | 72/6912 |
| Hazlinger3 Ferdinand, Slovensko | 81/6912 |
| Hazlinger4 Jan, Slovensko | 81/6912 |
| Hencz Miroslav, Slovanská 27/15, Tlmače - Lipník, Slovensko | 1/324 |
| Jureňa Ferdinand, č. p. 1035, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Jureňová Júlia, č. p. 227, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Jureňová Mária, č. p. 1240, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Kabátová Mária, Mládeže 544, Gbely, Slovensko | 1/108 |
| Kapsová Irena, Čsl. armády 1143, Gbely, Slovensko | 45/6912 |
| Kocák Ferdinad, Petroveská 195, Gbely, Slovensko | 1/108 |
| Kollar Frantisek, Slovensko | 6/1728 |
| Kollar Stanislav, č. p. 637, Gbely, Slovensko | 48/1728 |
| Kollár Ladislav, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Kollár Štefan, č. p. 411, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Kollárová Mária, Ružová 1111, Gbely, Slovensko | 1/162 |
| Kollar1 Frantisek, Slovensko | 8/1728 |
| Kral Martin, Slovensko | 18/1728 |
| Kral1 Stefan, Slovensko | 18/1728 |
| Kubofová Anna, č. p. 486, Gbely, Slovensko | 432/3456 |
| Lorencova Rozalia, č. p. 1094, Gbely, Slovensko | 225/6912 |
| Masarik Vladimír, Boženy Němcovej 872/5, Velký Krtíš, Slovensko | 36/1728 |
| Masaryk1 Jakub, Slovensko | 72/1728 |
| Mihal Stefan, č. p. 938, Gbely, Slovensko | 45/6912 |
| Mihál Ján, č. p. 580, Gbely, Slovensko | 45/6912 |
| Mlčochová Anna, č. p. 1162, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Opatovská Dana Ing., Kollárova 1305, Dubnica nad Váhom, Slovensko | 1/324 |
| Rozboril Vladimír, Štefánikova 400, Gbely, Slovensko | 20/1728 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 1/4 |
| Synak Alexander Ing., č. p. 441, Gbely, Slovensko | 153/6912 |
| Synakova Stefania, č. p. 490, Gbely, Slovensko | 153/6912 |
| Tomanová Eva RNDr., Vyšehradská 3030/9, Bratislava, Slovensko | 36/1728 |
| Vlk František, Novomeského 1216/76, Senica, Slovensko | 1/108 |
| Vlk Štefan, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Vlková Mária, Kollárova 430, Gbely, Slovensko | 432/3456 |

1126/12			zastav. plocha a nádvoří

| Čambalová Anastázia, č. p. 1003, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| --- | --- |
| Hazlingerová Anastázia, Mládeže 644, Gbely, Slovensko | 144/1728 |
| Hazlinger1 Jan, Slovensko | 81/6912 |
| Hazlinger2 Ferdinand, Slovensko | 81/6912 |
| Hazlinger3 Jan, Slovensko | 81/6912 |
| Hazlinger4 Ferdinand, Slovensko | 81/6912 |
| Jureňa Ferdinand, č. p. 1035, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Jureňová Júlia, č. p. 227, Gbely, Slovensko | 96/1728 |
| Jureňová Mária, č. p. 1240, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Kapsová Irena, Čsl. armády 1143, Gbely, Slovensko | 7/768 |
| Kollar Stanislav, č. p. 637, Gbely, Slovensko | 48/1728 |
| Kollár Ladislav, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Kollár Štefan, č. p. 411, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Kollar2 Frantisek, Slovensko | 6/1728 |
| Kollar3 Frantisek, Slovensko | 8/1728 |
| Kral Stefan, Slovensko | 18/1728 |
| Kubofová Anna, č. p. 486, Gbely, Slovensko | 432/3456 |
| Lorencova Rozalia, č. p. 1094, Gbely, Slovensko | 1215/34560 |
| Masarik Vladimír, Boženy Němcovej 872/5, Velký Krtíš, Slovensko | 36/1728 |
| Masaryk Jakub, Slovensko | 72/1728 |
| Mihal Stefan, č. p. 938, Gbely, Slovensko | 315/34560 |
| Mihál Ján, č. p. 580, Gbely, Slovensko | 315/34560 |
| Mlčochová Anna, č. p. 1162, Gbely, Slovensko | 48/3456 |
| Rozboril Ernest, č. p. 299, Gbely, Slovensko | 10/1728 |
| Rozboril1 Jan, Slovensko | 10/1728 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 1/4 |
| Synak Alexander Ing., č. p. 441, Gbely, Slovensko | 162/6912 |
| Synakova Stefania, č. p. 490, Gbely, Slovensko | 162/6912 |
| Tomanová Eva RNDr., Vyšehradská 3030/9, Bratislava, Slovensko | 36/1728 |
| Tomeckova Otilia, Slovensko | 14/6912 |
| Vlk Štefan, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 14/6912 |
| Vlková Mária, Kollárova 430, Gbely, Slovensko | 432/3456 |

1126/13			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/4				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

1126/14			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/16			zastav. plocha a nádvoří

| Adamovičová Vilma, Slovensko | 2/36 |
| --- | --- |
| Bolebruchová Anna, Mládeže 645, Gbely, Slovensko | 1/2592 |
| Bolebruchová Mária, Naftařská 880, Gbely, Slovensko | 43/864 |
| Brunovská Mária, č. p. 71, Gbely, Slovensko | 288/10800 |
| Gálová Mária, Prof. Čárského 279, Gbely, Slovensko | 1/1728 |
| Hencz Miroslav, Slovanská 27/15, Tlmače - Lipník, Slovensko | 1/5184 |
| Kabátová Mária, Mládeže 544, Gbely, Slovensko | 1/1728 |
| Klinda Alexander, Slovensko | 2/36 |
| Kocák Ferdinad, Petroveská 195, Gbely, Slovensko | 1/1728 |
| Kollárová Mária, Ružová 1111, Gbely, Slovensko | 1/2592 |
| Komáček Jozef, Slovensko | 45/4320 |
| Komáček Rudolf, Mládeže 649, Gbely, Slovenská republika | 43/864 |
| Komačková Štefánia, č. p. 714, Gbely, Slovensko | 5/36 |
| Kovalovská Rozália, č. p. 71, Gbely, Slovensko | 288/10800 |
| Kovalovský Ján, Mudrochova 655, Senica, Slovensko | 288/10800 |
| Kovalovský Ladislav, č. p. 1163, Gbely, Slovensko | 288/10800 |
| Kovalovský Štefan, č. p. 1090, Gbely, Slovensko | 288/10800 |
| Kovalovský Vladimír, č. p. 118, Gbely | 45/34560 |
| Kovárikova Aurelia, č. p. 1181, Gbely, Slovensko | 43/864 |
| Martinkovičová Mária, Slovensko | 30/2160 |
| Masarik Vladimír, Boženy Němcovej 872/5, Velký Krtíš, Slovensko | 1/576 |
| Masaryk Jakub, Slovensko | 15/4320 |
| Opatovská Dana Ing., Kollárova 1305, Dubnica nad Váhom, Slovensko | 1/5184 |
| Pavlačka Martin, Slovensko | 10/2160 |
| Pavlačková Anna, Slovensko | 10/2160 |
| Pavlačková1 Anna, Slovensko | 10/2160 |
| Petrášová Iveta, Kolonia 915, Gbely, Slovensko | 27/4320 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 4/36 |
| Tomaničková Terezia, Medňanská 515/6, Iĺava, Slovensko | 45/34560 |
| Tomanová Eva RNDr., Vyšehradská 3030/9, Bratislava, Slovensko | 1/576 |
| Uvodčíková Anna, Slovensko | 15/2160 |
| Valachovič Ferdinand, Slovensko | 48/2160 |
| Valachovič Imrich, Slovensko | 65/2160 |
| Valachovičová Mária, Slovensko | 30/2160 |
| Valachovičová Štefánia, Potočná 48, Gbely, Slovensko | 144/2160 |
| Valachovičová3 Mária, Slovensko | 25/4320 |
| Valachovičová4 Mária, Slovensko | 135/2160 |
| Valachovič1 Imrich, Slovensko | 15/2160 |
| Valachovič2 Imrich, Slovensko | 25/4320 |
| vlastník nezjištěn z LV 2091, kn.vl. 801 | 1/20 |
| Vlk František, Novomeského 1216/76, Senica, Slovensko | 1/1728 |
| Vlk František, Prof. Čárského 275, Gbely, Slovensko | 1/288 |
| Vlková Mária, Kollárova 430, Gbely, Slovensko | 270/17280 |
| Volková Mária, Halaštava 1433, Gbely, Slovensko | 1/384 |
| Zajíček Marián, Čsl. arm. 1063, Gbely, Slovensko | 27/4320 |

1126/17			zastav. plocha a nádvoří

| Brida Michal, Slovensko | 1/8 |
| --- | --- |
| Bridová Anna, Slovensko | 1/8 |
| Brunovská Anna, Naftarská /1032, Gbely, Slovensko | 1/16 |
| Drgošová Božena, č. p. 992, Gbely, Slovensko | 1/2 |
| Hrušecká Anna, Prof.K.Čárského /211, Gbely, Slovensko | 1/16 |
| Mikula Ján, Fosterova 24, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika | 1/32 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 1/16 |
| Šimková Elena, č. p. 446, Moravský Ján, Slovensko | 1/32 |

1126/18			zastav. plocha a nádvoří

| Antálková Valéria, Drahy 460, Brodské, Slovensko | 168/40320 |
| --- | --- |
| Bartalová Anna, č. p. 107, Brodské, Slovensko | 168/40320 |
| Čárska Terézia, Šalviova /46, Bratislava, Slovensko | 1120/67200 |
| Čársky Štefan, Čárskeho 215, Gbely, Slovensko | 1120/67200 |
| Čársky1 Konštantín, Magurská /2, Bánská Bystrica, Slovensko | 1120/134400 |
| Dujsík Augustin, Slovensko | 96/13440 |
| Dujsíková Ĺudmila, Slovensko | 96/13440 |
| Fajtáková Terézia, Slovensko | 96/13440 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 672/13440 |
| Gajdúšek Jozef, č. p. 447, Gbely, Slovensko | 672/13440 |
| Gajdúšek3 František, Slovensko | 560/13440 |
| Hermannová1 Mária, Slovensko | 980/322560 |
| Hladíková Agneša, Drahy 493, Brodské, Slovensko | 168/40320 |
| Hudáková Zinaida, Pieninská /1, Banská Bystrica, Slovensko | 1120/134400 |
| Hyža Ladislav, Československej armády 1047, Gbely, Slovenská republika | 1/40 |
| Jurenová1 Jozefína, Slovensko | 980/322560 |
| Komorná Bernardína, č. p. 1109, Gbely, Slovensko | 1/40 |
| Kovárik Štefan, č. p. 43, Gbely, Slovensko | 672/13440 |
| Krňa Ján, Slovensko | 672/13440 |
| Krňa Martin, Slovensko | 140/13440 |
| Krňa1 Konštantín, Slovensko | 7840/322560 |
| Krňa1 Ladislav, Slovensko | 980/322560 |
| Krňa2 Konštantín, Slovensko | 392/64512 |
| Krňa3 Konštantín, Slovensko | 140/13440 |
| Krňa4 Konštantín, Slovensko | 105/13440 |
| Krňová Júlia, Slovensko | 672/13440 |
| Krňová1 Rozália, Slovensko | 1120/13440 |
| Lorencová Rozália, Slovensko | 560/13440 |
| Malíková Mária, Slovensko | 224/13440 |
| Medlenová1 Alžbeta, Slovensko | 1120/13440 |
| Neznámý vlastník, adresa neznámá | 4883/96192 |
| Palkovičová1 Terézia, Slovensko | 168/13440 |
| Palkovičová2 Terézia, Slovensko | 168/13440 |
| Pochylá Eva, č. p. 247, Petrova Ves | 1120/67200 |
| Pradová Johana, č. p. 58, Budkovce, Slovensko | 18377/384768 |
| Ralbovská1 Rozália, Slovensko | 56/13440 |
| Šimkovič Anton, Slovensko | 224/67200 |
| Šimkovičová Mária, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovičová Marta, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovičová1 Alžbeta, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovičová1 Anna, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovič1 Augustin, Slovensko | 224/67200 |
| Šimkovič1 František, Slovensko | 224/67200 |
| Šimkovič1 Gabriel, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovič1 Ján, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovič1 Štefan, Slovensko | 32/13440 |
| Šimkovič1 Teofil, Slovensko | 224/67200 |
| Šimkovič2 Ján, Slovensko | 224/67200 |
| Štefeková Jozefa, Medzilaborecká /19, Bratislava, Slovensko | 1120/67200 |
| Trubiroha1 Alojz, Slovensko | 96/13440 |
| Trubiroha3 Adam, Slovensko | 96/13440 |
| Trubiroha3 Jozef, Slovensko | 96/13440 |
| Trubirohová3 Rozália, Slovensko | 96/13440 |
| Vavríková1 Mária, Slovensko | 672/13440 |
| Vrábel Anton, Slovensko | 56/13440 |
| Vrábel Ferdinand, Slovensko | 56/13440 |

1126/20			zastav. plocha a nádvoří

| Barankova6 Helena, Slovensko | 1/900 |
| --- | --- |
| Barankova7 Helena, Slovensko | 1/1800 |
| Bilková Anna, č. p. 96, Gbely, Slovensko | 11/540 |
| Bolebruchová Mária, č. p. 1024, Gbely, Slovensko | 1/90 |
| Brezovská Valéria, č. p. 446, Gbely, Slovensko | 221/155520 |
| Bridova6 Anna, Slovensko | 5/3456 |
| Bridova7 Anna, Slovensko | 5/3456 |
| Brunovská Anna, č. p. 189, Gbely, Slovensko | 1/90 |
| Brunovska2 Alzbeta, Slovensko | 1/24 |
| Brunovský Ján, Snp 1258, Gbely, Slovensko | 1/90 |
| Brunovsky2 Jan, Slovensko | 1/24 |
| Chocholáčková Blažena Ing., Prof. Čárskeho 218, Gbely, Slovensko | 11/540 |
| Culenova5 Rozalia, Slovensko | 1/300 |
| Čambalová Anastázia, č. p. 1003, Gbely, Slovensko | 1/810 |
| Fučkova Emília, č. p. 1121, Gbely, Slovensko | 23/48600 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 221/155520 |
| Gajduskova2 Maria, Slovensko | 11/180 |
| Hazlinger Vladimír, Obr. mieru 370, Gbely, Slovensko | 1/1620 |
| Hazlingerová Anastázia, Mládeže 644, Gbely, Slovensko | 23/16200 |
| Hazlingerová2 Anastazia, č. p. 370, Gbely, Slovensko | 1/540 |
| Hermannova5 Maria, Slovensko | 1/4608 |
| Hermannova6 Maria, Slovensko | 1/1536 |
| Hojsikova2 Alzbeta, Slovensko | 1/120 |
| Hojsikova5 Maria, Slovensko | 1/600 |
| Hojsikova6 Stefania, Slovensko | 1/600 |
| Hojsik2 Ignac, Slovensko | 1/120 |
| Hojsik4 Kliment, Slovensko | 1/300 |
| Hojsik5 Marek, Slovensko | 1/600 |
| Hojsik5 Stefan, Slovensko | 1/600 |
| Hrusecky4 Ernest, Slovensko | 221/77760 |
| Hrusecky4 Ferdinand, Slovensko | 1/1620 |
| Hrusecky5 Ferdinand, Slovensko | 1/540 |
| Hrušecká Mária, č. p. 914, Gbely, Slovensko | 221/77760 |
| Hrušecká Stanislava, Hodonínská /9, Skalica, Slovensko | 221/311040 |
| Hrušecká2 Júlia, Slovensko | 23/16200 |
| Hrušecká4 Irena, Družstevná /87, Gbely, Slovensko | 221/311040 |
| Hrušecký Emil JUDr., č. p. 113, Čáry, Slovensko | 221/155520 |
| Hrušecký Jozef, Pri kaštieli 1477/37, Holíč, Slovenská republika | 1/720 |
| Hrušecký Viliam, Jungova 1497, Gbely, Slovensko | 1/720 |
| Hurbanova4 Stefania, Slovensko | 1/360 |
| Hurbanova5 Stefania, Slovensko | 1/360 |
| Janíková Mária, Sabinovská /9, Bratislava, Slovensko | 221/311040 |
| Jureňa Ferdinand, č. p. 1035, Gbely, Slovensko | 1/810 |
| Jureňa Ferdinand, M. Nešpora 587, Gbely, Slovensko | 11/2700 |
| Jureňa Marián, Lúčky 1530/14, Holíč, Slovensko | 11/2700 |
| Jureňa Vladimír, Mládeže 571, Gbely, Slovensko | 11/2700 |
| Jureňová Mária, č. p. 227, Gbely, Slovensko | 11/2700 |
| Jurenova5 Jozefina, Slovensko | 1/4608 |
| Jurenova6 Jozefina, Slovensko | 1/1536 |
| Jurigova6 Alzbeta, Slovensko | 1/450 |
| Jurigova7 Alzbeta, Slovensko | 1/150 |
| Knotek Bohumil, č. p. 1119, Gbely | 23/32400 |
| Knotek Ivan, č. p. 409, Gbely, Slovensko | 23/48600 |
| Knotek Konštantín, M. Nešpora 1451/27, Holíč, Slovensko | 23/48600 |
| Knotek1 Stefan, Slovensko | 23/16200 |
| Knotkova7 Stefania, Slovensko | 1/900 |
| Knotkova8 Stefania, Slovensko | 1/1800 |
| Kocakova Anastazia, č. p. 257, Gbely, Slovensko | 23/8640 |
| Komorna Jana, č. p. 420, Gbely, Slovensko | 23/25920 |
| Kozíková Anna, č. p. 1206, Gbely | 23/32400 |
| Krna12 Konstantin, Slovensko | 1/108 |
| Krna13 Konstantin, Slovensko | 1/144 |
| Krna14 Konstantin, Slovensko | 7/1440 |
| Krna15 Konstantin, Slovensko | 1/576 |
| Krna5 Ladislav, Slovensko | 1/4608 |
| Krna6 Ladislav, Slovensko | 1/1536 |
| Krnova3 Rozalia, Slovensko | 5/288 |
| Kubinec Milan Ing., Oslobodenia 42, Malacky, Slovenská republika | 221/155520 |
| Kubinova2 Barbora, Slovensko | 1/360 |
| Kumpanová Eva, Družstevná 102, Gbely, Slovensko | 1/720 |
| Martinkovicova3 Tereza, Slovensko | 1/900 |
| Martinkovic3 Jan, Slovensko | 1/900 |
| Martinkovičová Ivana, č. p. 1481, Gbely, Slovensko | 23/25920 |
| Masárová Anna, Kpt. Nálepku 830, Gbely, Slovensko | 10/20736 |
| Masaryková Štefánia, č. p. 95, Gbely, Slovensko | 69/6480 |
| Mikešová Anna, adresa neznámá, Slovenská republika | 221/25920 |
| Moravek2 Cyprian, Slovensko | 1/180 |
| Mrazova6 Maria, Slovensko | 1/600 |
| Mraz3 Gabriel, Slovensko | 1/600 |
| Nemec2 Jan, Slovensko | 1/12 |
| Papánek Štefan, Snp 1233, Gbely, Slovensko | 23/4320 |
| Papankova3 Maria, Slovensko | 23/2160 |
| Pechová Emília, Potočna 83, Gbely, Slovensko | 1/180 |
| Pechová Emília, Potočná /83, Gbely, Slovensko | 221/311040 |
| Penteková Jana, Pernek 28, Slovenská republika | 10/20736 |
| Petránková Štefánia, č. p. 420, Gbely, Slovensko | 23/25920 |
| Petrasova6 Rozalia, Slovensko | 1/1800 |
| Petrasova7 Rozalia, Slovensko | 1/900 |
| Polinková Anastazia, Masarykova 487, Kopčany, Slovensko | 221/51840 |
| Pradová Johana, č. p. 58, Budkovce, Slovensko | 139/3456 |
| Prath2 Ferdinand, Slovensko | 5/1728 |
| Rozborilová Mária, č. p. 639, Gbely | 31/1440 |
| Rozborilová Mária, Mládeže 572, Gbely, Slovensko | 11/2700 |
| Rozborilova5 Alzbeta, Slovensko | 5/3456 |
| Rozborilova6 Alzbeta, Slovensko | 5/3456 |
| Rozboril4 Matej, č. p. 653, Gbely, Slovensko | 31/720 |
| Rozboril5 Matej, č. p. 653, Gbely, Slovensko | 11/720 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 2016/129600 |
| Smidova6 Matilda, Slovensko | 1/900 |
| Smidova7 Matilda, Slovensko | 1/1800 |
| Šišuláková Marta, Nové Chalupy 74, 38462 Nová Pec | 69/6480 |
| Šmida Rudolf, č. p. 182, Gbely, Slovensko | 1/6 |
| Šmidová Alžbeta, č. p. 933, Gbely, Slovensko | 1/36 |
| Tomeček Ferdinand, Čáry, Slovensko | 5580/259200 |
| Tomeček Jozef, č. p. 1442, Skalica pod Hájom, Slovensko | 221/51840 |
| Tomeček Ladislav, č. p. 127, Letničie, Slovensko | 221/51840 |
| Tomeček3 Jozef, Přerovská 1497, 76901 Holešov | 221/51840 |
| Tomečková2 Štefania, č. p. 639, Gbely, Slovensko | 11/720 |
| Tomková Eva, Bottová 1167, Senica, Slovensko | 10/20736 |
| Valachovičová Vilma, č. p. 294, Gbely, Slovensko | 221/77760 |
| Vankova Dana, Zahumenice 666, Gbely, Slovensko | 1/720 |
| Vavrikova6 Maria, Slovensko | 1/36 |
| Vesela3 Bernardina, Slovensko | 1/360 |
| Vlk Ernest, Kn.vl.1601 B 188A, Slovensko | 1/720 |
| Vlk Ján, Kpt.Nálepku /838, Gbely, Slovensko | 1/240 |
| Vlk Jaroslav, Gbely, Slovensko | 10/3456 |
| Vlk Konštantín, Potočná 41, Skalica, Slovensko | 10/20736 |
| Vlk Vladimír, Gbely, Slovensko | 10/20736 |
| Vlkova Orsula, Slovensko | 1/216 |
| Vlková Anna, Snp 1253, Gbely, Slovensko | 10/20736 |
| Vlkova5 Zofia, Slovensko | 5/3456 |
| Vlkova6 Zofia, Slovensko | 5/3456 |
| Vlk6 Jan, Slovensko | 5/3456 |
| Vlk7 Jan, Slovensko | 5/3456 |
| Zachova Alzbeta, Slovensko | 23/3240 |
| Zajicek3 Jan, Slovensko | 23/1080 |
| Zajickova5 Gizela, Slovensko | 5/3456 |
| Zajickova6 Gizela, Slovensko |  |

1126/22			zastav. plocha a nádvoří

| Albertová Štefánia, Záhumenice 659, Gbely, Slovensko | 8/480 |
| --- | --- |
| Bolebruch Ferdinand, Tehelná /41, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | 288/3840 |
| Cagankova2 Julia, Slovensko | 3/960 |
| Carska Maria, č. p. 849, Gbely, Slovensko | 8/480 |
| Carsky4 Frantisek, Slovensko | 96/4800 |
| Carsky6 Frantisek, Slovensko | 96/4800 |
| Čárska Terézia, Šalviova /46, Bratislava, Slovensko | 27/4800 |
| Čarský Vladimír, Naftárská 862, Gbely, Slovensko | 1/24 |
| Čársky Konštantín, Magurská 2, Banská Bystrica, Slovenská republika | 27/9600 |
| Čársky Štefan, Čárskeho 215, Gbely, Slovensko | 27/4800 |
| Demusová Božena, Farské 1290, Gbely, Slovensko | 118/11520 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 36/4800 |
| Gajdusek1 Frantisek, Slovensko | 1/120 |
| Gajdúšek Jozef, č. p. 447, Gbely, Slovensko | 36/4800 |
| Gajdúšková Vilma, Gbely 447, Slovenská republika | 20/960 |
| Glogovsky1 Justin, Slovensko | 21/4800 |
| Glogovsky1 Pavol, Slovensko | 21/4800 |
| Glogovsky1 Stefan, Slovensko | 21/4800 |
| Glogovsky2 Ondrej, Slovensko | 21/4800 |
| Guzi Martin, Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves, Slovensko | 22/3840 |
| Hlaváčová Mária, Konopná 3062/2, Levica, Slovensko | 8/480 |
| Horinkova Judita, Slovensko | 20/960 |
| Horváthová Mária, č. p. 850, Závod, Slovensko | 118/11520 |
| Hrusecka Maria, Slovensko | 3/960 |
| Hudáková Zinaida, Pieninská /1, Banská Bystrica, Slovensko | 27/9600 |
| Hyža Ladislav, Československej armády 1047, Gbely, Slovenská republika | 3/800 |
| Jurigová Anna, Hurbanova 497, Gbely, Slovensko | 21/7680 |
| Klinda Anton, Slovensko | 40/960 |
| Kocák Ladislav, č. p. 502, Gbely, Slovensko | 12/960 |
| Kocák Milan, Jilemnického 502, Gbely, Slovensko | 12/960 |
| Kocakova Anastazia, č. p. 257, Gbely, Slovensko | 60/11520 |
| Kocakova Anna, č. p. 66, Gbely, Slovensko | 1/25 |
| Kocakova2 Emerencia, Slovensko | 22/3840 |
| Kocakova4 Emerencia, Slovensko | 14/960 |
| Kollar Stanislav, č. p. 637, Gbely, Slovensko | 20/960 |
| Komorna Jana, č. p. 420, Gbely, Slovensko | 20/11520 |
| Komorná Bernardína, č. p. 1109, Gbely, Slovensko | 3/800 |
| Kondlová Emília, Prof. Čárskeho 276, Gbely, Slovensko | 42/7680 |
| Konecny Michal, Slovensko | 8/288 |
| Konecny2 Michal, Slovensko | 4/288 |
| Kovalovská Berta, Nešporova 592, Gbely, Slovensko | 7/4800 |
| Kovárik Štefan, č. p. 43, Gbely, Slovensko | 36/4800 |
| Kumpanová Štefánia, Jilemnického 510, Gbely, Slovensko | 22/3840 |
| Kvaltin Jan, Slovensko | 12/960 |
| Kvaltín Ján, Nálepkova 837, Gbely, Slovensko | 118/11520 |
| Lorencová Anna, č. p. 703, Gbely, Slovensko | 24/960 |
| Martinkovičová Ivana, č. p. 1481, Gbely, Slovensko | 20/11520 |
| Medlenová Maria, č. p. 214, Gbely, Slovensko | 22/3840 |
| Medlenova4 Helena, Slovensko | 22/3840 |
| Medlen4 Cyprian, Slovensko | 6/960 |
| Medlen4 Jan, Slovensko | 22/3840 |
| Mihál Ján, č. p. 580, Gbely, Slovensko | 7/4800 |
| Papánek Ernest, č. p. 72, Gbely, Slovensko | 120/11520 |
| Papankova Maria, Slovensko | 20/960 |
| Petránková Štefánia, č. p. 420, Gbely, Slovensko | 20/11520 |
| Pochylá Eva, č. p. 247, Petrova Ves | 27/4800 |
| Rozboril Imrich, Slovensko | 30/960 |
| Rozboril Michal, Slovensko | 30/960 |
| Rozboril Stefan, Slovensko | 8/480 |
| Rozboril Vladimír, Mládeže 572, Gbely, Slovensko | 8/480 |
| Rozborilova Barbora, Slovensko | 30/960 |
| Rozborilova2 Anna, Slovensko | 30/960 |
| Rúsková Emília, Potočná 33, Gbely, Slovensko | 7/4800 |
| Simonova Maria, Slovensko | 96/4800 |
| Stúpavský Konštantín, č. p. 97, Gbely, Slovensko | 96/3840 |
| Štefeková Jozefa, Medzilaborecká /19, Bratislava, Slovensko | 27/4800 |
| Tomečková Jozefa, č. p. 283, Gbely, Slovensko | 80/960 |
| Vavrikova3 Maria, Slovensko | 36/4800 |
| Veselý Blažej, Mládeže 568, Gbely, Slovensko | 63/7680 |
| Veselý Ján, Štefánikova 704/35, Senica, Slovensko | 7/3840 |
| Veselý Miroslav, Dobrovského 2199/1, Bratislava, Slovensko | 7/3840 |
| Veselý Stanislav, č. p. 298, Gbely, Slovensko | 7/3840 |
| Vlk Vladimír, č. p. 65, Gbely, Slovensko | 22/3840 |
| Vysocká Mária, Obchodná /10, Bratislava, Slovensko |  |

1126/23			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/5				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

1126/24			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/26			zastav. plocha a nádvoří

| Bolebruch Jozef, č. p. 933, Gbely, Slovensko | 12/1296 |
| --- | --- |
| Bolebruchová Emília, č. p. 230, Gbely, Slovensko | 12/1296 |
| Brezovská Valéria, č. p. 446, Gbely, Slovensko | 3/432 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 3/432 |
| Hrušecká Mária, č. p. 914, Gbely, Slovensko | 12/432 |
| Hrušecká Stanislava, Hodonínská /9, Skalica, Slovensko | 3/864 |
| Hrušecká5 Irena, Družstevná /87, Gbely, Slovensko | 3/864 |
| Hrušecká5 Rozália, Slovensko | 18/432 |
| Hrušecký Emil, Krč 272, 14000 Praha | 3/432 |
| Hrušecký Marian Ing., Nová Čtvrť 674, 69611 Mutěnice | 36/432 |
| Hrušecký6 Ernest, Slovensko | 12/432 |
| Janíková Mária, Sabinovská /9, Bratislava, Slovensko | 3/864 |
| Klasovitá Ľubica, Sotinská 1373/17, Senica, Slovensko | 1/108 |
| Kubinec Ferdinand, č. p. 807, 74266 Štramberk | 3/864 |
| Kubinec Milan Ing., Oslobodenia 42, Malacky, Slovenská republika | 3/864 |
| Martinkovič Rudolf, č. p. 218, Gbely, Slovensko | 12/432 |
| Mikešová Anna, adresa neznámá, Slovenská republika | 36/432 |
| Mikula Ján, Fosterova 24, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika | 72/864 |
| Pechová Emília, Potočná /83, Gbely, Slovensko | 3/864 |
| Rozboril Anton, Domov důchodcov, Skalica, Slovensko | 72/2160 |
| Rozboril Cyprián, Mallého 18, Skalica, Slovensko | 48/2160 |
| Rozborilová1 Barbora, Slovensko | 72/432 |
| Rozboril1 Albín, Slovensko | 12/432 |
| Rozboril1 Ladislav, Slovensko | 12/432 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 72/432 |
| Šimková Elena, č. p. 446, Moravský Ján, Slovensko | 72/864 |
| Valachovičová Vilma, č. p. 294, Gbely, Slovensko | 12/432 |

1126/27			zastav. plocha a nádvoří

| Bolebruch Jozef, č. p. 933, Gbely, Slovensko | 24/5184 |
| --- | --- |
| Bolebruchová Emília, č. p. 230, Gbely, Slovensko | 24/5184 |
| Brezovská Valéria, č. p. 446, Gbely, Slovensko | 79/11520 |
| Dúbrava Dezider, Slovensko | 1/24 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 79/11520 |
| Horinka Ferdinand, č. p. 309, Gbely, Slovensko | 1/12 |
| Hrušecká Stanislava, Hodonínská /9, Skalica, Slovensko | 79/23040 |
| Hrušecká1 Irena, Družstevná /87, Gbely, Slovensko | 79/23040 |
| Hrušecká4 Rozália, Slovensko | 11/384 |
| Hrušecký Emil JUDr., č. p. 113, Čáry, Slovensko | 55/11520 |
| Hrušecký Ludonit, č. p. 914, Gbely, Slovensko | 134/5760 |
| Hrušecký Marian Ing., Nová Čtvrť 674, 69611 Mutěnice | 11/384 |
| Hrušecký5 Ernest, Slovensko | 134/5760 |
| Janíková Mária, Sabinovská /9, Bratislava, Slovensko | 79/23040 |
| Jureňová Jozefa, č. p. 218, Gbely, Slovensko | 24/1728 |
| Klasovitá Ľubica, Sotinská 1373/17, Senica, Slovensko | 1/216 |
| Kubinec Milan Ing., Oslobodenia 42, Malacky, Slovenská republika | 79/11520 |
| Mikešová Anna, adresa neznámá, Slovenská republika | 79/1920 |
| Mikula Ján, Fosterova 24, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika | 7/96 |
| Olejník Imrich, Slovensko | 1/24 |
| Pechová Emília, Potočná /83, Gbely, Slovensko | 79/23040 |
| Poláková- Mária, Slovensko | 24/11520 |
| Polinková Anastazia, Masarykova 487, Kopčany, Slovensko | 927/69120 |
| Rozboril Albín, Slovensko | 1/108 |
| Rozboril Anton, Domov důchodcov, Skalica, Slovensko | 9/540 |
| Rozboril Cyprián, Mallého 18, Skalica, Slovensko | 6/540 |
| Rozboril Ladislav, Slovensko | 1/108 |
| Rozborilová2 Barbora, Slovensko | 1/12 |
| Rozboril2 Albín, Slovensko | 1/216 |
| Rozboril3 Ladislav, Slovensko | 1/216 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 252/1728 |
| Šimková Elena, č. p. 446, Moravský Ján, Slovensko | 7/96 |
| Šmida Anton, Slovensko | 11/384 |
| Tomeček Jozef, Přerovská 1497, 76901 Holešov | 927/69120 |
| Tomeček Jozef, č. p. 1442, Skalica pod Hájom, Slovensko | 927/69120 |
| Tomeček Ladislav, č. p. 127, Letničie, Slovensko | 927/69120 |
| Valachovičová Vilma, č. p. 294, Gbely, Slovensko | 134/5760 |
| Vlková Bernardína, č. p. 845, Gbely, Slovensko | 1/24 |
| Zajíčková Otília, č. p. 24, Gbely, Slovensko | 1/24 |

1126/28			zastav. plocha a nádvoří

| Adamovičová Mária, Slovensko | 72/21168 |
| --- | --- |
| Adamovičová1 Johana, Slovensko | 84/3024 |
| Adamovičová2 Johana, Slovensko | 72/3024 |
| Adamovičová3 Johana, Slovensko | 63/3024 |
| Adamovičová4 Johana, Slovensko | 147/3024 |
| Adamovič1 Ladislav, Slovensko | 84/3024 |
| Adamovič2 Ladislav, Slovensko | 231/3024 |
| Adamovič3 Ladislav, Slovensko | 126/3024 |
| Adamovič4 Ladislav, Slovensko | 63/3024 |
| Adamovič5 Ladislav, Slovensko | 72/3024 |
| Bilovská Anastázia, Lidická /6, Holíč, Slovensko | 14/5670 |
| Bolebruchová Mária, č. p. 1018, Gbely, Slovensko | 72/21168 |
| Čárska Jozefína, č. p. 475, Gbely, Slovensko | 144/6048 |
| Drcelikova Julia, Slovensko | 72/21168 |
| Duchoslavova Ludmila, Slovensko | 126/3024 |
| Hladka Otilia, č. p. 69, Smrdáky | 504/18144 |
| Horinka Konstantin, Slovensko | 135/3024 |
| Horinková Emília, Slovensko | 135/3024 |
| Horvath Ladislav, č. p. 11, Smrdaky | 504/18144 |
| Hrazdil Jozef, Čarského 272, Gbely, Slovensko | 14/5670 |
| Hrazdil Štefan, Slovensko | 21/5670 |
| Hrazdil1 Štefan, Slovensko | 21/5670 |
| Hrušecká Jozefa, Slovensko | 14/3024 |
| Jureňová Júlia, č. p. 227, Gbely, Slovensko | 63/24192 |
| Jurigová Anna, Hurbanova 497, Gbely, Slovensko | 1/432 |
| Kollár Ladislav, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 63/24192 |
| Kollár Štefan, č. p. 411, Gbely, Slovensko | 63/24192 |
| Kollarova2 Maria, Slovensko | 24/3024 |
| Kollarova3 Maria, Slovensko | 18/3024 |
| Kollár4 František, Slovensko | 63/6048 |
| Kondlová Emília, Prof. Čárskeho 276, Gbely, Slovensko | 14/3024 |
| Kováriková Otília, Snp 1257, Gbely, Slovensko | 14/5670 |
| Kubíková Johana, č. p. 517, Gbely, Slovensko | 144/6048 |
| Lorenc Ernest, č. p. 325, Gbely, Slovensko | 504/18144 |
| Lorenc Ernest, Slovensko | 84/3024 |
| Lorenc Ferdinand, č. p. 609, Gbely, Slovensko | 72/21168 |
| Lorenc Ján, č. p. 1171, Gbely | 504/18144 |
| Lorencová Maria, Slovensko | 168/3024 |
| Lorencová Stefania, Slovensko | 72/21168 |
| Lorenc2 Jan, Slovensko | 72/21168 |
| Martinkovič Štefan, č. p. 3, Gbely, Slovensko | 7/1134 |
| Mihalovičová Anna, č. p. 138, Gbely, Slovensko | 7/1134 |
| Mihalovičová Otília, Slovensko | 7/1134 |
| Nemcová Rozalia, Slovensko | 72/21168 |
| Rozboril Vladimír, Štefánikova 400, Gbely, Slovensko | 126/6048 |
| Strizikova Maria, Slovensko | 21/5670 |
| Šebestová Emília, Prof. Čárskeho 270, Gbely | 84/3024 |
| Šmida Teodor, Slovensko | 168/3024 |
| Šmidová Emília, č. p. 147, Gbely | 504/18144 |
| Vankova Johana, Slovensko | 21/1134 |
| Veselá Štefánia, č. p. 53, Gbely, Slovensko | 21/3024 |
| Veselý Blažej, Mládeže 568, Gbely, Slovensko | 1/432 |
| Veselý Stanislav, č. p. 298, Gbely, Slovensko | 42/3024 |
| Veselý Stanislav, Potočná 53, Gbely, Slovensko | 21/3024 |
| Vizváry Jozef, č. p. 130, Gbely, Slovensko | 504/18144 |
| Vlk Štefan, č. p. 127, Gbely, Slovensko | 63/24192 |

1126/29			zastav. plocha a nádvoří

| Borutova Ludmila, Slovensko | 8/720 |
| --- | --- |
| Brida2 Michal, Slovensko | 1/24 |
| Bridova1 Anna, Slovensko | 1/24 |
| Brunovská Anna, Naftarská /1032, Gbely, Slovensko | 3/144 |
| Carsky1 Frantisek, Slovensko | 12/720 |
| Carsky1 Konstantin, Magurska /2, Banská Bystrica, Slovensko | 3/6912 |
| Carsky1 Pavol, Slovensko | 12/720 |
| Carsky2 Frantisek, Slovensko | 12/720 |
| Carsky3 Frantisek, Slovensko | 18/720 |
| Cvečková Mária Dr., Snp 1242, Gbely, Slovensko | 8/720 |
| Čárska Terézia, Šalviova /46, Bratislava, Slovensko | 11/5760 |
| Čársky Konštantín, Magurská 2, Banská Bystrica, Slovenská republika | 3/5760 |
| Čársky Štefan, Čárskeho 215, Gbely, Slovensko | 11/5760 |
| Demusová Božena, Farské 1290, Gbely, Slovensko | 83/6912 |
| Guzi Martin, Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves, Slovensko | 3/2304 |
| Hladka Otilia, č. p. 69, Smrdáky | 9/864 |
| Horinka2 Konstantin, Slovensko | 6/144 |
| Horinkova1 Emilia, Slovensko | 6/144 |
| Horvath Ladislav, č. p. 11, Smrdaky | 9/864 |
| Hrušecká Anna, Prof.K.Čárského /211, Gbely, Slovensko | 3/144 |
| Hudáková Zinaida, Pieninská /1, Banská Bystrica, Slovensko | 11/11520 |
| Hyžová1 Mária, Švermova 102, Gbely, Slovensko | 2/144 |
| Knotek2 Jan, Slovensko | 8/720 |
| Kocáková Júlia, Medlenova 791, Gbely, Slovensko | 21/720 |
| Komorna1 Alzbeta, Slovensko | 8/720 |
| Kumpanová Štefánia, Jilemnického 510, Gbely, Slovensko | 11/2304 |
| Kvaltín Ján, Nálepkova 837, Gbely, Slovensko | 83/6912 |
| Lorenc Ján, č. p. 1171, Gbely | 9/864 |
| Lorenc1 Imrich, č. p. 114, Gbely, Slovensko | 3/144 |
| Lorenc1 Jan, Slovensko | 2/144 |
| Lorenc1 Michal, Slovensko | 3/144 |
| Masárová Anna, Kpt. Nálepku 830, Gbely, Slovensko | 8/4320 |
| Medlenova Rozalia, Slovensko | 2/144 |
| Medlenová Maria, č. p. 214, Gbely, Slovensko | 3/2304 |
| Medlenova2 Helena, Slovensko | 3/2304 |
| Medlen2 Cyprian, Slovensko | 3/576 |
| Medlen2 Jan, Slovensko | 3/2304 |
| Michálková Emília, Hudecova 168, Gbely, Slovensko | 59/6912 |
| Michálková Jozefína, Hudecova 168, Gbely, Slovensko | 24/6912 |
| Mikula Ján, Fosterova 24, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika | 3/288 |
| Mundová Brigita, Potočná 84, Gbely, Slovensko | 39/2304 |
| Penteková Jana, Pernek 28, Slovenská republika | 8/4320 |
| Pochylá Eva, č. p. 247, Petrova Ves | 11/5760 |
| Pochyla1 Viktoria, Slovensko | 6/144 |
| Pochyla3 Viktoria, Slovensko | 3/144 |
| Rozborilová Mária, č. p. 639, Gbely | 6/288 |
| Rozborilova1 Anna, č. p. 653, Gbely, Slovensko | 6/144 |
| Simonova2 Maria, Slovensko | 12/720 |
| Simonova3 Maria, Slovensko | 12/720 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 9/144 |
| Steflikova Maria, č. p. 732, Gbely | 16/144 |
| Šebestová Emília, Prof. Čárskeho 270, Gbely | 1/96 |
| Šimková Elena, č. p. 446, Moravský Ján, Slovensko | 3/288 |
| Šmidová Emília, č. p. 147, Gbely | 9/864 |
| Štefeková Jozefa, Medzilaborecká /19, Bratislava, Slovensko | 11/5760 |
| Tomeček Ferdinand, Čáry, Slovensko | 6/288 |
| Tomečková Štefánia, Družstevná 94, Gbely, Slovensko | 21/720 |
| Tomková Eva, Bottová 1167, Senica, Slovensko | 8/4320 |
| Vizváry Jozef, č. p. 130, Gbely, Slovensko | 9/864 |
| Vlk Konštantín, Potočná 41, Skalica, Slovensko | 8/4320 |
| Vlk Vladimír, č. p. 65, Gbely, Slovensko | 11/2304 |
| Vlk Vladimír, Gbely, Slovensko | 8/4320 |
| Vlková Anna, Snp 1253, Gbely, Slovensko | 8/4320 |
| Vysocká Mária, Obchodná /10, Bratislava, Slovensko | 3/3456 |

1126/31			zastav. plocha a nádvoří

| Bartal Ferdinand, Slovensko | 42/240 |
| --- | --- |
| Hladka Otilia, č. p. 69, Smrdáky | 12/720 |
| Horvath Ladislav, č. p. 11, Smrdaky | 12/720 |
| Jurena Michal, Slovensko | 1/16 |
| Jureňa Ján, č. p. 503, Gbely | 1/16 |
| Jureňová Mária, č. p. 503, Gbely | 1/16 |
| Knotek Bohumil, č. p. 1119, Gbely | 1/32 |
| Kovalovský Vladimír, č. p. 118, Gbely | 21/3840 |
| Kozíková Anna, č. p. 1206, Gbely | 1/32 |
| Lorenc Jan, Slovensko | 4/120 |
| Lorenc Ján, č. p. 1171, Gbely | 12/720 |
| Rozborilová Anna, č. p. 653, Gbely | 12/120 |
| Rozborilová Mária, č. p. 639, Gbely | 12/240 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 1/15 |
| Šebestová Emília, Prof. Čárskeho 270, Gbely | 1/60 |
| Šmidová Emília, č. p. 147, Gbely | 12/720 |
| Tomaničková Terezia, Medňanská 515/6, Iĺava, Slovensko | 21/3840 |
| Tomeček Ferdinand, Čáry, Slovensko | 12/240 |
| Vizváry Jozef, č. p. 130, Gbely, Slovensko | 12/720 |
| Vlk Jan, Slovensko | 21/240 |
| Vlková Mária, Kollárova 430, Gbely, Slovensko | 126/1920 |
| Volková Mária, Halaštava 1433, Gbely, Slovensko | 21/1920 |

1126/32			zastav. plocha a nádvoří

| Bolebruch Ján, č. p. 643, Gbely, Slovensko | 3/64 |
| --- | --- |
| Kabzániová Emília, Obr. Mieru 14, Skalica, Slovensko | 1/128 |
| Knotek Anton, Sr, Slovensko | 2/16 |
| Koričanská Jozefína, č. p. 1250, Gbely, Slovensko | 6/144 |
| Masarova Maria, Slovensko | 1/16 |
| Polacek Martin, Slovensko | 4/16 |
| Slovenská republika - správce Obvodný úrad Bratislava, Staromestská /6, 81440 Bratislava, Slovensko | 1/16 |
| Tomeček Ján, Borová 537, Rosice, 53351 Pardubice | 6/144 |
| Tomeček Miroslav, L. Svobody 156, 79821 Bedihošť | 6/48 |
| Tomeček Viktor, č. p. 439, Lipt.Hradok, Pošta Porubka, Slovensko | 6/48 |
| Tomeček Vladimír, č. p. 157, Gbely, Slovensko | 6/144 |
| Vlková Mária, Kollárova 430, Gbely, Slovensko | 1/16 |
| Žurková Anna, č. p. 159, Popud. Mocidlany, Slovensko | 1/128 |

1126/33			zastav. plocha a nádvoří	Vlk František, Prof. Čárského 275,

Gbely, Slovensko

1126/34			zastav. plocha a nádvoří

| Hladikova Stefania, Slovensko | 2/960 |
| --- | --- |
| Hladikova2 Stefania, Slovensko | 1/120 |
| Jurena Vladimir, č. p. 1185, Gbely, Slovensko | 5/960 |
| Jurenova Anastazia, Slovensko | 1/960 |
| Jurenova1 Anastazia, Slovensko | 1/240 |
| Kovárik Ján, Čsl. armády 1181, Gbely, Slovensko | 3/72 |
| Kovárik Štefan, č. p. 1257, Gbely, Slovensko | 18/72 |
| Kovárikova Aurelia, č. p. 1181, Gbely, Slovensko | 3/72 |
| Steflikova Maria, č. p. 732, Gbely | 24/72 |
| Zajicek Ferdinand, Slovensko | 1/120 |
| Zajicek Ferdinand, č. p. 1249, Gbely, Slovensko | 1/960 |
| Zajicek Ferdinand, č. p. 1115, Gbely, Slovensko | 1/960 |
| Zajicek Jan, Slovensko | 3/72 |
| Zajicek Michal, Slovensko | 3/72 |
| Zajicek Stefan, Slovensko | 1/120 |
| Zajicek1 Michal, Slovensko | 12/72 |
| Zajicek1 Stefan, Slovensko | 2/960 |
| Zajickova Anna, Slovensko | 3/72 |

1126/35			zastav. plocha a nádvoří	Kovárik Ján, Čsl. armády 1181,

Gbely, Slovensko

Kovárik Štefan, č. p. 1257,

Gbely, Slovensko

Kovárikova Aurelia, č. p. 1181,

Gbely, Slovensko

1126/36			zastav. plocha a nádvoří

| Buzogaňová Johana, Lemešany-Chabžany 60, Slovenská republika | 3/6 |
| --- | --- |
| Čarský Ján, Halaštava 1424, Gbely, Slovensko | 1/27 |
| Čarský Vladimír, Hurbanova 728, Kopčany, Slovensko | 1/54 |
| Hyžová Mária, č. p. 121, Gbely, Slovensko | 1/6 |
| Malčiková Jozefa, č. p. 152, Petrova Ves, Slovensko | 1/18 |
| Šebesta Dušan, Sotiná 1211/66, Senica, Slovenská republika | 1/108 |
| Šebesta Ferdinand, č. p. 1455, Gbely, Slovensko | 1/108 |
| Šebesta Jozef, Pod hájkom 22, Skalica, Slovensko | 1/108 |
| Šebesta Milan, Sotiná 1213/70, Senica, Slovenská republika | 1/108 |
| Šebesta Pavol, Záhumenice 1466, Gbely, Slovensko | 1/108 |
| Šebesta Štefan, Pod hájkom 16, Skalica, Slovensko | 1/108 |
| Švrčková Anna, č. p. 21, Gbely, Slovensko | 1/6 |

1126/37			zastav. plocha a nádvoří	Pecha Milan, č. p. 196, Gbely, Slovensko

1126/38			zastav. plocha a nádvoří

| Balážová Emília, Vradistska 1279/80, Holíč, Slovensko | 1/14 |
| --- | --- |
| Glogovská Anna, Naftárska 999, Gbely, Slovensko | 1/56 |
| Hrušecký Ludovít, č. p. 114, Radimov, Slovensko | 1/56 |
| Hyža Ferdinand, Slovensko | 1/14 |
| Hyža Jan, Slovensko | 1/2 |
| Hyža Ján, Švermova 121, Gbely, Slovensko | 1/14 |
| Hyža Ladislav, Slovensko | 1/14 |
| Hyžová Katarína, Slovensko | 1/14 |
| Medlenová Mária, Kollárova 434, Gbely, Slovensko | 1/56 |
| Skadrová Zuzana, Slovensko | 1/14 |
| Štefeková Mária, Nová ulice 223/11, Stupava, Slovensko | 1/56 |

1126/39			zastav. plocha a nádvoří

| Bolebruch František, Ul.Mládeže /566, Gbely, Slovensko | 99/3600 |
| --- | --- |
| Bolebruchová Viera, č. p. 577, Gbely, Slovensko | 99/3600 |
| Dudová Štefánia, Potočná /30, Gbely, Slovensko | 99/3600 |
| Kollárová Emilia, Snp /1243, Gbely, Slovensko | 99/3600 |
| Masár Jaroslav, č. p. 1137, Gbely, Slovensko | 1/60 |
| Mrázová Bernardína, Štefanikova /464, Gbely, Slovensko | 11/360 |
| Neznámý vlastník, adresa neznámá | 117/3240 |
| Ruzicka Ernest, Slovensko | 11/360 |
| Ruzicka Gabriel, Slovensko | 11/360 |
| Ruzicka Jan, Slovensko | 1/60 |
| Ruzicka Rudolf, č. p. 882, Gbely | 1/72 |
| Ruzicka1 Jan, Slovensko | 1/72 |
| Ružička Jarolim, č. p. 1098, Gbely, Slovensko | 1/60 |
| Ružička Michal, Slovensko | 11/360 |
| Ružička Vladimír, Jilemnického /723, Gbely, Slovensko | 11/900 |
| Ružičková Irena, č. p. 826, Gbely, Slovensko | 1/60 |
| Ružičková Otilía, č. p. 723, Gbely, Slovensko | 1/72 |
| Slovenská republika - správce Obvodný úrad Bratislava, Staromestská /6, 81440 Bratislava, Slovensko | 11/18 |

1126/40			zastav. plocha a nádvoří

| Adamovic Ladislav, Slovensko | 83160/3991680 |
| --- | --- |
| Adamovic Ladislav., Slovensko | 83160/3991680 |
| Adamovicová Johana, Slovensko | 83160/3991680 |
| Adamovicova2 Johana, Slovensko | 83160/3991680 |
| Bakič Juraj, Jižní 3770/7, 69501 Hodonín | 23100/3991680 |
| Bakič Peter, Hurbanova /494, Gbely, Slovensko | 23100/3991680 |
| Banhegy Mor Dr., Slovensko | 18480/3991680 |
| Bolebruch František, Ul.Mládeže /566, Gbely, Slovensko | 9/24000 |
| Bolebruchová Mária, Katovská /21, Holíč DD, Slovensko | 133980/11975040 |
| Bolebruchová Viera, č. p. 577, Gbely, Slovensko | 9/24000 |
| Brezovská Valéria, č. p. 446, Gbely, Slovensko | 3080/3991680 |
| Bridova Anna, Slovensko | 1/72 |
| Bridová6 Anna, Slovensko | 1/72 |
| Dudová Štefánia, Potočná /30, Gbely, Slovensko | 9/24000 |
| Gáálová Anatólia, Nejedlého /45, Bratislava, Slovensko | 3080/3991680 |
| Gabrielová Viera, Potočná /81, Gbely, Slovensko | 110880/7983360 |
| Hanzaliková Anna, Gbely, Slovensko | 11550/3991680 |
| Hazlingerová Anastázia, č. p. 526, Gbely, Slovensko | 332640/3991680 |
| Hrusecká2 Rozalia, Slovensko | 18480/3991680 |
| Hrusecky Ernest, Slovensko | 12320/3991680 |
| Hrusecky Ladislav, Slovensko | 3080/3991680 |
| Hrušecká Stanislava, Hodonínská /9, Skalica, Slovensko | 3080/7983360 |
| Hrušecký Emil JUDr., č. p. 113, Čáry, Slovensko | 3080/3991680 |
| Hrušecký Ľudovít, č. p. 914, Gbely, Slovensko | 12320/3991680 |
| Hrušecký Marian Ing., Nová Čtvrť 674, 69611 Mutěnice | 80/8640 |
| Janíková Mária, Sabinovská /9, Bratislava, Slovensko | 3080/7983360 |
| Jureňová Mária, č. p. 1240, Gbely, Slovensko | 166320/7983360 |
| Kabát Štefan, č. p. 239, 69616 Starý Poddvorov | 155925/3991680 |
| Kollárová Emilia, Snp /1243, Gbely, Slovensko | 9/24000 |
| Koričanský Ferdinand, Jilemnického /508, Gbely, Slovensko | 155925/11975040 |
| Koričanský Jozef, Pionierská /677, Gbely, Slovensko | 155925/11975040 |
| Koričanský Vladimír, Snp /1250, Gbely, Slovensko | 155925/11975040 |
| Kovalovska2 Maria, Slovensko | 23100/3991680 |
| Kubinec Milan Ing., Oslobodenia 42, Malacky, Slovenská republika | 3080/3991680 |
| Kumpanová Ĺudmila, č. p. 429, Gbely, Slovensko | 133980/11975040 |
| Lorenc Ladislav, Mládeže /546, Gbely, Slovensko | 55440/3991680 |
| Lorencová Anna, Mládeže 546, Gbely, Slovensko | 1/154 |
| Masár Jaroslav, č. p. 1137, Gbely, Slovensko | 1/600 |
| Mikešová Anna, adresa neznámá, Slovenská republika | 36960/3991680 |
| Mikula Ján, Fosterova 24, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika | 73920/7983360 |
| Mlčochová Anna, č. p. 1162, Gbely, Slovensko | 166320/7983360 |
| Mrázová Bernardína, Štefanikova /464, Gbely, Slovensko | 14091/8316000 |
| Nemcová Mária, č. p. 676, Gbely, Slovensko | 133980/35925120 |
| Neznámý vlastník, adresa neznámá | 54833/1386000 |
| Pelikantová Margita, Mlynarovičova /8, Bratislava, Slovensko | 46200/3991680 |
| Rozboril Anton, Domov důchodcov, Skalica, Slovensko | 192/8640 |
| Rozboril Cyprián, Mallého 18, Skalica, Slovensko | 128/8640 |
| Rozborilová Viera, č. p. 896, Gbely, Slovensko | 133980/35925120 |
| Ruzicka Jozef, Slovensko | 1/600 |
| Ruzicka Tomas, Slovensko | 66528/3991680 |
| Ruzicka1 Ernest, Slovensko | 11088/3991680 |
| Ruzicka1 Gabriel, Slovensko | 11088/3991680 |
| Ruzicka2 Ernest, Slovensko | 1/600 |
| Ruzicka2 Gabriel, Slovensko | 1/600 |
| Ruzicka2 Jan, Slovensko | 11088/3991680 |
| Ruzicka3 Jan, Slovensko | 1/600 |
| Ružička Jarolim, č. p. 1098, Gbely, Slovensko | 1/600 |
| Ružička Vladimír, Jilemnického /723, Gbely, Slovensko | 1/6000 |
| Ružička1 Michal, Slovensko | 11088/3991680 |
| Ružička2 Michal, Slovensko | 11088/3991680 |
| Ružičková Irena, č. p. 826, Gbely, Slovensko | 14091/8316000 |
| Sansová Emilia, Slovensko | 332640/3991680 |
| Slovenská republika - správce Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, Slovensko | 539616/3991680 |
| Smida Ferdinand, Slovensko | 332640/3991680 |
| Smida Saturin, Slovensko | 31185/3991680 |
| Šimková Elena, č. p. 446, Moravský Ján, Slovensko | 73920/7983360 |
| Šmida Rudolf, č. p. 182, Gbely, Slovensko | 31185/3991680 |
| Šmida Vladimír, Krátka /1462, Gbely, Slovensko | 110880/7983360 |
| Valachovičová Vilma, č. p. 294, Gbely, Slovensko | 12320/3991680 |
| Vávrik Marian, Mallého 1164/19, Skalica, Slovensko | 200/69120 |
| Vávrik Milan, č. p. 565, Gbely, Slovensko | 133980/35925120 |
| Vávrik Vladimír, Zástavka 1323, Gbely, Slovenská republika | 23100/7983360 |
| Vávriková Emerencia, Slovensko | 55440/3991680 |
| Vavrik1 Florian, Slovensko | 18480/3991680 |
| Vavrik1 Jan, Slovensko | 11550/3991680 |
| Vavrik1 Stefan, Slovensko | 55440/3991680 |
| Vlk Ján, Kpt.Nálepku /838, Gbely, Slovensko | 124740/3991680 |

1126/41			zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

1126/6				zastav. plocha a nádvoří	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

1126/7				zastav. plocha a nádvoří	Slovenská republika

Vodohospodárský podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, 									Bratislava, Slovensko

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Projektová dokumentace řeší opravu úrovně nivelety koruny stávající hráze do projektovaného a kolaudovaného stavu včetně opravy zpevnění koruny hráze.

b) Účel užívání stavby

Stávající pravobřežní hráz opraveného koryta toku Morava je součástí protipovodňové ochrany území Lanžhot – Hodonín. Zpevněná koruna hráze slouží k pojezdu obslužných vozidel povodí Moravy.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace řeší opravu úrovně nivelety koruny stávající hráze do projektovaného a kolaudovaného stavu včetně opravy zpevnění koruny hráze. Účel užívání stavby se opravou nemění. Jedná se o veřejné prostranství bezbariérově přístupné. Stavbou nebude charakter území měněn.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity stavby

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

h.1) SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem pevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 32 – 63 tl. 0,30m

  - posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.836m (měřeno v ose hráze)

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

h.2) SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 32 – 63 tl. 0,30m

  - posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.566m (měřeno v ose hráze včetně 							odpočtu úseku hráze v ochranném 							pásmu železnice, který se nebude 							realizovat).

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

i) Základní bilance stavby

Projektová dokumentace řeší opravu úrovně nivelety koruny stávající hráze do projektovaného a kolaudovaného stavu včetně opravy zpevnění koruny hráze.

Vytěžená zemina bude použita zpět k násypům za účelem dorovnání nivelety koruny hráze na předepsanou úroveň. Chybějící zemina bude získána odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Materiál z odstraněné komunikace bude použit do podkladních vrstev komunikace. Chybějící konstrukční materiál do podkladních a nosných vrstev komunikace je navržen lomový kámen příslušné frakce určený do podkladních a krycích vrstev komunikací. Skládkování materiálu bude na pozemcích investora.

j) Základní předpoklady výstavby

- SO01: Realizace v roce 2019 (08-12)

- SO02: Realizace v roce 2020 (08-12)

k) Orientační náklady stavby

Náklady na provedení stavby budou stanoveny na základě výběru zhotovitele.

## Břeclav 02. 2017						                     Ing. Jan Varadínek