### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v celé šířce koruny stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava v říční kilometráži 79,50 – 87,00. Celková délka upravované koruny hráze je 7,402 km (měřeno v ose hráze včetně odpočtu úseku hráze v ochranném pásmu železnice, který se nebude realizovat). Koruna je zpevněna AB komunikací. V současné době vlivem stáří a provozu na stavbě dochází k výraznému pomístnému prosedání koruny hráze a to až pod projektovanou úroveň z roku 1970. Toto má za následek popraskání krytu a podkladních AB vrstev stávající komunikace a jejich následné drolení. Po celé délce úseku vznikly následkem drolení v krytu komunikace hluboké výtluky, které silně omezují provoz investora po koruně hráze. V úsecích prosednutí úrovně koruny hráze pod projektovanou úroveň může při vyšších průtocích docházet k soustředěnému přetékání vody přes těleso hráze a následně k jejímu protržení.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

km 2,615 opravy (ř.km 82,115)	…	železniční most (trať Břeclav – Bratislava)

Práce budou ukončeny na hranici ochranného pásma železnice. V pásu ochranného pásma se práce provádět nebudou.

Km 3,598 opravy (ř.km 83,105)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,693 opravy (ř.km 83,200)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,947 opravy 			…	nadzemní VVN

km 4,020 opravy 			…	nadzemní VVN

Práce v souběhu a křížení s IS budou prováděny v souladu s podmínkami majitelů a správců příslušných IS. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

Ve velké části úseku se budou práce provádět v ochranném pásmu lesa.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stávající pravobřežní hráz upraveného koryta toku Morava je součástí protipovodňové ochrany území Lanžhot – Hodonín. Stavba se nachází mimo poddolované území, území není památkově chráněno. Území je součástí NATURA 2000, ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

# Stavba bude realizována v koruně stávající hráze. Stávající objekty v tělese hráze nebudou stavbou dotčeny.

e.2) Ochrana okolí

Stavba a provoz na stavbě nebude zdrojem zátěže na okolí (hluk, prašnost apod.). Na stavbě není nutno zřizovat speciální opatření určených k ochraně okolí před následky provozu stavby. Stavba a provoz na stavbě nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Povrchové vody ze zpevněné koruny hráze volně odtékají na návodní a vzdušné svahy hráze, kde jsou vsakovány.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně úpravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Úpravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň koruny hráze.  Veškeré práce budou prováděny na pozemcích, které jsou v KN vedeny jako vodní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Z tohoto důvodu není stavbou vyvolána nutnost vynětí pozemků ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je možný po místních zpevněných a nezpevněných hrázových komunikacích (osobní automobily, technika do hmotnosti 3,5t) resp. po PB bermě (technika nad 3,5t).  Před zahájením stavebních prací bude nutno dohodnout podmínky užívání příjezdových lesních cest, které jsou majetkem nebo ve správě LČR. Realizace díla si zřízení nových nebo dočasných zpevněných komunikací nevyžaduje.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Stavba je prostá objektů vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavbou nejsou vyvolány podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Stávající pravobřežní hráz upraveného koryta toku Morava je součástí protipovodňové ochrany území Lanžhot – Hodonín. Zpevněná koruna hráze slouží k pojezdu obslužných vozidel povodí Moravy.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.836m (měřeno v ose hráze)

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.566m (měřeno v ose hráze včetně 							odpočtu úseku hráze v ochranném 							pásmu železnice, který se nebude 							realizovat).

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

Kryt komunikace bude ze štěrkodrti, povrch bude zakalen lomovými výsivkami. Krajnice budou zemní a budou výškově navazovat na korunu zemního tělesa hráze.

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

Kryt komunikace bude ze štěrkodrti, povrch bude zakalen lomovými výsivkami. Krajnice budou zemní a budou výškově navazovat na korunu zemního tělesa hráze.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavební opravy budou prováděny v linii stávající stavby. Stavbou budou dodrženy směrové poměry stávající hráze. Stavba je prostá technologických zařízení – technologii výroby vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší. Štěrk bude pokládán finišerem.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Území je bezbariérově přístupné s pohybem osob na vlastní nebezpečí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pohyb osob na území je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

B.2.6.1 SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

a) Stavební řešení

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 0,30m

  - posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

B.2.6.2 SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

a) Stavební řešení

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 0,30m

-    posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba je prostá technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou úroveň projektované a kolaudované koruny hráze. Stavbou se stávající požárně bezpečnostní poměry nemění.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k druhu stavby zásady hospodaření s energiemi dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Vzhledem k druhu stavby dokumentace neřeší.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána vlastní konstrukcí zpevnění a druhem použitých materiálů do předmětných konstrukcí určených.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je prostá zařízení vyžadujících si připojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stávající přístup ke stavbě je dostačující. Stavbou nejsou vyvolány požadavky na rozšíření stávající dopravní infrastruktury.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.1 Řešení vegetace

Opravené plochy vně zpevnění koruny hráze budou zatravněny.

B.5.2 Řešení souvisejících terénních úprav

Stavbou není vyvolána nutnost realizace souvisejících terénních úprav.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí

Odtokové poměry povrchových vod zůstanou zachovány. Provoz stavby nemá negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň koruna hráze. Stavbou se stávající vliv stavby na přírodu a krajinu nemění.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň koruny hráze. Stavbou se stávající vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 nemění.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Vzhledem k druhu stavby nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA požadováno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevzniká nárok na zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Stavebně se jedná o vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň koruny hráze.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Těžké stavební stroje budou na vlastní pohon. Lehké stavební stroje a nářadí budou na el. pohon, případně na ruční pohon. Jako zdroj el. energie se předpokládá malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude při výstavbě dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Konfigurace stávajícího terénu umožňuje odtok povrchových vod mimo staveniště. Při realizaci stavby se nepočítá se zřízením dočasného systému na odvádění povrchových vod mimo staveniště.

Vzhledem k úrovni HPV se při zakládání objektů nepočítá s čerpáním prosáklé vody do stavebních jam.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je možný po místních zpevněných a nezpevněných hrázových komunikacích (osobní automobily, technika do hmotnosti 3,5t) resp. po PB bermě (technika nad 3,5t).  Před zahájením stavebních prací bude nutno dohodnout podmínky užívání příjezdových lesních cest, které jsou majetkem nebo ve správě LČR. Realizace díla si zřízení nových nebo dočasných zpevněných komunikací nevyžaduje.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jako zdroj el. energie bude malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady dodavatele stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na související asanace, demolice a kácení dřevin.

f) Maximální zábory pro staveniště

Obvod staveniště je v rámci pozemků nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. V rámci obvodu staveniště bude zřízeno zařízení staveniště.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly 		Materiálové využití

15 01 06 		Směsné obaly 				Skládka odpadů

17 01 01 		Beton 					Recyklace

17 01 07 		Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel 	Recyklace

17 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

17 04 05 		Železo a ocel 				Recyklace

17 04 11 		Kabely neuvedené po 170410 		----

17 06 04 		Izolační materiály neuvedené

pod č. 17060 				Odstranění - spalovna odpadů, skládka

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Veškerá vytěžená zemina bude použita ke zpětným zásypům stavebních jam a objektů. Chybějící zemina bude získána odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou okolní stavby dotčeny

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace u SO01 je rok 2019 (08-12), u SO02 je rok 2020 (08-12). Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních

prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

#### Břeclav 02.2017								 Ing. Jan Varadínek