### B - Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se Českou část (od osy toku po vzdušnou patu PB ochranné hráze) upraveného koryta Moravy od soutoku s Dyjí (ř.km 69,468) po jez Hodonín (ř.km 101,794).

Protipovodňová opatření na české straně se v rámci projektu týkají PB ochranné hráze a bermy v úseku od stávajícího vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany v ř. km 92,75 po Skařinskou hráz v ř. km 96,60.

Šířka bermy je proměnlivá, na koruně bermy dochází k usazování říčních nánosů, čímž se významně mění původní průtočný profil koryta, což má za následek postupné zmenšování kapacity koryta a riziko přelití hrází již při průtoku menším jak Q100. Dále pak v břehové linii bermy dochází ke vzrůstu ruderálních stromových a keřových porostů, které také významně negativně ovlivňují kapacitu průtočného profilu.

PB ochranná hráz je v celém úseku lichoběžníkového tvaru, šířka koruny je 3-5m, sklon návodního a vzdušného svahu je v rozmezí 1:2-1:3,5. Technicky se jedná o zemní homogenní hráz. Koruna hráze je nezpevněná. Při vyšších vodních stavech dochází při pojezdech koruny k prosedání a vytváření pomístních výmolů.

Koruna hráze, svahy a terén vně svahů je zatravněn a pravidelně kosen. Dílo je součástí protipovodňové ochrany území.

Stávající vakový jez je nefunkční.  Spodní stavba jezu (základové konstrukce) odpovídají stáří objektu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

- Jedná se o stavební úpravy na stávajícím vodním díle, IGP byl převzat z původní dokumentace

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V místě stavby nenachází nadzemní ani podzemní IS.

Navrhované stavební práce budou probíhat v 2o vnitřního a vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů skupinového vodovodu Podluží, eventuálně v jeho těsné blízkosti, které bylo stanoveno Jm KNV Brno, OŽP, 28.5.1990 pod č.j. Vod 279/1990-233/1-Kuž-Ho.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o PB bermu a PB  ochrannou hráz upraveného toku Morava, dílo je součástí protipovodňové ochrany území.

Stavba se nachází mimo poddolované území, území není památkově nebo jinak chráněno.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

Odtěžením nánosů z PB bermy na úroveň projektovaného stavu bude zajištěna projektovaná kapacita upraveného koryta.

Realizací přísypu na vzdušném lící hráze bude zajištěna vyšší stabilita stávající konstrukce hráze při vyšších průtocích.

Úpravou nivelety koruny hráze a jejím zpevněním bude zajištěna lepší komunikace v koruně hráze.

Vybouráním části konstrukce vakového jezu (zbytků vaku a prahu) bude odstraněna překážka v toku.

e.2) Ochrana okolí

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku. Úpravou se nebude měnit účel původních objektů - zajištění a obnovení protipovodňové ochranné funkce stávajícího díla – upraveného koryta Moravy na předmětném úseku.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o koryto upraveného toku s oboustranným ohrázováním. Kapacita ohrázovaného upraveného koryta je Q100. Stavba bude realizována v toku (SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany), na pravobřežní bermě (SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem), v koruně pravobřežní hráze (SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km) a na vzdušném lící PB hráze (SO 06 – Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí). Úpravou se nebude kapacita upraveného koryta měnit. Úpravou bude zajištěna vyšší bezpečnost pravobřežní hráze při povodňových průtocích. Odtokové poměry povrchových uvnitř a vně upraveného toku zůstanou zachovány.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci objektu SO09 se provede odstranění části konstrukce jezu. Rozsah odstranění je stanoven touto dokumentací a pojednává v samostatném popisu objektu.

Navržená úprava ostatních stávajících objektů si nevyžaduje nutnost asanací, demolic apod.

Stávající stromové a keřové porosty zasahující do prostoru objektu SO03 a SO06 budou odstraněny včetně kořenového systému a na místě spáleny (keře a větve stromů), resp. odvezeny na skládku (kmeny stromů), případně odvezeny k likvidaci na místo tomu určené (pařezy).

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Stavba bude realizována na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha, ostatní plocha a lesní pozemek. Lesní pozemky budou využity během výstavby pro potřeby komunikace stavební techniky.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Stavba je přístupná po stávajících zpevněných a nezpevněných příjezdových lesních komunikací, na které jsou napojeny stávajícími sjezdy na přístupové nezpevněné komunikace k jednotlivým stavebním objektům.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku. V koruně hráze je vedena nezpevněná komunikace napojená sjezdy na systém lesních a hospodářských komunikací území. Na ostatní technickou infrastrukturu není objekt napojen.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je zajištění protipovodňové ochranné funkce upraveného koryta Moravy v předmětném úseku.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi toku Morava v předmětném úseku. Úpravou se základní návrhové parametry upraveného toku (ochranná funkce na průtok Q100) nebudou měnit.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.1 SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

Technicky se jedná o zemní práce - odtěžení nánosů z PB bermy na úroveň projektovaného stavu. Definitivní úprava bermy a svahu koryta po odtěžení nánosů zahrnuje úpravu pláně bermy se zhutněním a svahování břehové části nad stávajícím opevněním s osetím upravených povrchů travní směsí.

B.2.2.2 SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

Násyp bude zřízen v linii stávajícího vzdušného svahu hráze v souběhu s prostorem těžení nánosů na bermě (objekt SO03).

Koruna násypu bude maximálně v úrovni koruny hráze. Sklon vzdušného svahu násypu bude max. 1:3, minimální může být větší dle místních poměrů. Vzdálenost paty násypu od stávající paty hráze bude maximálně 10m, v místech oborních plotů, zpevněných komunikací a otevřených melioračních příkopů zasahujících do tohoto 10m pásu bude pata násypu posunuta k hranici těchto objektů. Sklon koruny násypu bude min. 2% směrem ke vzdušné hraně, v závislosti na objemu ukládané zeminy i mírnější.

B.2.2.3 SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

V rámci této stavby se bude realizovat zpevnění koruny PB hráze Moravy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. V úseku od hájenky v ř.km 93,400 po Skařinskou hráz

Koruna hráze se v celé délce od km hráze 23,131 (ř.km 93,421) – po km 26,368 (ř.km 96,701) upraví jednotně na šířku 5,0 m. Na stávající koruně hráze se provede sejmutí drnu na tl. 0,10m. Zemina bude odvezena pro potřeby zemních konstrukcí objektu SO06.

Na takto připravenou a zhutněnou pláň se provede dosypání zeminou z objektu SO03 do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2 % směrem k toku. Násyp hráze se zhutní minimálně na 95 % dle zkoušky Proctor – Standard. Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se zpevnění koruny hráze na tl. 30 cm ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná úprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 1,00m vytěženým materiálem. Svahy krajnic budou napojeny na vzdušný a návodní svah hráze, resp. na vzdušném líci na korunu přísypu. Konečná úprava nezpevněných povrchů (pláň a svah zemní krajnice) bude osetím travních směsí.

B.2.2.4 SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

Stavební objekt řeší odstranění zbytků vaku jezu a vybourání části konstrukce prahu jezu na úroveň teoretické nivelety nad jezem. Jedná se jen o odstranění části konstrukce (práh), zbylé konstrukce (spodní část prahu, vývar, břehové opevnění) zůstanou zachovány. Odstraněné opevnění z LK bude uloženo do vývaru, betonová suť bude na místě recyklována a použita do konstrukce komunikace.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím upraveném toku bez úprav vyžadujících si nově úpravy pro bezbariérové užívání stavby. Koruna hráze a okolí hráze jsou veřejně bezbariérově přístupné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o veřejně přístupné území, pohyb osob na daném území je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.6.1 SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

V rámci této stavby se bude provádět odtěžení nánosů z PB bermy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. v ř. km 94,700-96,341.

a) Stavební řešení

Technicky se jedná o zemní práce -  odtěžení nánosů z PB bermy na úroveň projektovaného stavu. Definitivní úprava bermy a svahu koryta po odtěžení nánosů zahrnuje úpravu pláně bermy se zhutněním a svahování břehové části nad stávajícím  opevněním.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Technicky se jedná o zemní práce -  odtěžení nánosů z PB bermy na úroveň projektovaného stavu. Upravené plochy budou po odtěžení osety travní směsí.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Po odtěžení nánosů bude příčný řez koryta odpovídat projektovanému stavu z roku 1970.

B.2.6.2 SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

a) Stavební řešení

Koruna přísypu bude maximálně v úrovni koruny hráze. Sklon vzdušného svahu přísypu bude max. 1:3, minimální může být větší dle místních poměrů. Vzdálenost paty přísypu od stávající paty hráze bude 10m, v místech oborních plotů, zpevněných komunikací a otevřených melioračních příkopů zasahujících do tohoto 10m pásu bude pata přísypu posunuta k hranici těchto objektů. Sklon koruny přísypu bude min cca 2% směrem ke vzdušné hraně. Konečná úprava povrchu přísypu bude zatravněním.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Násyp bude zřízen ze zeminy získané z realizace objektu SO 03 a SO07.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o jednoduchou stavbu – zřízení trvalého přísypu ke vzdušné straně PB ochranné hráze.  Povrch plání a svahů bude oset travní směsí.

B.2.6.3 SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

V rámci této stavby se bude realizovat zpevnění koruny PB hráze Moravy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. V úseku od hájenky v ř.km 93,400 po Skařinskou hráz

a) Stavební řešení

Koruna hráze se v celé délce úseku upraví jednotně na šířku min. 5,0 m. Na stávající koruně hráze se provede oddrnování na tl. 0,10 m. Na takto připravenou a zhutněnou pláň se provede dosypání zeminou do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2 % směrem k toku. Násyp hráze se zhutní minimálně na 95 % dle zkoušky Proctor – Standard. Na zhutněný násyp se provede zpevnění koruny hráze na tl. 30cm a na šířku 3,00m v úrovni nivelety. Konečná úprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5 m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1: 1,5.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Dosypání pláně koruny hráze bude provedeno zeminou získanou z realizace objektu SO 03, resp. zeminou získanou z úprav pláně koruny hráze. Zpevnění koruny hráze se provede štěrkodrtí na separační geotextilii se zakalením povrchu lomovými výsivkami. Osetí povrchů bude travní směsí.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Násyp koruny hráze bude hutněn po vrstvách max. 200mm, míra zhutnění 95% PS. Základová spára pod zpevnění koruny hráze bude opatřena separační geotextilií. Povrch plání a svahů bude oset travní směsí.

B.2.6.4 SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

a) Stavební řešení

Jedná se o bourací práce. Způsob odstranění betonové desky závisí na pevnosti betonu.

V případě méně kvalitního betonu lze betonovou desku rozbít pomocí podvodního dozeru Komatsu, který je schopen i odstraněný beton vyvozit.  Další výhodou je, že dozer není závislý na hloubce vody.

V případě kvalitního betonu může být deska rozbita kladivem neseným na bagru a rozbitý beton následně vybagrován. Nevýhodou je, že práce bagru jsou závislé na hloubce vody (prostupnost bagru), z tohoto důvodu bude nutné tvořit hrázky pro pojezd bagru.

V obou případech bude nutná spoluúčast potápěčů na odstranění vaků, odpálení štětovnic a armatur. Pro práci potápěčů bude nutné zajistit  jejich ochranu před proudící vodou (značný proud).

Vybouraná betonová suť bude z koryta odstraněna a vyvezena na řízenou skládku, nebo k recyklaci.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o bourací práce

c) Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se jen o odstranění části konstrukce (práh), zbylé konstrukce (spodní část prahu, vývar, břehové opevnění) zůstanou zachovány.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení dokumentace neřeší.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku.  PBŘ nebylo vzhledem k druhu díla prováděno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k druhu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána technickým řešením a použitými materiály.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu vzhledem k druhu díla dokumentace neřeší.

B.4 Dopravní řešení

Stavba je přístupná po stávajících zpevněných a nezpevněných příjezdových lesních komunikací.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetace a souvisejících úprav vzhledem k druhu díla dokumentace neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku.  Úpravou se nebude měnit účel původních objektů - zajištění a obnovení protipovodňové ochranné funkce stávajícího díla – upraveného koryta Moravy na předmětném úseku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím toku, pravobřežní bermě a pravobřežní hrázi upraveného toku Morava v předmětném úseku. Úpravou se nebude měnit účel původních objektů - zajištění a obnovení protipovodňové ochranné funkce stávajícího díla – upraveného koryta Moravy na předmětném úseku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Odtokové poměry povrchových vod se nemění. Přilehlý terén je spádován mimo staveniště. Při stavebních úpravách se nepočítá s čerpáním vody.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Stavba je přístupná po stávajících zpevněných a nezpevněných příjezdových lesních komunikací, na které jsou napojeny stávajícími sjezdy na přístupové nezpevněné komunikace k jednotlivým stavebním objektům.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jedná se o stavbu v extravilánu, bez možnosti napojení na stacionární zdroje médií. Veškeré stavební mechanismy budou tedy na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet, sociální zařízení bude mobilní.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady investora.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na související asanace, kácení dřevin je minimální (keřové a stromové porosty zasahující do prostoru jednotlivých stavebních objektů).

f) Maximální zábory pro staveniště

Během stavby se bude pro potřeby zařízení staveniště využívat pouze části pozemků na kterých se bude dílo realizovat. Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Stavbou budou produkovány odpady – betonová suť (SO09). Veškerá vytěžená zemina bude uložena do konstrukcí v rámci pozemků, na kterých byla získána.

Za nakládání s odpady v rámci provozu dodavatele prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Veškerá vytěžená zemina bude uložena do konstrukcí v rámci pozemků, na kterých je stavba povolena.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyvolává nutnost zajištění úprav pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek  příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek.

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

#### Břeclav 02.2014								 Ing. Jan Varadínek