# VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

VÝKAZ VÝMĚR

# Prořezání větví zasahujících do profilu příjezdné komunikace (cyklostezky) 	       100 m2

# Spálení větví zasahujících do profilu příjezdné komunikace (cyklostezky)     	       100 m2

# Spálení větví pokácených stromů							           2 ks

# Kácení stromů listnatých s odstraněním větví  D kmene 1000 mm

# ve svahu  1  :2										Kč

# Kácení stromů ve ztížených podmínkách  D kmene 1000 mm

# ve svahu  1  :2										Kč

# Odstranění pařezů ve svahu   1 :2							      	Kč

# Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách ve svahu   1 :2			   	Kč

Odstranění podkladů živičných  –  okraj komunikace nad dlažbou                                30 m2

Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty		             486,60 m3

Celkový objem dlažby : 		     186 * 11* 0,3   =   613,80 m3 (plocha 2046 m2)

# Dlažba pro částečné přespárování : 	       80 * 5,3 * 0,3  =  127,20 m3 (plocha 424 m2)

# Objem rozebírané dlažby :  	        613,80   -  127,20   =    486,60 m3 (plocha 1622 m2)

Očištění lomového kamene od malty   					             486,60 m3

Suť z očištění lomového kamene od malty

Plocha 186 * 11 – 80 * 5,3 =  2046 – 424 =  1622 m2

Na 1m2  plochy dlažby při hl.spár do 70 mm  0,023 t suti   1622 * 0,023 =                  37,31 t

Čerpání vody – přítok do jímky –do 10m , přítok 500 l/min				 200 hod

Odkopávky nezapažené v hornině 3 -  odstranění zeminy pro filtrační vrstvy pod gabiony

na svahu

160 * 5 * 0,4  =  320 m3							             320 m3

Hloubení rýh v hornině  5  –  výkop pro patku a příčné prahy

Výkop pro příčné prahy   18   *  5 * 1,0 * 0,6  =   54 m3

Výkop pro patku               147,5 * 1,0 *  1,0    =   147,5 m3

54 + 147,5   =  201,50 m3							         201,50 m3

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5,0 km			                 2 ks

Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých do 16,0 km			       2 ks

Zemní hrázka jímky z horniny 1 -4

Zřízení jímky z místního materiálu    4 * 50 m   *   3 m2     =  600 m3                      600 m3

Folie pro těsnění jímky, dodávka, položení, odstranění		 	         		Kč

Zásyp jam po pařezech se zhutněním

2  *     5  * 5  * 1,0  =    50 m 3						              50 m3

Rozprostření zeminy tl. vrstvy do 0,3 m

rozprostření materiálu z jímky     150  * 15  =  2250 m2                                          2250 m2

Základové pásy ŽB  beton C 30/37 XF4

Příčné prahy: 18 *       5,95 * 0,6 * 1,0   =   64,26 m3			            64,26 m3

Výztuž do příčných prahů – svař. sítě Kari     1,8 t					        1,8 t

Bednění stěn příčných prahů

18 *  (  5,95 * 1,0 * 2   +  0,6 * 1,2  * 2 )  =   240,12 m2			          240,12 m2

Podklad pro dlažbu z betonu V4 B20 – C15/20 – 200 mm

Plocha dlažby:  plocha  rozebrané dlažby 1622 m2 – plocha gabionů , které část dlažby

nahrazují  146,8  *  4,0 = 587,2 m2    1622 – 587,2 =  1034,8 m2			1034,80 m2

Filtrační vrstva ze štěrkodrti se zhutněním    frakce 8 -63 mm  tl. vrstvy 150 mm

Filtr pod gabiony spodní vrstva 150 mm,  plocha 17 * 8,0  * 5,0  + filtr kolem patky 0,5

17 *   8,0  * 5,5   * 0,15 =   748 * 0,15 =  112,2 m2					   112,2 m2

Filtrační vrstva ze štěrkodrti se zhutněním    frakce 80 - 125 mm  tl. vrstvy 250 mm

Filtr pod gabiony horní vrstva 250 mm,  plocha 17 * 8,0  * 5,0  + filtr kolem patky 1,0

17 *   8,0  * 6,0   * 0,25 =   816 * 0,25 =  204,0 m2					   204,0 m2

Patka pro dlažbu z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním

Patka na skalní podloží   40   * 0,6 * 0,5   =   12,0 m3   použít původní kámen	   12,0 m3

Cena kamene  odečtena v položce 12  m3* 740 Kč  = - 8880  Kč

Drátokamenné opevnění – gabiony zpracované na místě

Patka  1.0  *  1. 0  *  147,5    =  147,5 m3						  147,5 m3

Do gabionů bude použitý očištěný kámen z dlažby 100 m3, cena kamene je v položce

odečtena   100 m3 *  cena 1 m3  * -  740 kč     = -  74 000 Kč

Svah  - matrace  15 *   8,0 * 5,0 *0,5   +   2 *   8,0 * 4,0 * 0,5   =   332,0 m3

Do matrací na svahu bude použit pouze nový kámen.			  	  332,0 m3

Zához z lomového kamene bez poštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg           26,40 m3

Použít původní kámen,  cena kamene v položce odečtena

26,40 m3   * 740 Kč  = - 19 536 Kč

Schody z lomového kamene

1,5  *  11,0  =  16,5 m2								16,5 m2

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním tl. 300 mm

Plocha dlažby:  plocha  rozebrané dlažby 1622 m2 – plocha gabionů , které část dlažby

nahrazují  146,8  *  4,0 = 587,2 m2    1622 – 587,2 =  1034,8 m2			1034,80 m2

v dlažbě z lomového kamene je částečně použitý kámen z původní dlažby

cena kamene v položce odečtena  250 m3 * 740 Kč = - 185 000Kč

Vyspravení výtluků na příjezdové komunikaci směs kameniva a asfaltové emulze    15 t

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou do 70mm s vyspárováním

Doplnění spárování na ponechané dlažbě z 50 %  0,5 * 424  m2  =   		212 m2

Montáž dopravních značek								       5 ks

Přenesení živočichů									  	Kč

Očištění dlažby z lomového kamene od porostu a očištění tlakovou vodou

ponechaná dlažba		   							 424 m2

Vysekání spár do 70 mm  v dlažbě z lomového kamene				212 m2

Odstranění bláta a hlinitého nánosu z komunikace  3 * 200 * 60   =                      36 000 m2

Bourání podkladního betonu dlažeb

Celkový objem dlažby : 		     186 * 11* 0,3   =   613,80 m3 (plocha 2046 m2)

# Dlažba pro částečné přespárování : 	       80 * 5,3 * 0,3  =  127,20 m3 (plocha 424 m2)

# Objem rozebírané dlažby :  	        613,80   -  127,20   =    486,60 m3 (plocha 1622 m2)

1622 m2       * 0,2      =    324,40 m3						            324,40 m3

Suť z podkladního betonu dlažby      324,40  *  2,65   =                                            859,66 t

Vodorovná doprava suti do 16 km, uložení na skládku za poplatek	              1859,81 t

Suť z očištěných kamenů od malty 		37,31 t

Suť  z podkladního betonu dlažby		859,66 t

Suť ze staré konstrukce dlažeb , patky , podkladních vrstev a očištění dlažby

Očištění dlažby vrstva hlíny a drnů   424 m2 *0.1 *1.6 = 67,84 t

Materiál z hloubení patky 147,5 * 1,0 * 1,0 *2,0 =  295,0 t

37,3  +  859,66 +  67,84 + 295  = 1259,81 t + 600 t ostatní mat zbytky, nepoužitelný kámen

Vodorovná doprava odřezané části komunikace odpad s asfaltem 		        3 m3

Dl 60m * š. 0,5 m * tl. 0.1 m  = 3 m3

Asfaltová cesta je nad částí opravované dlažby

Ekologický dohled z důvodu výskytu užovky podplamaté           		 	 	Kč

Rozebrání a složení zábradlí nad dlažbou						  	Kč

Odborný dohled E-ON při kácení, vypnutí 		   	 		              	Kč

Hloubení patky ve skále, kotvy – v případě nutnosti		   		    	Kč

Lešení na délku   42 m výška 5m doba 20 dní	   				       210 m2

Lešení  v délce 42 m v místě sklonu  dlažby  ~  1 :  0,75  do pf 8