D.1 TECHNICKÁ zpráva

D.1 STÁVAJÍCÍ STAV	1

D.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	1

D.3 PŘEDMĚT STAVBY	1

D.4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	2

D.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Limnigrafický profil Hevlín je na řece Dyji v km 95,256. Profil je stabilizován mezi dvěma stupni, břehy jsou opevněné kamennou dlažbou do betonu. Zařízení limnigrafu je na levém břehu nad silničním mostem a lávkou. Pod mostem je dolní stupeň, na levém břehu pod stupněm je zaústění kanálu Krhovice –Hevlín.

Limnigrafický profil je od toku oddělen stupni, pod kterými vlivem proudění při vyšších průtocích vznikají výmoly.

Pod horním stupněm, nad limnigrafickým měrným profilem vznikl výmol hloubky větší než 1,50 m , v určité části může být hloubka přes 2,00 m.

V důsledku toho se propadla část betonové patky a dlažba opevnění svahu v podemletém úseku. Kamenná dlažba do betonu se rozpadla na posunuté bloky, vytvořily se praskliny.

U dolního stupně je poškozená patka na konci úseku. Dlažba opevnění svahu je zčásti rozpadnutá na jednotlivé kameny  Pod dolním stupněm je výmol, chybí kamenný zához dna a svahů.

Na levém břehu jsou poškozeny betonové schody v limnigrafickém profilu.

Na levém břehu pod mostem je dlažba zcela porušena pod vyústěním betonových žlabovek.

Na pravém břehu je dlažba poškozena v části, kde je umístěna výusť kanalizace.

Plocha kamenné dlažby do betonu, která může být zachována, je částečně porostlá travinami a plevelem, některé spáry nejsou vyplněné, nebo mají porušenou výplň .

D.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

D.3 PŘEDMĚT STAVBY

Jedná se o opravu poškozeného opevnění limnigrafického profilu Hevlín.

D.4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Je nutno zajistit ve spolupráci se správci sítí vytýčení dotčených vedení a ochranných pásem.  Přejezdy vedení je nutno chránit panely. Je nutno zajistit ochranu konstrukcí mostu, lávky, chrániček vedených na mostní konstrukci, chránit veškeré součásti zařízení limnigrafického profilu.

Na silnici budou umístěny dopravní značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby.

Práce budou prováděny s ohledem na nepoškození vedení sítí, silničního mostu a lávky, silnice a jejich součástí  a všech součástí limnigrafického profilu.

Budou dodržovány všechny podmínky bezpečnosti práce.

Práce budou prováděny v době nejnižších průtoků – informace o zahájení prací sdělit Dispečinku Povodí Moravy, s.p. a v průběhu prací s Dispečinkem spolupracovat ohledně stavu průtoků a případného ovlivnění měření limnigrafických údajů stavebními pracemi.

Výmol pod horním stupněm bude zasypán kamenným záhozem hmotnosti jednotlivých kamenů nad 500 kg s vyklínováním. Horní plocha záhozu  – dno toku - bude urovnána.

Na urovnané dno bude postavena jímka s pažících boxů, těsněná jílovitým materiálem dovezeným z cihelny v  Hevlíně. U svahů břehu je doplnění jímkou z dvojitých propylenových pytlů vyplněných pískem . Jímka je dotěsněna folií.

Pronájem, zřízení a odstranění jímky s pažících boxů se počítá pro použití plochy jímky postupně na jednom a potom na druhém břehu. Z jímky budou čerpány průsaky.

Průtoky pro provádění prací se předpokládají minimální, přesto vzhledem k současnému stavu průběhu počasí je navržená výška jímky 2,00 m. Zhotovitel zajistí povodňový a havarijní plán stavby.

Rozbitá patka a neopravitelná část dlažby s podkladním betonem bude vybourána, kameny budou očištěny od zbytků betonové malty a budou použity do záhozu. Odpad bude odvezen a uložen na skládku za poplatek.

Patka z vodostavebného betonu do ztraceného bednění bude betonována do hl. 1,20 m pode dno, v případě hlubšího výmolu bude základ patky v nutné délce na úrovni dna výmolu.

Kamenná dlažba s betonovým podkladem bude opřena do patky.

Patka je z  vodostavebného betonu V4 B20.

Betonový podklad pod dlažbu je z vodostavebného betonu V4  tl. 250 mm.

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl.300 mm.

Kámen bude vybrán z místní oblasti, tak aby opravená místa odpovídala původně použitému kameni – v případě nutnosti konzultovat s MÚ Znojmo OŽP.

Ponechaná původní dlažba bude očištěna a v potřebném rozsahu přespárována.

Bude provedeno očištění dlažby od porostu, potom očištění tlakovou vodou.

V 50%  očištěné plochy  - vysekání spár do hl.70 mm a vyplnění spár cementovou maltou do hl.70 mm s vyspárováním.

Na levém břehu budou opraveny betonové schody u vodočetné latě. Opravu je nutno provádět se zabezpečením vodočetné latě  proti poškození.

Na levém břehu pod mostem pod vyústěním betonových žlabovek bude opravena kamenná dlažba do betonu v potřebném rozsahu, pod betonovými žlabovkami v pokračování v kamenné dlažbě na svahu bude v dlažbě vytvořen žlábek z kamenné dlažby. Betonové žlabovky  na bermě je nutno chránit proti poškození.

Na pravém břehu bude kamenná dlažba do betonu opravena v části, kde je umístěna výusť kanalizace. Pod výustí bude v dlažbě vytvořen žlábek z kamenné dlažby. Při provádění prací je nutno chránit a nepoškodit výusť.

U dolního stupně bude opravena kamenná dlažba opevnění svahu v části, kde je rozpadnutá na jednotlivé kameny , zcela poškozená část dlažby s podkladním betonem bude vybourána, kameny budou očištěny od zbytků betonové malty a budou použity do záhozu. Bude proveden betonový podklad pod dlažbu z vodostavebného betonu V4  tl. 250 mm, dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 300 mm. Odpad bude odvezen a uložen na skládku za poplatek.

Pod dolním stupněm bude doplněn kamenný zához nad 500 kg na svazích a ve dně toku pod stupněm na délku po osu zaústění kanálu Krhovice – Hevlín.

Po ukončení stavebních prací budou přístupové cesty uvedeny do původního stavu, budou zkontrolovány všechny dotčené sítě, most , lávka a zařízení limnigrafu .

Po dokončení stavby budou doloženy doklady o likvidaci nebo využití odpadů vzniklých při stavbě.