A PRŮVODNÍ zpráva

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	1

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ	2

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ	4

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	5

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	LMG profil Hevlín – oprava dlažeb

Dokumentace:	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby

Předmět dokumentace:	Udržovací práce – oprava patky a dlažeb

Místo stavby (k.ú.):	Hevlín

Kraj:	Jihomoravský

ORP:	Znojmo

A.1.2 Údaje o stavEBNÍKOVI

Název:	Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Znojmo

Sídlo:	Krapkova  3103/102 ,   671 81 Znojmo

IČ:	708 900 13

Vedoucí provozu:	Michal Pokorný

A.1.3 Údaje o ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název:	Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce

Sídlo:	Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ:	708 900 13

Projektant:	Ing. Zdenka Rothová

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

•   Základní vodohospodářská mapa (M 1 : 50 000)

•   Mapy katastru nemovitostí převzaté z ČÚZK

•   Geodetické zaměření projekcí závodu Dyje

▪   Projekt pro stavební řízení  Dyje Hevlín  Rekonstrukce limnigrafu  Aquaprojekt  2003

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Oprava bude probíhat na pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. Přístup ke stavbě je po veřejné komunikaci.

A.3.2 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM PRACÍ

| k.ú. | č.p. | Vlastník pozemku | Druh pozemku | Způsob využití | Číslo LV | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hevlín | 5316 |  | Vodní plocha | Koryto vodního toku | 740 | 155494 |
|  | 5315 |  | Ostatní plocha | Neplodná půda | 740 | 140451 |
|  | 5318/6 |  | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 740 | 6672 |
|  | 5318/1 | Česká republika s právem hospodaření určeným pro: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11 602 00 Brno | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 740 | 12418 |
|  | 5317 |  | Ostatní plocha | Neplodná půda | 740 | 113507 |
|  | 5319 |  | Ostatní plocha | Neplodná půda | 740 | 17693 |
|  | 5314/6 |  | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 740 | 2361 |
|  | 5314/5 |  | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 740 | 89 |
|  | 5314/9 | Česká republika s právem hospodaření určeným pro: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11 602 00 Brno | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 740 | 639 |

A.3.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Jednotlivá vyjádření jsou součástí přílohy E Dokladová část.

Podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů je nutné respektovat.

Nutno chránit vedení a dodržovat podmínky práce v ochranném pásmu vedení uvedené ve vyjádření.

● Městský úřad Znojmo Odbor životního prostředí

Vyjádření vodoprávního úřadu – k povolení údržby vodního díla není třeba ohlášení ani stavební povolení dle § 15 vodního zákona.

Z hlediska orgánu ochrany přírody – záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska.

Úřad souhlasí s realizací stavby, požaduje, aby kámen pocházel pokud možno z místních zdrojů, příp. jeho zdroj byl konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody.

● Obec Hevlín

Souhlasí s opravou . Uvádí, že dotčené sítě nejsou ve vlastnictví obce, veřejné osvětlení je nefunkční , ve vlastnictví státu.

● Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Souhlasí za podmínek, že nesmí docházet ke znečištění silnice II/ 415 a nesmí být poškozen most ev. č. 415-016. Zahájení stavby je nutno oznámit na tel. 737 237 001.

● E.ON Distribuce, a.s.

Dojde ke střetu

V zájmovém území stavby se nachází    nadzemní vedení VN

distribuční trafostanice VN/NN

podzemní vedení NN

Může dojít ke křížení trasy vedení na příjezdu je nutné vytyčení kabelů- zajistí ESCZ RCDs

Znojmo, OPDS Znojmo p. Iran tel. 515 364 740

Kontakt na provozovatele – p. Mittner tel 515 364 743

● Telefonica Czech Republic, a.s.

Dojde ke střetu -  viz situační výkres trasy vedení komunikační sítě, splnit podmínky vyjádření. Nutno vytyčit. Trasa vedení kříží příjezdy na stavbu, dále chráničky na mostě – nepoškodit! Kontakty na vytyčení PVSEK jsou uvedené ve vyjádření - např. Telefonica CR, středisko Morava jih tel. 541 131 275

● ITSELF s.r.o.

Dojde ke střetu – viz situační výkres trasy vedení optického propojení, splnit podmínky vyjádření. Nutno vytyčit. Trasa vedení kříží příjezdy na stavbu, dále chráničky na mostě – nepoškodit!  Vytýčení DOK – SELF  p. Samlík  tel. 603 582 603  Je nutné oznámit zahájení prací 15 dní předem a dodržet ostatní podmínky uvedené ve vyjádření.

● OPTILINE a.s.

Dojde ke střetu - viz situační výkres trasy podzemního komunikačního vedení, je nutno splnit podmínky uvedené ve vyjádření. Viz příloha E  Dokladová část.

Nutno vytyčit. Trasa vedení je v blízkosti příjezdů na stavbu, nutno vytyčit vzdálenost průběhu vedení nad horním stupněm. Vytyčení – Ing. Vaingátová tel.267 198 161. Nutno podat žádost o souhlas 3 týdny před zahájením prací. K předání staveniště bude přizván oprávněný zástupce p. Albrecht.

● Vodárenská akciová společnost,a.s. divize Znojmo

Dojde ke střetu – viz situační výkres vedení vodovodu, splnit podmínky vyjádření. Nutno vytyčit. Trasa vedení kříží příjezdy na stavbu, dále chráničky na mostě – nepoškodit! Vytyčení – Ing. Juhaňák  tel. 602 310 280

● Kanalizační zaústění z ČOV obchodního centra u hranic

Kanalizační výusť se nachází na pravém břehu v blízkosti mostu. Pod výustí bude kvůli celkovému poškození opravena kamenná dlažba včetně podkladního betonu. Práce musí být prováděny s ohledem na nutnost zachování a nepoškození výusti.

● Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Souhlasí, nedojde ke střetu

● Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Souhlasí, nedojde ke střetu

● GTS Czech s.r.o., SITEL, spol.s r.o.,Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● RWE -  Jihomoravská plynárenská, a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● ČEPS, a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● NET4GAS, s.r.o.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● Vodafone Czech Republic a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● MERO ČR, a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● ČEPRO, a.s.

Souhlasí, nedojde ke střetu

● Dispečink Povodí Moravy, s.p.

Práce budou prováděny v době nejnižších průtoků – informace o zahájení prací sdělit Dispečinku Povodí Moravy, s.p. a v průběhu prací s Dispečinkem spolupracovat ohledně stavu průtoků a případného ovlivnění měření limnigrafických údajů stavebními pracemi.

Podmínky, za kterých je stavbu možné z hlediska dotčené organizace realizovat, je nutné dodržovat !

V blízkosti dotčeného zařízení je nutno pracovat s nejvyšší opatrností a je nutno dbát ustanovení bezpečnosti práce!

Zhotovitel je povinen si zajistit před zahájením prací aktuální vyjádření správců sítí a vytyčení sítí a ochranných pásem, přejezdy chránit panely !

Při práci a podjezdu pod mostem a lávkou je nutno dbát na ochranu před poškozením jejich pilířů a mostní konstrukce, chrániček vedoucích na konstrukci a žlabovek na bermě, přes které bude nutno přejíždět !

Je nutno chránit a nepoškodit veškeré součásti limnigrafického měrného profilu !

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o udržovací práce.

A.4.2 ÚČEL užívání STAVBY

Účelem stavby je zabezpečení funkce limnigrafu v profilu Hevlín.

A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

V celém rozsahu se jedná o opravu trvalé stavby.

A.4.4 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY

Bude opraveno opevnění z kamenné dlažby, včetně patky v rozsahu poškozené plochy. Ostatní plocha dlažby bude očištěna od porostů a v potřebném rozsahu bude přespárována. Pro opravu základové patky bude zřízena těsněná jímka. Pod horním a dolním stupněm bude doplněn  v místě výmolu kamenný zához.

A.4.5 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Zahájení stavby: 	2014

Ukončení stavby:	2014

A.4.6 ORIENtAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Náklady na stavbu jsou uvedeny v příloze Rozpočet

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba není členěna na stavební objekty.

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	6

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	8

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	9

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	9

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	9

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	9

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA	9

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	10

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU

Stavební práce budou prováděny v korytě toku řeky Dyje. Limnigraf je umístěn na levém břehu.

Oprava bude probíhat na pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p.

Přístup ke stavbě je po veřejné komunikaci – silnice II/415.

Nad místem stavby se nachází silniční most ev. č. 415-016 a lávka pro pěší.

B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

Před začátkem zpracování projektové dokumentace bylo provedeno terénní šetření a geodetické zaměření zájmové lokality pracovníky projekce Povodí Moravy, s.p. Jiné průzkumy nebyly v rámci stavby prováděny.

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Veřejná komunikace – silnice II/415, silniční most ev. č. 415-016 a lávka pro pěší nesmí být znečištěny a poškozeny

Oprava opevnění bude provedena v těsné blízkosti vyústění kanalizace, výusť nesmí být poškozena.

Na mostě a lávce procházejí chráničky vedení musí být chráněny před poškozením.

Při práci a podjezdu pod mostem a lávkou je nutno dbát na ochranu před poškozením jejich pilířů a mostní konstrukce, chrániček vedoucích na konstrukci a žlabovek na bermě, přes které bude nutno přejíždět !

Před zahájením stavby zhotovitel informuje dotčené organizace, zajistí přesné vytyčení polohy všech dotčených sítí a ochranných pásem, zajistí ochranu  míst přejezdů panely.

Podmínky, za kterých je stavbu možné z hlediska dotčených organizací realizovat, je nutné dodržovat.  Podmínky jsou uvedené ve vyjádřeních.

V blízkosti dotčeného zařízení je nutno pracovat s nejvyšší opatrností a je nutno dbát ustanovení bezpečnosti práce.

Zhotovitel je povinen si zajistit před zahájením prací aktuální vyjádření správců sítí .

Je nutno chránit a nepoškodit veškeré součásti limnigrafického měrného profilu.

Jednotlivá vyjádření jsou součástí přílohy E Dokladová část.

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ…

Stavba se nachází přímo v korytě toku, staveniště je ohroženo vyšším stavem vody. Pro stavbu zhotovitel nechá zpracovat povodňový  a havarijní plán.

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb, pozemků ani odtokových poměrů v lokalitě.

B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN

V rámci stavby bude rozebrána poškozená dlažba, odstraněn podkladní beton dlažby a částečně bude odstraněna poškozená betonová patka. Kácení dřevin se nepředpokládá. V případě kácení dřevin je nutné toto předem projednat s orgánem ochrany přírody.

B.1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

V rámci stavby nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu – možnosti připojení nebyly zjišťovány. Stavba je přístupná po stávající síti komunikací.

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Se stavbou nesouvisí žádné další investice. Stavba bude koordinována s požadavky dispečinku Povodí Moravy, s.p., stav vody v korytě toku v místě stavby je ovlivněn manipulací na vodních dílech  na řece Dyji.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Účelem stavby je zajištění funkce limnigrafu v profilu Hevlín .  V případě neprovedení udržovacích prací hrozí rozšíření poškození až celková destrukce opevnění.

B.2.2 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Nejedná se o výrobní ani provozní objekt. Po dobu opravy bude limnigraf v provozu, avšak jeho funkce by mohla být částečně ovlivněna zúžením profilu v místě jímky.

B.2.3 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba nevyžaduje.

B.2.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba nevyžaduje bezpečnostní prvky.

B.2.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Stavba řeší opravu opevnění – kamenná dlažba do betonu. V místech prasklin a celkového posunu opevnění, musí být dlažba včetně podkladního betonu rozebrána .V celkově poškozené ploše bude nová dlažba opřena do  betonové patky , která je založena 1,2 m pode dnem toku. Dlažba je z lomového kamene opravovaná místa musí být z odpovídajícího kamene, aby nebyl narušen celkový vzhled opevnění. Stávající dlažba bude očištěna a v potřebné ploše přespárována. V místě výmolu pod horním a dolním stupněm bude doplněn kamenný zához.

Mechanická odolnost a stabilita nebyla vzhledem k charakteru stavby posuzována.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Samotné konstrukce jsou nehořlavé. Vlivem stavby nedojde ke zhoršení přístupu pro hasičský záchranný sbor.

B.2.8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Hotová stavba nemá žádné energetické nároky.

B.2.9 HYGIENICKÉ POŽADaVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba neklade zvláštní požadavky na hygienické parametry. Hotová stavba nezatíží okolí z hlediska vibrací, hluku ani prašnosti.

B.2.10 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Před účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna v rámci průběžné údržby, především odstraňováním porostů trávy a plevelů. Bude prováděna pravidelná kontrola dlažeb.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Hotová stavba nemá požadavky na dopravní dostupnost.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V rámci stavby nebudou prováděny vegetační úpravy.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavbou nedojde k negativnímu dotčení životního prostředí, krajiny ani přírodních poměrů. Stavba nevyžaduje posouzení vlivů EIA a SEA.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Bezpečnost obyvatel nebude po dobu výstavby nijak ohrožena, veřejné zájmy nebudou narušeny.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Uvedeno v příloze Výkaz výměr

Jímka – pronájem pažících boxů 144 m2 , zřízení a odstranění LB, PB  2 *144  =  288,00 m2

Doplnění jímky u svahu břehů – pytlová jímka – písek 30 t, plnění 1200ks pytlů

Skládání a rozebírání jímky 30 M3 * 60  = 1800 pytlů

Materiál na těsnění jímky    216,00 m3

Očištění dlažby    703,00 m2

Patka z vodostavebného betonu 83,70 m3

Zához z lomového kamene nad 500 kg pod dolním stupněm      430,00 m3

Zához z lomového kamene nad 500 kg s vyklínováním a urovnáním plochy zásyp výmolu pod horním stupněm       727,00 m3

Vyplnění spár dlažby z lom. kamene s vyspárováním 351,50 m2

Oprava betonových schodů délka 5 m

Celková plocha dlažby  LB 541,60 m2, PB 486,00 m2      =  1027,60 m2

Plocha opravované dlažby – kamenná dlažba do podkladního betonu 324,50 m2

Rozebrání  dlažeb z lom. kamene     97,50 m3

B.8.2 Odvodnění staveniště

Stavba bude prováděna v korytě toku řeky Dyje. Pro provedení betonových patek budou zřízeny jímky, postupně na pravém a levém břehu, z jímek bude čerpána prosáklá voda.

B.8.3 Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě. Pitná voda se bude dovážet, sociální zařízení bude přenosné.

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a nemovitosti. Po skončení prací budou veškeré manipulační plochy uvedeny do původního stavu a odklizeny případné zbytky stavebního materiálu.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí je v souvislosti se stavbou vyžadována v souvislosti s existencí silničního mostu a lávky, opravovaná dlažba sousedí s pilíři. Dále je nutno respektovat sítě a výusti.

Viz příloha E Dokladová část projektové dokumentace. Je nutno dodržet všechny podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních správců. Při opravě nesmí být poškozeno zařízení limnigrafu a vodočetná lať.

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

V rámci stavby nedojde k trvalému záboru půdy. Dočasný zábor pro potřeby zařízení staveniště bude situován na pozemku investora.

Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí zhotovitele stavby.

B.8.7 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V rámci stavby bude odvezen na skládku s poplatkem materiál z prostého betonu vzniklý vybouráním původní poškozené patky a dlažby. Kámen bude znovu použit na doplnění záhozu výmolu.

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Pro těsnění jímky bude nutno zajistit  216,00 m3 jílovité zeminy, po skončení prací bude přebytečná zemina odvezena.

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavba svým rozsahem nepožaduje ustanovení koordinátora bezpečnosti práce. Stavba musí být řádně označena a po dobu stavebních prací je do uvedené lokality nepovolaným vstup zakázán. Je třeba zajistit, aby nemohlo dojít k úrazu, zejména při pohybu mechanizačních prostředků.

Oprava opevnění bude provedena v těsné blízkosti vyústění kanalizace, výusť nesmí být poškozena.

Na mostě a lávce procházejí chráničky vedení, která jsou uvedena v příloze E Dokladová část.

Podmínky správců sítí je nutno dodržet.

Při opravě nesmí být poškozeno zařízení limnigrafu a vodočetná lať.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel přesné vytyčení polohy všech dotčených sítí.

Na staveništi je nezbytné postupovat v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak jak je stanovují platné normativy a legislativa (zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný zhotovitel stavby.

Pracovníci budou před zahájením stavebních prací prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nedojde k dotčení okolních staveb

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba je přístupná po stávající komunikaci. Při znečištění příjezdových komunikací a cest bude ihned provedeno odstranění vzniklých nečistot. Všechny manipulační plochy musí být po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

B.8.13 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v roce 2014