F-1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA-DOLNÍ BALVANITÝ SKLUZ

říční km 20,260 (dle PD spisovna) - 28,420 (dle TPE)

k návrhu na vydání stavebního povolení

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 2 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení

- Obsah:

F.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA-DOLNÍ BALVANITÝ SKLUZ	2

DOLNÍ BALVANITÝ SKLUZ S RÝBÍM PŘECHODEM	2

# F.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA-DOLNÍ BALVANITÝ SKLUZ

Při návrhu technického řešení výstavby se vycházelo z požadavků objednatele díla a z požadavků Komise pro rybí přechody AOPK.

## DOLNÍ BALVANITÝ SKLUZ S RÝBÍM PŘECHODEM

Úprava vodního toku-stavební úprava spočívá ve výstavbě balvanitého skluzu s rybím přechodem v délce 14,4m, ve výstavbě závěrových prahů, v úpravě nivelety dna v nadjezí a pod balvanitým skluzem a v opravě opevnění břehů v místě zavázání závěrových prahů a dále bude opraveno stávající opevnění břehů a patky v rozsahu 35% délky stavební úpravy (informace získána na základě vizuální prohlídky místa stavby).

Stavební úprava bude provedena dle výkresu F-1.2.

V místě začátku a konce balvanitého skluzu budou nově vybudovány závěrové prahy z železobetonu beton C 25/30 a KARI SÍŤ d.8 s oky 150/150mm.

Rozměry závěrových prahů jsou 1,5* 0,8m délky 23,5m a 1,0*1,0m délky 19,3m.

Balvanitý skluz s rybím přechodem je proveden ve sklonu 1:24 z balvanů o min. velikosti 1,0m. Kameny budou ukládány do štěrkového záhozu o mocnosti min.0,2m tak, že velké kameny budou tvořit kazetovou kostru, která bude vyplněna kameny na ležato. Kameny ve dnech tůní budou uloženy tak, aby držely aktivní účinnou drsnost. Pro zvýšení drsnosti v jednotlivých tůních celého balvanitého skluzu-celá šířka a délka úpravy, bude do zhotovených tůní pohozen štěrk frakce 63-125.

Část skluzů bude upravena do tůňovitého rybího přechodu-kynety, která bude vyskládána do nepravidelného tvaru-mírného meandru. Tato sekce bude stavebně upravena tak, že bude vytvářet komůrky-tůně a to podélně v celkovém počtu 5 komůrek. Jednotlivé komůrky o půdorysných rozměrech cca 3,0x2,5m budou ohraničeny kameny a budou uspořádány stupňovitě. Převýšení hladiny jednotlivých stupínků bude max. 12cm, hloubka vody v tůních bude min. 50cm.  Dno kynety bude sníženo pod úroveň zbývající části skluzu. V prostoru této sekce bude podklad tvořit štěrk prolitý betonem C 25/30 o šířce 5,0m a mocnosti min. 0,2m, do kterého budou balvany ukládány.

Kameny přehrážek a kameny oddělující kynetu od zbývající části balvanité rampy budou do min 1/3 své výšky kotveny (promazány) betonem C 25/30, který bude plynule navazovat na dno kynety. Promazání betonem bude provedeno tak, aby i v období minimálních průtoků zajišťovalo požadovanou hloubku vody v tůních 50cm. S ohledem na velkou rozkolísanost průtoků v řece, tedy na poměrně nízké průtoky M – denních vod, se navrhuje celková šířka mezer mezi balvany v jedné řadě v součtu cca 25 cm, přičemž jednotlivé mezery (cca 2 až 3 ks) budou mít šířku cca 10 až 15 cm. Podle tvarů použitých balvanů bude nutno mezery mezi nimi případně upravit vsazenými prvky z lomového kamene, tak aby byla zachována přibližně stejná součtovou šířka mezer po celé výšce přepážky. Výšková úroveň nejvyšší řady kamenů bude upravena tak, aby hladina první tůni plynule navazovala na hladinu v nadjezí.

Veškeré průtoky jsou převáděny přes balvanitou konstrukci rybího přechodu, přičemž minimální průtoky budou soustředěny do sekce tůňového rybího přechodu, pro tento účel bude v přelivné hraně nového zavazovacího prahu vytvořeno snížení o 0,25m oproti kótě přelivné hrany, na šířku 1,5m koncentrující minimální průtoky Q330.

Průtoky v nadjezí budou usměrněny úpravou dna vodního toku a to vsazením neúplné řady balvanů-výhony z kamenného záhozu, lomový kámen o hmotnosti min.360kg uložené tak, aby vrch výhonu byl cca 50cm nade dnem.

Pod balvanitými skluzy bude provedena úprava dna kamenným záhozem zabraňující tvorbě výmolů na šířku cca 3,0m.

Ve vzdálenosti cca 10,0m pod balvanitým skluzem bude vytvořena v nejnižším místě dna (v proudnici)  vodního toku tůň o rozměrech  průměru 5,0m a hl. 0,5m. Dno tůně bude z lomového kamene o min.hmot.360kg. Dno tůně bude upraveno tak, aby zachovala aktivní účinnou drsnost. Pro zvýšení drsnosti tůni, bude do zhotovené tůně pohozen štěrk frakce 63-125.

V místě zavázání nových závěrových prahů bude rozebráno stávající opevnění břehů a stupňů tvořeného lomovým kamenem s úpravou líce a s vyspárováním. Opevnění břehů ze zdiva z lomového kamene s úpravou líce a s vyspárováním bude po vybudování závěrových prahů nově postaveno (součástí opravy bude také oprava stávajícího opevnění břehů a patky v rozsahu 35% délky stavební úpravy).

Technické parametry

Výkop 214m3

Závěrové prahy z železobetonu C 25/30 -50 m3

KARI síť d.8 s oky 150/150mm 352m2

Podkladní beton C25/30 prolití štěrku 32m3

Podkladní štěrk 58 m3

Balvanitý skluz včetně tůně z lomového kamene 134 m3

Oprava břehu a patky ze zdiva z lomového kamene s jednostrannou úpravou líce s vyštětováním a

vyspárováním betonem 50 m2

Lomový kámen použitý na stavbu musí splňovat požadavky pro použití pro vodohospodářské stavby-opevnění břehů ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby. Lomový kámen použitý pro stavbu je možno použít z kamenolomu z Mirošova-nutno prověřit před každou dodávkou vhodnost pro použití na stavbu.

Výkopek z úpravy dna a břehů bude částečně použit na úpravu dna koryta vodního toku-oprava vytvořených výmolů a přebytečná zemina bude uložena na mezideponii, kterou zajisti dodavatel stavby, a ze které bude přebytečná část odvezena na nejbližší skládku.

Při stavbě nesmí dojít k zakalení vody. Z čehož vyplývá, že stavební prostor stavby bude rozdělen na dvě části, kdy prostor, kde se bude provádět první část stavby, bude dočasně ohraničen ve vodním korytě hrázkou zabraňující přítok vody na staveniště, ale umožňující plynulý průtok vody ve vodním korytu. Po provedení stavebních prací v první části bude provedeno přehrázkování a provede se druhá část stavby.  Na výstavbu hrázky bude použit dovezený materiál-kamenivo frakce 0-lomový kámen, na který se položí z vnější strany po celé délce nepropustná fólie. Výška hrázky bude cca 0,7m, šířka cca 0,8/1,6m. Prosáknutá voda do pracovního prostoru bude přečerpávána zpět do  vodního toku.

Bystřice nad Pernštejnem, červen 2011

Sestavil : Ing. Milan Cifr