B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k návrhu na vydání stavebního povolení

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 2 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení

- Obsah:

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

B.1  POPIS STAVBY	2

B.1.1  SITUOVÁNÍ STAVBY, ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ	2

B.1.2  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY	2

B.1.3  ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	2

B.1.4  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	3

B.1.5  DODRŽENÍ PODMÍNEK PRO STAVBU V PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ	3

B.1.6  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3

B.1.7  BEZBARIEROVÉ PŘÍSTUPY NAVAZUJÍCÍCH PLOCH	4

B.1.8  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A MĚŘENÍ	4

B.1.9   PODKLADY PRO VYTÝČENÍ	4

B.1.10  ČLENĚNÍ STAVBY	5

B.1.11  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘI PROVÁDĚNÍ A PO DOKONČENÍ STAVBY	5

B.2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA	6

B.3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	7

B.4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	7

B.4.1 HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ	7

B.4.2 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHR. ÚZEMÍ	7

B.5.  BEZPEČNOST PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ	7

B.6.  OCHRANA PROTI HLUKU	7

B.7.  ÚSPORA ENERGIE ,TEPLA a VODU	8

B.8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8

B.9.  OCHRANA STAVBY PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	8

B.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA	8

B.11.  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	8

B.13  ZÁVĚR	9

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1  POPIS STAVBY

### B.1.1  SITUOVÁNÍ STAVBY, ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Balvanité skluzy jsou budovány v místě dvou stávajících stupňů. Tyto stupně byly v minulosti budovány z důvodu snížení kinetické energie vodního toku v daném úseku a v současné době budou nahrazeny balvanitými skluzy. Odstraněním stávajících stupňů a úprava podélného sklonu dna vodního toku bez stabilizačních prvků by způsobily zvýšení kinetické energie vodního toku a následkem by došlo k porušení stability stávajícího břehového opevnění v daném úseku vodního toku.

Stavba dvou balvanitých skluzů s rybími přechody se nachází v katastru Městyse Strážek a je situována v korytě vodního toku Bobrůvka v říčním km 20,260 (dle PD spisovna (projektová dokumentace uložená ve spisovně)) - 28,420 (dle TPE(technickoprovozní evidence))- dolní balvanitý skluz a km 20,665 (dle PD spisovna) - 28,790 (dle TPE) - horní balvanitý skluz. Morfologické uspořádání území přímo předurčuje podmínky k výstavbě balvanitých skluzů s rybími přechody v dané lokalitě, v prostoru stávajících stupňů. Stavbou budou dotčena pouze vlastnická práva investora. Přístup k balvanitým skluzům s rybími přechody je umožněn po pozemcích ve vlastnictví městyse. Výstavbou balvanitých skluzů s rybími přechody budou vybudovány technické prvky, které zlepší životní prostředí v korytě vodního toku Bobrůvka-migrace živočichů.

### B.1.2  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Balvanité skluzy s rybími přechody v počtu 2 ks budou umístěny ve vodním toku řeky Bobrůvky a budou umístěny v místě stávajících stupňů. Podélný sklon skluzů bude 1:24 a 1.25. Jednotlivé skluzy budou vytvořeny z balvanů o min. velikosti 1,0m a hmotnosti min. 360kg. Část jednotlivých skluzů bude upravena do tůňového rybího přechodu-kynety, která bude vyskládána do nepravidelného tvaru-mírného meandru. Kameny ve dnech tůní budou uloženy tak, aby držely aktivní účinnou drsnost. Začátky a konce skluzů budou opatřeny závěrovými prahy z železobetonu beton C 25/30 a KARI SÍŤ d.8 s oky 150/150mm. V místě zavázání nových prahů do břehů vodního toku budou opraveny břehy zdivem z lomového kamene s jednostrannou úpravou líce s vyštětováním a vyspárováním betonem. Dále bude opraveno stávající opevnění břehů a patky v rozsahu 35% délky stavební úpravy (informace získána na základě vizuální prohlídky místa stavby) zdivem z lomového kamene s jenostrannou úpravou líce s vyštětováním a vyspárováním betonem.

Navržená stavba bude v krajině působit co možná nejméně rušivě. Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností.

### B.1.3  ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

V místě začátku a konce balvanitého skluzu budou nově vybudovány závěrové prahy z železobetonu beton C 25/30 a KARI SÍŤ d.8 s oky 150/150mm.

Balvanité skluzy s rybími přechody jsou provedeny ve sklonu 1:24 a 1:25 z balvanů o min. velikosti 1,0m a hmotnosti min.360kg. Kameny budou ukládány do štěrkového záhozu tak, že velké kameny budou tvořit kazetovou kostru, která bude vyplněna kameny na ležato. Kameny ve dnech tůní budou uloženy tak, aby držely aktivní účinnou drsnost. Pro zvýšení drsnosti v jednotlivých tůních celého balvanitého skluzu-celá šířka a délka úpravy, bude do zhotovených tůní pohozen štěrk frakce 63-125.

Část skluzů bude upravena do tůňovitého rybího přechodu-kynety, která bude vyskládána do nepravidelného tvaru-mírného meandru.

Tato sekce bude stavebně upravena tak, že bude vytvářet komůrky-tůně a to podélně v celkovém počtu 5 komůrek pro dolní skluz a 6 komůrek pro horní skluz. Jednotlivé komůrky o půdorysných rozměrech cca 3,0x2,5m budou ohraničeny kameny a budou uspořádány stupňovitě. Převýšení hladiny jednotlivých stupínků bude max. 12cm, hloubka vody v tůních bude min. 50cm.  Dno kynety bude sníženo pod úroveň zbývající části skluzu. V prostoru této sekce bude tvořit podklad štěrk prolitý betonem C 25/30, do kterého budou balvany ukládány.

Kameny přehrážek a kameny oddělující kynetu od zbývající části balvanité rampy budou do min 1/3 své výšky kotveny (promazány) betonem, který bude plynule navazovat na dno kynety. Promazání betonem bude provedeno tak, aby i v období minimálních průtoků zajišťovalo požadovanou hloubku 50cm vody v tůních. S ohledem na velkou rozkolísanost průtoků v řece, tedy na poměrně nízké průtoky M – denních vod, se navrhuje celková šířka mezer mezi balvany v jedné řadě v součtu cca 25 cm, přičemž

jednotlivé mezery (cca 2 až 3 ks) budou mít šířku cca 10 až 15 cm. Podle tvarů použitých balvanů bude nutno mezery mezi nimi případně upravit vsazenými prvky z lomového kamene, tak aby byla zachována

přibližně stejná součtovou šířka mezer po celé výšce přepážky. Výšková úroveň nejvyšší řady kamenů bude upravena tak, aby hladina v první tůni plynule navazovala na hladinu v nadjezí (horní úroveň nového prahu).

Veškeré průtoky jsou převáděny přes balvanitou konstrukci rybího přechodu, přičemž minimální průtoky budou soustředěny do sekce tůňového rybího přechodu, pro tento účel bude v přelivné hraně nového zavazovacího prahu vytvořeno snížení o 0,25m oproti kótě přelivné hrany, na šířku 1,5m koncentrující minimální průtoky Q330. Průtoky v nadjezí budou usměrněny úpravou dna vodního toku a to vsazením neúplné řady balvanů a nových balvanitých výhonů.

Pod balvanitými skluzy bude provedena úprava dna kamenným záhozem zabraňující tvorbě výmolů.

Ve vzdálenosti cca 10,0m pod jednotlivými balvanitými skluzy bude vytvořena v nejnižším místě dna (v proudnici)  vodního toku tůň o rozměrech  průměru 5,0m a hl. 0,5m. Dno tůně bude z lomového kamene o min.hmot.360kg. Dno tůně bude upraveno tak, aby zachovala aktivní účinnou drsnost. Pro zvýšení drsnosti tůni, bude do zhotovené tůně pohozen štěrk frakce 63-125.

### B.1.4  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Příjezd na stavbu bude z místní komunikace vedoucí podél vodního toku v obci. Budoucí provoz balvanitých skluzů s rybími přechody nebude vyžadovat pravidelný přístup. Přístup bude umožněn z výše uvedené přístupové komunikace.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude provedeno.

### B.1.5  DODRŽENÍ PODMÍNEK PRO STAVBU V PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

Stavba nebude prováděna na poddolovaném území.

### B.1.6  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výstavbou dvou nových balvanitých skluzů ve vodním toku bude vybudován technický prvek, který zlepší životní prostředí a podmínky pro faunu žijící ve vodním toku.

Během výstavby technického opatření je třeba dodržovat pracovní postupy, které vyplývají z obecně závazných předpisů o ochraně přírody a zásahu do VKP dle zákona č. 114/1992 Sb.

V rámci stavby vznikne přebytek zeminy, který bude částečně použit na úpravu dna vodního toku v nadjezí i v pod balvanitým skluzem (zasypání výmolů) a přebytečná část zeminy bude odvezena na ekoskládku.

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto je třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o strojovém parku dodavatele a o dalších důležitých faktorech.

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a že nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (E.I.A.).

### B.1.7  BEZBARIEROVÉ PŘÍSTUPY NAVAZUJÍCÍCH PLOCH

Výstavba balvanitých skluzů s rybími přechody ve vodním toku je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaným osobám a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### B.1.8  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A MĚŘENÍ

V předprojektové přípravě nebyl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum stavba je umístěna v místě stávajících stupňů se stabilním podložím.

Výškopisné zaměření zájmového území bylo provedeno společností Geodezie GP, Bystřice n.P. v souřadném systému S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Hloubka v m					těžitelnost

0,00 – 1,50	písčitý štěrk s balvany                3

Při stavbě bude docházet ke styku povrchovou i podzemní vodou, což bude způsobovat náročnější způsob zakládání stavby. Podzemní voda bude trvale přicházet do styku se základovými konstrukcemi a bude snižovat jejich únosnost.

### B.1.9   PODKLADY PRO VYTÝČENÍ

VÝCHOZÍ PODKLADY

Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími podklady byly mapy ve dvou měřítkách, jejichž seznam je uveden níže.

PROJEKTOVÉ PODKLADY

Dalšími důležitými podklady pak byl územní plán obce.

MAPOVÉ A GEOTECHNICKÉ PODKLADY

Jako základní mapové podklady pro vytvoření koncepce stavby balvanitých skluzů byly použity mapy dvou  měřítek. Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000 a pro majetkoprávních záležitosti  pak byla použita mapa katastru nemovitostí, která byla v  měřítku 1 : 1000.

V předprojektové přípravě bylo provedeno výškopisné zaměření zájmového území společností Geodezie GP, Bystřice n.P. v souřadném systému S-JTSK, výškový systém B.p.v. V souřadnicovém systému JTSK.

### B.1.10  ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba balvanitých skluzů s rybími přechody umístěná ve vodním toku v k.ú. Strážek

Stavba bude členěna na dva stavební objekty:

SO 01 dolní balvanitý skluz říční km 20,260 (dle PD spisovna(projektová dokumentace uložená ve

spisovně)) - 28,420 (dle TPE(technickoprovozní evidence))

SO 02 horní balvanitý skluz říční km 20,665 (dle PD spisovna(projektová dokumentace uložená ve

spisovně)) - 28,790 (dle TPE(technickoprovozní evidence))

Samostatný popis jednotlivých části objektu je v části F-1.1 a F-2.1 technická zpráva, která je součásti projektové dokumentace.

### B.1.11  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘI PROVÁDĚNÍ A PO DOKONČENÍ STAVBY

POŽADAVKY NA ASANACE, BOURACÍ PRÁCE A KÁCENÍ POROSTŮ

Stavba je navržena tak, že bude nutno bourat stávající polorozpadlé dva stupně, vývary a částečně  závěrové prahy. Stávající stupně, vývary a závěrové prahy jsou vybudovány z lomového kamene s vyspárováním betonem. Výška stupňů je 1,7m, vývary jsou délky 6,0m a hloubky 0,7m a závěrové práhy jsou výšky 1,1m.

Dále bude nutno rozebrat a znovu postavit opevnění břehů v místech zavázání nových závěrových prahů do břehu vodního toku a opravit stávající opevnění břehů a patky v rozsahu 35% délky stavební úpravy (informace získána na základě vizuální prohlídky místa stavby). Opevnění břehů je tvořeno ze zdiva z lomového kamene s úpravou líce a vyštětováním a s vymazáním spár betonem.

Kácení vzrostlé zeleně nebude.

POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Navrhovaná stavba je umístěna na pozemku vodního toku, z čehož vyplývá, že nedojde k záboru ZPF a ani záboru lesních pozemků.

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Dolní balvanitý skluz:

Výkop 214m3

Závěrové prahy z železobetonu C 25/30 -50 m3

KARI síť d.8 s oky 150/150mm 352m2

Podkladní beton C25/30 prolití štěrku 32m3

Podkladní štěrk 58 m3

Balvanitý skluz včetně tůně z lomového kamene 134 m3

Oprava břehu a patky ze zdiva z lomového kamene s jednostrannou úpravou líce s vyštětováním a

vyspárováním betonem 50 m2

Horní balvanitý skluz:

Výkop 210m3

Závěrové prahy z železobetonu C 25/30 - 48 m3

KARI síť d.8 s oky 150/150mm 350m2

Podkladní beton C25/30 prolití štěrku 32m3

Podkladní štěrk 54 m3

Balvanitý skluz včetně tůně z lomového kamene 140 m3

Oprava břehu a patky ze zdiva z lomového kamene s jednostrannou úpravou líce s vyštětováním a

vyspárováním betonem 38 m2

DEPONIE ZEMINY

V průběhu stavby bude nutno ukládat přebytečnou zeminu na deponii. Tuto depónií zajistí dodavatel stavby před zahájením stavby. Vytěžená zemina bude částečně využita k úpravě dna vodního toku v nadjezí a pod balvanitým skluzem a přebytečná část bude odvezena na ekoskládku. Na deponii bude dočasně skladován výkopek. V žádném případě nesmí být mezideponie a depote umístěna ve vodním toku.

Při výstavbě vzniknou tři druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č.381/2001:

17 01 01.O     Beton

17 05 04.O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 04 07.O     Směsné kovy

V souladu s vyhláškou č.383/2001 bude tento odpad odvezen na ekologickou skládku RCP  Bukova, kde bude likvidován, nebo recyklován. (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).

PODMÍNĚNÉ NEBO VYVOLANÉ INVESTICE, ZEMNÍ PRÁCE A ÚPRAVA ÚZEMÍ

Stavba nevyvolá žádné jiné investice než, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci.

Zemní práce a úprava území vyvolané stavbou jsou zahrnuty v projektové dokumentaci.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících, zejména Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích. Dále je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech

prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

## B.2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba balvanitých skluzů nevyžaduje statické posouzení z hlediska stability a únosnosti. Pro stavbu byly navrženy kameny velikostí 1,0m o hmotnosti min. 360kg.

## B.3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Z požárního hlediska se stavba pojímá bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu, oceli nebo zemní a tudíž nehořlavé.

## B.4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### B.4.1 HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ

Stavba svým charakterem nepatří mezi díla, na které se vztahuje hygiena a ochrana zdraví.

### B.4.2 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHR. ÚZEMÍ

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Při návrhu bylo dbáno na to, aby byly respektovány stávající objekty. Návrh byl proveden co nejšetrněji tak, aby byly minimalizovány střety s ochrannými pásmy jiných zařízení. Ochranná pásma v místě stavby a to ani přírodní, ani technické, či kulturní nejsou v době zpracování projektové dokumentace známa.

Ve vodním toku se nacházejí chránění živočichové a to:

Vranka obecná

Střevle potoční

Dále se nacházejí živočichové:

Pstruh obecný

Lipan podhorní

Jelec tloušť

Ostroretka stěhovavá

Dále v této souvislosti připomínáme archeologickou oznamovací povinnost, podle které je investor stavby povinen podle Zákona č. 20/97 Sb. před zahájením zemních prací oznámit Archeologickému ústavu ČSAV, že bude v dané lokalitě kopáno.

Stavba bude prováděna v místech, které jsou evidovány jako zátopové. Proto jsou materiály a konstrukce navrhovány s ohledem na možnost zatopení.

## B.5.  BEZPEČNOST PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

Po dokončení bude dílo předáno svému provozovateli. Předpokládá se, stavbu bude provozovat Povodí Moravy,s.p.. Vlastní provoz stavby bude podřízen z hlediska bezpečnosti režimu provozovatele ve smyslu stávajících bezpečnostních předpisů, které jsou neustále inovovány spolu s nově se vyvíjející bezpečnostní legislativou.

## B.6.  OCHRANA PROTI HLUKU

Provoz balvanitých skluzů umístěných ve vodním toku nebude ohrožovat své okolí nadměrnou hlučností.

## B.7.  ÚSPORA ENERGIE ,TEPLA a VODU

Budoucí dílo nebude spotřebovávat elektrickou a ani tepelnou energii. Stavba po svém dokončení nebude napojena na infrastrukturu.

## B.8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Vstup a obsluha do zařízení po dokončení stavby je povolen jen osobám pověřeným. Stavba proto není posuzována z hlediska osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

## B.9.  OCHRANA STAVBY PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Místo stavby se nevyskytuje v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V okolí se nevyskytují hlubinné doly a území není seismicky rizikové. Území není třeba posuzovat z hlediska rizika výskytu radonu.

Při stavbě budou respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších institucí dotčených ochrannými pásmy. Zpracovateli PD nejsou známy žádné překážky bránící výstavbě.

## B.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA

Výstavbou balvanitých skluzů ve vodním toku bude vybudován technický prvek na vodním toku, který nebude v žádném případě zvyšovat či omezovat stávající průtočnost vodního toku, a tudíž touto stavbou nebude porušena ochrana obyvatelstva.

## B.11.  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Min. průtok vody tůňovým rybím přechodem:

Součinitel přepadu m=0,3

Tíhové zrychlení g=9,81m/s2

Výška vodního sloupce h

Šířka přelivné hrany b=1,5m

Průtok Q=m*b*(√2*g)*h3/2

| Výška vodního sloupce h | b | Q |
| --- | --- | --- |
| m | m | m3/s |
| 0,1 | 1,5 | 0,063 |
| 0,15 | 1,5 | 0,116 |
| 0,2 | 1,5 | 0,178 |
| 0,25 | 1,5 | 0,249 |

Z hodnot vyplývá, že návrh přelivné hrany v šířce 1,5m a výšce paprsku vodního sloupce 0,25m (hodnota než dojde k přelití v jiném místě) odpovídá průtok 0,249 m3/s což je cca průtok Q330.

## B.13  ZÁVĚR

Výstavbou balvanitých skluzů s rybími přechody bude provedena stavební úprava koryta vodního toku, které umožní zlepšení podmínek žijící fauny ve vodním toku - hlavně migraci ryb.

Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2011

Sestavil : Ing. Milan Cifr