SO 01 – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PRAVOBŘEŽNÍ

D.1.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

O B S A H

D.1.1.1.	Identifikační údaje	3

D.1.1.2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

D.1.1.3.	Projektové podklady	3

D.1.1.3.1.	Hydrologické poměry	4

D.1.1.3.2.	Geologické podklady	4

D.1.1.3.2.1.	Předkvarerní podloží	4

D.1.1.3.2.2.	Kvartérní souvrství	4

D.1.1.3.2.3.	Horniny předkvartérního podloží	5

D.1.1.3.2.4.	Zeminy kvartérního souvrství	5

D.1.1.3.2.5.	Fluviální sedimentace	5

D.1.1.3.2.6.	Povodňové zeminy	5

D.1.1.3.2.7.	Navážky	6

D.1.1.3.3.	Klimatické poměry	6

D.1.1.3.4.	Hydrogeologické poměry	6

D.1.1.3.5.	Ostatní podklady	7

D.1.1.4.	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	8

D.1.1.4.1.	SO 01 - Protipovodňová opatření pravobřežní	9

D.1.1.4.1.1.	SO 01.1 - Ochranná hráz ř. km 20.000 00 – 20.042 51	9

D.1.1.4.1.1.1.	Hradidlová komora HK 1	9

D.1.1.4.1.1.2.	Elektroinstalace hradidlové komory	11

D.1.1.4.1.2.	SO 01.2 - Ochranná zídka ř. km 20.042 51 – 20.179 41	14

D.1.1.4.1.2.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	14

D.1.1.4.1.2.2.	Odvádění vnitřních vod	15

D.1.1.4.1.2.3.	Uzávěrová šachta UŠ1	15

D.1.1.4.1.3.	SO 01.3 - Ochranná zídka ř. km 20.191 21 – 20.384 14	16

D.1.1.4.1.3.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	16

D.1.1.4.1.3.2.	Odvádění vnitřních vod	17

D.1.1.4.1.3.3.	Uzávěrová šachta UŠ2	17

D.1.1.4.1.4.	SO 01.4 - Ochranná hráz ř. km. 20.384 14 – 20.540 08	18

D.1.1.4.1.5.	SO 01.5 - Ochranná zídka ř. km 20.540 08 – 20.587 10	18

D.1.1.4.1.5.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	19

D.1.1.4.1.5.2.	Odvádění vnitřních vod	19

D.1.1.4.1.5.3.	Uzávěrová šachta UŠ3	19

D.1.1.4.1.6.	SO 01.6 - Ochranná zídka ř. km 20.600 00 – 20.775 78	20

D.1.1.4.1.6.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	20

D.1.1.4.1.6.2.	Odvádění vnitřních vod	21

D.1.1.4.1.6.3.	Uzávěrová šachta UŠ4	21

D.1.1.4.1.6.4.	Uzávěrová komora shybky	22

D.1.1.4.1.6.5.	Výustní objekt VO 12 - Bajovec	28

D.1.1.4.1.7.	SO 01.7 - Ochranná hráz ř. km 20.775 78 – 20.831 00	28

D.1.1.4.1.7.1.	Výustní objekt VO 05	29

D.1.1.4.1.7.2.	Sanace odlehčovací stoky DN 1800/1450	30

D.1.1.4.1.8.	SO 01.8 - Ochranná zídka ř. km 20.831 00 – 21.026 60	31

D.1.1.4.1.8.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	32

D.1.1.4.1.8.2.	Odvádění vnitřních vod	32

D.1.1.4.1.8.3.	Uzávěrová šachta UŠ5	32

D.1.1.4.1.9.	SO 01.9 - Ochranná hráz ř. km 21. 026 00 – 21.182 60	33

D.1.1.4.1.9.1.	Uzávěrová šachta UŠ6	34

D.1.1.4.1.9.2.	Sanace odlehčení  DN 400 v ulici U Vody	35

D.1.1.4.1.9.3.	Výustní objekt VO13 - Nivnická	36

D.1.1.4.1.9.4.	Výust kanalizace VO FII - Nivnická	37

D.1.1.4.1.10.	SO 01.10 - Ochranná zídka ř. km 21.207 06 – 21.500 78	37

D.1.1.4.1.10.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	37

D.1.1.4.1.10.2.	Odvádění vnitřních vod	38

D.1.1.4.1.10.3.	Uzávěrová šachta UŠ7	38

D.1.1.4.1.10.4.	Uzávěrová šachta UŠ8	39

D.1.1.4.1.10.5.	Sanace odlehčení DN 800 U Cukrovaru	40

D.1.1.4.1.10.6.	Mobilní bariera MB1	41

D.1.1.4.1.10.7.	Zavázání SO 01.10 do tělesa železnice	42

D.1.1.4.1.10.8.	Výustní objekt VO 14 - Korečnice	42

D.1.1.4.1.11.	SO 01.11 - Ochranná zídka ř. km 21.518 06 – 21.764 86	42

D.1.1.4.1.11.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	43

D.1.1.4.1.11.2.	Odvádění vnitřních vod	43

D.1.1.4.1.11.3.	Uzávěrová šachta UŠ9	44

D.1.1.4.1.11.4.	Zavázání SO 01.11 do tělesa železnice	44

D.1.1.4.1.12.	SO 01.12 - Ochranná hráz ř. km 21.776 69 – 21.936 63	45

D.1.1.4.1.12.1.	Konstrukční úpravy hráze v prostoru vodního zdroje pivovaru	46

D.1.1.4.1.12.2.	Uzávěrová šachta UŠ10	47

D.1.1.4.1.12.3.	Sanace odlehčení DN 400 za UŠ 10	48

D.1.1.4.1.13.	SO 01.13 - Ochranná zídka ř. km 21.936 63 – 21.995 00	49

D.1.1.4.1.13.1.	Konstrukční řešení ochranné zdi	49

D.1.1.4.1.13.2.	Odvádění vnitřních vod	50

D.1.1.4.1.13.3.	Uzávěrová šachta UŠ11	50

D.1.1.4.1.13.4.	Sanace odlehčení DN 1000 u ulici Šumické	51

D.1.1.4.1.13.5.	Odlehčovací komora OK2A	53

D.1.1.4.1.13.6.	Výustní objekt VO15 - Močidla	58

D.1.1.4.1.13.7.	Koncové zavázání ochranné zídky v ulici Šumické	59

# Identifikační údaje

Název stavby :		Olšava, Uherský Brod  - protipovodňová ochrana města.

Místo stavby :	Jižní část města Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

Předmět dokumentace:	Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele „Olšava Uherský Brod – protipovodňová ochrana města“, SO 01 – Protipovodňová opatření pravobřežní.

Vodní tok :			Olšava,  říční  km  20.000 – 22.000

Kraj :				Zlínský kraj

Katastrální území :		Uherský Brod  772984

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito poměrně velké množství nejrůznějších podkladů, z nichž jsou uvedeny dále pouze ty nejdůležitější.

# Projektové podklady

- Protipovodňová opatření na řece Olšavě v k.ú. Uherský Brod – dokumentace pro územní řízení, vypracovala společnost  AgPol s.r.o. Olomouc v květnu 2011.

- Protipovodňová opatření na řece Olšavě v k.ú. Uherský Brod, změna  přípojky vn 
– dokumentace pro územní řízení, vypracovala společnost  AgPol s.r.o. Olomouc v květnu  2011.

- Protipovodňová opatření na řece Olšavě v k.ú. Uherský Brod, změna  listopad 2012 
– dokumentace pro územní řízení, vypracovala společnost  AgPol s.r.o. Olomouc v listopadu  2012.

- Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města, dokumentace pro územní řízení, vypracovala společnost AQUATIS a.s. v listopadu 2016.

- Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města, dokumentace pro stavební řízení, vypracovala společnost AQUATIS a.s. v prosinci 2017.

## Hydrologické poměry

Základní charakteristická hydrologická data pro tok Olšavy v úseku ř. km 20.00 – 21.32 z profilu limnigrafické stanice Uherský Brod byla poskytnuta Českým Hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno. Data jsou zpracována pro N-leté průtoky za nejdelší období pozorování.

| Číslo hydrologického pořadí |  |  |  |  | 4 - 13 - 01 – 124 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plocha povodí (A) |  |  |  |  | 401.20 km2 |  |  |  |
| N - leté průtoky QN v m3.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |  | 50 | 100 | roků |
| 46 | 71.5 | 100 | 132 | 168 |  | 222 | 270 | m3.s-1 |

Doplňková hydrologická data pro tok Olšavy v úseku ř. km 21.32 – 22.00 z profilu limnigrafické stanice pod Luhačovickým potokem byla poskytnuta Českým Hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno. Data jsou zpracována pro N-leté průtoky za nejdelší období pozorování.

| Číslo hydrologického pořadí |  |  |  |  | 4 - 13 - 01 – 114 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plocha povodí (A) |  |  |  |  | 288.28 km2 |  |  |  |
| N - leté průtoky QN v m3.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |  | 50 | 100 | roků |
| 43.5 | 59.5 | 83.5 | 102.5 | 123 |  | 152 | 175 | m3.s-1 |

## Geologické podklady

Inženýrskogeologický průzkum pro potřeby projektové dokumentace akce Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města byl zpracován průzkumným oddělením společnosti AQUATIS a.s. v září roku 2015.

### Předkvartérní podloží

Předkvartérní podloží v širším okolí lokality budují paleogenní sedimenty zastoupené zlínskými vrstvami račanské jednotky magurské flyšové skupiny, která je vázána na uhersko-brodské synklinorium. Litologicky je souvrství představováno střídáním poloh vápnitých jílovců s tence deskovitými polohami glaukonitických jemnozrnných pískovců. Obě složky jsou v souvrství v asymetrických cyklech v nejčetnějším poměru pelitická složka ku složce psamitické 4 : 1. V nejsvrchnější poloze jsou horniny souvrství zcela zvětralé charakteru eluvií – geotechnicky vysoce plastických jílů se střípky jílovců, které zachovávají zbytky textury matečné horniny. S rostoucí hloubkou míra navětrání poměrně výrazně klesá.

### Kvartérní souvrství

Kvartérní souvrství reprezentují na lokalitě především fluviální zeminy, podružně 
i antropogenní navážky. Fluviální sedimenty Olšavy jsou reprezentovány fluviálními nivními sedimenty a štěrkopísky. Pleistocenní nesoudržná klastika jsou zrnitostně nejčastěji charakteru hlinitých písků s proměnlivou příměsí valounů štěrku. Archivní zprávy uvádějí její objem v množství 37 – 45 %. Nižší zastoupení v souvrství pak mají středně až hrubě zrnité písky se štěrkem a písčité štěrky. Jejich barva je většinou šedohnědá, s přechody do hnědé a zelené. Valouny jsou poloostrohranné až polozaoblené, jsou polymiktní tvořené materiálem snosových oblastí (pískovce, křemen a jílovitá břidlice). Dosahují velikosti 2 – 50 mm, ojediněle až 100 mm. Jsou dobře propustné, středně ulehlé – ulehlé.

Holocenní soudržné povodňové zeminy – jsou představovány hnědými, hnědošedými, níže v souvrství modrošedými a zelenošedými zeminami, které mají nejčastěji charakter písčitých, drolivě rozpadavých hlín, jílovitých hlín a jílovitých hlín písčitých. Podružně jsou v souvrství zastoupeny i „čisté“ jíly.  Velká proměnlivost a zastoupení jednotlivých typů je důsledkem měnících se podmínek v době ukládání nivních sedimentů. Jejich konzistence se mění s hloubkou od pevné až po měkkou.

Recentní antropogenní navážky jsou rozšířeny v prostoru podél toku a souvisí s úpravou břehů a výstavbou zemních těles. Jsou představovány heterogenním materiálem - původními zeminami výkopiště s možnou příměsí stavebního materiálu. Složení se na relativně krátkých úsecích liší jak horizontálně, tak i vertikálně. Rozdílný je i stupeň konsolidace závisle na způsobu jejich deponování.

### Horniny předkvartérního podloží

Horniny předkvartérního podloží reprezentují paleogenní jílovce, které jsou v připovrchové zóně zcela zvětralé charakteru eluvií – geotechnicky vysoce plastických jílů se střípky jílovců, pevné konzistence, které zachovávají zbytky textury matečné horniny.

### Zeminy kvartérního souvrství

Kvartérní  souvrství  je  v území  představováno  dvěma genetickými  typy:  fluviálními  sedimenty a podružně pak i recentními antropogenními navážkami.

### Fluviální sedimentace

Fluviální sedimentace je od báze představována souvrstvím klastik – štěrků. Tyto jsou šedé, šedohnědé a hnědé, drobné až hrubé s ojedinělou kamenitou frakcí, písčité slabě zajílované až zajílované. Valouny jsou dobře až dokonale opracované, ploché, polymiktní tvořené materiálem snosových oblastí,  maximální  velikost až 15 cm,  převážně 2 – 8 cm, obsah klastik až 86 %. Zeminy jsou zvodnělé, středně ulehlé až ulehlé.

### Povodňové zeminy

Vrstva soudržných fluviálních sedimentů je nejvyšším členem geologického profilu 
- nasedají na povrchu bazálních klastik. Jsou rozšířeny prakticky v celé ploše zájmové lokality, lokálně mohou být nahrazeny navážkou. V souvrství jsou dvojího typu, ve svrchní části souvrství jsou světle hnědé barvy, jsou nízce až středně plastické, silně písčité (přechází až v zahliněné písky) s příměsí valounů štěrku. Spodní oddíl souvrství reprezentují tmavošedé, rezavě hnědě a černošedě smouhované jíly vysoce plastické velmi slabě písčité s ojedinělými valouny křemenného štěrku. Bázi pak lokálně tvoří namodrale šedé jíly silně jemnozrnně písčité. Jejich konzistence je pevná, k bázi tuhá až měkce tuhá.

### Navážky

Navážky zastižené vrtným průzkumem mají charakter nesoudržné zeminy a jsou v rozhodujícím objemu popelovinami, stavebním i komunálním odpadem. Jsou  dobře propustné, kypré, nebo jen málo ulehlé. Mimo zastižené lze očekávat i navážky hlinité, s příměsí úlomků stavebních materiálů a štěrku.

## Klimatické poměry

Klimatické charakteristiky - zájmové území patří rozhraní oblastí mírně teplé T2. Charakterizují ji tyto údaje:

Počet letních dnů:				50 - 60

Počet mrazových dnů:				100 - 110

Počet ledových dnů:				30 - 40

Průměrné teploty 	- leden:		-2 až -3 °C

- červenec:		18 až 19 °C

Srážkový úhrn 		- vegetační období:	350 - 400 mm

- zimní období: 	200 - 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:		40 – 50

Teplota – nejchladnějším měsícem v roce je leden s průměrnou teplotou -2.5° C, naopak nejteplejší je červenec s průměrnou teplotou cca 18.1° C.

## Hydrogeologické poměry

Zájmová lokalita náleží k rajonu 3222 – flyš v povodí Moravy – severní část . Z hlediska hydrologického je součástí povodí Dunaje, číslo hydrologického pořadí povodí 4-13-01-114 Olšava od Luhačovického potoka po Bánovský potok, 4-13-01-116 Olšava od Bánovského potoka po Nivničku a 4-13-01-124 Olšava od Nivničky po Holovňu.

Podle Mapy odtoku podzemní vody je území  charakterizováno nízkým až  středním specifickým odtokem v  objemu 1 - 3  l.s-1. km-2, který je uskutečňován jednokolektorovým nespojitým kolektorem, tvořeným připovrchovou zónou zvětralin.

Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na kvartérní bazální klastika Olšavy. Jedná se tedy o vodu poříční, jejíž režim je přímo závislý na úrovni hladiny ve vodoteči, odkud jsou podzemní vody dotovány v období maximálních průtoků. Kolektor je v údolním dně spojitý, průlinově propustný, s mírně napjatou zvodní. Je představován písčitými štěrky, popřípadě písky štěrkovitými, které náleží III. skupině dle klasifikace propustnosti zemin a jsou považovány za dosti silně propustné s koeficientem filtrace v oblasti řádu x.10-4 až 10-3 m.s-1. Vzhledem k mocnosti štěrků, je zvodnění souvislé, s volným prouděním podzemní vody. Za normálních stavů je směr proudění podzemní vody generelně k vodoteči.

Nadloží kolektoru je budováno v přirozeném uložení souvrstvím povodňových hlín, které mohou být lokálně nahrazeny navážkou. Jíly tvoří svrchní poloizolátor. Jejich propustnost se pohybuje v rozmezí x.10-8 až 10-6 m.s-1, skupina zemin slabě až velmi slabě propustných. Propustnost souvrství navážek je velmi variabilní, závislá na jejich charakteru. Horniny předkvartérního podloží, zastoupené paleogenními jílovci, vytváří bazální izolátor.

Propustnosti jednotlivých typů zemin:

navážka 					kf = 1.10-4 m.s-1 až 5.10-8 m.s-1

povodňové hlíny  a hlíny písčité		kf = 1 až 8.10-8 m.s-1

hlinité písky					kf = 2.10-7 m.s-1

zahliněné písčité štěrky			kf = 7.10-4 m.s-1 až 3.10-5 m.s-1

## Ostatní podklady

- Fotodokumentace pořízená zpracovatelem projektové dokumentace v červnu 2015

- Podrobné geodetické zaměření pravého břehu Olšavy s bezprostředním okolím provedené geodetickou skupinou společnosti AQUATIS a.s. v květnu roku 2015.

- Základní vodohospodářské mapy ČR 					   1 : 10 000

- Hydrologické poměry Československé republiky, publikace z roku 1970.

# CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba „Olšava, Uherský Bod - protipovodňová ochrana města“ je členěna do následujících stavebních objektů a provozních souborů.

| SO 01 |  | Protipovodňová opatření pravobřežní |
| --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 | Ochranná hráz ř. km 20.000 00 – 20.042 51 |
|  | SO 01.2 | Ochranná zídka ř. km 20.042 54 – 20.178 92 |
|  | SO 01.3 | Ochranná zídka ř. km 20.199 42 – 20.384 14 |
|  | SO 01.4 | Ochranná hráz ř. km. 20.384 14 – 20.540 08 |
|  | SO 01.5 | Ochranná zídka ř. km 20.540 08 – 20.587 10 |
|  | SO 01.6 | Ochranná zídka ř. km 20.597 02 – 20.775 78 |
|  | SO 01.7 | Ochranná hráz ř. km 20.775 75 – 20.831 00 |
|  | SO 01.8 | Ochranná zídka ř. km 20.831 00 – 21.026 60 |
|  | SO 01.9 | Ochranná hráz ř. km 21. 026 60 – 21.182 60 |
|  | SO 01.10 | Ochranná zídka ř. km 21.207 06 – 21.500 78 |
|  | SO 01.11 | Ochranná zídka ř. km 21.518 06 – 21.764 86 |
|  | SO 01.12 | Ochranná hráz ř. km 21.776 69 – 21.936 63 |
|  | SO 01.12.1 | Přeložka nadzemního vedení vn |
|  | SO 01.13 | Ochranná zídka ř. km 21.936 63 – 21.995 00 |
| SO 02 |  | Povodňová čerpací stanice ČS 1 |
|  | SO 02.1 | Trafostanice 1 |
|  | SO 02.2 | Vodovodní přípojka čerpací stanice ČS 1 |
| SO 03 |  | Přípojka vn k čerpací stanici ČS 1 |
| SO 04 |  | Povodňová čerpací stanice ČS 2 |
|  | SO 04.1 | Trafostanice 2 |
|  | SO 04.2 | Vodovodní přípojka čerpací stanice ČS 2 |
| SO 05 |  | Přípojka vn k čerpací stanici ČS 2 |
| PS 01 |  | Technologická část strojní |
|  | DPS 01.1 | Povodňová Čerpací stanice ČS 1 – část strojní |
|  | DPS 01.2 | Dieselový agregát ČS1 |
|  | DPS 01.3 | Povodňová čerpací stanice ČS 2 – část strojní |
|  | DPS 01.4 | Dieselový agregát ČS2 |
| PS 02 |  | Technologická část elektro |
|  | DPS 02.1 | Povodňová čerpací stanice ČS 1 – část elektro |
|  | DPS 02.2 | Povodňová čerpací stanice ČS 2 – část elektro |

## SO 01 - Protipovodňová opatření pravobřežní

### SO 01.1 - Ochranná hráz ř. km 20.000 00 – 20.042 51

Protipovodňová linie začíná v ř. km 20.000 00 úsekem zemní hráze v délce 44.83 m, kterým se protipovodňová linie zavazuje do náspu nájezdu na silniční most v ulici Vlčnovské.

V místě zavázání hráze je navrženo šikmé, výškové odstupňované odtěžení terénu  navazujícího na silniční těleso. Základová spára zemní hráze bude provedena v podélném sklonu 1 : 3, rozděleném vodorovnou lavičkou šířky 1000 mm do dvou úseků. Konstrukce zemní hráze bude v úseku zavázání nasypána z vhodného hlinitopísčitého materiálu, hutněného pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch hráze bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. Ve staničení ř. km 20.015 00 je ochranná hráz přerušena čerpací stanicí ČS 1, jejíž objekt v tomto úseku doplňuje linii protipovodňové ochrany. Zpevněnou plochu nájezdu do čerpací stanice oddělí od tělesa ochranné hráze železobetonová opěrná zeď délky 
7.50 m.

Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kóty 207.18 m n. m. Pojížděná koruna je vyspádována ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm a zatravněn. Výkop pro založení hrázky dosáhne v ose hráze na úroveň kóty 205.47 m n. m. Materiál násypu bude ukládán ve vrstvách cca 0.25 m a hutněn na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky zhutnitelnosti. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 1 : 2 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 1 : 1. Na ohumusování se použijí svrchní vrstvy zemin sejmuté v prostoru hrázky před započetím výkopových prací. Ve staničení ř. km 20.042 51 naváže koruna hráze šikmým sjezdem provedeným ve sklonu 1 : 7 na úroveň okolního terénu.

#### Hradidlová komora HK 1

Hlavním stavebním objektem z opatření prováděných na kanalizační síti je nová hradidlová komora HK1 umístěná na kmenové stoce DN 1700 probíhající podél toku pod pravým břehem. Hradidlová komora bude umístěna na trase kmenové stoky, ve vzdálenosti 6.50 m od silničního mostu v ulici Vlčnovské. Hradidlová komora půdorysných rozměrů 
4.50 x 2.30 m a světlé výšky 4.62 m bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce uvnitř výkopu paženého beraněnými štětovnicemi. Vybudováním hradidlové komory se zajistí možnost uzavření kmenové stoky v místě přechodu chráněného území do plochy pravobřežních rozlivů pod ulicí Vlčnovskou.

Konstrukce hradidlové komory je navržena jako železobetonová, z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Boční zdi hradidlové komory spočívají na dnové desce tloušťky 350 mm. Celá konstrukce je uložena na vrstvě podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm 
a drenážní vrstvě hrubého kameniva drceného frakce 32/63 mm v tloušťce 150 mm. Drenážní vrstva bude odvodněna pomocí čtyř krajových drenážních trubek DN 100 do hlavního středového svodu DN 160. Hlavní drenážní svod je vyveden do ocelové přírubové tvarovky DN 300, která bude v průběhu stavby sloužit jako čerpací jímka. Po vybetonování železobetonových konstrukcí hradidlové komory se na horní přírubu tvarovky namontuje zaslepovací příruba a celá trubka se zabetonuje výplňovým betonem šachetních berem.

Půdorysné venkovní rozměry hradidlové komory činí 2300x2600 mm. Vnitřní prostor komory je navržen o rozměrech 4500x2300 mm. Obvodovými zdmi prostupuje na úrovni kóty 201.88 m n. m. profil kmenové stoky  DN 1700. Na straně odtoku z hradidlové komory bude na stěnu osazeno kanalizační šoupátko DN 1800. Ovládání šoupátka bude vyvedeno pomocí vřetenové tyče na úroveň terénu nad hradidlovou komorou. Přes zastropení projde vřetenová tyč kruhovým otvorem Ø 100 mm. Nad zastropením hradidlové komory bude ovládání šoupátkového uzávěru zakončeno stojanem s elektromechanickým pohonem. Stojan včetně servopohonu budou zakryty plechovým uzamykatelným poklopem osazeným na kamenné dlažbě ukládané do betonového lože. Ovládání elektromechanického pohonu uzávěru hradidlové komory umožní kabelová napojení nn délky 42 m vedené pod silnicí v chráničce DN 100 osazené technologií protlačování. Napájecí kabel bude veden z čerpací stanice ČS1. Napojení bude ukončeno v typovém plastovém rozvaděči u hradidlové komory HK1. Zavírání šoupátkového uzávěru DN 1700 bude ovládáno automatickým systémem řízení na základě měřené polohy hladiny v profilu čerpací stanice ČS1. Uzávěr se bude zavírat při dosažení úrovně hladiny 203.75 m n. m. Součástí dodávky uzávěru hradidlové komory HK1 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

Povrch kynety uvnitř hradidlové komory bude vyzděn z kameninových segmentů, zatímco povrch obou berem bude vyzděn z kanalizačních cihel. Boky kynety budou vybetonovány až po kótu 202.71 m n. m., čímž se vytvoří oboustranná berma. Povrch berem bude vyspádován sklonem 2.0% směrem do kynety.

Zastropení hradidlové komory navazuje na úrovni kóty 205.83 m n. m. na boční zdi . Zastropením tloušťky 250 mm prochází otvor lezního oddělení Ø 1000 mm. Nad zastropením je osazen šachetní přechodový kónus DN 1000/600, na nějž je osazen litinový kanalizační poklop D400, Ø600 mm. Lezní oddělení je vybaveno svislou linií vidlicových stupaček opatřených povrchovým PE povlakem. Stupačková řada je ukončena v úrovni přechodového kónusu kapsovým stupadlem. Povrch  desky zastropení je překryt vrstvou spádového potěru C12/15 tak, aby bylo umožněno jeho odvodnění spádem 2.5 % mimo půdorys hradidlové komory.

Hradidlová komora bude založena ve stavební jámě provizorně zapažené štětovou stěnou. Štětovou stěnou z beraněných štětovnic délky 12.0 m bude vytvořena obvodová jímka půdorysných rozměrů 2.90 x 5.10 m. Štětovnice budou zaberaněny až na úroveň kóty 195.50 m n. m., přičemž jejich koruna se bude nacházet na kótě 207.50 m n. m. V místech průniku štětové stěny s trasou původní kmenové stoky budou štětovnice zakončeny nad profilem kanalizace tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Horní část jímky bude v těchto místech pažena štětovnicemi, které budou prodlouženy podél profilu kanalizace sloupy tryskové injektáže. Sloupů tryskové injektáže je navrženo na každé straně hradidlové komory pět, kruhového profilu Ø 700 mm. Trysková injektáž typu M1 bude provedena z povrchu terénu do vrtů provedených ve sponu 500 mm.

#### Elektroinstalace hradidlové komory

Napěťové soustavy :

3 PEN~50Hz  230/400V  TN-C

3 N PE~50Hz  230/400V  TN-C-S

2 = 24V PELV  (L+, M, s uzemněným mínus pólem zdroje)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Automatickým odpojením od zdroje

Malým napětím

V rozvodu NN a MN budou provedena ochranná opatření proti účinkům přepětí, zvláště v napájecích obvodech řídícího systému.

Výkonová bilance: Pi = 3 kW, Pp = 3 kW

Vnější vlivy:

Vnější vlivy jsou převzaty z protokolu č. 151076/2016, který je součástí dokumentace DSP.

Venkovní prostor		AA7, AB8, AD3 1), AN2, AQ2, AS2, BC2

Poznámky:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1, tedy vnější vlivy, které lze zařadit do prostorů normálních a nebezpečných.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1 jsou začleněny prostory dle vnějších vlivů následovně:

Prostory nebezpečné: venkovní prostor

Soupis rozvaděčů a skříní

| Označení | Umístění | Určení |
| --- | --- | --- |
| RK1 | Prostor u HK1 | Rozvaděč hradidlové komory HK1 |
| RM1 | ČS1 | Rozvaděč ČS1 ( PS 02) |

Soupis hlavních elektrických zařízení

| Označení | Napětí (V) | Výkon (kW) | Elektrické zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 400 | 3 | Servopohon kanálového šoupátka DN1700 v hradidlové komoře |

Rozvaděč RK1

Rozvaděč bude plastového pilířového provedení upevněný na plastovém soklu a bude umístěn v blízkosti hradidlové komory, viz dispozice. Na vstupu rozvaděče bude osazen hlavní jistič, dále bude na vstupu osazena kombinovaná přepěťová ochrana typu „B“ a „C“. Ztrátu napájení bude signalizovat kontrolní relé, které vyhodnocuje výpadek, sled a asymetrii fází.

Rozvaděč bude vybaven vývodem pro připojení servopohonu kanálového šoupátka. Ovládací a signalizační prvky budou přístupné po otevření dveří rozvaděče. Vypnutí elektrického zařízení jako celku se provede vypnutím hlavního jističe v rozvaděči.

Ovládání servopohonu bude možné přepínačem na rozvaděči s polohami „Místně -Vypnuto-Dálkově“. Při místním ovládání bude servopohon ovládán ovládacími prvky přímo z rozvaděče, v režimu „Dálkově“ bude servopohon ovládán z řídícího systému v ČS1. V poloze „Vypnuto“ přepínače volby režimu bude servopohon vypnutý, v této poloze není možné ani ovládání z řídícího systému.

Kabelové trasy, uzemnění

Kabely ze soklu rozvaděče RK1 k servopohonu budou vedeny v chráničkách, které budou zaústěny do ocelového krytu stojanu a servopohonu. Napájecí kabel rozvaděče RK1 bude veden z rozvaděče čerpací stanice RM1. Kabel bude mimo objekty uložen ve výkopu s minimálním krytím 0.7m, křížení komunikace bude řešeno protlakem. Uzemnění rozvaděče RK1 bude propojeno na uzemnění čerpací stanice ČS1.

Specifikace rozvaděče RK1

Plastová rozvodnice s jednokřídlými dveřmi osazená na plastovém pilíři  (např: EH3/AP-1 nebo podobný)

Rozměry skříně: v/š/h=875x785x320 mm na pilíři výšky 900 mm

Napěťová soustava: 	3 N PE 230/400V TN-C-S

2=24V

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje

- bezpečným malým napětím

Krytí min IP 44, In 25A

Přívod a vývody směrem dolů

Rozvaděč slouží pro napájení zařízení technologie hradící komory. Obsahuje přívod s možností napojení náhradního zdroje, jistící a spínací prvky motorového vývodu servopohonu. Řízení komory v automatickém režimu je z DT1 v ČS1.

Náplň (viz příloha D.1.6.5.)

1 sada  Trojfázový jističový přívod 25A, s přepínačem "SÍŤ-0-NZ" se signalizací, vestavná přívodka 32A pro napojení náhradního zdroje

1 sada  Trojfázový reverzační stykačový vývod pro motor servopohonu do  3 kW zahrnující:

1x motorový spouštěč, 2x stykač,  1x jednopólový jistič pomocných obvodů, 7x pomocné relé 230V s paticí, 2x pomocné relé 24V= s paticí, 1x přepínač volby režimu, 3x ovládací tlačítko, 1x signální svítidlo, 1x ukazatel stavu, řadové svorkovnice

2 sada Signalizační obvod magnetického kontaktu zahrnující: Jistič obvodů, 1x pomocné relé s paticí, řadové svorkovnice

1x  Trojfázová přepěťová ochrana stupeň 1+2 se signalizací

1x  4 pólový proudový chránič 25A, reziduální proud 30 mA

1x  Kontrolní relé pro sledování fází

2x  Pomocné relé 230V AC

2x  Signální svítidlo 230V

1x  Stabilizovaný zdroj 230V AC/24V DC, 150W

1x Jednofázová přepěťová ochrana stupeň 3 s tlumivkou

4x  Jednofázový jistič do 6A

1x  Elektrické topné těleso 230V, do 100W, vč. termostatu

1x Osvětlení rozvaděče vč. koncového spínače

1x  Trojfázový jistič do 32A

1x Jednofázový jistič do 16A

1x  5 pólová zásuvka vestavná 400V, 32A

1x  1 pólová zásuvka vestavná 230V, 16A

2x  Pomocné relé 24V DC

2x  Jednofázový jistič 4A

1 sada	- Řadové svorky

Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd.

### SO 01.2 - Ochranná zídka ř. km 20.042 51 – 20.179 41

Do zemního tělesa ochranné hráze SO 01.1 bude v ř. km 20.042 51 zavázána konstrukce železobetonové zídky, kterou bude protipovodňová linie pokračovat. Trasa ochranné zídky délky 152.08 m  bude vedena hranou horního svahu pravého břehu koryta Olšavy až těsně před zděný objekt v ř. km 20.179 41 zasahující do břehu. Zde osa zídky šikmo sejde níže po svahu pod linii nároží objektu tak, aby mohla být  konstrukce zdi vodotěsně čelně zavázána do zdiva objektu. Konstrukce ochranné zdi bude od původních konstrukcí dilatačně oddělena vodotěsnou dilatační spárou.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.2 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. V místech křížení inženýrských sítí je beraněná štětová stěna nahrazena sloupy tryskové injektáže 
Ø 800 mm. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ ochranné zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Podélně bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 200. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu dále zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.2  budou rozmístěny tři revizní šachty RŠ1, RŠ2 a RŠ3.

#### Uzávěrová šachta UŠ1

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrových šachet. Ve staničení ř. km 20.121 54 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ1. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1350 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 204.33 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 205.00 a 204.60 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 160 a DN 200. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ1 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

### SO 01.3 - Ochranná zídka ř. km 20.191 21 – 20.384 14

Stavební objekt SO 01.3 bude tvořen ochrannou zídkou délky 205.28 m. V místě nároží pozemního objektu v ř. km 20.191 21 bude začátek ochranné zídky SO 01.3 čelně napojen na jeho konstrukci. Konstrukce ochranné zdi bude od původních konstrukcí objektu oddělena těsněnou dilatační spárou. Za napojením bude vedena trasa ochranné zdi v souběhu se stávající kamennou zdí ochozu pozemního objektu po její návodní straně.  Dále osa zdi vyběhne šikmo svahem koryta až do úrovně linie břehové hrany, v níž bude dále pokračovat proti směru toku. V prostoru volného prostranství při vyústění ulice Trávníky překříží osa ochranné zídky hrázový přejezd, za nímž dále kopíruje břehovou hranu až po zavázání do zemního tělesa ochranné hráze v ř. km 20.384 14. V prostoru zatravněné plochy při ulici Trávníky bude vybudován hrázový přejezd šířky 3.0 m provedený ve sklonu 
1 : 10. Šikmá rampa hrázového přejezdu bude opevněna dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Na návodní straně ochranné zídky bude upravena sjezdová rampa na bermu koryta toku tak, aby výškově navazovala na korunu ochranné zdi a hrázového přejezdu.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.3 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ ochranné zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 200. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu dále zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.3  budou rozmístěny čtyři revizní šachty RŠ4, RŠ5, RŠ6 a RŠ7.

#### Uzávěrová šachta UŠ2

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 20.318 18 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ2. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1150 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 205.20 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 205.48 a 205.58 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 200. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ2 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

### SO 01.4 - Ochranná hráz ř. km. 20.384 14 – 20.540 08

Úsek táhlého oblouku pravého břehu Olšavy mezi ulicí Trávníky a průmyslovým areálem v ulici Provazní bude chráněn v délce 146.50 m  zemní hrází. Ve staničení 
ř. km 20. 384 14 se napojí koruna zemní hráze sjezdovou rampou provedenou ve sklonu  
1 : 12 na upravený terén za hrází. Ve staničení ř. km 20.540 08 přejde opět hráz rampou ve sklonu 1 : 8 do navazujícího terénu.

Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kót 207.42 – 207.60 m n. m. Pojížděná koruna je vyspádována ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Korunou bude vedena obslužná cesta šířky 3.0 m s  krajnicemi šířky 0.50 m. Nosná konstrukční vrstva obslužné cesty bude tvořena štěrkodrtí tloušťky 200 mm uloženou na separační geotextilii. Vrstva štěrkodrti bude vyztužena geobuňkami MC10/200. Pojížděnou vrstvou obslužné cesty bude kalený štěrk v tloušťce 100 mm.

Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm 
a zatravněn. Materiál násypu bude ukládán ve vrstvách cca 0.25 m a hutněn na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky zhutnitelnosti. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 
1 : 2 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Těleso zemní hráze bude na návodní straně opřeno do zapuštěné patky na úrovni bermy koryta. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 1 : 1. Na ohumusování se použijí svrchní vrstvy zemin sejmuté v prostoru hráze před započetím výkopových prací.

### SO 01.5 - Ochranná zídka ř. km 20.540 08 – 20.587 10

Linii protipovodňových opatření doplní kolem průmyslového areálu v ulici Provazní ochranná zídka délky 52.60 m, která bude zakončena v ř. km 20.587 10 navázáním na násep silničního mostu v ulici Provazní. V místě zavázání ochranné zídky je navrženo šikmé odtěžení násypu navazujícího na silniční těleso. Čelní svah výkopu bude proveden ve sklonu 2 :1. Po vybudování ochranné zídky, dosahující na úroveň kóty 207.37 m n. m., ze zavázání zasype vhodným zemním materiálem, hutněným pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch těsnícího zásypu bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.5 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu z betonu C 12/15 tloušťky 
100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ ochranné zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu dále zasype štěrkovým materiálem.

V místě začátku drénu bude umístěna revizní šachta drenáže. Revizní šachta je navržena jako plastová DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.5  bude umístěna jedna revizní šachta RŠ8.

#### Uzávěrová šachta UŠ3

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 20.542 30 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ3. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1050 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 205.55 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kóty 205.85 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 160. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ3 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

### SO 01.6 - Ochranná zídka ř. km 20.600 00 – 20.775 78

Ve staničení ř. km 20.600 00 začíná ochranná zídka SO 01.6 navázáním na násep silničního mostu v ulici Provazní. Do vzdálenosti 10 m od mostní opěry bude štětová stěna ochranné zdi prováděna technologií předrážení tak, aby se zamezilo případnému poškození konstrukce mostu v ulici Provazní. V místě zavázání ochranné zídky je navrženo šikmé odtěžení násypu navazujícího na silniční těleso. Čelní svah výkopu bude proveden ve sklonu 2 :1. Po vybudování ochranné zídky, dosahující na úroveň kóty 207.47 m n. m., ze zavázání zasype vhodným zemním materiálem, hutněným pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch těsnícího zásypu bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. Nad mostem obchází zídka v odstupu 1.0 m stožár vysokého napětí, aby se dále srovnala do linie břehové hrany říčního koryta. V trase břehové hrany pokračuje trasa zídky dále proti směru toku až po staničení ř. km 20.775 78, kde se zavazuje do tělesa zemní hráze.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.6 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. V místech křížení inženýrských sítí je beraněná štětová stěna nahrazena sloupy tryskové injektáže 
Ø 800 mm. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 200. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.6  budou rozmístěny tři revizní šachty RŠ9, RŠ10 a RŠ11.

#### Uzávěrová šachta UŠ4

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 20.678 87 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ4. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1050 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 205.65 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovních kót 205.90 a 205.95 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 160 a DN 200. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm.

Ve staničení ř. km 20.732 19 kříží protipovodňová ochranná linie trasu kanalizační shybky DN 300 propojující levý nechráněný břeh s pravým. Volnému natékání inundovaných vod z plochy levého břehu do chráněného území zabrání nový kanalizační šoupátkový uzávěr DN 300 osazený na odtoku z levobřežní revizní šachty shybky. Uzávěr bude vybaven ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ4 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

Ve staničení ř. km 20.773 07 kříží protipovodňová ochranná linie trasu kanalizační shybky DN 1000 propojující levý nechráněný břeh s pravým. Volnému natékání inundovaných vod z plochy levého břehu do chráněného území zabrání nový kanalizační šoupátkový uzávěr DN 1000 osazený na odtoku z levobřežní revizní šachty shybky. Uzávěr bude vybaven ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty.

#### Uzávěrová komora shybky

Ve staničení ř. km 20.773 07 kříží protipovodňová ochranná linie trasu kanalizační shybky řadu „F“ dvojice souběžných potrubí DN 1000 a DN 300 propojujících levý nechráněný břeh s pravým. Volnému natékání inundovaných povodňových vod z plochy levého břehu do chráněného území pravého břehu zabrání nové kanalizační šoupátkové uzávěry DN 1000 a DN 300 osazené na odtoku z levobřežní revizní šachty shybky. Součástí dodávky uzávěrů komory shybky bude elektrický klíč k ovládání uzávěrů.

Dodatečnou montáž šoupátkových uzávěrů do stávající komory shybky umožní vybourání otvoru rozměrů šířky 300x3060 mm v konstrukci zastropení. Po montáži šoupátkových uzávěrů se vybouraný otvor opětovně zastropí staveništním prefabrikátem rozměrů 3460x800 mm a tloušťky 250 mm.

Ovládání šoupátek bude vyvedeno pomocí vřetenových tyčí chráničkami v prefabrikátu na úroveň terénu nad komorou. Přes zastropení projdou obě vřetenové tyče chráničkami 
DN 100 mm. Nad zastropením uzávěrové komory bude ovládání šoupátkových uzávěrů zakončeno stojany s elektromechanickými pohony. Stojany včetně servopohonů budou zakryty plechovým uzamykatelným poklopem osazeným na betonovém základu. Ovládání elektromechanických pohonů uzávěrů komory umožní kabelová přípojka nn délky 176 m vedená v krajnici cesty ze stávající stožárové trafostanice na pozemku parc. č. 7513/256 v ulici Bajovec. Přípojka bude ukončena v typovém rozvaděči osazeném v rámci zděného pilíře u uzávěrové komory shybky. Zavírání šoupátkových uzávěrů shybky DN 1000 a DN 300 bude ovládáno automatickým systémem řízení na základě měřené polohy hladiny v profilu čerpací stanice ČS2. Uzávěry se budou zavírat při dosažení úrovně hladiny 
206.75 m n. m.

##### Elektroinstalace uzávěrové komory

Napěťové soustavy :

3 PEN~50Hz  230/400V  TN-C

3 N PE~50Hz  230/400V  TN-C-S

2 = 24V PELV  (L+, M, s uzemněným mínus pólem zdroje)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Automatickým odpojením od zdroje

Malým napětím

V rozvodu NN a MN budou provedena ochranná opatření proti účinkům přepětí, zvláště v napájecích obvodech řídícího systému.

Stupeň zabezpečení dodávky elektrické energie dle ČSN 341610: 3 (1. řídící systém)

Výkonová bilance: Pi = 4 kW, Pp = 3 kW

Vnější vlivy:

Vnější vlivy jsou převzaty z protokolu č. 151076/2016, který je součástí dokumentace DSP

Venkovní prostor		AA7, AB8, AD3 1), AN2, AQ2, AS2, BC2

Poznámky:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1, tedy vnější vlivy, které lze zařadit do prostorů normálních a nebezpečných.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1 jsou začleněny prostory dle vnějších vlivů následovně:

Prostory nebezpečné: venkovní prostor

Soupis rozvaděčů a skříní

| Označení | Umístění | Určení |
| --- | --- | --- |
| RF | Prostor u komory | Rozvaděč uzávěrové komory |
| RE1 | Prostor u stožáru č. 829 | Elektroměrový rozvaděč |

Soupis hlavních elektrických zařízení

| Označení | Napětí (V) | Výkon (kW) | Elektrické zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 400 | 3 | Servopohon kanálového šoupátka DN1000 v komoře |
| M2 | 400 | 0.75 | Servopohon kanálového šoupátka DN300 v komoře |

Rozvaděč RF

Rozvaděč bude plastového provedení o rozměrech 875x1115x320 mm (v x š x h) upevněný do zděného pilíře, viz situace. Dolní okraj rozvaděče bude umístěn nad hladinou HQ50. Na vstupu rozvaděče bude osazen hlavní jistič, dále bude na vstupu osazena kombinovaná přepěťová ochrana typu „B“ a „C“. Ztrátu napájení bude signalizovat kontrolní relé, které vyhodnocuje výpadek, sled a asymetrii fází. Rozvaděč bude umožnovat připojení náhradního zdroje při výpadku distribuční sítě. Přepínání napájení bude pomocí přepínače před hlavním jističem rozvaděče.

Rozvaděč bude vybaven dvojicí vývodů pro připojení servopohonů kanálových šoupátek. Ovládací a signalizační prvky budou přístupné po otevření dveří rozvaděče. Vypnutí elektrického zařízení jako celku se provede vypnutím hlavního jističe v rozvaděči, případně přepínačem náhradního zdroje.

Ovládání servopohonu bude možné přepínačem na rozvaděči s polohami „Místně -Vypnuto-Dálkově“. Při místním ovládání bude servopohon ovládán ovládacími prvky přímo z rozvaděče, v režimu „Dálkově“ bude servopohon ovládán z řídicího systému. V poloze „Vypnuto“ přepínače volby režimu bude servopohon vypnutý, v této poloze není možné ani ovládání z řídicího systému.

Řídicí systém uzávěrové komory bude osazen v rozvaděči RF. Bude osazen programovatelný řídící terminál - programovatelný řídicí systém a ovládací terminál s textovým displejem v jednom společném zařízení. Pro přenos na dispečink předpokládaného budoucího provozovatele Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště se uvažuje s přenosem dat přes modul GSM/GPRS. Komunikace bude probíhat přes standartní přenosový protokol Modbus RTU případně Modbus TCP/IP. Další popis přenosů, sw úprav dispečinku a možnosti vzdáleného monitorování a řízení technologie komory viz. textová zpráva PS02. Napájení řídícího terminálu a přenosového modulu bude zálohováno baterií.

Kabelové trasy, uzemnění

Kabely z rozvaděče RF k servopohonům budou vedeny v chráničkách, které budou zaústěny do ocelového krytu stojanu a servopohonu. Uzemnění rozvaděče bude připojeno na uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm uložený do výkopu v souběhu s kabelem přípojky nn.

Pomocí magnetických kontaktů bude hlídán vstup do komory a otevření dveří před rozvaděčem ve zděném pilíři.

Specifikace rozvaděče RF

Plastová nástěnná rozvodnice s dvoukřídlými dveřmi osazená do zděného pilíře (pilíř je dodávka stavby) o celkových rozměrech š/v/h=1135x875x320 mm

Napěťová soustava: 3 N PE 230/400V TN-C-S

2=24V

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje

- bezpečným malým napětím

Krytí min IP 44, In 32A

Přívod a vývody směrem dolů

Rozvaděč slouží pro napájení zařízení technologie uzávěrové komory. Obsahuje přívod s možností napojení náhradního zdroje, jistící a spínací prvky motorových vývodů servopohonů. Dále zahrnuje zařízení příslušející MaR, ASŘ a DPD.

Náplň (viz příloha D.1.11.14.):

1 sada  Trojfázový jističový přívod 20A, s přepínačem "SÍŤ-0-NZ" se signalizací, vestavná přívodka 32A pro napojení náhradního zdroje

2 sada  Trojfázový reverzační stykačový vývod pro motor servopohonu do  3 kW zahrnující:

1x motorový spouštěč, 2x stykač,  1x jednopólový jistič pomocných obvodů, 5x pomocné relé 230V, 2x pomocné relé 24V=, 1x přepínač volby režimu, 3x ovládací tlačítko, 2x signální svítidlo,  1x ukazatel stavu, řadová svorkovnice

1x  Voltmetr s přepínačem

1x  Trojfázová přepěťová ochrana stupeň 1+2 se signalizací

1x  4 pólový proudový chránič 40A, reziduální proud 30 mA

1x  Kontrolní relé pro sledování fází

2x  Pomocné relé 230V AC

2x  Signální svítidlo 230V

1x  Stabilizovaný zdroj 230V AC/24V DC, 150W

1x UPS zdroj 24V

2x  Bezúdržbová baterie 12V/12Ah

1x Jednofázová přepěťová ochrana stupeň 3 s tlumivkou

4x  Jednofázový jistič do 6A

1x  Elektrické topné těleso 230V, 100W, vč. termostatu

1x Osvětlení rozvaděče vč. koncového spínače

1x  Trojfázový jistič do 32A

1x Jednofázový jistič do 16A

1x  5 pólová zásuvka vestavná 400V, 32A

1x  1 pólová zásuvka vestavná 230V, 16A

2x  Pomocné relé 24V DC

2x  Jednofázový jistič 4A

1sada Průmyslový řídicí systém:

Počet I/O signálů: 16DI+4DO+1DAT

Rozhraní RS 232, RS485

Napájení 24V DC

Ovládací panel řídicího systému

Aplikační SW pro řízení technologie OK a komunikační SW

Řídicí systém bude umístěn v rozvaděči RF

Dodavatel musí respektovat kompatibilitu se stávajícími technickými prostředky provozovatele

1x GPRS 3G/4G router

Pro propojení dvou bodů prostřednictvím veřejné GSM sítě a Internetu

Mobilní rozhraní LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM

GSM anténa 50 Ω

Router bude umístěn v rozvaděči RF

Dodavatel musí respektovat kompatibilitu se stávajícími technickými prostředky provozovatele

Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd.

##### Kabelová přípojka nn

Napájení rozvaděče uzávěrové komory a tedy i vlastního zařízení odlehčovací komory bude zajištěno kabelovou přípojkou nn z distribuční sítě E.ON. Připojovací podmínky přípojky jsou uvedeny ve „Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12202125“.

Nápojné místo přípojky bude stávající stožár venkovního vedení č. 829 u  parc. č.7513/256 v ulici Bajovec, na kterém osadí E.ON přípojkovou skříň.

V rámci přípojky nn bude u místa napojení osazen elektroměrový rozvaděč pro přímé měření odebrané elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč bude plastového pilířového provedení. Elektroměrový rozvaděče bude osazen jističem 20A.

Kabelová přípojka bude realizována kabelem CYKY 4x16 mm2. Délka kabelové přípojky je 180 m. Kabel přípojky nn bude ve volném terénu uložen ve výkopu s minimálním krytím 0,7 m, kabel bude uložen do pískového lože a bude označen výstražnou fólií. V krajnici místní komunikace bude kabel uložen v hloubce 0,9 m. V místech s nebezpečím mechanického poškození a při křížení komunikace a s podzemními inženýrskými sítěmi bude kabel uložen do chráničky. V souběhu s kabelem přípojky bude posledních 50m u rozvaděče komory do výkopu pod pískové lože uložen min. 10 cm od kabelu také uzemňovací pásek FeZn 4x30mm.

#### Výustní objekt VO 12 - Bajovec

Pronikání říčních vod do kanalizační sítě města zabrání při vyšších hladinových stavech v toku Olšavy před uzavřením shybky koncové klapky osazené na stávajících výustích kanalizační sítě na levém břehu toku. Odlehčení kanalizační sítě DN 600 v prostoru ulice Bajovec bude v rámci navrhovaných opatření na stokové síti města opatřeno novým železobetonovým výustním objektem délky 4.80 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 4.30 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je na úrovni kóty 
203.06 m n. m. opatřeno koncovou klapkou DN 600 upevněnou na čelní vertikální zeď výustního objektu. Šikmé dno výustního objektu bude opevněno dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Dno toku za výustním objektem bude opevněno kamenným záhozem.

### SO 01.7 - Ochranná hráz ř. km 20.775 78 – 20.831 00

Ve staničení ř. km 20.775 78 přejde ochranná zeď do násypu zemní ochranné hráze. Navázání koruny hráze na okolní terén zajistí šikmý sjezd provedený ve sklonu 1 : 10. Na začátku dosáhne koruna hráze kóty 207.98 m n. m. Trasa hráze obejde táhlý oblouk břehové linie říčního koryta, aby se v ř. km 20.831 00 zavázala do železobetonového objektu čerpací stanice. Ve staničení ř. km 20.800 00 bude upravena šikmá sjezdová rampa spojující úroveň koruny hráze s bermou do podélného sklonu 1 : 8. Spodní svah břehu bude v úseku rampy, stejně jako navazující plocha bermy, opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm.  V prostoru navázání na objekt čerpací stanice se vzdušní svah hráze zaváže do nároží objektu, čímž vznikne rozšířená manipulační plocha navazující na objekt čerpací stanice a železobetonový odtokový žlab za čerpací stanicí. Ve staničení 20.831 00 bude úsek ochranné hráze ukončen jejím zavázáním do odtokového žlabu čerpací stanice.

Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kót 207.98 – 208.03 m n. m. Pojížděná koruna je vyspádována ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Korunou bude vedena obslužná cesta šířky 3.0 m s  krajnicemi šířky 0.50 m. Nosná konstrukční vrstva obslužné cesty bude tvořena štěrkodrtí tloušťky 200 mm uloženou na separační geotextilii. Vrstva štěrkodrti bude vyztužena geobuňkami MC10/200. Pojížděnou vrstvou obslužné cesty bude kalený štěrk v tloušťce 100 mm.

Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm 
a zatravněn. Materiál násypu bude ukládán ve vrstvách cca 0.25 m a hutněn na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky zhutnitelnosti. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 
1 : 2 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 1 : 1. Na ohumusování se použijí svrchní vrstvy zemin sejmuté v prostoru hráze před započetím výkopových prací.

#### Výustní objekt VO 05

Odlehčení pravobřežní kmenové stoky „A“ je v ř. km 20.810 72 řešeno v rámci odlehčovací komory OK 5A. Odlehčení je tvořeno betonovou stokou tlamového profilu 1800/1400 mm, délky 62 m vyústěnou v šikmém směru do toku na úrovni kóty 
202.35 m n. m.  Materiál koncové trati odlehčení vykazuje značnou degradaci vedoucí v posledním úseku až k zhroucení klenby jeho průtočného profilu. Vyústění je otevřené, bez jakéhokoliv objektu s uzavíracím zařízením.

V rámci projektovaných protipovodňových opatření na stokové síti je navrhováno obnažení koncového úseku stoky 1800/1450 mm a její ubourání v úseku délky 8.50 m. Na úrovni nivelety 202.35 m n. m. se vodotěsně napojí nové prodloužení stoky v délce 3.20 m. Nový úsek stoky bude vybetonován z železobetonu C30/37, XC4, XF3, XA1 v tloušťce ostění 200 mm. Železobetonová konstrukce bude při obou površích vyztužena v obou směrech ocelovými pruty 10 505, ØR 14 mm rozmístěnými po 150 mm.

Vyústění odlehčovací stoky 1800/1450 mm bude nově opatřeno železobetonovým výustním objektem VO 05. Výustní objekt bude vybudován na úrovni kóty 201.35 m n. m. uvnitř ochranné provizorní jímky vystavěné z ocelových beraněných štětovnic délky 7.0 m. Po vybudování výustního objektu se ocelové štětovnice jímky odstraní. Výustní objekt VO 05 bude vybetonován z betonu C30/37, XC4,XF3,XA1. Trychtýřovitě se otevírající konstrukce výustního objektu bude zahrnovat dnovou desku, čelní zeď a boční trojúhelníková zavazovací křídla. Dnová deska tloušťky 350 mm bude v profilu výtoku zesílena koncovým ozubem výšky 800 mm. Čelní zeď tloušťky 300 mm vystoupí na úroveň kóty 204.35 m n. m. Boční zavazovací křídla objektu se budou pozvolna snižovat z úrovně koruny čelní zdi na úroveň dnové desky. Vlastní vyústění odlehčovací stoky bude chráněno koncovou klapkou DN 1800/1450 mm upevněnou do líce čelní zdi pomocí chemických kotev. Vnitřní povrch dnové desky bude opevněn kamennou dlažbou tloušťky 250 mm uloženou do betonu C20/25, tloušťky 150 mm. Celá konstrukce výustního objektu bude založena na vrstvě podkladního betonu C12/15, tloušťky 100 mm. Dno toku bude v místě vyústění opevněno kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 50 – 80 kg.

#### Sanace odlehčovací stoky DN 1800/1450

Koncový úsek odlehčení DN 1800/1450 bude z důvodu zajištění úplné vodotěsnosti potrubí pod linií protipovodňové ochrany sanován vnitřní vystýlkou. Vystýlka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií např. KAWO v úseku délky 20.17 m mezi povodňovou čerpací stanicí ČS2 a výustním objektem VO5. Vlastní montáži vystýlky bude předcházet dokonalé vyčištění potrubí sanovaného úseku včetně vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a odfrézování výčnělků vnitřního povrchu potrubí. Přítoku vody do sanovaného úseku potrubí zamezí zatěsnění profilu stoky gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec upravovaného úseku potrubí bude nutné zajistit zarážkou sloužící jako opěra a bránící uniku pryskyřic. Nutným předpokladem provádění sanací bude prohlídka předmětného úseku potrubí TV kamerou nebo prosvícením halogenovým svítidlem s vizuální kontrolou. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 100 l.s-1.

Vystýlka sanovaného potrubí se provede pomocí plstěné vložky s polyuretanovou fólií nasycenou polyesterovou pryskyřicí. Vložka bude po inverzním nasunutí do potrubí vytvrzena horkou vodou. Fólie vystýlky bude při povrchu chráněna protiabrazivní vrstvou tloušťky 1.50 mm. Vystýlka tloušťky 36 mm je navržena tak, aby byla samonosná. Tloušťka vystýlky byla stanovena na základě statického posouzení programem Kawodesign s využitím krátkodobých pevnostních charakteristik sanačního materiálu. Navrhované tloušťky vystýlky vycházejí z požadavku, aby sanace odolala tlaku vody odpovídajícímu průchodu povodňového průtoku Q50 říčním korytem. Zároveň bylo uvažováno zatížení profilu stoky nadložím výšky cca 4.00 m a nahodilým zatížením pojezdem techniky údržby správce toku.

Montáž nasyceného vystýlkového rukávce bude prováděna přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně připevněna pomocí těsnícího ocelového pásku zatěsněného silikonem. Na konci nasyceného rukávce bude upevněna požární hadice, která po  osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí budou instalována brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasyceného rukávce do připraveného úseku potrubí. Polymerace osazené vystýlky se provede výhřevem celého objemu vody v sanovaném úseku. Výhřev se uskuteční za pomocí mobilního technologického zařízení, pomocí něhož je do spodního úseku potrubí přiváděna teplá vod 
a z horního odsávána voda studená, čímž dojde k recirkulaci vyhřívacího média 
a k dokonalému prohřátí s následným vytvrzením vystýlky. Na závěr se provede prořezání 
a zapravení přípojek, odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky  a závěrečný monitoring sanovaného úseku TV kamerou.

Pevnostní parametry navrhované vystýlky dle ČSN EN ISO 11296-4:

- Krátkodobý modul pružnosti: E = 1500 MPa

- Dlouhodobý modul pružnosti: Elt = 300 Mpa

- Ohybové napětí: so= 25 Mpa

Navrhovaná staticky relevantní tloušťka vložky potrubí DN 1800/1450 činí 
s ohledem na návrhové zatížení potrubí t = 36 mm včetně svrchní protiabrazivní fólie tloušťky 1.50 mm. Po ukončení vytvrzování se z každého sanovaného úseku potrubí odebere jeden zkušební vzorek vystýlky o rozměrech 350x250 mm. Zkušební vzorek se vyřízne přímo z ostění potrubí na bocích tlamově se rozšiřujícího průtočného profilu stoky.  Vzorek bude zaslán do autorizované zkušebny, která následně vyhodnotí splnění požadovaných parametrů vystýlky. Minimální záruční lhůta na vystýlku ve vztahu k požadovaným parametrům bude činit 60 měsíců od data uvedení díla do provozu.

V závislosti na použité technologii provádění vystýlky potrubí bude dopracována dodavatelská projektová dokumentace sanace o návrhy pomocných konstrukcí umožňujících statické zajištění sanovaných úseků potrubí pro realizaci jeho vyvložkování. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 100 l.s-1 do říčního koryta ve vzdálenosti cca 30 m. Příjezd těžké techniky do prostoru staveniště umožní provizorní panelová komunikace navrhovaná v rámci ZOV protipovodňové ochrany města. Sanace potrubí odlehčovací stoky DN 1800/1450 bude prováděna při vodních stavech do úrovně hladiny na kótě 203.00 m n. m.

### SO 01.8 - Ochranná zídka ř. km 20.831 00 – 21.026 60

Na železobetonový odtokový žlab čerpací stanice ČS2 se dilatačně napojí 
v ř. km 20.831 00 ochranná zídka SO 01.8. Počáteční úsek ochranné zídky bude v délce 12.96 m veden v souběhu s lícem základu mostního pilíře lávky na cyklistické trase spojující centrum města se sídlištěm na levém břehu toku. Osa zídky je vedena v odstupu 380 mm od líce základu pilíře. Za pilířem se směr trasy zídky srovnává do linie břehové hrany koryta. Břehovou hranu zídka dále kopíruje až po staničení ř. km 21.026 60 na začátku ulice 
U Vody, kde je vetknuta do navazující zemní hráze. Podél ochranné linie bude vedena v odstupu 2.50 m vodovodní přípojka délky 230 m až k objektu čerpací stanice ČS2.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.8 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 200. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.8  budou rozmístěny čtyři revizní šachty RŠ12, RŠ13, RŠ14 a RŠ15.

#### Uzávěrová šachta UŠ5

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 20.932 49 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ5. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1100 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 206.25 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovních kót 206.57 a 206.52 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 200. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ5 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

### SO 01.9 - Ochranná hráz ř. km 21. 026 00 – 21.182 60

Úsek souběhu protipovodňové linie s ulicí U Vody ochrání zemní hráz délky 150.05 m. Hráz začíná v ř. km 21.026 00 navázáním na železobetonovou zídku. Nájezd na korunu hráze zajistí šikmý sjezd ve sklonu 1 : 7. Trasa zemní hráze lemuje břehovou hranu toku, přičemž svým vzdušním svahem zasahuje do zahrad rozmístěných mezi břehem a ulicí 
U Vody. Ve staničení ř. km 21.182 60 se těleso hráze zavazuje no tělesa nájezdu na silniční most u ulici 26. dubna.

V místě zavázání hráze je navrženo šikmé, výškové odstupňované odtěžení terénu  navazujícího na křídlo pravobřežního mostního pilíře. Základová spára zemní hráze bude provedena v podélném sklonu 1 : 3, rozděleném dvěma vodorovnými lavičkami šířky 
500 mm do tří úseků. Konstrukce zemní hráze bude v úseku zavázání nasypána z vhodného hlinitopísčitého materiálu, hutněného pro vrstvách tloušťky 250 mm. Těsnící násyp hráze bude při povrchu terénu zakončen navázáním na konstrukci mostního pilíře. Povrch hráze bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn.

Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kót 208.32 – 208.53 m n. m. Pojížděná koruna je vyspádována ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Korunou bude vedena obslužná cesta šířky 3.0 m s  krajnicemi šířky 0.50 m. Nosná konstrukční vrstva obslužné cesty bude tvořena štěrkodrtí tloušťky 200 mm uloženou na separační geotextilii. Vrstva štěrkodrti bude vyztužena geobuňkami MC10/200. Pojížděnou vrstvou obslužné cesty bude kalený štěrk v tloušťce 100 mm.

Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm 
a zatravněn. Materiál násypu bude ukládán ve vrstvách cca 0.25 m a hutněn na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky zhutnitelnosti. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 
1 : 2 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Těleso zemní hráze bude na návodní straně opřeno do zapuštěné patky na úrovni bermy koryta. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 1 : 1. Na ohumusování se použijí svrchní vrstvy zemin sejmuté v prostoru hráze před započetím výkopových prací.

#### Uzávěrová šachta UŠ6

Na odlehčení kanalizace DN 400 do řeky je navržena uzávěrová šachta vybavená kanalizačním šoupátkem umožňujícím uzavření odlehčení v době povodní. Ve staničení 
ř. km 21.166 98 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ6.

Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, 
o půdorysných rozměrech 1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 4350 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 204.36 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25. Venkovní obvod konstrukce šachty bude obetonován betonem C20/25 tak, aby se vytvořily šikmé lícové plochy ve sklonu 10 : 1 vhodné k dohutnění zemního materiálu obsypu. Betonová konstrukce obetonování bude při vnějším líci vyztužena ocelovou betonářskou síťovinou.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 204.73 – 204.83 m n. m. prochází šachtou kyneta navazující na kanalizační potrubí DN 400. Odtokové potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 400 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny potrubím DN 400. Vyústění odlehčovacího potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 4.20 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 5.80 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 400 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Dno toku bude pod výustním objektem opevněno těžkým kamenným záhozem. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ6 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Sanace odlehčení  DN 400 v ulici U Vody

Koncový úsek odlehčení DN 400 v ulici U Vody bude z důvodu zajištění úplné vodotěsnosti potrubí pod linií protipovodňové ochrany sanován vnitřní vystýlkou. Vystýlka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií např. KAWO v úseku délky 15.65 m mezi uzávěrovou šachtou UŠ6 a výustním objektem VO 07. Vlastní montáži vystýlky bude předcházet dokonalé vyčištění potrubí sanovaného úseku včetně vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a odfrézování výčnělků vnitřního povrchu potrubí. Přítoku vody do sanovaného úseku potrubí zamezí zatěsnění profilu stoky gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec upravovaného úseku potrubí bude nutné zajistit zarážkou sloužící jako opěra a bránící uniku pryskyřic. Nutným předpokladem provádění sanací bude prohlídka předmětného úseku potrubí TV kamerou. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1.

Vystýlka sanovaného potrubí se provede pomocí plstěné vložky s polyuretanovou fólií nasycenou polyesterovou pryskyřicí. Vložka bude po inverzním nasunutí do potrubí vytvrzena horkou vodou. Fólie vystýlky bude při povrchu chráněna protiabrazivní vrstvou tloušťky 1.50 mm. Vystýlka tloušťky 9 mm je navržena tak, aby byla samonosná. Tloušťka vystýlky byla stanovena na základě statického posouzení programem Kawodesign s využitím krátkodobých pevnostních charakteristik sanačního materiálu. Navrhované tloušťky vystýlky vycházejí z požadavku, aby sanace odolala tlaku vody odpovídajícímu průchodu povodňového průtoku Q50 říčním korytem. Zároveň bylo uvažováno zatížení profilu stoky nadložím výšky cca 3.30 m a nahodilým zatížením pojezdem techniky údržby správce toku.

Montáž nasyceného vystýlkového rukávce bude prováděna přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně připevněna pomocí těsnícího ocelového pásku zatěsněného silikonem. Na konci nasyceného rukávce bude upevněna požární hadice, která po  osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí budou instalována brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasyceného rukávce do připraveného úseku potrubí. Polymerace osazené vystýlky se provede výhřevem celého objemu vody v sanovaném úseku. Výhřev se uskuteční za pomocí mobilního technologického zařízení, pomocí něhož je do spodního úseku potrubí přiváděna teplá vod 
a z horního odsávána voda studená, čímž dojde k recirkulaci vyhřívacího média 
a k dokonalému prohřátí s následným vytvrzením vystýlky. Na závěr se provede prořezání 
a zapravení přípojek, odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky  a závěrečný monitoring sanovaného úseku TV kamerou.

Pevnostní parametry navrhované vystýlky dle ČSN EN ISO 11296-4:

- Krátkodobý modul pružnosti: E = 1500 MPa

- Dlouhodobý modul pružnosti: Elt = 300 Mpa

- Ohybové napětí: so= 25 Mpa

Navrhovaná staticky relevantní tloušťka vložky potrubí DN 400 činí s ohledem na návrhové zatížení potrubí t = 9 mm včetně svrchní protiabrazivní fólie tloušťky 1.50 mm. Po ukončení vytvrzování se z každého sanovaného úseku potrubí odebere jeden zkušební vzorek vystýlky o rozměrech 350x250 mm. Zkušební vzorek se vyřízne přímo z ostění potrubí na dolních bocích kruhového průtočného profilu stoky.  Vzorek bude zaslán do autorizované zkušebny, která následně vyhodnotí splnění požadovaných parametrů vystýlky. Minimální záruční lhůta na vystýlku ve vztahu k požadovaným parametrům bude činit 
60 měsíců od data uvedení díla do provozu.

V závislosti na použité technologii provádění vystýlky potrubí bude dopracována dodavatelská projektová dokumentace sanace o návrhy pomocných konstrukcí umožňujících statické zajištění sanovaných úseků potrubí pro realizaci jeho vyvložkování. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1 do říčního koryta ve vzdálenosti cca 20 m. Příjezd těžké techniky do prostoru staveniště bude umožněn přímo ulicí U Vody. Sanace potrubí odlehčovací stoky DN 400 bude prováděna při vodních stavech do úrovně hladiny na kótě 203.30 m n. m.

#### Výustní objekt VO13 - Nivnická

Pronikání říčních vod do kanalizační sítě města zabrání při vyšších hladinových stavech v toku Olšavy před uzavřením shybky koncové klapky osazené na stávajících výustích kanalizační sítě na levém břehu toku. Odlehčení kanalizační sítě DN 600 v prostoru ulice Nivnická, v ř. km 21.139 28 bude v rámci navrhovaných opatření na stokové síti města opatřeno novým železobetonovým výustním objektem délky 1.80 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.52 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je na úrovni kóty 204.61 m n. m. opatřeno koncovou klapkou DN 600 upevněnou na čelní vertikální zeď výustního objektu. Šikmý břeh tok pod výustním objektem bude opevněno dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Dno toku bude pod výustním objektem zpevněno betonovou patkou.

#### Výust kanalizace VO FII - Nivnická

Levobřežním pilířem silničního mostu v ř. km 21.166 13 prochází odlehčení kanalizačního sběrače FII do řeky Olšavy. Betonová roura DN 400 vystupuje na úrovni kóty 505.54 m n. m. ze zděné konstrukce levobřežního mostního pilíře. V linii vyústění je šikmý svah levého břehu toku vytvarován betonovými žlabovkami šířky 400 mm do odtokového příkopu zakončeného v úrovni kynety říčního koryta. Průniku povodňových průtoků do levobřežního kanalizačního sběrače FII zabrání v rámci navrhovaných protipovodňových opatření osazení koncové klapky DN 400 na vyústění betonového potrubí odlehčení. Koncová klapka se přikotví do konstrukce nového betonového límce výusti rozměrů 
1000x1000 mm, tloušťky 150 mm. Železobetonový límec bude ukotven pomocí čtyř chemických kotev do původní konstrukce kamenného zdiva pilíře.

### SO 01.10 - Ochranná zídka ř. km 21.207 06 – 21.500 78

Navázáním na pilíř silničního mostu v ulici 26. dubna začíná ochranná zídka 
SO 01.10 délky 281.82 m. V počátečním úseku zídka prochází hranou zpevněné plochy mezi korytem toku a objektem prodejny autodílů. Do vzdálenosti 10 m od mostní opěry bude štětová stěna ochranné zdi prováděna technologií předrážení tak, aby se zamezilo případnému poškození konstrukce mostu v ulici 26. dubna. V místě šikmého sjezdu na bermu bude zídka přerušena mobilní barierou MB 1 šířky 3.80 m. V navazujícím úseku se trasa ochranné zídky drží linie břehové hrany toku až po ř. km 21.494 50, kde se zavazuje do násypu zemní ochranné hráze. Zavázání stavebního objektu SO 01.10 do železničního náspu je řešeno koncovým úsekem zemní hráze v délce 13.84 m.

V ř. km 21.207 06 navazuje ochranná zídka SO 01.10 na konstrukci pravobřežního pilíře silničního mostu v ulici 26. dubna. Konstrukce ochranné zídky bude od mostního pilíře oddělena svislou dilatační spárou šířky 20 mm. Dilatační spára bude těsněna pomocí rohového těsnícího pásu ukotveného k líci konstrukce břehového pilíře. Koruna ochranné zídky bude vystupovat na úroveň kóty 208.43 m n. m. ve shodě s úrovní koruny původní konstrukce pilíře.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.10 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Konstrukce železobetonové ochranné zdi bude od konstrukce mostní opěry dilatačně oddělena svislou dilatační spárou šířky 20 mm. Dilatační spára bude po celé výšce těsněna rohovým těsnícím pásem upevněným přes ocelovou pásovinu do konstrukce mostní opěry pomocí chemických kotev. Dilatační spára bude vyplněna deskami extrudovaného polystyrénu tloušťky 20 mm.

Podzemní část ochranné zdi je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. V místech křížení inženýrských sítí je beraněná štětová stěna nahrazena sloupy tryskové injektáže Ø 800 mm. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 250. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.10  bude rozmístěno pět revizních šachet RŠ16, RŠ17, RŠ18, RŠ19 a RŠ 20.

#### Uzávěrová šachta UŠ7

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 21.310 38 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ7. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
950 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 206.90 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kóty 206.96 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 200 a  250. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 400 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 400. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 400 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ7 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Uzávěrová šachta UŠ8

Na odlehčení kanalizace DN 800 do řeky je navržena uzávěrová šachta vybavená kanalizačním šoupátkem umožňujícím uzavření odlehčení v době povodní. Ve staničení 
ř. km 21.487 70 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ8. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 3850 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 
204.55 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 204.98 – 205.05 m n. m. prochází šachtou kyneta navazující na kanalizační potrubí DN 600. Odtokové potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 800 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny potrubím DN 800. Původní redukovaný koncový úsek odlehčení DN 600 se v rámci stavby odstraní v délce 5.0 m. Na konec původního potrubí DN 800 se napojí pomocí montážní spojky LC DN 800 nové železobetonové potrubí uložené na prefabrikované podkladky TBX-Q 80-80/15/17. Potrubí se v celém úseku přeložky obetonuje betonem C20/25. Obetonování bude vyztuženo betonářskou síťovinou AQ60.

Vyústění odlehčovacího potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 3.30 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 3.52 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 800 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Dno toku bude pod výustním objektem opevněno těžkým kamenným záhozem.  Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ8 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Sanace odlehčení DN 800 U Cukrovaru

Koncový úsek odlehčení DN 800 U Cukrovaru bude z důvodu zajištění úplné vodotěsnosti potrubí pod linií protipovodňové ochrany sanován vnitřní vystýlkou. Vystýlka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií např. KAWO v úseku délky 24.10 m mezi uzávěrovou šachtou UŠ8 a výustním objektem VO 09. Vlastní montáži vystýlky bude předcházet dokonalé vyčištění potrubí sanovaného úseku včetně vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a odfrézování výčnělků vnitřního povrchu potrubí. Přítoku vody do sanovaného úseku potrubí zamezí zatěsnění profilu stoky gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec upravovaného úseku potrubí bude nutné zajistit zarážkou sloužící jako opěra a bránící uniku pryskyřic. Nutným předpokladem provádění sanací bude prohlídka předmětného úseku potrubí TV kamerou nebo prosvícením halogenovým svítidlem s vizuální kontrolou. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1.

Vystýlka sanovaného potrubí se provede pomocí plstěné vložky s polyuretanovou fólií nasycenou polyesterovou pryskyřicí. Vložka bude po inverzním nasunutí do potrubí vytvrzena horkou vodou. Fólie vystýlky bude při povrchu chráněna protiabrazivní vrstvou tloušťky 1.50 mm. Vystýlka tloušťky 18 mm je navržena tak, aby byla samonosná. Tloušťka vystýlky byla stanovena na základě statického posouzení programem Kawodesign s využitím krátkodobých pevnostních charakteristik sanačního materiálu. Navrhované tloušťky vystýlky vycházejí z požadavku, aby sanace odolala tlaku vody odpovídajícímu průchodu povodňového průtoku Q50 říčním korytem. Zároveň bylo uvažováno zatížení profilu stoky nadložím výšky cca 2.50 m a nahodilým zatížením pojezdem techniky údržby správce toku.

Montáž nasyceného vystýlkového rukávce bude prováděna přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně připevněna pomocí těsnícího ocelového pásku zatěsněného silikonem. Na konci nasyceného rukávce bude upevněna požární hadice, která po  osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí budou instalována brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasyceného rukávce do připraveného úseku potrubí. Polymerace osazené vystýlky se provede výhřevem celého objemu vody v sanovaném úseku. Výhřev se uskuteční za pomocí mobilního technologického zařízení, pomocí něhož je do spodního úseku potrubí přiváděna teplá vod 
a z horního odsávána voda studená, čímž dojde k recirkulaci vyhřívacího média 
a k dokonalému prohřátí s následným vytvrzením vystýlky. Na závěr se provede prořezání 
a zapravení přípojek, odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky  a závěrečný monitoring sanovaného úseku TV kamerou.

Pevnostní parametry navrhované vystýlky dle ČSN EN ISO 11296-4:

- Krátkodobý modul pružnosti: E = 1500 MPa

- Dlouhodobý modul pružnosti: Elt = 300 Mpa

- Ohybové napětí: so= 25 Mpa

Navrhovaná staticky relevantní tloušťka vložky potrubí DN 800 činí 
s ohledem na návrhové zatížení potrubí t = 18 mm včetně svrchní protiabrazivní fólie tloušťky 1.50 mm. Po ukončení vytvrzování se z každého sanovaného úseku potrubí odebere jeden zkušební vzorek vystýlky o rozměrech 350x250 mm. Zkušební vzorek se vyřízne přímo z ostění potrubí na bocích spodní části kruhovéh průtočného profilu stoky.  Vzorek bude zaslán do autorizované zkušebny, která následně vyhodnotí splnění požadovaných parametrů vystýlky. Minimální záruční lhůta na vystýlku ve vztahu k požadovaným parametrům bude činit 60 měsíců od data uvedení díla do provozu.

V závislosti na použité technologii provádění vystýlky potrubí bude dopracována dodavatelská projektová dokumentace sanace o návrhy pomocných konstrukcí umožňujících statické zajištění sanovaných úseků potrubí pro realizaci jeho vyvložkování. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1 do říčního koryta ve vzdálenosti cca 20 m. Příjezd těžké techniky do prostoru staveniště bude umožněn po pravobřežní bermě říčního koryta z ulice 26. dubna. Sanace potrubí odlehčovací stoky DN 800 bude prováděna při vodních stavech do úrovně hladiny na kótě 203.50 m n. m.

#### Mobilní bariera MB1

Ve staničení  ř. km 21.321 88 umožňuje sjezd na bermu  mobilní bariera MB1. Mobilní hrazení bariery výšky 510 mm je tvořeno soustavou horizontálních hradidel vyráběných z hliníkových lisovaných profilů a osazených do prostupu rozměrů 3800x510 mm. V ose mobilní bariery bude osazena svislá slupice. Mobilní hrazení se vkládá do vertikálních drážek a dosedá na spodní dosedací práh. Do železobetonové konstrukce bariery je mobilní hrazení kotveno pomocí kotevních armatur.

#### Zavázání SO 01.10 do tělesa železnice

Zavázání stavebního objektu SO 01.10 do železničního náspu vlečky je řešeno koncovým úsekem zemní hráze v délce 13.84 m. Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kót 209.08 – 209.15 m n. m. Povrch koruny hráze bude vyspádován ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm a zatravněn. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 1 : 5 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Podmáčení železničního tělesa zabrání vyspádování vzdušní paty hráze směrem ke stávající dešťové kanalizaci DN 600 s uzávěrovou šachtou UŠ8.

Základová spára ochranné hráze se bude nacházet na úrovni kóty 207.14 m n. m.. Boční stěny výkopu pro zemní hráz budou provedeny šikmé, ve sklonu 1 : 1. V místě zavázání hráze je navrženo čelní šikmé odtěžení terénu  navazujícího na drážní těleso. Základová spára zemní hráze se začne ve vzdálenosti 10.80 m od povodní hrany železničního náspu pozvolna zvedat v podélném sklonu 1 : 2.5 shodném se sklonem nadzemní části náspu. Ve vzdálenosti 5.70 m od hrany náspu přejde svah výkopu v úrovni okolního terénu do svahu náspu. Konstrukce zemní hráze bude v úseku zavázání nasypána z vhodného hlinitopísčitého materiálu, hutněného pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch hráze bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn.

#### Výustní objekt VO 14 - Korečnice

Pronikání říčních vod do kanalizační sítě města zabrání při vyšších hladinových stavech v toku Olšavy před uzavřením shybky koncové klapky osazené na stávajících výustích kanalizační sítě na levém břehu toku. Odlehčení kanalizační sítě DN 600 v prostoru zaústění Korečnice, v ř. km 21.338 09 bude v rámci navrhovaných opatření na stokové síti města opatřeno novým železobetonovým výustním objektem délky 2.0 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.67 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je na úrovni kóty 205.04 m n. m. opatřeno koncovou klapkou DN 600 upevněnou na čelní svislou zeď výustního objektu. Šikmý břeh pod výustním objektem bude opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm.

### SO 01.11 - Ochranná zídka ř. km 21.518 06 – 21.764 86

Ochranná zídka SO 01.11 začíná v ř. km 21.518 06 zavázáním do tělesa železničního náspu. V místě zavázání ochranné zídky je navrženo šikmé odtěžení násypu navazujícího na drážní těleso. Čelní svah výkopu bude proveden ve sklonu 2 :1. Po vybudování ochranné zídky, dosahující na úroveň kóty 208.87 m n. m., ze zavázání zasype vhodným zemním materiálem, hutněným pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch těsnícího zásypu bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. Podmáčení železničního tělesa zabrání odvodnění chráněného území do podélného odvodňovacího drénu vedeného v souběhu se vzdušní patou ochranné zdi. Drén bude vyústěn výustním objektem VO10 do toku.

Za zavázím se trasa zídky přiklání k linii břehové hrany toku, v níž pokračuje v celé délce 227.50 m své trasy až po zavázání do zemní hráze. Vodotěsné zavázání stavebního objektu SO 01.11 do železničního náspu v ř. km 21.764 86 zajišťuje koncová zemní hráz délky 23.83 m.  Ve staničení ř. km 21.543 67 je umístěn hrázový přejezd délky 17.20 m, který umožňuje sjezd po šikmé rampě na říční bermu. Nájezdová i sjezdová šikmina hrázového přejezdu se provedou ve sklonu 1 : 10. Pojížděná plocha hrázového přejezdu bude opevněna dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.11 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN  160 – DN 200. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu zasype štěrkovým materiálem.

V místech lomů trasy drénu budou umístěny revizní šachty drenáže. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.11  budou rozmístěny čtyři revizní šachty RŠ21, RŠ22, RŠ 23 a RŠ24.

#### Uzávěrová šachta UŠ9

V nejnižším místě nivelety drenáže je navrženo umístění uzávěrové šachty. Ve staničení ř. km 21.633 08 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ9. Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, o půdorysných rozměrech 
1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 
1100 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 206.94 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 150 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovních kót 207.20 a 207.23 m n. m. ústí do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 200. Čelem šachty prostupuje výpustné potrubí DN 300 zakončené výustním objektem.

Do toku jsou vody za běžného provozu odváděny výpustným potrubím DN 300. Výpustné potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 300 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Vyústění výpustného potrubí je řešeno pomocí železobetonového výustního objektu délky 2.00 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 2.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je opatřeno koncovou klapkou DN 300 upevněnou na čelní zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku bude pod výustním objektem opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ9 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Zavázání SO 01.11 do tělesa železnice

Na návodní straně trati bude na těleso vlečky ve staničení ř. km 21.518 06  navazovat ochranná železobetonová zídka představující stavební objekt SO 01.11. Protipovodňová ochranná zeď SO 01.11 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Podmáčení železničního tělesa zabrání odvodnění chráněného území do  podélného drénu provedeného v souběhu se vzdušní stranou základu ochranné zdi. Podmáčení železničního tělesa zabrání odvodnění chráněného území do podélného odvodňovacího drénu vedeného v souběhu se vzdušní patou ochranné zdi. Drén bude vyústěn výustním objektem VO10 do toku.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Výkop pro základ ochranné zdi SO 01.11 bude prováděn vysvahováním ve sklonu 1 : 1. Základová spára ochranné zdi se bude nacházet v místě zavázání na úrovni kóty 207.47 m n. m. Zavázání ochranné zdi se bude nacházet ve vzdálenosti 6.25 m od návodní hrany koruny železničního náspu. Čelo výkopu bude v místě navázání na železniční těleso provedeno jako svislé, zapažené kolmou štětovnicovou stěnou beraněnou z ocelových štětovnic délky 4.50 m. Štětová stěna bude zaberaněna v předstihu před prováděním výkopů pro konstrukce ochranné zídky.

Ve staničení ř. km 21.764 86 se zaváže stavební objekt SO 01.11 koncovým hrázovým úsekem délky 23.83 m do tělesa železniční trati. Základová pata hráze se bude nacházet v místě zavázání na kótě 207.56 m n. m. V místě zavázání hráze je navrženo šikmé, výškové odstupňované odtěžení terénu  navazujícího na drážní těleso. Čelní svah výkopu pro zemní hráz bude v místě zavázání proveden ve sklonu 1 : 2 s lavičkou šířky 600 mm. Koruna hráze dosáhne na úroveň kóty 209.26 m n. m. Konstrukce zemní hráze bude v úseku zavázání nasypána z vhodného hlinitopísčitého materiálu, hutněného pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch hráze bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. Podmáčení železničního tělesa zabrání vyspádování vzdušní paty hráze do odvodňovacího drénu vedeného v souběhu navazující ochrannou zdí. Drén bude vyústěn výustním objektem VO10 do toku.

### SO 01.12 - Ochranná hráz ř. km 21.776 69 – 21.936 63

Ve staničení ř. km 21.776 69 se zaváže do železničního náspu ochranná hráz stavebního objektu SO 01.12. Základová spára ochranné hráze se bude nacházet na úrovni kóty 207.80 m n. m. V místě zavázání hráze je navrženo šikmé, výškové odstupňované odtěžení terénu navazujícího na drážní těleso. Čelní svah zavázání zemní hráze bude proveden v podélném sklonu 1 : 3, rozděleném vodorovnou lavičkou šířky 500 mm do dvou úseků. Konstrukce zemní hráze bude v úseku zavázání nasypána z vhodného hlinitopísčitého materiálu, hutněného pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch hráze bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. Podmáčení železničního tělesa zabrání odvodnění chráněného území do patního drénu hráze s vyústěním do uzávěrové šachty UŠ10.

Osa hráze bude vedena v souběhu s břehovou hranou toku v odstupu 4.50 m. Ve staničení ř. km 21.811 66 je navržena přeložka stožáru vn distribuční elektrické sítě. Stožár se posune o 4.00 m směrem do pravého břehu, čímž dojde i k přesunu nadzemního vedení mimo ochrannou hráz. Ve staničení ř. km 21.936 63 přejde linie ochranné hráze do ochranné zdi. Sjezd z úrovně koruny hráze zajistí šikmá rampa s podélným sklonem 1 : 10.

Koruna hráze šířky 3.0 m dosahuje na úroveň kót 209.28 – 209.39 m n. m. Pojížděná koruna je vyspádována ve sklonu 2.50 % směrem do toku. Korunou bude vedena obslužná cesta šířky 3.0 m s  krajnicemi šířky 0.50 m. Nosná konstrukční vrstva obslužné cesty bude tvořena štěrkodrtí tloušťky 200 mm uloženou na separační geotextilii. Vrstva štěrkodrti bude vyztužena geobuňkami MC10/200. Pojížděnou vrstvou obslužné cesty bude kalený štěrk v tloušťce 100 mm.

Vzdušný svah hráze je proveden ve sklonu 1 : 2, ohumusován vrstvou  150 mm 
a zatravněn. Pod vzdušní patou hráze bude veden štěrkový patní drén. Drén bude tvořit těleso z hrubého kameniva drceného frakce 16/32 mm, oddělené od okolní zeminy separační textilií. Odvádění vnitřních vod zajistí perforovaná drenáž PVC DN 100 zaústěná do uzávěrové šachty UŠ10. Materiál násypu bude ukládán ve vrstvách cca 0.25 m a hutněn na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky zhutnitelnosti. Návodní svah hráze se vysvahuje do sklonu 1 : 2 a rovněž ohumusuje vrstvou 150 mm. Těleso zemní hráze bude na návodní straně opřeno do zapuštěné patky na úrovni bermy koryta. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 1 : 1. Na ohumusování se použijí svrchní vrstvy zemin sejmuté v prostoru hráze před započetím výkopových prací.

#### Konstrukční úpravy hráze v prostoru vodního zdroje pivovaru

V úseku souběhu protipovodňové ochranné linie s vodním zdrojem pivovaru Uherský Brod je navrhována výstavba zemní ochranné hráze šířky v koruně 3.0 m. V místě kontraktu s vydlážděným ochozem studny je vyprojektováno zkrácení vzdušného svahu hráze zřízením opěrné zídky z prefabrikovaných palisád Ø 200 mm. Opěrná zeď vytvoří oblouk, lemující okraj dlažby na straně ochranné hráze. Prefabrikované palisády budou osazeny do betonového základu hloubky 720 mm. Oplocení bude po ukončení stavebních prací obnoveno v původní linii. Z důvodu předpokládaného poškození původní vydlážděné plochy v průběhu provádění stavebních prací, se  navrhuje obnova celého ochozu kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Původní výška vnitřního okraje ochranného dláždění studny zůstane zachována. Vnější okraj dláždění bude lemován kamennými obrubníky 
a napojen do okolního terénu. Odvodnění zpevněné plochy bude v místě palisád bude řešeno příčným vyspádováním povrchu dlažby směrem k volným okrajům a na okolní terén. Zemní hráz bude v místě souběhu s vodním zdrojem nasypávána po vrstvách maximální tloušťky 300 mm. Materiál násypu bude v úseku souběhu délky 20 m hutněn výhradně ručními hutnícími stroji tak, aby nemohlo dojít k poškození studny. V případě, že dojde k poškození jílového těsnění studny, musí být toto těsnění v plném rozsahu obnoveno. Po ukončení stavebních prací se provede posouzení vydatnosti vodního zdroje s kompletními laboratorními rozbory kvality vody.

#### Uzávěrová šachta UŠ10

Na odlehčení kanalizace DN 400 do řeky je navržena uzávěrová šachta vybavená kanalizačním šoupátkem umožňujícím uzavření odlehčení v době povodní. Ve staničení 
ř. km 21.798 44 bude umístěna uzávěrová šachta UŠ10. Zároveň bude do uzávěrové šachty zaústěn patní drén zemní hráze odvádějící dešťové vody z ploch za hrází.

Uzávěrová šachta je navržena jako prefabrikovaná, čtvercového průřezu, 
o půdorysných rozměrech 1800x1800 mm, s tloušťkou stěn 150 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 3300 mm. Prefabrikované šachetní skruže budou osazeny na železobetonové monolitické dno tloušťky 200 mm na úrovni kóty 205.47 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Zastropení šachty vytvoří prefabrikovaná přechodová deska s kruhovým otvorem Ø 800. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25. Venkovní obvod konstrukce šachty bude obetonován betonem C20/25 tak, aby se vytvořily šikmé lícové plochy ve sklonu 10 : 1 vhodné k dohutnění zemního materiálu obsypu. Betonová konstrukce obetonování bude při vnějším líci vyztužena ocelovou betonářskou síťovinou.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 206.04 – 206.06 m n. m. prochází šachtou kyneta navazující na kanalizační potrubí DN 400. Odtokové potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 400 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ10 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Sanace odlehčení DN 400 za UŠ 10

Koncový úsek odlehčení DN 400 u obchodního areálu bude z důvodu zajištění úplné vodotěsnosti potrubí pod linií protipovodňové ochrany sanován vnitřní vystýlkou. Vystýlka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií např. KAWO v úseku délky 11.50 m mezi uzávěrovou šachtou UŠ10 a výustním objektem DN 400. Vlastní montáži vystýlky bude předcházet dokonalé vyčištění potrubí sanovaného úseku včetně vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a odfrézování výčnělků vnitřního povrchu potrubí. Přítoku vody do sanovaného úseku potrubí zamezí zatěsnění profilu stoky gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec upravovaného úseku potrubí bude nutné zajistit zarážkou sloužící jako opěra a bránící uniku pryskyřic. Nutným předpokladem provádění sanací bude prohlídka předmětného úseku potrubí TV kamerou. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1.

Vystýlka sanovaného potrubí se provede pomocí plstěné vložky s polyuretanovou fólií nasycenou polyesterovou pryskyřicí. Vložka bude po inverzním nasunutí do potrubí vytvrzena horkou vodou. Fólie vystýlky bude při povrchu chráněna protiabrazivní vrstvou tloušťky 1.50 mm. Vystýlka tloušťky 9 mm je navržena tak, aby byla samonosná. Tloušťka vystýlky byla stanovena na základě statického posouzení programem Kawodesign s využitím krátkodobých pevnostních charakteristik sanačního materiálu. Navrhované tloušťky vystýlky vycházejí z požadavku, aby sanace odolala tlaku vody odpovídajícímu průchodu povodňového průtoku Q50 říčním korytem. Zároveň bylo uvažováno zatížení profilu stoky nadložím výšky cca 3.0 m a nahodilým zatížením pojezdem techniky údržby správce toku.

Montáž nasyceného vystýlkového rukávce bude prováděna přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně připevněna pomocí těsnícího ocelového pásku zatěsněného silikonem. Na konci nasyceného rukávce bude upevněna požární hadice, která po  osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí budou instalována brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasyceného rukávce do připraveného úseku potrubí. Polymerace osazené vystýlky se provede výhřevem celého objemu vody v sanovaném úseku. Výhřev se uskuteční za pomocí mobilního technologického zařízení, pomocí něhož je do spodního úseku potrubí přiváděna teplá vod 
a z horního odsávána voda studená, čímž dojde k recIrkulaci vyhřívacího média 
a k dokonalému prohřátí s následným vytvrzením vystýlky. Na závěr se provede prořezání 
a zapravení přípojek, odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky a závěrečný monitoring sanovaného úseku TV kamerou.

Pevnostní parametry navrhované vystýlky dle ČSN EN ISO 11296-4:

- Krátkodobý modul pružnosti: E = 1500 MPa

- Dlouhodobý modul pružnosti: Elt = 300 Mpa

- Ohybové napětí: so= 25 Mpa

Navrhovaná staticky relevantní tloušťka vložky potrubí DN 400 činí 
s ohledem na návrhové zatížení potrubí t = 9 mm včetně svrchní protiabrazivní fólie tloušťky 1.50 mm. Po ukončení vytvrzování se z každého sanovaného úseku potrubí odebere jeden zkušební vzorek vystýlky o rozměrech 350x250 mm. Zkušební vzorek se vyřízne přímo z ostění potrubí na bocích spodní části kruhového průtočného profilu stoky.  Vzorek bude zaslán do autorizované zkušebny, která následně vyhodnotí splnění požadovaných parametrů vystýlky. Minimální záruční lhůta na vystýlku ve vztahu k požadovaným parametrům bude činit 60 měsíců od data uvedení díla do provozu.

V závislosti na použité technologii provádění vystýlky potrubí bude dopracována dodavatelská projektová dokumentace sanace o návrhy pomocných konstrukcí umožňujících statické zajištění sanovaných úseků potrubí pro realizaci jeho vyvložkování. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 50 l.s-1 do říčního koryta ve vzdálenosti cca 20 m. Příjezd těžké techniky do prostoru staveniště bude umožněn po pravobřežní bermě říčního koryta z ulice Šumické . Sanace potrubí odlehčovací stoky DN 400 u obchodního centra bude prováděna při vodních stavech do úrovně hladiny na kótě 204.50 m n. m.

### SO 01.13 - Ochranná zídka ř. km 21.936 63 – 21.995 00

Poslední úsek pravobřežní protipovodňové linie tvoří ochranná zídka délky 80.32 m. Konstrukce zídky je na začátku vetknuta do tělesa zemní hráze SO 01.12.  První úsek ochranné zídky v délce 38 m je veden v souběhu s břehovou hranou toku. Dále vytváří trasa zídky lomový bod, kterým se její směr stáčí do souběhu s pěšinou vystupující po svahu náspu ulice Šumické. Zavázání ochranné zídky do náspu nájezdu na silniční most se bude nacházet v ř. km 21.995 00, těsně před stožárem  poutače obchodního řetězce. Do vzdálenosti 10 m od mostní opěry bude štětová stěna konce ochranné zdi prováděna technologií předrážení tak, aby se zamezilo případnému poškození konstrukce mostu v ulici Šumické.

#### Konstrukční řešení ochranné zdi

Protipovodňová ochranná zeď SO 01.13 je tvořena horní železobetonovou konstrukcí spočívající na rozšířeném základu a podzemní těsnící stěnou. Podzemní část je navržena jako beraněná štětovnicová stěna z ocelových štětovnic délky 3.50 m. V místech křížení inženýrských sítí je beraněná štětová stěna nahrazena sloupy tryskové injektáže 
Ø 1400 mm. Železobetonová část konstrukce zdi bude uložena na vrstvu podkladního betonu z betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Výkop pro základ ochranné zdi bude prováděn  vysvahováním ve sklonu 1 : 1.

Základ železobetonové zdi šířky 500 mm je navržen ve výšce 1.00 m. Základ zdi bude vybetonován stejně jako nadzemní část konstrukce z betonu C30/37, XC4, XF1, XA1. Na základ zdi naváže vodorovnou pracovní spárou nadzemní část ochranné zdi. Pracovní spára bude těsněna těsnícím PVC pásem pro pracovní spáry šířky 240 mm. Nadzemní železobetonová konstrukce ochranné zdi je navržena v šířce 300 mm. Horní vodorovné hrany, včetně svislých hran v místě dilatačních spár, budou zkoseny použitím trojúhelníkových lišt do bednění. Po délce bude konstrukce ochranné zdi rozdělena dilatačními spárami na samostatné dilatační bloky délky 8.0 m.

#### Odvádění vnitřních vod

Vnitřní vody budou jímány do drenážního potrubí vedeného podél vzdušné paty ochranné železobetonové zdi v odstupu 350 mm od osy zdi. Drenážní potrubí bude tvořeno víceúčelovými perforovanými PE trubkami DN 160. Drenážní trubky budou v celé délce obsypány vrstvami dvouvrstvého filtru z hrubého kameniva drceného, frakce 4/8 mm 
a 8/16 mm. Prostor nad drenážní trubkou šířky 500 mm se ve výkopu zasype štěrkovým materiálem.

V začátku trasy drénu bude umístěna revizní šachta drenáže. Revizní šachta je navržena jako plastová DN 600, skládající se z šachtového dna, prodlužovacího kusu, teleskopického adaptéru a betonového poklopu DN 625. Revizní šachta se osadí do výkopu na zhutněnou vrstvu zeminy a obsype se štěrkopískovým materiálem. V linii stavebního objektu SO 01.13  bude umístěna pouze jedna revizní šachta RŠ25.

#### Uzávěrová šachta UŠ11

Uzavření odlehčení kanalizace DN 1000 v ř. km 21.798 44 umožní uzávěrová šachta UŠ 11. Uzávěrová šachta bude vybavena kanalizačním šoupátkem DN 1000, umožňujícím uzavření odlehčení v době povodní. Na úrovni kóty 207.62 m n. m. ústí z obou stran do vnitřního prostoru uzávěrové šachty drény DN 160.

Uzávěrová šachta je navržena jako monolitická, čtvercového průřezu, 
o půdorysných rozměrech 2000x2000 mm, s tloušťkou stěn 200 mm. Výška uzávěrové šachty bude činit 3650 mm. Železobetonové zdi budou navazovat těsněnou pracovní spárou  na monolitické dno tloušťky 250 mm na úrovni kóty 205.10 m n. m. Konstrukce šachty bude uložena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Zastropení šachty vytvoří monolitická zákrytová deska tloušťky 200 mm s čtvercovým otvorem 1000x1000 mm. Povrch zastropení překryje vrstva spádového betonu C 20/25.

Vstup do šachty umožní uzamykatelný litinový poklop 900x900 mm s linií vidlicových stupaček opatřených plastovou krycí vrstvou. Na úrovni kót 205.43 – 205.45 m n. m. prochází šachtou kyneta navazující na kanalizační potrubí DN 1000. Odtokové potrubí je uvnitř uzávěrové šachty vybaveno šoupátkovým uzávěrem DN 1000 s ovládáním vyvedeným nad zastropení šachty.

Pronikání říčních vod do kanalizační sítě města zabrání při vyšších hladinových stavech v toku Olšavy před uzavřením šoupátka v UŠ 11 koncová klapka osazená na výusti kanalizační sítě DN 1000 v ř. km 21.982 08

Odlehčení kanalizační sítě z odlehčovací komory OK2A bude v rámci navrhovaných opatření na stokové síti města opatřeno novým železobetonovým výustním objektem délky 4.25 m. Půdorysně se konstrukce výustního objektu trychtýřovitě rozevírá na šířku 4.70 m. Konstrukce výustního objektu je tvořena stěnami a dnem z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění je na úrovni kóty 205.37 m n. m. opatřeno koncovou klapkou DN 1000 upevněnou na čelní svislou zeď výustního objektu. Šikmý břeh toku pod výustním objektem bude opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm uloženou do betonu tloušťky 150 mm. Součástí dodávky uzávěru šachty UŠ11 bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

#### Sanace odlehčení DN 1000 u ulici Šumické

Koncový úsek odlehčení DN 1000 z odlehčovací komory OK 2A bude z důvodu zajištění úplné vodotěsnosti potrubí pod linií protipovodňové ochrany sanován vnitřní vystýlkou. Vystýlka potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií např. KAWO v úseku délky 5.30 m mezi uzávěrovou šachtou UŠ 11 a výustním objektem VO 11. Vlastní montáži vystýlky bude předcházet dokonalé vyčištění potrubí sanovaného úseku včetně vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a odfrézování výčnělků vnitřního povrchu potrubí. Přítoku vody do sanovaného úseku potrubí zamezí zatěsnění profilu stoky gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec upravovaného úseku potrubí bude nutné zajistit zarážkou sloužící jako opěra a bránící uniku pryskyřic. Nutným předpokladem provádění sanací bude prohlídka předmětného úseku potrubí TV kamerou nebo prosvícením halogenovým svítidlem s vizuální kontrolou. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 100 l.s-1.

Vystýlka sanovaného potrubí se provede pomocí plstěné vložky s polyuretanovou fólií nasycenou polyesterovou pryskyřicí. Vložka bude po inverzním nasunutí do potrubí vytvrzena horkou vodou. Fólie vystýlky bude při povrchu chráněna protiabrazivní vrstvou tloušťky 1.50 mm. Vystýlka tloušťky 21 mm je navržena tak, aby byla samonosná. Tloušťka vystýlky byla stanovena na základě statického posouzení programem Kawodesign s využitím krátkodobých pevnostních charakteristik sanačního materiálu. Navrhované tloušťky vystýlky vycházejí z požadavku, aby sanace odolala tlaku vody odpovídajícímu průchodu povodňového průtoku Q50 říčním korytem. Zároveň bylo uvažováno zatížení profilu stoky nadložím výšky cca 2.00 m a nahodilým zatížením pojezdem techniky údržby správce toku.

Montáž nasyceného vystýlkového rukávce bude prováděna přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně připevněna pomocí těsnícího ocelového pásku zatěsněného silikonem. Na konci nasyceného rukávce bude upevněna požární hadice, která po  osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí budou instalována brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasyceného rukávce do připraveného úseku potrubí. Polymerace osazené vystýlky se provede výhřevem celého objemu vody v sanovaném úseku. Výhřev se uskuteční za pomocí mobilního technologického zařízení, pomocí něhož je do spodního úseku potrubí přiváděna teplá vod 
a z horního odsávána voda studená, čímž dojde k recirkulaci vyhřívacího média 
a k dokonalému prohřátí s následným vytvrzením vystýlky. Na závěr se provede prořezání 
a zapravení přípojek, odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky  a závěrečný monitoring sanovaného úseku TV kamerou.

Pevnostní parametry navrhované vystýlky dle ČSN EN ISO 11296-4:

- Krátkodobý modul pružnosti: E = 1500 MPa

- Dlouhodobý modul pružnosti: Elt = 300 Mpa

- Ohybové napětí: so= 25 Mpa

Navrhovaná staticky relevantní tloušťka vložky potrubí DN 1000 činí 
s ohledem na návrhové zatížení potrubí t = 21 mm včetně svrchní protiabrazivní fólie tloušťky 1.50 mm. Po ukončení vytvrzování se z každého sanovaného úseku potrubí odebere jeden zkušební vzorek vystýlky o rozměrech 350x250 mm. Zkušební vzorek se vyřízne přímo z ostění potrubí na spodních bocích kruhového průtočného profilu stoky.  Vzorek bude zaslán do autorizované zkušebny, která následně vyhodnotí splnění požadovaných parametrů vystýlky. Minimální záruční lhůta na vystýlku ve vztahu k požadovaným parametrům bude činit 60 měsíců od data uvedení díla do provozu.

V závislosti na použité technologii provádění vystýlky potrubí bude dopracována dodavatelská projektová dokumentace sanace o návrhy pomocných konstrukcí umožňujících statické zajištění sanovaných úseků potrubí pro realizaci jeho vyvložkování. Během provádění sanace bude zajištěno přečerpávání přitékajících vod v množství 100 l.s-1 do říčního koryta ve vzdálenosti cca 10 m. Příjezd těžké techniky do prostoru staveniště bude umožněn přímo z ulice Šumické. Sanace potrubí odlehčovací stoky DN 1000 bude prováděna při vodních stavech do úrovně hladiny na kótě 205.00 m n. m.

#### Odlehčovací komora OK2A

Volnému natékání inundovaných vod řeky Olšavy z území rozprostírajícího se nad chráněnými plochami pravého břehu kanalizací DN 1200 zabrání šoupátkový uzávěr 
DN 1200 osazený na přítoku do stávající odlehčovací komory OK2A. Kanalizační šoupátko bude zajišťovat oboustrannou těsnost.

Dodatečnou montáž šoupátkového uzávěru do stávající odlehčovací komory umožní vybourání otvoru rozměrů šířky 250x3450 mm v konstrukci zastropení. Po montáži šoupátkového uzávěru se vybouraný otvor opětovně zastropí železobetonovým komínem výšky 1530 mm o tloušťce stěn 250 mm.

Ovládání šoupátka bude vyvedeno pomocí vřetenové tyče chráničkou DN 100 osazenou v zastropení komínu na úroveň terénu nad komorou. Nad zastropením uzávěrové komory bude ovládání šoupátkového uzávěru zakončeno stojanem s elektromechanickým pohonem. Stojan včetně servopohonu bude zakryt plechovým uzamykatelným poklopem osazeným na zastropení komínu. Ovládání elektromechanického pohonu uzávěru odlehčovací komory OK2A umožní kabelová přípojka nn vedená v souběhu s odlehčením DN 1000 od stávající stožárové trafostanice u obchodního centra. Součástí dodávky uzávěru odlehčovací komory OK2A bude elektrický klíč k ovládání uzávěru.

Přípojka bude ukončena v typovém plastovém rozvaděči osazeném u uzávěrové komory OK2A. Zavírání šoupátkového uzávěru kanalizace DN 1200 bude ovládáno automatickým systémem řízení na základě měřené polohy hladiny v profilu čerpací stanice ČS2. Uzávěr se bude zavírat při dosažení úrovně hladiny v řece  207.20 m n. m.

##### Elektroinstalace komory

Napěťové soustavy :

3 PEN~50Hz  230/400V  TN-C

3 N PE~50Hz  230/400V  TN-C-S

2 = 24V PELV  (L+, M, s uzemněným mínus pólem zdroje)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Automatickým odpojením od zdroje

Malým napětím

V rozvodu NN a MN budou provedena ochranná opatření proti účinkům přepětí, zvláště v napájecích obvodech řídícího systému.

Stupeň zabezpečení dodávky elektrické energie dle ČSN 341610: 3 (1. řídící systém)

Výkonová bilance: Pi = 3 kW, Pp = 3 kW

Vnější vlivy:

Vnější vlivy jsou převzaty z protokolu č. 151076/2016, který je součástí dokumentace DSP

Venkovní prostor		AA7, AB8, AD3 1), AN2, AQ2, AS2, BC2

Poznámky:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1, tedy vnější vlivy, které lze zařadit do prostorů normálních a nebezpečných.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1 jsou začleněny prostory dle vnějších vlivů následovně:

Prostory nebezpečné: venkovní prostor

Soupis rozvaděčů a skříní

| Označení | Umístění | Určení |
| --- | --- | --- |
| RO2 | Prostor u OK2A | Rozvaděč odlehčovací komory |
| RE1 | Prostor u trafostanice | Elektroměrový rozvaděč |

Soupis hlavních elektrických zařízení

| Označení | Napětí (V) | Výkon (kW) | Elektrické zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 400 | 3 | Servopohon kanálového šoupátka DN1200 v odlehčovací komoře |

Rozvaděč RO2

Rozvaděč bude plastového pilířového provedení o rozměrech 875x1115x320 mm (v x š x h) upevněný na plastovém soklu a bude umístěn v blízkosti odlehčovací komory, viz. situace a dispozice komory. Dolní okraj rozvaděče bude umístěn nad hladinou HQ50.

Na vstupu rozvaděče bude osazen hlavní jistič, dále bude na vstupu osazena kombinovaná přepěťová ochrana typu „B“ a „C“. Ztrátu napájení bude signalizovat kontrolní relé, které vyhodnocuje výpadek, sled a asymetrii fází. Rozvaděč bude umožnovat připojení náhradního zdroje při výpadku distribuční sítě. Přepínání napájení bude pomocí přepínače před hlavním jističem rozvaděče.

Rozvaděč bude vybaven vývodem pro připojení servopohonu kanálového šoupátka. Ovládací a signalizační prvky budou přístupné po otevření dveří rozvaděče. Vypnutí elektrického zařízení jako celku se provede vypnutím hlavního jističe v rozvaděči, případně přepínačem náhradního zdroje.

Ovládání servopohonu bude možné přepínačem na rozvaděči s polohami „Místně -Vypnuto-Dálkově“. Při místním ovládání bude servopohon ovládán ovládacími prvky přímo z rozvaděče, v režimu „Dálkově“ bude servopohon ovládán z řídícího systému. V poloze „Vypnuto“ přepínače volby režimu bude servopohon vypnutý, v této poloze není možné ani ovládání z řídícího systému.

Řídící systém odlehčovací komory bude osazen také v rozvaděči RO2. Bude osazen programovatelný řídící terminál - programovatelný řídicí systém a ovládací terminál s textovým displejem v jednom společném zařízení. Pro přenos na dispečink předpokládaného budoucího provozovatele Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště se uvažuje s přenosem dat přes modul GSM/GPRS. Komunikace bude probíhat přes standartní přenosový protokol Modbus RTU případně Modbus TCP/IP. Další popis přenosů, SW úprav dispečinku a možnosti vzdáleného monitorování a řízení technologie komory viz. textová zpráva PS02. Napájení řídícího terminálu a přenosového modulu bude zálohováno baterií

Kabelové trasy, uzemnění

Kabely z rozvaděče RO2 k servopohonu budou vedeny v chráničkách, které budou zaústěny do ocelového krytu stojanu a servopohonu. Uzemnění rozvaděče bude připojeno na uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm uložený do výkopu v souběhu s kabelem přípojky nn. Pomocí magnetických kontaktů bude hlídán vstup do komory a otevření dveří před rozvaděčem ve zděném pilíři.

Specifikace rozvaděče RO2

Plastová nástěnná rozvodnice s dvoukřídlými dveřmi osazená na plastovém pilíři (např: EH3/AP-2 nebo podobný)

Rozměry skříně: v/š/h=875x1135x320 mm na pilíři výšky 900 mm

Napěťová soustava:      3 N PE 230/400V TN-C-S

2=24V

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje

- bezpečným malým napětím

Krytí min IP 44, In 32A

Přívod a vývody směrem dolů

Rozvaděč slouží pro napájení zařízení technologie odlehčovací komory. Obsahuje přívod s možností napojení náhradního zdroje, jistící a spínací prvky motorových vývodů servopohonů. Dále zahrnuje zařízení příslušející MaR, ASŘ a DPD.

Náplň (viz příloha D.1.18.13.):

1 sada  Trojfázový jističový přívod 20A, s přepínačem "SÍŤ-0-NZ" se signalizací, vestavná přívodka 32A pro napojení náhradního zdroje

1 sada  Trojfázový reverzační stykačový vývod pro motor servopohonu do  3 kW zahrnující:

1x motorový spouštěč, 2x stykač,  1x jednopólový jistič pomocných obvodů, 5x pomocné relé 230V, 2x pomocné relé 24V=,  1x přepínač volby režimu, 3x ovládací tlačítko, 2x signální svítidlo, 1x ukazatel stavu, řadová svorkovnice

1x  Voltmetr s přepínačem

1x  Trojfázová přepěťová ochrana stupeň 1+2 se signalizací

1x  4 pólový proudový chránič 40A, reziduální proud 30 mA

1x  Kontrolní relé pro sledování fází

2x  Pomocné relé 230V AC

2x  Signální svítidlo 230V

1x  Stabilizovaný zdroj 230V AC/24V DC, 150W

1x UPS zdroj 24V

2x  Bezúdržbová baterie 12V/12Ah

1x Jednofázová přepěťová ochrana stupeň 3 s tlumivkou

4x  Jednofázový jistič do 6A

1x  Elektrické topné těleso 230V, 100W, vč. termostatu

1x Osvětlení rozvaděče vč. koncového spínače

1x  Trojfázový jistič do 32A

1x Jednofázový jistič do 16A

1x  5 pólová zásuvka vestavná 400V, 32A

1x  1 pólová zásuvka vestavná 230V, 16A

2x  Pomocné relé 24V DC

2x  Jednofázový jistič 4A

1sada Průmyslový řídicí systém:

Počet I/O signálů: 16DI+4DO+1DAT

Rozhraní RS 232, RS485

Napájení 24V DC

Ovládací panel řídicího systému

Aplikační SW pro řízení technologie OK a komunikační SW

Řídicí systém bude umístěn v rozvaděči RO2

Dodavatel musí respektovat kompatibilitu se stávajícími technickými prostředky provozovatele PM

1x GPRS 3G/4G router

Pro propojení dvou bodů prostřednictvím veřejné GSM sítě a Internetu

Mobilní rozhraní LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM

GSM anténa 50 Ω

Router bude umístěn v rozvaděči RF

Dodavatel musí respektovat kompatibilitu se stávajícími technickými prostředky provozovatele

Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál atd.

##### Kabelová přípojka nn

Napájení rozvaděče odlehčovací komory a tedy i vlastního zařízení odlehčovací komory bude zajištěno kabelovou přípojkou nn z distribuční sítě E.ON. Připojovací podmínky přípojky jsou uvedeny ve „Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12201978“.

Nápojné místo přípojky bude rozvaděč stávající stožárové trafostanice u obchodního centra. V rámci přípojky nn bude u místa napojení osazen elektroměrový rozvaděč pro přímé měření odebrané elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč bude plastového pilířového provedení. Elektroměrový rozvaděče bude osazen jističem 20A.

Kabelová přípojka bude realizována kabelem CYKY 4x16 mm2. Délka kabelové přípojky je 115 m. Kabel přípojky nn bude uložen ve výkopu s minimálním krytím 0,7 m, kabel bude uložen do pískového lože a bude označen výstražnou fólií. V místech s nebezpečím mechanického poškození a při křížení s podzemními inženýrskými sítěmi bude kabel uložen do chráničky. V souběhu s kabelem přípojky bude posledních 50m u OK2A do výkopu pod pískové lože uložen min. 10 cm od kabelu také uzemňovací pásek FeZn 4x30mm.

#### Výustní objekt VO15 - Močidla

Pronikání říčních vod do kanalizační sítě města zabrání při vyšších hladinových stavech v toku Olšavy před uzavřením šoupátka instalovaného v odlehčovací komoře OK2A koncové klapky osazené na stávajících výustích kanalizační sítě na pravé břehu toku nad chráněným územím. Odlehčení kanalizační sítě DN 1600 v prostoru ulice Močidla bude v rámci navrhovaných opatření na stokové síti města opatřeno rekonstruovaným železobetonovým výustním objektem délky 5.95 m. V rámci navrhovaných úprav bude čelní zeď stávajícího objektu nadbetonována a výustní objekt prohlouben a rozšířen tak, aby jej bylo možno vybavit koncovou klapkou DN 1600. Povrch železobetonového dna výustního objektu bude odbourán ve vrstvě tloušťky 250 mm. V místě odbourané vrstvy bude dnová deska vyrovnána železobetonovou vrstvou tloušťky 150 mm, ukotvenou systémem lepených tyčových kotev do původní konstrukce. Boční zdi výustního objektu se odbourají a objekt se rozšíří. Půdorysně se konstrukce výustního objektu bude trychtýřovitě rozevírat na šířku 
7.57 m. Nové konstrukce výustního objektu VO15 budou vybudovány z betonu C30/37, XC4, XF3, XA1. Vlastní vyústění bude na úrovni kóty 206.46 m n. m. opatřeno koncovou klapkou DN 1600 upevněnou na čelní vertikální zeď výustního objektu. Železobetonová deska dna výustního objektu naváže pod objektem na stávající betonové opevnění břehu říčního koryta.

#### Koncové zavázání ochranné zídky v ulici Šumické

Koncové zavázání ochranné zídky do náspu nájezdu na silniční most se bude nacházet v ř. km 21.995 00, těsně před stožárem poutače obchodního řetězce. V místě zavázání ochranné zídky je navrženo šikmé odtěžení násypu navazujícího na silniční těleso. Čelní svah výkopu bude proveden ve sklonu 2 :1. Konstrukce železobetonové ochranné zdi bude v místě koncového zavázání rozšířena na 600 mm, čímž se vytvoří zavazovací ozub s bočními líci provedenými ve sklonu 10 : 1. Šikmé boční plochy konstrukce umožní dohutnění zásypu výkopu k lícům ochranné zdi. Po vybudování ochranné zídky, dosahující na úroveň kóty 209.14 m n. m., ze výkop zasype vhodným zemním materiálem, hutněným pro vrstvách tloušťky 250 mm. Povrch těsnícího zásypu bude ohumusován vrstvou 150 mm a zatravněn. V místě koncového zavázání ochranné zídky se provede přeložka dvojice souběžných vodovodních řadů mimo trasu protipovodňové linie. Litinový vodovodní řad 
DN 150 bude přeložen v délce 10.00 m. Vodovodní řad DN 100 bude přeložen v úseku délky 12.80 m.

V Brně  dne 20.02. 2018				                                   Ing. Michal Novotný