KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita č. 3

Dílčí úsek 3.1 (první a druhý pokos)

staničení v km: 45,550 – 47,193

Jedná se o pokos pravého a levého břehu Svratky nad opěrnou zdí v úseku od drážního mostu Uhelná po konec opěrných zdí - Brno – Poříčí

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 643 m

orientační výměra – 20 000 m2

Úsek je přístupný z pravého břehu po cyklistické stezce - vjezd povolen po projednání s MČ Brno-střed. Podél levého břehu je čtyřproudová komunikace. Plocha určená k pokosu navazuje na pravém i levém břehu na kolmou opěrnou zeď. Jedná se o špatně přístupný terén porostlý z části kustovnicí a v horní břehové hraně samostatně rostoucími dřevinami. Požaduje se provést pokos včetně likvidace výmladků s výhrabem a odvozem biomasy podle platných předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vycházkovou trasu, požaduje se ošetření dřevin ve smyslu podsečení keřů, zkrácení nových výhonů kustovnice a její tvarování v celém jejím obvodu tak, aby bylo zabráněno jejímu dalšímu rozrůstání.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita č. 3

Dílčí úsek 3.2 (první a druhý pokos)

Staničení v km: 54,000 – 56,000

Jedná se o pokos pravého a levého břehu řeky Svratky v úseku od lávky pro pěší Letná (od profilu cca 10 m pod lávkou) po profil cca 150 m pod hrází Brněnské nádrže (Brno – Bystrc, Komín, Kníničky).

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 2 000 m,

orientační výměra – 41 800 m2

Úsek 1 od Letenské lávky po tramvajový most Bystrc – délka úseku je 570 m.

Úsek je částečně porostlý křovinami a stromy. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně pěší cesty, likvidace výmladků a ošetření keřů (podsečení). Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Úsek 2 od tramvajového mostu po lávku pro pěší u ZOO – délka úseku je 210 m.

Úsek není přístupný pro mechanizaci. Část úpravy toku tvoří dlažba. Na levém břehu se požaduje pokos v celé délce úseku až po ploty nebo zdi rodinných domků. Na pravém břehu pokos od lávky pro pěší po začátek aleje topolů. Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů na obou březích.

Úsek 3 od lávky u ZOO pod hráz Brněnské nádrže – délka úseku je 1 220 m.

Pro mechanizaci je přístupný pouze pravý břeh. Případné využití stávající cyklostezky na LB je nutno projednat s MČ Kníničky. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu k cyklistické stezce na pravém břehu a na levém břehu po ploty nebo zdi rodinných domů. Likvidace výmladků a ošetření keřů (podsečení) na obou březích úseku. Součástí prací je výhrab, odvoz a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Pozor, na pravém i levém břehu byla provedena výsadba!

Přístup na pravý břeh 3. úseku je možný pouze omezeným podjezdem z MČ Bystrc

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita č. 3

Dílčí úsek 3.3 (první a druhý pokos)

staničení v km: 37,600 – 38,700

Jedná se o pokos levého břehu řeky Svratky od betonového bloku bývalého elektrického sloupu v koruně hráze po oplocení začátku areálu ČOV Modřice (Chrlice).

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 100 m

orientační výměra – 16 400 m2

Požaduje se postřik výmladků herbicidem, po zaschnutí jejich likvidace včetně pokosu koruny, vzdušného a návodního svahu ochranné hráze. Vzhledem ke špatnému přístupu pro mechanizaci se požaduje výhrab pouze návodní strany hráze a rozprostření biomasy na koruně a vzdušném líci.

Přístup k úseku je po bermě nebo koruně ochranné hráze ze sjezdu od silničního mostu v Modřicích nebo po polní cestě podél oplocení ČOV (koruna hráze je nepojízdná).

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita č. 3

Dílčí úsek 3.4 (první a druhý pokos)

staničení v km: 38,945 – 40,445

Jedná se o pokos pravého břehu řeky Svratky od ústí Modřického náhonu do Svratky po hospodářský most v Přízřenicích.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku –  1 500 m

orientační výměra – 23 800 m2.

Úsek 1 – délka 443 m, od ústí Modřického náhonu po silniční most v Modřicích

Úsek je snadno přístupný po pravobřežní polní cestě podél vzdušné paty hráze. Požaduje se pokos koruny hráze, návodního a vzdušného svahu hráze včetně likvidace výmladků. Součástí prací je výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Úsek 2 – délka 1 057 m, od silničního mostu v Modřicích po hospodářský most v Přízřenicích

Úsek je pro mechanizaci špatně přístupný. Požaduje se pokos koruny hráze, návodního a vzdušného svahu hráze včetně likvidace výmladků. Součástí prací je výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Suchou biomasu lze spalovat na místě po dohodě dodavatele s orgány státní správy a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020

VODNÍ TOK: SVRATKA

Lokalita č. 3

Dílčí úsek 3.5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 42,125 – 43,317

Jedná se o pokos pravého břehu vodního toku Svratka od mostu na ulici Bernáčkova,
ř. km 42,125 po most na ulici Sokolova, ř. km 43,317 a levého břehu vodního toku Svratka od dálničního mostu D1, ř. km 42,495 po most na ulici Sokolova, ř. km 43,317.

Popis úseku a požadovaných prací:

Celková délka úseku  –  2014 m

orientační výměra – 22 400 m2

Levý břeh – délka 1192 m

úsek je snadno přístupný po cyklistické stezce podél břehu. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně likvidace výmladků, výhrab a likvidace biomasy dle platných přepisů.

Pravý břeh – délka 822 m

od mostu na ulici Bernáčkova po dálnici D1 je úsek přístupný pěší stezkou. Od dálnice D1 po Sokolovu lze postupovat přes pozemky koryta toku, nebo je úsek přístupný přes pozemky přilehlé k pravému břehu toku (nejsou v majetku PM, s.p.). Požaduje se pokos po vyšlapanou pěšinku včetně likvidace výmladků, výhrab a likvidace biomasy dle platných předpisů.

Poznámka:

Pozor, na pravém i levém břehu byla provedena výsadba!

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.