KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: ŠATAVA

Lokalita č. 1

Dílčí úsek 1.1 (první a druhý pokos)

## staničení v km: 9,270 – 11,600

Jedná se o pokos obou břehů vodního toku Šatava v zastavěné části obce Hrušovany             u Brna od prvního příhradového stožáru VN pod mostem u rozvodny E.ON podél zahrad a výše přes profil železničního viaduktu Brno – Břeclav po kamenný přeliv přes hráz rybníku Šejba.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 2 330 m

orientační výměra – 12 000 m2

Levý břeh

přístupný pro mechanizaci po nezpevněné cestě podél toku, krátký úsek výše u rybníka ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů s přesahem po souběžnou polní cestu, u rybníku navázat na obecní pokos.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Pravý břeh

při zahrádkách pouze pro ruční sečení, krátký úsek výše u rybníka také ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů s přesahem po ploty zahrad nebo 0,5 m za nízkou břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Spalování suché biomasy na volném prostranství je podmíněno projednáním s OÚ Hrušovany u Brna a příslušným HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do 31.10. 2020/2021.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: DUNÁVKA

Lokalita č. 1

Dílčí úsek 1.3 (první a druhý pokos)

## staničení v km: 1,600 – 2,615

Jedná se o pokos těles oboustranných ochranných hrází od výústního objektu z obecní ČOV při spodním okraji Opatovických rybníků po konec úseku cca 5 m nad hospodářským mostkem na značené cyklostezce do Rajhradic.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 015 m

orientační celková výměra – 15 300 m2

Celé těleso pravobřežní ochranné hráze (zemního valu) od výústi z obecní ČOV po konec úseku cca 5 m nad hospodářským mostkem s cyklostezkou do Rajhradic. Přístup k ploše pro ruční, případně dílčí strojové sečení možný po nezpevněné koruně hráze.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů

s přesahem 0,5 m za vzdušní patu hráze, výše proti toku po ploty zahrad.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Návodní svah levobřežní ochranné hráze od výústi z obecní ČOV podél rybníků po betonový odběrný objekt říční vody do horní nádrže (tj. mimo zpevněnou korunu hráze a svah hráze přilehlého k rybníkům, které seče místní organizace MRS). Přístup k dané ploše podél rybníků pro ruční i strojové sečení je možný pouze po zpevněné koruně hráze.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů pouze z koryta – návodního svahu hráze po štěrkovou pěšinu na koruně hráze, od betonového nápustného objektu výše proti toku kosit po ploty zahrad.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a hrázích a ručním dosečením při hladině.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, MěÚ Židlochovice a HZS Židlochovice.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do 31.10. 2020/2021.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: TIKOVICKÝ POTOK

Lokalita č. 1

Dílčí úsek 1.4 (první a druhý pokos)

## staničení v km: 0,000 – 0,880

Jedná se o pokos břehů úpravy potoka od soutoku s potokem Lejtna pod obcí po konec úseku sečení u výtoku z mostního propustku.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 880 m

orientační celková výměra – 4 000 m2

Od zaústění do Lejtny po opevněný výtok z ČOV nově opravené zemní koryto s převážně nízkým porostem za pravou břehovou hranou, jehož likvidace není předmětem zadání.                Od výtoku z ČOV výše k mostu v obci koryto zpevněno kamennou rovnaninou, kosit se zde bude souběžný pruh mezi pravou břehovou hranou a oplocením sadu a levá břehová hrana, obě s přesahem 0,5 m.

Přístup k plochám přes soukromé a obecní levobřežní pozemky jen pro ruční sečení, dílčí strojové sečení z levého břehu je možné po domluvě s vlastníky pozemků.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu s přesahem pod křoviny v úseku pod ČOV, v úseku nad ČOV proti toku s přesahem 0,5 m za břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚ Ořechov           u Brna a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do 31.10. 2020/21.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: DUNÁVKA

Lokalita č. 1

Dílčí úsek 1.5 (první a druhý pokos)

## staničení v km: 3,760 – 4,150

Jedná se o pokos opravených ochranných zemních hrází toku od začátku úseku pod první přehrážkou v korytu po hospodářský mostek a levý břeh s příjezdovým pruhem po horní přehrážku.

Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 390 m

orientační celková výměra – 5000 m2

Od začátku opravených hrází převážně pro ruční sečení křovinořezem, dílčí strojové (např. žacím ramenem, jednosou sekačkou) sečení vzdušního líce hráze a koruny je možné z přilehlého pole pouze po domluvě s vlastníky pozemků.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu i případných náletů s přesahem 0,5 m od vzdušní paty hráze na přilehlé pole.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Nesmí dojít k poškození opravených hrází použitím těžké mechanizace! V takovém případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚ Ořechov           u Brna a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do 31.10. 2020/21.