KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko		                              PRO OBDOBÍ:  2020 - 2021

VODNÍ TOK:   Křetínka (IDVT 10100160)

K. Ú.:   Prostřední Poříčí

Lokalita č. 23

Popis úseku:

Staničení v km: 8,005 – 10,046 (sečení není kontinuální, je dále děleno na dílčí úseky)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 3 066 m

orientační výměra: 12 080 m2

- V celém úseku se jedná o upravený vodní tok, úprava má dnes charakter vegetační úpravy.

- Začátek úseku je na konci obce cca 120 m pod Krušinovým jezem  a konec u silničního mostu k č.p. 59.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu (2 x za rok) včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu).

- Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty)je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Dílčí úsek 1 (celkem 8 600 m2)

Oba břehy od ř.km 8,005 až po ř.km 8,970 (silniční most)

Dílčí úsek 2 (celkem 3 480 m2)

Oba břehy od ř.km 8,970 (silniční most) po ř.km 10,046 (silniční most k č.p. 59). Vzhledem k charakteru koryta (kamenný zához, opěrné zdi komunikace) a husté zástavbě bude sečení probíhat v úsecích dle přiložené situace – ř.km 8,970 – 9,090 (oba břehy), ř.km 9,090 – 9,140; 9,340 – 9,390; 9,630 – 9,740; 9,790 – 9,875; 9,915 – 9,940 (pravý břeh) a ř.km 9,140 – 9,200; 9,450 – 9,940; 10,020 – 10,046 (levý břeh).

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 95 % křovinořez, 5 % svahová sekačka, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace a okolních pozemků.

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.