- Souhrnná technická zpráva

## Ve Spořicích, únor 2019

Vypracoval: Anna Sinkulová

B.1. Popis území

      - Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavění území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území stavby se nachází v zastavěním území obce Chomutov v ulici Bezručova.

Stavební úpravy řeší pouze prostory v rámci interiéru budovy bez zásahu do okolního terénu.

      - Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Netýká se této stavby.

      - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o stavební úpravy v objektu podnikového ředitelství společnosti Povodí Ohře s. p. a nemění se nároky na stávající využití území.

      - Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se této stavby.

      - Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se této stavby.

      - Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Netýká se této stavby.

      - Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt není umístěn v památkové rezervaci ani zóně, nenachází se v chráněném území (CHÚ), nejedná se ani o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek.

      - Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Netýká se této stavby.

      - Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.

V průběhu realizace nebude omezen provoz na místních příjezdových komunikacích.

Při provádění stavby nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem překračujícím zákonnou mez.

Před zahájením stavebně montážních prací dojde k řádnému zakrytí stávajícího kuchyňského vybavení a zařízení.

      - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se této stavby.

      - Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Netýká se této stavby.

      - Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající dopravní a technická infrastruktura nebude realizací stavby dotčena a veškerá stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu budou zachována.

      - Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Instalace nové VZT a klimatizace včetně demontáží stávajícího odvětrání si vyžádá dočasné uzavření provozu závodního stravování. Stavebně montážní práce nelze provádět za provozu výdejny PŘ.

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Katastrální území: Chomutov II [652636]

Par.č.		objednatel				druh pozemku

1281/4		Povodí Ohře, státní podnik	zastavěná plocha

Bezručova 4219			a nádvoří

430 03 Chomutov

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Netýká se této stavby.

B.2. Celkový popis stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebné technického, případně stavebné historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem projektové dokumentace je demontáž stávajícího zařízení na odvětrání a instalace nové VZT a klimatizace v prostorách stávajícího stravovacího provozu společnosti Povodí Ohře s. p.

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Objekt slouží jako administrativní budova státního podniku Povodí Ohře, jehož součástí jsou, na úrovni 1. nadzemního podlaží, prostory stravovací úseku, resp. výdejny jídel pro zaměstnance.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Projektová dokumentace řeší stavbu trvalého charakteru.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Netýká se této stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se této stavby.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt není umístěn v památkové rezervaci ani zóně, nenachází se v chráněném území (CHÚ), nejedná se ani o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěné a užitné plochy budou zachovány.

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Produkované odpady budou druhově odpovídat kancelářskému provozu tzn. komunální směsný odpad, plasty, papír, sklo objemný odpad a biologický odpad.

Produkování emisí

Stavba nezatíží emisemi stávající ovzduší a nepřekročí roční limity průměrné koncentrace emisí.

Předpokládané odpady vznikající při stavbě :

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř. | N |  |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, dřevo, neuvedené pod 03 01 04 | O |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,02t |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 01 01 | Beton | O |  |
| 17 01 02 | Cihly | O |  |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O |  |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,02t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,03t |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,2t |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |  |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,03t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |  |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,9t |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |  |
| 20 03 04 | Kal ze septiků, žump a chemických toalet | O |  |

Energetická náročnost budovy

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úpravy  nepřesáhnou 25% celkového pláště budovy – netýká se této stavby.

Energetická bilance

| Energetická bilance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřebič | Pi - instalovaný příkon (kW) | koeficient (soudobost) | Ps - soud.příkon (kW) |
| MaR, VZT a vytápění | 35,00 | 0,60 | 21,00 kW |
| Klimatizace | 10,45 | 0,60 | 6,27 kW |
|  |  | Celkem Pi | 45,45 kW |
|  |  | Celkem Ps | 27,27 kW |

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná délka výstavby: 	4 týdny

- Orientační náklady stavby

Viz. samostatná část - Rozpočet