# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky: 223442 STA

Březen 2019                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, VD Moravská Třebová |
|  | Místo stavby | : Moravská Třebová – část obce Boršov |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-070 |
|  | Účel stavby | : oprava příjezdových komunikací, parkovacích stání, chodníků a odvodnění a odvedení dešťových vod |
|  | Číslo stavby | : 223442 STA |
|  | Číslo HM | : HM224202, HM224229 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Zahájení výstavby | : 2019 |
|  | Ukončení výstavby | : 2019 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav dle PD z roku 1985: Komunikace: V roce 1989 byly jako součást domku hrázného a provozního areálu vybudovány 2 příjezdové komunikace, a to hlavní – délky 26m, šířky 4m (z jižní strany domku) a podružná – délky 50,5m, šířky 4m (ze severní strany domku), která zabezpečují příjezd vozidel do provozního areálu. Hlavní komunikace ústí ze silnice Mor. Třebová – Boršov a má sjezd ve sklonu 1:10 a v délce 14m. Podružná komunikace také ústí ze silnice Moravská Třebová – Boršov a má sjezd ve sklonu 1:6, v délce 10,5m. Příčný profil komunikací byl navržen shodný, kdy šířka komunikací je 4m a příčný sklon 1,5% k okraji vozovky. V okraji vozovky jsou osazeny obrubníky. Tloušťka skladby vozovky je 55cm. Vozovku tvoří: 5cm asfaltobetonového krytu, 10 cm obalovaného kameniva, 15 cm vibrovaný štěrk, 25cm štěrkopískové lože. S odvodněním komunikace pomocí vpustí nebo příčných žlabů nebylo uvažováno. Zpevněné plochy: Chodníky u domku hrázného byly navrženy z betonových dlaždic rozměru 30/30/5cm uložené do štěrkopísku tl.15cm. Chodníky ze západní a východní strany byly navrženy jako okapové šířky 60cm. Zpevněné plochy byly navrženy ze štěrkopísku tl.15cm. Původní projektová dokumentace z roku 1985 nebyla v rámci realizace stavby zcela dodržena (nejedná se o dokumentaci skutečného provedení stavby) a nebude ji tedy pravděpodobně možno v plném rozsahu využít. Stávající stav: V současné době je většina původních obrubníků lemujících komunikace a zpevněné plochy ve špatném stavu. Z důvodu zaplavování vstupu objektu při přívalových deštích došlo dodatečně k osazení zapuštěných odvodňovacích žlabů v přístupových komunikacích (před branami) a ze severní strany domu byly proveden u chodníku odvodňovací rigol z betonových žlabovek. Odvodňovací žlaby ale nemají dostatečně vyřešený odvod vody, který je nutné v rámci díla doplnit. Zpevněná plocha, která měla být dle původní PD provedena štěrkopísková, byla zhotovena v r. 1989 jako asfaltová. Stav asfaltového koberce je špatný, místy se vyskytují výtluky, místy jsou provedeny betonové vysprávky, asfaltový povrch se drolí (tento nežádoucí stav je veden i jako závada z prověrek BOZP 2018). Rovněž vyspádování zpevněné plochy je nevyhovující, následkem čehož dochází ke tvorbě kaluží (bezodtokových míst). Odvodnění zpevněné plochy je provedeno do otevřeného betonového žlabu ze žlabovek s odvodem do dešťové kanalizace. Betonová dlažba (30x30x5) je ve špatném stavu, obrubníky jsou vlivem času posunuté. Chodníky ze severní a jižní strany domu využívané ke vstupu do domu jsou ve špatném stavu, dlaždice jsou propadnuté a chodníky jsou celkově z technického a bezpečnostního hlediska nevyhovující. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Oprava příjezdových cest k domku hrázného na VD Moravská Třebová, oprava zpevněných ploch, chodníků a jejich odvodnění. Odstranění závad z prověrek BOZP. Opravou se prodlouží životnost zpevněných ploch okolo domu hrázného. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta HM 121238, Dům hrázného Moravská Třebová PD Domek hrázného v Moravské Třebové (1985) |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | Účelem navržených prací je oprava příjezdových cest k domku hrázného na VD Moravská Třebová, oprava zpevněných ploch, chodníků a jejich odvodnění. V rámci stavby budou u všech příjezdových cest a zpevněných ploch vyměněny poškozené obrubníky za nové ABO 1-15. Obrusná vrstva vozovky bude v celém rozsahu odfrézována v tloušťce 5 cm a provedena pokládka nového koberce. Nově bude proveden spojovací postřik 0,6 kg/m2 a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. min. 5 cm. Třída dopravního zatížení bude splňovat TNV VI, dle ČSN 73 6114. Chodníky podél domku hrázného budou vyměněny za nové. Budou doplněny zahradní obrubníky a chodník v místech nevhodné průchozí šířky bude obnoven na šířku 1,2m. Nová skladba chodníků bude provedena ze zámkové dlažby tl. 6 cm, která bude položena v drceném kamenivu 4-8 tl. 4 cm. Ložná plocha bude provedena ze štěrkodrti 0 – 63 tl. 25 cm. Bude provedeno nové odvodnění zpevněných ploch. Stávající betonové žlaby budou nahrazeny liniovým odvodněním se spádem délky 12 m a s litinovou mříží pro zatížení C 250. Mezi asfaltovou plochu a odvodňovacím žlabem bude osazena betonová přídlažba 500x250x8. Celková výměra asfaltových ploch je 424m2, z toho parkovací stání tvoří 154m2, příjezdové cesty mají 270m2 (z toho jižní cesta 150m2, severní cesta 120m2). Stávající výměra chodníků v rozsahu cca100m2 bude v rámci stavby rozšířena úměrně dle požadavků stávající platné legislativy. Při rozšíření chodníku kolem domu bude provedena kompletní výměna lapačů střešních splavenin a jejich úprava napojení. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Nejsou |
|  | Dotčené strany k projednání: - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - parc.č. 2835/5, 2835/7 k.ú. Moravská Třebová – Povodí Moravy,s.p. - příjezdové cesty a nezbytný manipulační prostor |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Pro stavbu byl vypracován položkový rozpočet, náklady stavby dle KR jsou 571.658,-Kč. Náklady budou upřesněny po výběru zhotovitele. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technické karty domku hrázného - Dokumenty z PD z r.1985 # Fotodokumentace # Výkaz výměr |
|  | V Olomouci 03/2019 Zpracoval: Petr Zlámal |