| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Hážovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Hážovice – oprava PB zdi |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223458 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu stávající poškozené nástavby pravobřežní opěrné zdi v ř. km 3,448 – 3,498, opravu navazujícího opevnění pravého břehu v ř. km 3,426 - 3,451 kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku ve dně, doplnění opevnění LB v ř. km 3,426 – 3,576 a PB v ř. km 3,495 – 3,576 kam. záhozem a opravu opevnění prahu v ř. km 3,465. Opěrná zídka, břehové opevnění a dnový práh se nacházejí na pozemcích vodního toku parc. č. 833/1, 833/8, 833/9 a 833/10, zídka se dle zaměření částečně nachází na pozemcích sousedících s vodním tokem parc. č. 71 a 73.

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen sjezdem z komunikace přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 73 a 71. Uvolnění příjezdu k opěrné zídce přes pozemek parc. č. 71 zajistí vlastník pozemku na vyzvání. Příjezd do koryta toku přes zahradu parc. č. 73 bude zajištěn dále sjezdem do koryta, který bude zřízen hutněným násypem nezávadného materiálu. Pro ochranu stávajících stabilizačních prahů v ř. km 3,510 a 3,561 budou prahy v místě přejíždění přesypány vhodným nezávadným materiálem a na povrchu násypu budou položeny bet. silniční panely. Oprava opevnění bude prováděna z vodního toku. Po dokončení stavby bude sjezd a přejezdy přes prahy ve dně zcela odstraněny.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

STL plynovod (ve správě RWE GasNet) s ochranným pásmem 1 m

Kanalizace (v majetku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a VaK Vsetín) s ochranným pásmem 1,5 m

Nadz. elektr. vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce)

Nadzemní sdělovací vedení s ochranným pásmem (ve správě CETIN)

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí. Opravou opevnění nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce výustí dešťové kanalizace.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou nástavby opěrné zídky bude obnovena kapacita toku v blízkosti nemovitosti, a tedy sníženo riziko vzniku povodňových škod na sousedních stavbách a pozemcích.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a chodníku vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability a kapacity koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace. Pro opravu břehového opevnění bude odstraněn divoký porost, který se nachází na místě opravovaného opevnění a v těsné blízkosti opěrné zídky.

Bude provedena demolice nástavby opěrné zdi z ŽB prefabrikátů a bet. římsa, které budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Dále bude rozebráno narušené opevnění kamennou rovnaninou a kamenným záhozem. Kamenivo bude zpětně využito v rámci stavby.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku parc. č. 833/1, 833/8, 833/9 a 833/10, zídka se dále dle zaměření částečně nachází na pozemcích sousedících s vodním tokem parc. č. 71 a 73.

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen sjezdem z komunikace a přejezdem přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 71 a 73.

Pozemek parc. č. 73 dotčený stavbou i příjezdem ke stavbě je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Stavba nebude probíhat déle než 1 rok, pro realizaci stavby není třeba pozemek vyjímat ze ZPF. Stavbou dotčená část pozemku bude po dokončení stavby oddělena a bude vyjmuta ze ZPF.

Stavba, ani příjezd ke stavbě nebude probíhat na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození, zejména vedení plynovodu, kanalizace a kanalizační výustě.

Dopravní napojení:

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen přes silniční obrubník a přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 73 a 71. Uvolnění příjezdu k opěrné zídce přes pozemek parc. č. 71 zajistí vlastník pozemku na vyzvání. Příjezd do koryta toku přes zahradu parc. č. 73 bude zajištěn dále sjezdem do koryta, který bude zřízen hutněným násypem nezávadného materiálu. Pro ochranu stávajících stabilizačních prahů v ř. km 3,510 a 3,561 budou prahy v místě přejíždění přesypány vhodným nezávadným materiálem a na povrchu násypu budou položeny bet. silniční panely. Oprava opevnění bude prováděna z vodního toku. Po dokončení stavby bude sjezd a přejezdy přes prahy ve dně zcela odstraněny.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu:

Jedná se o opravu stávající poškozené nástavby pravobřežní opěrné zdi z bet. prefabrikátů v ř. km 3,448 – 3,498, opravu navazujícího opevnění pravého břehu v ř. km 3,426 - 3,451 kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku ve dně, doplnění opevnění kamenným záhozem na LB v ř. km 3,426 - 3,576 a na PB v ř. km 3,495 – 3,576 a opravu opevnění prahu ve dně v ř. km 3,465 kamenným záhozem.

Poškozená nástavba na opěrné zdi, která je v současné době provedena bet. římsou tl. 0,15 m a L-prefabrikáty IZE-174/10 o v. 0,79 m, bude odbourána a nahrazena monolitickou ŽB konstrukcí s ukotvením ocelovými trny do stávající prefabrikované zídky a nově vybudované bet. patky za rubem prefabrikované zdi. Trasa i výška nástavby zůstanou beze změny.

Břehové opevnění rovnaninou z lom. kamene o hm. 200 – 1000 kg bude obnoveno do původních parametrů na výšku 2 m ve sklonu 1:1 a tl. min. 0,4 m se zapřením o záhozovou patku z lom. kameniva o hm. 500 – 1000 kg.

Odplavené břehové opevnění záhozem z lomového kameniva o hm. 200 – 500 kg s urovnáním líce bude doplněno do původního stavu na v. 1 m ve sklonu 1:1.

Opevnění nad a pod příčným prahem z dřevěné kulatiny v ř. km 3,465 bude obnoveno na ploše 4 × 2 + 2 m na tl. 0,5 m s napojením na stávající dno kamenným záhozem z LK o hm. 500 – 1000 kg s urovnáním viditelného líce.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen přes silniční obrubník a přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 73 a 71. Uvolnění příjezdu k opěrné zídce přes pozemek parc. č. 71 zajistí vlastník pozemku na vyzvání. Příjezd do koryta toku přes zahradu parc. č. 73 bude zajištěn dále sjezdem do koryta, který bude zřízen hutněným násypem nezávadného materiálu. Pro ochranu stávajících stabilizačních prahů v ř. km 3,510 a 3,561 budou prahy v místě přejíždění přesypány vhodným nezávadným materiálem a na povrchu násypu budou položeny bet. silniční panely. Oprava opevnění bude prováděna z vodního toku. Po dokončení stavby bude sjezd a přejezdy přes prahy ve dně zcela odstraněny.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pro opravu břehového opevnění bude odstraněn divoký porost, který se nachází na místě opravovaného opevnění a v těsné blízkosti opěrné zídky. V rámci stavby bude dle potřeby upraven/urovnán terén nad opevněním v ř. km 3,426 - 3,451, svah dotčený zemními pracemi bude po dokončení oset travní směsí.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 04 05 - Železo a ocel

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou, zejména výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba bude prováděna na území s ochranou Natura 2000 – v EVL Beskydy, při stavbě budou respektovány požadavky orgánu ochrany přírody pro minimalizaci negativního vlivu provádění stavby na toto území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena kapacita a stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem povodňových škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – beton, ocelovou výztuž, kamenivo a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Stavbu je možno realizovat bez odvodnění, nástavba opěrné zdi bude realizována nad hladinou vody a kamenné opevnění je možno ukládat přímo do vody. Termín realizace stavby bude přizpůsoben vhodným klimatickým podmínkám – nižšímu stavu vody v toku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu, tedy urovnání a osetí zatravněných ploch a oprava výtluků a jiných poškození komunikací. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace. Pro opravu břehového opevnění bude odstraněn divoký porost, který se nachází na místě opravovaného opevnění a v těsné blízkosti opěrné zídky.

Bude provedena demolice nástavby opěrné zdi z ŽB prefabrikátů a bet. římsy, které budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Dále bude rozebráno narušené kamenné opevnění dna a pravého břehu, kamenivo bude zpětně využito v rámci stavby.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě Hážovického potoka na pozemcích parc. č. 833/1, 833/8, 833/9 a 833/10 a dále na pozemcích sousedících s vodním tokem parc. č. 71 a 73.

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 71 a 73 na pravém břehu nad opěrnou zdí a dále sjezdem do koryta, stavba bude prováděna z vodního toku.

Stavba a příjezd ke stavbě bude realizován od cestního mostu v ř. km 3,426 podél nemovitosti na pravém břehu až po konec zahrady této nemovitosti.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí v blízkosti stavby.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci (projekt uvažuje likvidaci stavebního odpadu v recyklačním středisku EKOREMA recycling s.r.o., Hrachovec), předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 01 01 	Beton

17 02 01 	Dřevo

17 04 05 	Železo a ocel

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nebudou prováděny žádné terénní úpravy mimo případných drobných úprav svahu nad opevněním (urovnání). Stavba nebude vyžadovat přísun ani deponie zemin.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb. Dle vyjádření ČRS se v toku vyskytuje pstruh obecný, který se rozmnožuje v podzimních měsících. V tomto období není vhodné realizovat stavební práce ve vodním toku. Z hlediska ochrany ZCHDŽ je možné stavbu realizovat v termínu 1. 7. – 1. 3. kalendářního roku. Pro odchyt a transfer ZCHDŽ bude sjednána odborně způsobilá osoba, která bude o zahájení a o výsledcích odchytu informovat Správu CHKO. Před záchranným odlovem a transferem ryb a zásahem do vodního toku bude nainstalováno opatření proti poproudové a protiproudové migraci ryb.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 7/2020 – 12/2021

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby